PROGRAMACIÓN DE ÁREAS: CORREGIDO EN EL SUSTENTO Y PUNTOS PARA REVISAR

Hogar de Refugio Temporal - CUI N.° 2675514  |  Documento de trabajo, no forma parte del expediente

La programación de áreas del 27-10-2026 cumple las áreas mínimas de las normas. Este documento indica lo que ya quedó corregido en el sustento normativo y los puntos que corresponde revisar en la programación para que ambos documentos digan lo mismo.

1. YA CORREGIDO EN EL SUSTENTO NORMATIVO

El sustento ya usa la cita correcta; solo falta actualizar la columna "SEGÚN NORMATIVA" de la programación.

Tabla N.° 01: Citas normativas corregidas

| FILA | AMBIENTE | CITA EN LA PROGRAMACIÓN | CITA EN EL SUSTENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Sala de reuniones (1.00 m²/persona) | RNE A.080 art. 6 | RNE A.090 art. 11 (ambientes de reunión, 1.0 m²/persona) |
| 24 | Cuarto de limpieza | RNE A.090 art. 15 (servicios higiénicos) | R.V.M. 104-2019-MINEDU num. 13.3.5 |
| 67 | Área de descanso (banca + pérgola) | RNE A.030 art. 5 | RNE A.090 art. 11 y lineamientos 3.9 |
| 73 | Almacén general y de limpieza | R.V.M. 208-2019, 8.80 m²/persona (es el dormitorio docente de la R.V.M. 104) | R.V.M. 104-2019 num. 13.3.1 (no menor de 10.00 m²; tiene 17.60 m²) |
| 54 | Habitaciones triple tipo II | RNE A.030 Anexo 1 (hoteles) | RNE A.030 art. 5 (albergue), como las demás habitaciones |
| 40 | Módulo de enseñanza | 2.00 m²/persona | R.V.M. 104-2019 cuadro 16 (aula, 2.40 m²/niño): 15 x 2.40 = 36.00 m² (tiene 39.00 m²) |
| 39 | Módulo infantil | R.V.M. 104-2019 | R.V.M. 104-2019 cuadro 18 (sala de psicomotricidad, 2.00 m²/niño) |

Fuente: Elaboración propia.

También quedó resuelto en el sustento: la despensa se sustenta junto con la alacena (15.00 m²) y el comedor/SUM con 1.00 m² por residente (240.00 m² para las 113 residentes).

2. PARA QUE LA ARQUITECTA REVISE EN LA PROGRAMACIÓN

Estos puntos no se cambiaron porque dependen de su decisión; el sustento toma los valores de la programación tal como están.

Tabla N.° 02: Puntos para revisar en la programación

| FILA | AMBIENTE | QUÉ SE ENCONTRÓ | QUÉ HACER |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 y 78 | Garita + SS.HH. | Figura en obras exteriores y en servicios generales (10.00 m² cada una). | Si es una sola caseta, dejarla en una zona. |
| 6 | Estacionamiento de autos | Total 244.00 m²; cantidad x área = 75.00 m². | Confirmar si incluye circulación o maniobras. |
| 7 | Patio de descarga | Total 256.00 m²; cantidad x área = 48.00 m². | Confirmar si incluye circulación o maniobras. |
| 8 | Estacionamiento de motos | Total 94.60 m²; cantidad x área = 30.24 m². | Confirmar si incluye circulación o maniobras. |
| 19 | Oficina de administración | 2 x 9.50 = 19.00 m²; la programación pone 19.50 m². | Cumple; ajustar si se desea. |
| 49 | Habitaciones doble tipo I | No tienen SS.HH. propio en la programación. | Indicar qué baño compartido las sirve. |
| 55 | SS.HH. hab. triple tipo III | Sirve a las habitaciones triple tipo II. | Corregir el nombre. |
| 62 | Comedor/SUM | Capacidad 80; el área alcanza para las 113 residentes. | Puede declarar esa capacidad. |
| 38 | Terapia grupal | Capacidad 5 con el índice de oficinas. | Puede declarar 10 participantes. |
| 85-86 | Totales | El área construida (4440.95 m²) incluye exteriores, patios y losa; "circulación + 15 % muros" (2803.64 m²) está digitado. | Separar área techada y libre; indicar la base del 15 %. |
| — | Índices de la R.V.M. 208-2019 | Cocina, despensa, comedor, lavandería, garita, cámaras y maestranza. | Confirmar cada índice con el texto de la norma. |

Fuente: Elaboración propia.

Sugerencias opcionales de los lineamientos internacionales (no son obligatorias ni aparecen en el sustento):

•  Habitación especial (fila 56): 12.00 m²; los lineamientos sugieren 28 m² más baño de 6 m².

•  Despensa (fila 60): 6.00 m²; los lineamientos sugieren 9 a 12 m².

•  Cocina (fila 59): para las 113 residentes a la vez sugieren 45.20 m² (tiene 36.00 m²).

•  Baños compartidos (fila 51): cumplen la A.030 art. 6; con el criterio de albergue (A.030 Anexo 4) serían 13 juegos para 7 baños: dos inodoros y dos duchas por baño lo resuelven.

•  Ambientes que proponen: cuarto de descanso del personal nocturno (4 m²), sala del personal (12-20 m²), sala para adolescentes (6-10 m²), taller de cómputo (10.5-14 m²) y sala multiuso (15-23 m²).