|  | GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO |
| --- | --- |

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”

CUI N° 2705619

Vista del Centro de Acogida Residencial - Varones

INCOMPATIBILIDADES DE UBICACIÓN DEL PROYECTO ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA

| UBICACIÓN DEL PROYECTO Distrito: Morales Provincia: San Martín Departamento: San Martín | FECHA OCTUBRE - 2026 |
| --- | --- |

# 1.  GENERALIDADES

## 1.1  Objeto

El presente análisis verifica que el terreno del proyecto “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, con CUI N.° 2705619, es apto para el Centro de Acogida Residencial - Varones: que no presenta incompatibilidades de uso por cercanía a actividades, instalaciones o servidumbres reguladas por la normativa vigente, y que reúne las condiciones de ubicación que exige el RNE.

## 1.2  El servicio y sus exigencias de ubicación

El CAR Varones brinda acogimiento residencial, alimentación, protección y atención integral a niños y adolescentes varones sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, en el marco del Decreto Legislativo N.° 1297 y su Reglamento. Al residir en él niños y adolescentes, su ubicación debe evitar las actividades e instalaciones que la normativa sectorial considera incompatibles con su permanencia, y contar con accesos seguros, servicios básicos y un entorno tranquilo.

## 1.3  Ubicación del terreno

Predio rural Los Mangos, distrito de Morales, provincia y departamento de San Martín, dentro del casco urbano de Morales, con acceso por la carretera Oasis. El terreno del CAR es la poligonal resultante P1-P2-P3-P4 del estudio topográfico: rectángulo de 93.90 x 74.55 m, 6,999.98 m² y 336.89 m de perímetro (UTM WGS84, zona 18 Sur; P1: E 345 700.464, N 9 282 864.028).

Tabla N.° 01: Colindantes del terreno del CAR Varones

| LADO | COLINDANTE | USO Y COMPATIBILIDAD |
| --- | --- | --- |
| Frente (P4-P1, 93.90 m) | Carretera Oasis, a través del área libre del predio matriz | Vía de acceso al predio. |
| Izquierda (P1-P2, 74.55 m) | Hogar de Refugio Temporal (CUI 2675514) | Servicio de protección del Estado; uso compatible. |
| Derecha (P3-P4, 74.55 m) | Área remanente del predio matriz | Predio del Gobierno Regional destinado a servicios de protección. |
| Fondo (P2-P3, 93.90 m) | Área remanente del predio matriz y, a continuación, propiedad de terceros | Sin uso incompatible. |

Fuente: Elaboración propia.

Dentro del radio de 100 m del terreno se identifican tres usos: comercio vecinal, vivienda taller y el Hogar de Refugio Temporal. El terreno forma parte de un conjunto de servicios de protección del Estado (CAR Varones, Hogar de Refugio Temporal y CAR Mujeres), usos de la misma naturaleza y compatibles entre sí.

# 2.  MARCO NORMATIVO

La ubicación del CAR Varones se verifica con las normas asignadas al proyecto:

Tabla N.° 02: Normas que rigen la ubicación del proyecto

| NORMA | DISPOSICIÓN |
| --- | --- |
| Decreto Legislativo N.° 1297 y su Reglamento (D.S. N.° 001-2018-MIMP) | Protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos; el acogimiento residencial se brinda en Centros de Acogida Residencial acreditados y supervisados por el MIMP. |
| Criterios Generales para el Diseño Arquitectónico de Centros de Acogida Residencial Básicos, de Urgencia y Especializados para niños y adolescentes (MIMP) | Referencia del diseño arquitectónico del CAR citada en la memoria descriptiva de arquitectura. |
| RNE, Norma A.090 Servicios Comunales, art. 3 | Las edificaciones de servicios comunales se ubicarán en los lugares señalados en los Planes de Desarrollo Urbano, o en zonas compatibles con la zonificación vigente. |
| RNE, Norma A.090, art. 4 | Los proyectos que supongan una concentración de público de más de 500 personas deberán contar con un estudio de impacto vial. |
| RNE, Norma A.040 Educación (R.M. N.° 068-2020-VIVIENDA), art. 7 | a) ubicación conforme a los instrumentos de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano; b) ubicación evitando las incompatibilidades de uso establecidas en la normativa vigente; c) vías de acceso que prevean el ingreso de vehículos de emergencia; d) soluciones alternativas donde no existan servicios públicos. |
| R.V.M. N.° 068-2025-MINEDU, Norma Técnica "Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa" | Cuadro de incompatibilidades de uso del terreno, que reúne los dispositivos legales sectoriales y sus distancias; se adopta como lista de verificación. |
| R.V.M. N.° 208-2019-MINEDU, art. 8 | a) se recomiendan terrenos rectangulares o similares; b) los terrenos con pendiente pueden resolverse con plataformas o terrazas; c) la selección del terreno toma en cuenta las condiciones de la N.T. Criterios Generales. |

Fuente: Elaboración propia.

El cuadro de incompatibilidades de la R.V.M. N.° 068-2025-MINEDU reúne los dispositivos legales sectoriales que restringen la ubicación de los locales con permanencia de niñas, niños y adolescentes; la Norma A.040 (art. 7 b) y la R.V.M. N.° 208-2019 (art. 8 c) remiten a él. Se aplica al CAR Varones y se complementa con las condiciones de ubicación del RNE.

# 3.  METODOLOGÍA

•  Incompatibilidades por cercanía (Cuadro N.° 1): se define el área de influencia como la franja medida desde el lindero con la distancia que fija cada dispositivo legal: 50 m (estaciones de servicio), 100 m (establecimientos de salud, GLP, bebidas alcohólicas y plantas de combustibles), 150 m (velatorios y cementerios) y 200 m (ductos de hidrocarburos). Para las que no tienen distancia fija se verifica que la restricción no alcance al terreno.

•  Condiciones de ubicación (Cuadro N.° 2): se verifica cada condición del RNE y de la R.V.M. N.° 208-2019 con los datos del terreno y del programa arquitectónico.

•  Se reconoce el entorno del terreno y se revisa la cartografía y las imágenes satelitales de la zona.

•  Cada punto se califica como CUMPLE cuando la actividad o restricción no existe dentro del área de influencia, o cuando el terreno y el proyecto satisfacen la condición.

# 4.  INCOMPATIBILIDADES DE UBICACIÓN POR CERCANÍA

Tabla N.° 03: Cuadro N.° 1: incompatibilidades de uso del terreno por cercanía - CAR Varones (según la R.V.M. N.° 068-2025-MINEDU)

| N.° | INCOMPATIBILIDAD POR CERCANÍA | DISPOSITIVO LEGAL | DISTANCIA O CRITERIO | CONDICIÓN DEL TERRENO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Velatorios y cementerios | D.S. N.° 003-94-SA, Reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios | No menor de 150 m | No existen velatorios ni cementerios a menos de 150 m del predio. | CUMPLE |
| 2 | Establecimientos de salud | R.M. N.° 045-2015/MINSA, NTS N.° 113-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención", y R.M. N.° 862-2015/MINSA, NTS N.° 119-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del Tercer Nivel de Atención" | No menor de 100 m | El establecimiento de salud de la localidad se encuentra a más de 100 m del predio y forma parte de los servicios de apoyo cercanos que requiere el CAR. | CUMPLE |
| 3 | Plantas envasadoras de gas licuado de petróleo (GLP) | D.S. N.° 027-94-EM, Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo | No menor de 100 m | No existen plantas envasadoras de GLP en el entorno del predio. | CUMPLE |
| 4 | Estaciones de servicio, puestos de venta de combustibles (grifos), gasocentros y establecimientos de venta al público de GNV | D.S. N.° 054-93-EM (modificado por el D.S. N.° 037-2007-EM), Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos | No menor de 50 m | No existen estaciones de servicio, grifos ni gasocentros a menos de 50 m del predio. | CUMPLE |
| 5 | Locales de comercialización y consumo de bebidas alcohólicas | Ley N.° 28681, Ley que regula la comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas, y su Reglamento (D.S. N.° 012-2009-SA) | No menor de 100 m | No existen locales de venta y consumo de bebidas alcohólicas a menos de 100 m del predio, lo que favorece la tranquilidad y la seguridad de los niños y adolescentes residentes. | CUMPLE |
| 6 | Plantas de abastecimiento de combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos | D.S. N.° 045-2001-EM, Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos | No menor de 100 m | No existen plantas de abastecimiento de combustibles ni de derivados de hidrocarburos. | CUMPLE |
| 7 | Fajas marginales de las fuentes de agua, naturales o artificiales | D.S. N.° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley N.° 29338, Ley de Recursos Hídricos | Faja marginal de cada fuente de agua | No existen fuentes de agua naturales ni artificiales colindantes; el predio no ocupa fajas marginales. | CUMPLE |
| 8 | Sistema de transporte de hidrocarburos por ductos | D.S. N.° 081-2007-EM (modificado por el D.S. N.° 007-2012-EM), Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos | No menor de 200 m | No existe sistema de transporte de hidrocarburos por ductos. | CUMPLE |
| 9 | Pozos para la exploración y explotación de hidrocarburos | D.S. N.° 032-2004-EM, Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos | Área de las instalaciones de exploración y explotación | No existen actividades de exploración ni de explotación de hidrocarburos. | CUMPLE |
| 10 | Aeródromos | D.S. N.° 050-2001-MTC, Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, y sus modificatorias | Superficies limitadoras de obstáculos | El aeropuerto de Tarapoto está a unos 3.5 km, al costado del eje de la pista 17/35 (unos 2.4 km al oeste), fuera de las superficies de aproximación y despegue; las edificaciones del CAR son de baja altura. | CUMPLE |
| 11 | Servidumbre de líneas aéreas de instalaciones eléctricas | R.M. N.° 214-2011-MEM/DM, Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011) | Faja de servidumbre según la tensión de la línea | No existen líneas aéreas cuya faja de servidumbre ocupe el predio. | CUMPLE |
| 12 | Servidumbre de electroductos | Decreto Ley N.° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y sus modificatorias | Servidumbre impuesta sobre el predio | No existen electroductos ni servidumbres eléctricas impuestas sobre el predio. | CUMPLE |
| 13 | Restricciones radioeléctricas en áreas de uso público próximas a una estación radioeléctrica | R.M. N.° 120-2005-MTC/03, Norma Técnica sobre Restricciones Radioeléctricas en Áreas de Uso Público | Límites de exposición de la norma | No existen estaciones radioeléctricas que afecten el predio; se cumple la R.M. N.° 120-2005-MTC/03. | CUMPLE |
| 14 | Plantas de tratamiento de aguas residuales | D.S. N.° 011-2006-VIVIENDA, Norma OS.090 "Plantas de tratamiento de aguas residuales" del RNE | Distancia de la planta a la zona habitada | No existen plantas de tratamiento de aguas residuales de terceros en el entorno del predio. | CUMPLE |
| 15 | Faja de terreno lateral y colindante al derecho de vía | D.S. N.° 034-2008-MTC, Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial | Derecho de vía y faja de propiedad restringida | El CAR no está en área restringida: su frente da a la carretera Oasis a través del área libre del predio matriz, y el cerco y las obras, incluido el colector pluvial frontal, quedan dentro del lindero. | CUMPLE |
| 16 | Zonas restringidas colindantes a las vías ferroviarias | D.S. N.° 032-2005-MTC, Reglamento Nacional de Ferrocarriles | Zona restringida de la vía férrea | No existe vía ferroviaria en la zona. | CUMPLE |
| 17 | Casinos y máquinas tragamonedas | Ley N.° 27153, Ley que regula la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas, y sus modificatorias | Distancia de la ley y de la ordenanza municipal | No existen casinos ni salas de máquinas tragamonedas en el entorno del predio. | CUMPLE |
| 18 | Hostales, peñas, discotecas, video-pubs, bingos y salas de billar | Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, art. 79 (organización del espacio físico y uso del suelo) | Zonificación y licencias municipales | No existen hostales, peñas, discotecas, video-pubs, bingos ni salas de billar en el entorno del predio; el entorno es tranquilo, como lo requiere un centro de acogida residencial. | CUMPLE |

Fuente: Elaboración propia.

# 5.  CONDICIONES DE UBICACIÓN DEL CAR

Tabla N.° 04: Cuadro N.° 2: condiciones de ubicación del CAR Varones (RNE y R.V.M. N.° 208-2019-MINEDU)

| N.° | CONDICIÓN DE UBICACIÓN | FUENTE | CÓMO LA CUMPLE EL TERRENO O EL PROYECTO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ubicación en zona compatible con la zonificación y los instrumentos de desarrollo urbano | RNE A.090, art. 3; A.040, art. 7 a) | Predio rural Los Mangos (partida registral N.° 05003469), de propiedad del Gobierno Regional de San Martín, destinado a la sede del CAR Varones, el CAR Mujeres y el Hogar de Refugio Temporal. | CUMPLE |
| 2 | Ubicación sin incompatibilidades de uso | RNE A.040, art. 7 b) | Cumple las 18 condiciones del Cuadro N.° 1. | CUMPLE |
| 3 | Vías de acceso con ingreso de vehículos de emergencia | RNE A.040, art. 7 c) | Acceso por la carretera Oasis, interconectada con la Av. Evitamiento y la carretera Polvorico, con portada de ingreso principal e ingreso vehicular al predio. | CUMPLE |
| 4 | Servicios básicos | RNE A.040, art. 7 d) | El proyecto contempla cisterna y tanque elevado, pozo séptico, subestación eléctrica, grupo electrógeno y drenaje pluvial. | CUMPLE |
| 5 | Sin estudio de impacto vial | RNE A.090, art. 4 | La población del CAR (niños y adolescentes residentes y personal) es menor de 500 personas, por lo que no se exige estudio de impacto vial. | CUMPLE |
| 6 | Forma y pendiente del terreno | R.V.M. N.° 208-2019, art. 8 a) y b) | Terreno rectangular de 93.90 x 74.55 m (6,999.98 m²), de relieve relativamente plano (pendiente longitudinal del orden de 1 %). | CUMPLE |
| 7 | Programa completo dentro de los linderos y zona de seguridad interna | R.V.M. N.° 208-2019, art. 8.1.1 y cuadro 2 (terreno tipo II) | El terreno alberga dentro de sus linderos todo el programa arquitectónico del CAR, con la zona de seguridad dentro del lindero. | CUMPLE |
| 8 | Protección frente a lluvias intensas | RNE OS.060 (drenaje pluvial urbano) | Drenaje pluvial con canaletas, montantes, cunetas y colector frontal (láminas DPLV), dimensionado con la hidrología del expediente. | CUMPLE |

Fuente: Elaboración propia.

# 6.  CONCLUSIONES

•  El terreno cumple las 18 condiciones del Cuadro N.° 1: no existen dentro de su área de influencia las actividades, instalaciones ni servidumbres que la normativa sectorial considera incompatibles con la permanencia de niños y adolescentes.

•  El terreno y el proyecto cumplen las 8 condiciones de ubicación del Cuadro N.° 2: zona compatible, sin incompatibilidades de uso, accesos para vehículos de emergencia, servicios básicos, terreno rectangular y plano con el programa completo dentro de sus linderos, y drenaje pluvial.

•  La ubicación cumple la Norma A.090 (arts. 3 y 4), la Norma A.040 (art. 7) y la R.V.M. N.° 208-2019 (art. 8), sin necesidad de estudio de impacto vial.

•  Los colindantes son el Hogar de Refugio Temporal y el área remanente del predio matriz, de la misma naturaleza de servicio de protección, y la carretera Oasis da acceso al predio sin que las obras ocupen su faja.

•  Por lo expuesto, el terreno es apto para el Centro de Acogida Residencial - Varones.