EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO: OBSERVACIONES SUBSANADAS Y CORRECCIONES PENDIENTES EN LAS LÁMINAS

Hogar de Refugio Temporal - Mujeres Violentadas - CUI N.° 2675514  |  Documento de trabajo, no forma parte del expediente

El metrado, la memoria descriptiva y las especificaciones técnicas de equipamiento y mobiliario dicen lo mismo: 99 partidas y 1251 unidades, contadas en la planta de las láminas EM-01 a EM-07 (lo rotulado en cada ambiente). Donde los cuadros de las láminas no coincidían con la planta, los documentos ya están corregidos (parte 1). Para que las láminas cuadren con esos documentos, la arquitecta debe hacer las correcciones de la parte 2; la parte 3 son decisiones que, si cambian, obligan a regenerar los tres documentos.

1. OBSERVACIONES YA SUBSANADAS EN EL METRADO, LA MEMORIA Y LAS ESPECIFICACIONES

Tabla N.° 01: Cantidades corregidas (el documento toma lo dibujado y rotulado en la planta)

| EDIF. | AMBIENTE | CÓD. | CUADRO | DOCUMENTOS | MOTIVO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Sala de espera y sala de visita | M32 | 2 | 3 | En la planta hay 3 sillones M32 (1 en la sala de espera y 2 en la sala de visita); el cuadro dice 2. |
| E-01 | Sala de espera y sala de visita | M34 | 3 | 2 | En la planta hay 2 sofás de 2 cuerpos M34 (uno en cada sala); el cuadro dice 3. |
| E-01 | Sala de espera y sala de visita | M62 | 1 | 2 | En la planta hay 2 cestos M62 (uno en cada sala); el cuadro dice 1. |
| E-01 | Asistencia social | M39 | 2 | 1 | En la planta hay 1 archivador M39; el cuadro dice 2. |
| E-01 | Psicología, área legal, oficina de monitoreo y administración | M62 | 4 | 5 | En la planta hay 5 cestos M62 (psicología, área legal, 2 en la oficina de monitoreo y administración); el cuadro dice 4. |
| E-01 | Psicología, área legal, oficina de monitoreo y administración | M39 | 0 | 3 | En la planta hay 3 archivadores M39 (psicología, área legal y administración); el cuadro no los incluye. |
| E-01 | Psicología, área legal, oficina de monitoreo y administración | M32 | 0 | 1 | En la planta hay 1 sillón M32 en psicología; el cuadro no lo incluye. |
| E-01 | Secretaría y área de bienvenida | M39 | 0 | 1 | En la planta hay 1 archivador M39 en secretaría; el cuadro no lo incluye. |
| E-01 | Dirección general y SS.HH. | M32 | 1 | 2 | En la planta hay 2 sillones M32; el cuadro dice 1. |
| E-01 | Dirección general y SS.HH. | M36 | 2 | 5 | En la planta hay 5 armarios M36 (3 en el muro norte y 2 en el muro oeste); el cuadro dice 2. |
| E-01 | Pasadizo | M7 | 0 | 8 | En la planta hay 8 sillas M07 de espera en el pasadizo (junto a psicología, área legal y la oficina de monitoreo); no figuran en ningún cuadro. |
| E-02 | Almacén de donaciones, tópico y SS.HH. | M28 | 3 | 1 | En la planta hay 1 escritorio M28 (tópico); el cuadro dice 3. |
| E-02 | Almacén de donaciones, tópico y SS.HH. | M76 | 0 | 1 | En la planta hay 1 portapapel higiénico M76 en el SS.HH. del tópico; el cuadro no lo incluye. |
| E-03 | Almacén general y de limpieza, y almacenamiento de residuos sólidos | M51 | 15 | 6 | En la planta hay 6 estantes M51 en el almacén general y de limpieza; el cuadro dice 15. |
| E-03 | Almacén general y de limpieza, y almacenamiento de residuos sólidos | M75 | 5 | 3 | En la planta hay 3 contenedores M75 en el almacenamiento de residuos sólidos; el cuadro dice 5. |
| E-05 | Módulo de enseñanza | M62 | 1 | 2 | En la planta hay 2 cestos M62; el cuadro dice 1. |
| E-05 | SUM-comedor | M3 | 384 | 192 | En la planta hay 24 mesas M16 con 8 sillas M3 cada una: 192 sillas rotuladas; el cuadro dice 384. |
| E-05 | Módulo infantil | K78 | 1 | 8 | En la planta hay 8 piezas de piso encastrable K78 rotuladas; el cuadro dice 1. |
| E-09 | Almacén de implementos deportivos | M51 | 1 | 3 | En la planta hay 3 estantes metálicos M51; la fila del cuadro dice 1 y trae la descripción del atril M15 del módulo infantil. |
| E-09 | Almacén de implementos deportivos | K53 | 0 | 1 | Rotulado en la planta (colchoneta); no figura en el cuadro. Cantidad mínima rotulada. |
| E-09 | Almacén de implementos deportivos | K73 | 0 | 1 | Rotulado en la planta (kit de vóley); no figura en el cuadro. Cantidad mínima rotulada. |
| E-09 | Almacén de implementos deportivos | K74 | 0 | 1 | Rotulado en la planta (guantes de entrenamiento); no figura en el cuadro. Cantidad mínima rotulada. |
| E-09 | Almacén de implementos deportivos | K79 | 0 | 1 | Rotulado en la planta (mica protectora); no figura en el cuadro. Cantidad mínima rotulada. |
| E-09 | Almacén de implementos | M52 | 1 | 0 | No está en la planta; la fila del cuadro trae la descripción del exhibidor M54 del módulo infantil. No se metra. |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N.° 02: Otras observaciones subsanadas en los documentos

| TEMA | CÓMO QUEDÓ EN LOS DOCUMENTOS |
| --- | --- |
| Descripciones | Cada código lleva la descripción de su elemento (catálogo de los cuadros), no la de la fila corrida: M31 escritorio con credenza, M32 sillón, M36 armario, M39 archivador (Dirección general), E9 impresora multifuncional y E7 proyector (Sala de reuniones), M37 armario para material (Taller de bisutería), M63 sofá de 3 cuerpos y M65 camilla (Tópico). |
| Cuadros mal titulados | Cada cuadro se asignó a su ambiente real: "Sala de espera y sala de visita - Edificación 2" = almacén de donaciones, tópico y SS.HH. de E-02; "Pasadizo - Edificación 2" = E-04; "SS.HH. personal - Edificación 1" = SS.HH. de las habitaciones de E-06; "Módulo infantil - Edificación 5" = almacén de implementos deportivos de E-09; "Vestidores - Edificación 1" = vestidores de E-09. |
| Cuadro repetido | El cuadro "Tópico - Edificación 3" repite los ítems del tópico de E-02: no se suma dos veces. |
| Códigos dobles | M16 (mesa de trabajo del SUM-comedor y mesa de corte textil del taller de costura), M64 (camarote y canastilla para pelotas), K32 y K33 (tobogán y juego de teatro del módulo infantil; bidón de oxígeno y tensiómetro del tópico): cada uno se metra y especifica como partida separada, con su descripción. |
| Extintores | Los extintores (S1) de los cuadros "Pasadizo" no se metran en mobiliario: están en evacuación y señalización. |
| Implementos del almacén deportivo | K53, K73, K74 y K79, rotulados en la planta y ausentes del cuadro, se metran 1 de cada uno. |
| Nombres | E-06, E-07 y E-08 se llaman "Habitaciones (1) a (3)", como en el plano y en el programa de arquitectura. |

Fuente: Elaboración propia.

2. LO QUE FALTA QUE CORRIJA LA ARQUITECTA EN LAS LÁMINAS EM-01 A EM-07

Con estas correcciones, cada cuadro de las láminas queda igual a la planta y al metrado:

Tabla N.° 03: Correcciones pendientes en las láminas

| N.° | LÁMINA | EDIF. | CORRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EM-01 | E-01 | Cuadro Sala de espera y sala de visita: M32 de 2 a 3 und. |
| 2 | EM-01 | E-01 | Cuadro Sala de espera y sala de visita: M34 de 3 a 2 und. |
| 3 | EM-01 | E-01 | Cuadro Sala de espera y sala de visita: M62 de 1 a 2 und. |
| 4 | EM-01 | E-01 | Cuadro Asistencia social: M39 de 2 a 1 und. |
| 5 | EM-01 | E-01 | Cuadro Psicología, área legal, oficina de monitoreo y administración: M62 de 4 a 5 und. |
| 6 | EM-01 | E-01 | Agregar al cuadro Psicología, área legal, oficina de monitoreo y administración: M39, 3 und. |
| 7 | EM-01 | E-01 | Agregar al cuadro Psicología, área legal, oficina de monitoreo y administración: M32, 1 und. |
| 8 | EM-01 | E-01 | Agregar al cuadro Secretaría y área de bienvenida: M39, 1 und. |
| 9 | EM-01 | E-01 | Cuadro Dirección general y SS.HH.: M32 de 1 a 2 und. |
| 10 | EM-01 | E-01 | Cuadro Dirección general y SS.HH.: M36 de 2 a 5 und. |
| 11 | EM-01 | E-01 | Agregar al cuadro Pasadizo: M7, 8 und. |
| 12 | EM-02 | E-02 | Cuadro Almacén de donaciones, tópico y SS.HH.: M28 de 3 a 1 und. |
| 13 | EM-02 | E-02 | Agregar al cuadro Almacén de donaciones, tópico y SS.HH.: M76, 1 und. |
| 14 | EM-02 | E-03 | Cuadro Almacén general y de limpieza, y almacenamiento de residuos sólidos: M51 de 15 a 6 und. |
| 15 | EM-02 | E-03 | Cuadro Almacén general y de limpieza, y almacenamiento de residuos sólidos: M75 de 5 a 3 und. |
| 16 | EM-04 | E-05 | Cuadro Módulo de enseñanza: M62 de 1 a 2 und. |
| 17 | EM-04 | E-05 | Cuadro SUM-comedor: M3 de 384 a 192 und. |
| 18 | EM-04 | E-05 | Cuadro Módulo infantil: K78 de 1 a 8 und. |
| 19 | EM-07 | E-09 | Cuadro Almacén de implementos deportivos: M51 de 1 a 3 und. |
| 20 | EM-07 | E-09 | Agregar al cuadro Almacén de implementos deportivos: K53, 1 und. |
| 21 | EM-07 | E-09 | Agregar al cuadro Almacén de implementos deportivos: K73, 1 und. |
| 22 | EM-07 | E-09 | Agregar al cuadro Almacén de implementos deportivos: K74, 1 und. |
| 23 | EM-07 | E-09 | Agregar al cuadro Almacén de implementos deportivos: K79, 1 und. |
| 24 | EM-07 | E-09 | Cuadro Almacén de implementos: retirar la fila M52 (no está en la planta). |
| 25 | EM-01 |  | Cuadro "Dirección general y SS.HH.": las descripciones están corridas una fila (M31 dice rack de proyector, M32 mesa de reuniones, M36 credenza y M39 cesto); deben ser escritorio con credenza, sillón, armario y archivador. |
| 26 | EM-01 |  | Cuadro "Sala de reuniones": el código E9 está descrito como proyector multimedia; E9 es la impresora multifuncional (dibujada sobre el archivador). El proyector es E7. |
| 27 | EM-01 |  | El cuadro "Pasadizo" solo trae el extintor; faltan las 8 sillas M07 de espera dibujadas en el pasadizo. |
| 28 | EM-02 |  | El cuadro de E-02 está titulado "Sala de espera y sala de visita - Edificación 2"; corresponde al almacén de donaciones, el tópico y su SS.HH. |
| 29 | EM-02 |  | El cuadro "Tópico - Edificación 3" repite los ítems del tópico ya incluidos en el cuadro de E-02 y lo titula en E-03; además describe el código M63 como camilla (la camilla es M65; M63 es el sofá de 3 cuerpos). Se debe retirar o dejar un solo cuadro para el tópico. |
| 30 | EM-03 |  | Cuadro "Pasadizo - Edificación 2": está en la lámina de E-04 (talleres). |
| 31 | EM-03 |  | Cuadro "Taller de bisutería": el código M37 está descrito como archivador de tres gavetas; M37 es el armario para almacenar material de 2 puertas y 5 divisiones (dibujado junto a los armarios M36). |
| 32 | EM-03 / EM-04 |  | El código M16 se usa para dos muebles distintos: mesa de corte textil 0.80 x 1.50 (taller de costura) y mesa de trabajo 0.90 x 1.80 (SUM-comedor). Se metran como partidas separadas; conviene darle otro código a una. |
| 33 | EM-03 |  | Los códigos M19 (terapia grupal) y M22 (taller de repostería) describen la misma mesa de madera 1.00 x 1.80 x 0.75 m. |
| 34 | EM-04 |  | SUM-comedor: el cuadro pone 384 sillas M3; la planta tiene 24 mesas M16 con 8 sillas cada una (192). |
| 35 | EM-04 |  | Módulo infantil: el cuadro pone 1 piso encastrable K78; la planta rotula 8 piezas. Los códigos K32 y K33 se usan en el módulo infantil (tobogán y juego de teatro) y en el tópico (bidón de oxígeno y tensiómetro). |
| 36 | EM-05 |  | Cuadro "SS.HH. personal - Edificación 1": está en la lámina de E-06 y corresponde a los SS.HH. de sus habitaciones. |
| 37 | EM-07 |  | Cuadro "Módulo infantil - Edificación 5": está en la lámina de E-08 y E-09 y corresponde al almacén de implementos deportivos; sus filas M51, M52 y M64 traen las descripciones del atril, el exhibidor y el mueble bajo del módulo infantil. En la planta hay 3 estantes M51, ningún M52 y 1 canastilla M64 (el código M64 es también el camarote). |
| 38 | EM-07 |  | Almacén de implementos deportivos: la planta rotula K53, K73, K74 y K79 (colchoneta, kit de vóley, guantes y mica protectora) que no figuran en el cuadro; se metra 1 de cada uno, a confirmar. |
| 39 | EM-07 |  | Cuadro "Vestidores - Edificación 1": está en la lámina de E-08 y E-09 y corresponde a los vestidores de E-09. |
| 40 | EM-01 y EM-03 |  | Los cuadros "Pasadizo" incluyen extintores de 9 kg (S1); son partida de seguridad y señalización, no de mobiliario, y no se metran aquí. |

Fuente: Elaboración propia.

3. DECISIONES QUE CAMBIARÍAN LOS DOCUMENTOS (CONFIRMAR CON LA ARQUITECTA)

Tabla N.° 04: Decisiones por confirmar

| TEMA | SITUACIÓN EN LOS DOCUMENTOS | SI LA ARQUITECTA LO CAMBIA |
| --- | --- | --- |
| Capacidad del SUM-comedor | Se metran 24 mesas M16 y 192 sillas M3, como en la planta; la memoria de arquitectura dice 80 personas. | Si se reduce (por ejemplo a 10 mesas y 80 sillas), cambian las partidas de M16 y M3. |
| Sillas del comedor | El comedor usa la silla regulable de estudiante M3. | Si se cambia por silla de adulto, cambia el código y la partida. |
| Máquinas del taller de costura | E10 = "máquina de corte textil" (10 und), descripción del plano. | Si son máquinas de coser, cambian la descripción y la especificación. |
| Implementos K53, K73, K74 y K79 | Se metra 1 de cada uno (rotulados en la planta, sin cantidad en el cuadro). | Indicar la cantidad en el cuadro; si es otra, cambia el metrado. |
| Nuevos códigos | Los códigos dobles (M16, M64, K32, K33) se mantienen como están en el plano. | Si se les da otro código en las láminas, hay que pasar los nuevos códigos al metrado, la memoria y las especificaciones. |
| Mesas M19 y M22 | Ambas son mesa de madera 1.00 x 1.80 x 0.75 m, en partidas separadas. | Si se unifican, se suman en una partida. |
| Sala de reuniones | Se metran la refrigeradora E19 y el microondas E16 dibujados. | Si no van, se retiran. |

Fuente: Elaboración propia.

Cuando la arquitecta entregue las láminas corregidas (DXF), se leen de nuevo y se comparan con el metrado: si coinciden, los documentos quedan como están; si no, se regeneran con las cantidades del plano corregido.