GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control (IPERC), programas y plan de respuesta ante emergencias

OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VÍA DEPARTAMENTAL SM-107, TRAMO TINGO DE PONASA - SHAMBOYACU, DISTRITO DE SHAMBOYACU, PROVINCIA DE PICOTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”

CUI N.° 2673852

| DATO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Ubicación | Distrito de Shamboyacu, provincia de Picota, departamento de San Martín |
| Plazo de ejecución | 720 días calendario |
| Personal máximo previsto | 160 trabajadores |
| Modalidad | Por contrata |
| Ejecutor | ________________________________ |

OCTUBRE 2026

CONTENIDO

1  GENERALIDADES

1.1  Objetivo

1.2  Alcance

1.3  Datos de la obra

1.4  Descripción de la obra

1.5  Personal previsto

2  MARCO NORMATIVO

3  POLÍTICA, OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.1  Política de seguridad y salud en el trabajo

3.2  Objetivos, metas e indicadores

4  ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES

4.1  Organigrama de seguridad y salud en el trabajo

4.2  Funciones y responsabilidades

4.3  Órgano de seguridad y salud en el trabajo

5  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL (IPERC)

5.1  Metodología

5.2  Actividades evaluadas

5.3  Resultados

5.4  Riesgos intolerables antes de los controles

5.5  Jerarquía de controles aplicada

5.6  Actualización del IPERC

6  MAPA DE RIESGOS Y SEÑALIZACIÓN

7  PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

7.1  Procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS)

7.2  Permisos de trabajo de alto riesgo (PETAR)

7.3  Análisis de trabajo seguro (ATS) y charla diaria

8  EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA

8.1  Equipos de protección personal

8.2  Equipos de protección colectiva

9  CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

10  INSPECCIONES, OBSERVACIONES Y AUDITORÍAS

11  SALUD OCUPACIONAL Y BIENESTAR

11.1  Exámenes médicos ocupacionales y seguros

11.2  Monitoreo de agentes ocupacionales

11.3  Bienestar y primeros auxilios

12  SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES

13  PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

13.1  Escenarios de emergencia

13.2  Brigadas y equipos de emergencia

13.3  Directorio de emergencia

14  NOTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

15  REGISTROS, INDICADORES Y MEJORA CONTINUA

16  RECURSOS DEL PLAN EN EL PRESUPUESTO DE OBRA

17  ANEXOS

17.1  Anexo 1: Matriz IPERC de línea base

17.2  Anexo 2: Matriz de equipos de protección personal por puesto

17.3  Anexo 3: Formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

17.4  Anexo 4: Lista de verificación para el PETAR

17.5  Anexo 5: Documentos que acompañan el plan

# 1. GENERALIDADES

## 1.1 Objetivo

Establecer las acciones para prevenir accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales durante la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VÍA DEPARTAMENTAL SM-107, TRAMO TINGO DE PONASA - SHAMBOYACU, DISTRITO DE SHAMBOYACU, PROVINCIA DE PICOTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, CUI N.° 2673852, mediante la identificación de los peligros de cada actividad, la evaluación de sus riesgos y la aplicación de medidas de control, de modo que todas las tareas se realicen con un nivel de riesgo aceptable para los trabajadores, el personal de la entidad y de la supervisión, los visitantes y la población del entorno.

Objetivos específicos:

•  Identificar los peligros y evaluar los riesgos de todas las actividades de la obra (IPERC de línea base) y mantener la matriz actualizada.

•  Aplicar las medidas de control en el orden de la jerarquía: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y equipo de protección personal.

•  Definir la organización, las responsabilidades y los recursos para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la obra.

•  Capacitar a todo el personal en los peligros de su puesto y en los procedimientos de trabajo seguro.

•  Contar con un plan de respuesta ante emergencias probado mediante simulacros.

•  Cumplir la normativa nacional de seguridad y salud en el trabajo y medir el desempeño con indicadores.

## 1.2 Alcance

El plan es de cumplimiento obligatorio para todo el personal que participe en la obra: trabajadores del ejecutor, subcontratistas, proveedores que ingresen a la obra, personal de la supervisión y de la entidad, y visitantes. Comprende todas las actividades desde la movilización hasta la desmovilización y el cierre de las áreas auxiliares (campamento, patio de máquinas, canteras y depósitos de material excedente).

## 1.3 Datos de la obra

Tabla N.° 01: Datos generales de la obra

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Obra | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VÍA DEPARTAMENTAL SM-107, TRAMO TINGO DE PONASA - SHAMBOYACU, DISTRITO DE SHAMBOYACU, PROVINCIA DE PICOTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN |
| CUI | 2673852 |
| Entidad | Gobierno Regional San Martín |
| Unidad ejecutora | Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones San Martín |
| Ubicación | Distrito de Shamboyacu, provincia de Picota, departamento de San Martín |
| Altitud | 250 a 330 msnm |
| Clima | Cálido y húmedo de selva alta, con lluvias de octubre a abril |
| Plazo de ejecución | 720 días calendario (24 meses) |
| Modalidad | Por contrata |
| Jornada de trabajo | Lunes a sábado de 07:00 a 17:00 (48 horas semanales) |
| Personal máximo previsto | 160 trabajadores (594,880 horas hombre en toda la obra) |

## 1.4 Descripción de la obra

Mejoramiento de 25.35 km de la vía departamental SM-107 entre Tingo de Ponasa (km 19+343.39) y Shamboyacu (km 44+693.39): movimiento de tierras, pavimento de concreto asfáltico en caliente, alcantarillas, cunetas, muros de contención y de gaviones, señalización, reemplazo de cinco puentes (Tingo de Ponasa, Barco, Paucarillo, Apangurayco y Chanchamayco) y plan de manejo ambiental.

Tabla N.° 02: Componentes del presupuesto de obra

| ÍTEM | COMPONENTE | PARTIDAS |
| --- | --- | --- |
| 1.01 | OBRAS PROVISIONALES | 4 |
| 1.02 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 5 |
| 1.03 | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | 5 |
| 1.04 | OBRAS PRELIMINARES | 12 |
| 1.05 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 13 |
| 1.06 | PAVIMENTOS | 8 |
| 1.07 | TRANSPORTE | 7 |
| 1.08 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE | 69 |
| 1.09 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 11 |
| 1.10 | PUENTES | 185 |
| 1.11 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | 31 |
| 1.12 | PLAN ARQUEOLOGICO | 1 |
|  | TOTAL | 351 |

## 1.5 Personal previsto

El número de trabajadores varía con el avance de la obra. El histograma de personal define la cantidad de EPP, la frecuencia de las inducciones, el tamaño de las brigadas de emergencia y el órgano de SST que corresponde.

Figura N.° 01: Histograma de personal previsto

Fuente: programa de ejecución de la obra (hoja PERSONAL de los datos del proyecto).

# 2. MARCO NORMATIVO

Tabla N.° 03: Normas aplicables

| NORMA | CONTENIDO APLICADO EN EL PLAN |
| --- | --- |
| Ley N.° 29783 | Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modificatoria la Ley N.° 30222. |
| D.S. N.° 005-2012-TR | Reglamento de la Ley N.° 29783 y modificatorias: comité o supervisor de SST, registros obligatorios, notificación de accidentes. |
| D.S. N.° 011-2019-TR | Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción. |
| Norma G.050 | Seguridad durante la Construcción, del Reglamento Nacional de Edificaciones: contenido del plan y requisitos por actividad. |
| R.M. N.° 050-2013-TR | Formatos referenciales de los registros obligatorios y guía para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. |
| R.M. N.° 375-2008-TR | Norma básica de ergonomía y procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico. |
| R.M. N.° 312-2011-MINSA | Protocolos de exámenes médico ocupacionales y guías de diagnóstico, y modificatorias. |
| Ley N.° 26790 y D.S. N.° 003-98-SA | Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para actividades de construcción. |
| D.S. N.° 015-2005-SA | Valores límite permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo. |
| Ley N.° 30102 | Medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar. |
| Ley N.° 27942 | Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual y su reglamento. |
| NTP 399.010-1 | Señales de seguridad: colores, símbolos, formas y dimensiones. |
| NTP 350.043-1 | Extintores portátiles: selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática. |
| Ley N.° 29664 | Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres: respuesta ante emergencias. |
| Manual de Dispositivos de Control del Tránsito (MTC) | Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras: señalización de zonas de trabajo y desvíos. |
| R.M. N.° 111-2013-MEM/DM | Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad; distancias de seguridad del Código Nacional de Electricidad. |
| Ley N.° 30299 | Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil (SUCAMEC). |

Referencias técnicas: ISO 45001:2018, Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo; normas ANSI y ASTM citadas para los equipos de protección.

# 3. POLÍTICA, OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

## 3.1 Política de seguridad y salud en el trabajo

El ejecutor publica en el campamento y en los frentes de trabajo la siguiente política, firmada por su representante legal y por el residente de obra:

En la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VÍA DEPARTAMENTAL SM-1…” nos comprometemos a: 1. Proteger la seguridad y la salud de todos los trabajadores, previniendo lesiones, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo. 2. Cumplir la normativa nacional de seguridad y salud en el trabajo y los compromisos asumidos con la entidad. 3. Identificar los peligros, evaluar los riesgos y aplicar los controles en el orden de la jerarquía antes de iniciar cada tarea. 4. Garantizar la consulta y participación de los trabajadores y de sus representantes en todos los elementos del sistema de gestión. 5. Capacitar y entrenar al personal, y proporcionar sin costo el equipo de protección personal adecuado. 6. Mejorar de forma continua el desempeño en seguridad y salud en el trabajo e integrarlo a la gestión de la obra.

## 3.2 Objetivos, metas e indicadores

Tabla N.° 04: Objetivos, metas e indicadores del plan

| OBJETIVO | META | INDICADOR | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Evitar accidentes mortales | 0 | N.° de accidentes mortales | Mensual |
| Reducir los accidentes con tiempo perdido | Índice de frecuencia ≤ 3.0 | Accidentes incapacitantes x 10⁶ / horas hombre trabajadas | Mensual |
| Reducir la gravedad de los accidentes | Índice de gravedad ≤ 60 | Días perdidos x 10⁶ / horas hombre trabajadas | Mensual |
| Capacitar a todo el personal | 100 % del programa | Capacitaciones ejecutadas / programadas | Mensual |
| Inspeccionar la obra | ≥ 95 % del programa | Inspecciones ejecutadas / programadas | Mensual |
| Controlar los trabajos de alto riesgo | 100 % | Tareas de alto riesgo con PETAR aprobado / total | Semanal |
| Asegurar la aptitud y cobertura del personal | 100 % | Trabajadores con examen médico de ingreso y SCTR / total | Mensual |
| Atender las condiciones inseguras reportadas | ≥ 90 % en el plazo fijado | Acciones correctivas cerradas / reportadas | Mensual |
| Estar preparados ante emergencias | 1 simulacro por semestre como mínimo | Simulacros ejecutados / programados | Semestral |

# 4. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES

## 4.1 Organigrama de seguridad y salud en el trabajo

Figura N.° 02: Organigrama de seguridad y salud en el trabajo de la obra

Fuente: elaboración propia según el D.S. N.° 011-2019-TR.

## 4.2 Funciones y responsabilidades

Tabla N.° 05: Funciones y responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo

| CARGO | RESPONSABILIDADES |
| --- | --- |
| Representante del ejecutor | Aprueba la política y el plan; asigna los recursos; responde ante la entidad y la autoridad por el cumplimiento del plan. |
| Residente de obra | Dirige la aplicación del plan; no autoriza el inicio de tareas sin IPERC, PETS y PETAR cuando corresponden; preside o integra el órgano de SST; participa en la investigación de accidentes. |
| Responsable de SST de la obra | Elabora y actualiza el IPERC y el plan; capacita; inspecciona; verifica los PETAR; lleva los registros obligatorios y las estadísticas; dirige las brigadas y los simulacros; propone medidas correctivas y puede detener trabajos con riesgo inminente. |
| Supervisores de SST de frente | Verifican en campo el ATS, el uso del EPP y las condiciones de trabajo; inspeccionan diariamente; reportan incidentes. |
| Ingenieros de frente, maestro de obra y capataces | Planifican cada tarea con su ATS; dan la charla diaria de 5 minutos; firman los PETAR de su frente; corrigen de inmediato los actos y condiciones inseguras. |
| Médico ocupacional o enfermería | Exámenes médicos ocupacionales; vigilancia de la salud; atención de primeros auxilios; control del botiquín y del tópico. |
| Comité o supervisor de SST | Aprueba el programa anual de SST; inspecciona; investiga accidentes; vigila el cumplimiento del plan (Ley N.° 29783). |
| Subcontratistas y proveedores | Cumplen este plan; presentan su personal con SCTR, examen médico y EPP; asisten a la inducción; reportan incidentes. |
| Trabajadores | Cumplen los procedimientos; usan correctamente el EPP; participan en las capacitaciones; reportan peligros e incidentes; pueden negarse a trabajar ante un peligro inminente sin represalias. |

## 4.3 Órgano de seguridad y salud en el trabajo

Con 160 trabajadores en el periodo de mayor actividad, la obra debe contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo paritario (Ley N.° 29783: empleadores con 20 o más trabajadores), integrado en igual número por representantes del empleador y de los trabajadores, estos últimos elegidos por votación. El comité se instala al inicio de la obra, sesiona una vez al mes y de forma extraordinaria ante un accidente grave; sus acuerdos se registran en el libro de actas.

Independientemente del órgano de SST, el ejecutor designa un responsable de seguridad y salud en el trabajo de la obra, con la formación y experiencia que exigen el D.S. N.° 011-2019-TR y las bases, con dedicación en campo durante toda la ejecución, y los supervisores de SST de frente que requiera el número de frentes simultáneos.

# 5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL (IPERC)

## 5.1 Metodología

Se aplica el método de la R.M. N.° 050-2013-TR. Para cada actividad de la obra se identifican los peligros (fuentes, situaciones o actos con potencial de daño) y los riesgos que generan, y se evalúa la probabilidad y la severidad del daño:

•  Índice de probabilidad = A (personas expuestas) + B (procedimientos existentes) + C (capacitación) + D (exposición al riesgo), con valores de 4 a 12.

•  Índice de severidad de 1 a 3 (lesión sin incapacidad, con incapacidad temporal, con incapacidad permanente o muerte).

•  Nivel de riesgo = probabilidad x severidad, de 4 a 36, en cinco niveles. Es significativo el riesgo de nivel importante o intolerable.

Tabla N.° 06: Índices de probabilidad y de severidad

| ÍNDICE | A. PERSONAS EXPUESTAS | B. PROCEDIMIENTOS EXISTENTES | C. CAPACITACIÓN | D. EXPOSICIÓN AL RIESGO | SEVERIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 a 3 | Existen, son satisfactorios y suficientes | Personal entrenado; conoce el peligro y lo previene | Al menos una vez al año (S); esporádicamente (SO) | Lesión sin incapacidad (S); disconfort o incomodidad (SO) |
| 2 | 4 a 12 | Existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes | Personal parcialmente entrenado; conoce el peligro pero no toma acciones de control | Al menos una vez al mes (S); eventualmente (SO) | Lesión con incapacidad temporal (S); daño a la salud reversible (SO) |
| 3 | Más de 12 | No existen | Personal no entrenado; no conoce el peligro ni toma acciones de control | Al menos una vez al día (S); permanentemente (SO) | Lesión con incapacidad permanente (S); daño a la salud irreversible (SO) |

S: seguridad; SO: salud ocupacional.

Tabla N.° 07: Niveles de riesgo y su interpretación

| NIVEL | P x S | INTERPRETACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Trivial | 4 | No se necesita adoptar ninguna acción. |
| Tolerable | 5 a 8 | No se necesita mejorar la acción preventiva; se consideran soluciones más rentables o mejoras sin carga económica importante y se hacen comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de los controles. |
| Moderado | 9 a 16 | Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, con medidas implementadas en un periodo determinado. Cuando está asociado a consecuencias extremadamente dañinas, se precisa una acción posterior para establecer con más precisión la probabilidad de daño. |
| Importante | 17 a 24 | No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables. Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. |
| Intolerable | 25 a 36 | No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducirlo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. |

La evaluación inicial considera los procedimientos y la capacitación como parciales (B = 2, C = 2). La evaluación residual supone implementados los PETS, el ATS, la capacitación y la supervisión (B = 1, C = 1), y además la reducción de la exposición o de la severidad que logran los controles de ingeniería. El índice A se obtiene del tamaño de la cuadrilla de cada actividad.

## 5.2 Actividades evaluadas

Las actividades se obtuvieron de las 351 partidas del presupuesto de obra, agrupadas por el tipo de trabajo que se realiza, más las actividades transversales a toda la obra (trabajo a campo abierto, traslado de personal y mantenimiento de equipos). La relación partida por partida está en la hoja PARTIDAS del libro MATRIZ_IPERC_PSST_SM107.xlsx.

Tabla N.° 08: Actividades evaluadas en el IPERC

| COD. | PROCESO | ACTIVIDAD | PARTIDAS | PUESTOS EXPUESTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEN | Actividades generales | Trabajos generales a campo abierto | Transversal | Todo el personal |
| GEN-SEL | Actividades generales | Trabajos en zona de selva (fauna y vectores) | Transversal | Todo el personal |
| TRAS | Actividades generales | Traslado de personal y materiales en vehículos | Transversal | Chofer, Todo el personal |
| CAMP | Obras provisionales | Campamento, almacenes, comedor, servicios higiénicos y cartel de obra | 5 | Operario, Oficial, Peón, Almacenero |
| MOVI | Obras provisionales | Movilización y desmovilización de equipos y fletes | 2 | Chofer, Operador de equipo, Rigger |
| TOPO | Obras preliminares | Topografía, trazo, nivelación y replanteo | 12 | Topógrafo, Ayudante de topografía |
| TRAN | Obras preliminares | Mantenimiento del tránsito, desvíos y señalización temporal | 10 | Controlador de tránsito (vigía), Peón, Operador de equipo |
| DESB | Obras preliminares | Desbroce, limpieza de terreno y tala de árboles | 12 | Peón, Motosierrista, Operador de equipo |
| DEMO | Demoliciones | Demolición de estructuras, escarificado y desmontaje | 12 | Operario, Peón, Operador de equipo |
| MTMQ | Movimiento de tierras | Movimiento de tierras con maquinaria (corte, terraplén, eliminación, canteras y DME) | 25 | Operador de equipo, Vigía de maquinaria, Peón, Chofer |
| ROCA | Movimiento de tierras | Corte en roca (martillo hidráulico o voladura controlada) | 2 | Operador de equipo, Perforista, Disparador autorizado, Peón |
| EXCA | Movimiento de tierras | Excavación de zanjas y para estructuras | 15 | Operario, Peón, Operador de equipo |
| CAUC | Movimiento de tierras | Trabajos en cauces, excavación bajo agua y encauzamiento | 18 | Operario, Peón, Operador de equipo |
| RELL | Movimiento de tierras | Rellenos, refine, nivelación y compactación | 24 | Operario, Peón, Operador de equipo |
| GEOS | Movimiento de tierras | Geosintéticos y subdrenaje | 13 | Operario, Peón |
| TRSP | Transporte | Transporte de materiales con volquetes | 22 | Chofer, Operador de cargador, Vigía de maquinaria |
| ACER | Obras de concreto | Habilitación y colocación de acero de refuerzo | 23 | Operario fierrero, Oficial, Peón |
| ENCF | Obras de concreto | Encofrado y desencofrado | 30 | Operario carpintero, Oficial, Peón |
| CONC | Obras de concreto | Preparación, vaciado y curado de concreto | 39 | Operario, Oficial, Peón, Operador de mezcladora |
| PIED | Obras de concreto | Gaviones y mampostería de piedra | 9 | Operario, Peón |
| TUBE | Obras de arte y drenaje | Instalación de alcantarillas, tuberías y elementos prefabricados | 11 | Operario, Peón, Operador de equipo |
| ASFA | Pavimentos | Imprimación, riego de liga y pavimento asfáltico en caliente | 15 | Operador de pavimentadora, Operador de rodillo, Rastrillero, Peón, Chofer de imprimadora |
| ESTM | Puentes y estructuras | Fabricación, arenado, pintura y montaje de estructuras metálicas | 24 | Operario soldador, Montajista, Rigger, Operador de grúa, Peón |
| PUEN | Puentes y estructuras | Trabajos en puentes sobre cauces (estribos, superestructura, prueba de carga) | 185 | Operario, Oficial, Peón, Operador de grúa |
| SENV | Señalización y seguridad vial | Señalización vial definitiva, pintura de tráfico y barreras | 11 | Operario, Peón, Controlador de tránsito (vigía) |
| POST | Obras preliminares | Reubicación de postes e interferencias con redes eléctricas | 1 | Electricista, Operario, Peón, Operador de grúa |
| MANT | Obras provisionales | Mantenimiento y abastecimiento de combustible de maquinaria | Transversal | Mecánico, Abastecedor, Operador de equipo |
| AMBI | Gestión ambiental | Manejo de residuos, servicios higiénicos portátiles y revegetación | 9 | Peón, Operario |

## 5.3 Resultados

Se evaluaron 109 peligros en 28 actividades. Antes de aplicar los controles, 99 riesgos son significativos (21 intolerables y 78 importantes). Con los controles propuestos ningún riesgo queda en nivel importante o intolerable: 57 quedan en nivel moderado y 52 en tolerable o trivial. Los riesgos moderados residuales requieren supervisión permanente y verificación de que los controles se mantienen.

Figura N.° 03: Número de peligros por nivel de riesgo, antes y después de los controles

Fuente: matriz IPERC (MATRIZ_IPERC_PSST_SM107.xlsx).

Figura N.° 04: Mapa de calor: probabilidad x severidad antes y después de los controles

Fuente: matriz IPERC (MATRIZ_IPERC_PSST_SM107.xlsx).

Tabla N.° 09: Resumen de niveles de riesgo por proceso

| PROCESO | PELIGROS | INICIAL MODERADO | INICIAL IMPORTANTE | INICIAL INTOLERABLE | RESIDUAL TOLERABLE | RESIDUAL MODERADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades generales | 8 |  | 4 | 4 | 2 | 6 |
| Obras provisionales | 10 | 1 | 9 |  | 5 | 5 |
| Obras preliminares | 13 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 |
| Demoliciones | 5 |  | 5 |  | 2 | 3 |
| Movimiento de tierras | 26 | 1 | 22 | 3 | 11 | 15 |
| Transporte | 4 |  | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Obras de concreto | 17 | 1 | 13 | 3 | 13 | 4 |
| Obras de arte y drenaje | 3 |  | 3 |  | 2 | 1 |
| Pavimentos | 6 |  | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Puentes y estructuras | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 |
| Señalización y seguridad vial | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Gestión ambiental | 3 | 2 | 1 |  | 3 |  |
| TOTAL | 109 | 10 | 78 | 21 | 52 | 57 |

Figura N.° 05: Peligros evaluados por proceso y tipo

Fuente: matriz IPERC (MATRIZ_IPERC_PSST_SM107.xlsx).

## 5.4 Riesgos intolerables antes de los controles

Son los peligros que exigen controles antes de iniciar cualquier trabajo. Todos tienen procedimiento escrito y, cuando corresponde, permiso de trabajo de alto riesgo:

Tabla N.° 10: Riesgos intolerables y sus controles principales

| N.° | ACTIVIDAD | PELIGRO / RIESGO | P x S | CONTROLES PRINCIPALES | RESIDUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Traslado de personal y materiales en vehículos | Vehículos de transporte de personal en vías afirmadas y con pendiente: choque, despiste o volcadura | 30 | Vehículos con cinturones, barras antivuelco en camionetas, GPS con control de velocidad; mantenimiento preventivo; Conductores con licencia y capacitación en manejo defensivo; límite de velocidad; prohibido trasladar personal en tolvas; check-list diario | Moderado (16) |
| 2 | Trabajos generales a campo abierto | Lluvia intensa y tormenta eléctrica: resbalones y caídas; descarga eléctrica atmosférica | 27 | Refugios temporales y vehículos cerrados en el frente; Suspensión de trabajos a campo abierto con tormenta eléctrica (regla 30-30); monitoreo del pronóstico del SENAMHI; orden y limpieza de accesos | Moderado (12) |
| 5 | Trabajos en zona de selva (fauna y vectores) | Ofidios, arácnidos e insectos ponzoñosos: mordedura o picadura durante el trabajo en vegetación | 27 | Desbroce y limpieza previa de las áreas de trabajo y de tránsito; Inspección visual antes de iniciar; coordinación con el establecimiento de salud sobre suero antiofídico; plan de evacuación inmediata | Moderado (14) |
| 8 | Traslado de personal y materiales en vehículos | Conducción prolongada: fatiga y somnolencia del conductor | 27 | Control de horas de manejo y descanso; prueba de alcoholemia aleatoria | Moderado (14) |
| 19 | Mantenimiento del tránsito, desvíos y señalización temporal | Tránsito vehicular de terceros: atropello o colisión con vehículos que circulan por la vía | 27 | Dispositivos de control de tránsito (conos, barreras, tranqueras, señales) según el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito del MTC; Plan de desvíos y control de tránsito; controladores con paletas PARE/SIGA y radio; trabajos nocturnos solo con iluminación | Moderado (15) |
| 22 | Desbroce, limpieza de terreno y tala de árboles | Machetes, motosierras y desbrozadoras: cortes y proyección de partículas | 27 | Motosierra con freno de cadena y guardas; Operador capacitado y autorizado; distancia entre trabajadores de 3 m como mínimo | Moderado (14) |
| 31 | Movimiento de tierras con maquinaria (corte, terraplén, eliminación, canteras y DME) | Maquinaria pesada en movimiento: atropello o golpe por maquinaria (retroceso, giro) | 27 | Alarma de retroceso y luces en los equipos; zona de trabajo delimitada; Vigía o señalero; distancia mínima al radio de giro; prohibido el ingreso de peatones al área de operación; operadores autorizados | Moderado (15) |
| 40 | Corte en roca (martillo hidráulico o voladura controlada) | Maquinaria pesada en movimiento: atropello o golpe por maquinaria (retroceso, giro) | 27 | Alarma de retroceso y luces en los equipos; zona de trabajo delimitada; Vigía o señalero; distancia mínima al radio de giro; prohibido el ingreso de peatones al área de operación; operadores autorizados | Moderado (15) |
| 41 | Excavación de zanjas y para estructuras | Paredes de excavación sin talud ni entibado: derrumbe y sepultamiento | 27 | Talud estable o entibado en excavaciones mayores de 1.50 m; material excavado a 0.60 m del borde como mínimo; PETAR de excavación; inspección diaria por persona competente; evaluación después de lluvias | Moderado (15) |
| 57 | Transporte de materiales con volquetes | Volquetes en vías con tránsito y pendiente: choque, despiste o volcadura del volquete | 27 | Volquetes con mantenimiento, alarma de retroceso y tolva con cubierta; Límite de velocidad; check-list diario; choferes con licencia A-IIIb o la que corresponda | Moderado (14) |
| 60 | Transporte de materiales con volquetes | Maquinaria pesada en movimiento: atropello o golpe por maquinaria (retroceso, giro) | 27 | Alarma de retroceso y luces en los equipos; zona de trabajo delimitada; Vigía o señalero; distancia mínima al radio de giro; prohibido el ingreso de peatones al área de operación; operadores autorizados | Moderado (15) |
| 61 | Habilitación y colocación de acero de refuerzo | Varillas de acero y extremos expuestos: cortes, punzonamiento y golpes | 27 | Capuchones o protectores en los extremos de varillas; Orden en el área de habilitado; transporte en pareja | Moderado (14) |
| 64 | Encofrado y desencofrado | Sierra circular de mesa y herramientas de corte: contacto con el disco y proyección de astillas | 27 | Sierra con guarda del disco, cuchillo divisor y empujador; Solo operador autorizado; inspección diaria | Moderado (14) |
| 67 | Encofrado y desencofrado | Trabajo en bordes, plataformas o estructuras a más de 1.80 m: caída a distinto nivel | 27 | Barandas perimetrales de 1.00 m con rodapié; plataformas y andamios certificados; líneas de vida y puntos de anclaje; PETAR de trabajo en altura; inspección diaria de andamios (tarjeta verde/roja); personal capacitado y apto | Moderado (14) |
| 81 | Imprimación, riego de liga y pavimento asfáltico en caliente | Mezcla asfáltica y cemento asfáltico a alta temperatura: contacto con material caliente | 27 | Pavimentadora con plataforma y barandas; Distancia a la tolva; procedimiento de descarga | Moderado (14) |
| 84 | Imprimación, riego de liga y pavimento asfáltico en caliente | Maquinaria pesada en movimiento: atropello o golpe por maquinaria (retroceso, giro) | 27 | Alarma de retroceso y luces en los equipos; zona de trabajo delimitada; Vigía o señalero; distancia mínima al radio de giro; prohibido el ingreso de peatones al área de operación; operadores autorizados | Moderado (15) |
| 85 | Imprimación, riego de liga y pavimento asfáltico en caliente | Tránsito vehicular de terceros: atropello o colisión con vehículos que circulan por la vía | 27 | Dispositivos de control de tránsito (conos, barreras, tranqueras, señales) según el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito del MTC; Plan de desvíos y control de tránsito; controladores con paletas PARE/SIGA y radio; trabajos nocturnos solo con iluminación | Moderado (15) |
| 89 | Fabricación, arenado, pintura y montaje de estructuras metálicas | Trabajo en bordes, plataformas o estructuras a más de 1.80 m: caída a distinto nivel | 27 | Barandas perimetrales de 1.00 m con rodapié; plataformas y andamios certificados; líneas de vida y puntos de anclaje; PETAR de trabajo en altura; inspección diaria de andamios (tarjeta verde/roja); personal capacitado y apto | Moderado (14) |
| 93 | Trabajos en puentes sobre cauces (estribos, superestructura, prueba de carga) | Trabajo en bordes, plataformas o estructuras a más de 1.80 m: caída a distinto nivel | 27 | Barandas perimetrales de 1.00 m con rodapié; plataformas y andamios certificados; líneas de vida y puntos de anclaje; PETAR de trabajo en altura; inspección diaria de andamios (tarjeta verde/roja); personal capacitado y apto | Moderado (14) |
| 97 | Señalización vial definitiva, pintura de tráfico y barreras | Tránsito vehicular de terceros: atropello o colisión con vehículos que circulan por la vía | 27 | Dispositivos de control de tránsito (conos, barreras, tranqueras, señales) según el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito del MTC; Plan de desvíos y control de tránsito; controladores con paletas PARE/SIGA y radio; trabajos nocturnos solo con iluminación | Moderado (15) |
| 103 | Reubicación de postes e interferencias con redes eléctricas | Trabajo en bordes, plataformas o estructuras a más de 1.80 m: caída a distinto nivel | 27 | Barandas perimetrales de 1.00 m con rodapié; plataformas y andamios certificados; líneas de vida y puntos de anclaje; PETAR de trabajo en altura; inspección diaria de andamios (tarjeta verde/roja); personal capacitado y apto | Moderado (14) |

## 5.5 Jerarquía de controles aplicada

Los controles se eligieron en el orden que fija el artículo 21 de la Ley N.° 29783. La eliminación del peligro rara vez es posible en obra; por eso el plan se apoya en la sustitución (equipos y productos menos peligrosos), en los controles de ingeniería (barandas, entibados, guardas, delimitación, dispositivos de tránsito) y en los controles administrativos (procedimientos, permisos, capacitación, supervisión). El EPP es la última barrera y nunca la única.

Figura N.° 06: Jerarquía de controles y número de peligros en que se aplica cada nivel

Fuente: matriz IPERC (MATRIZ_IPERC_PSST_SM107.xlsx).

## 5.6 Actualización del IPERC

El IPERC de línea base (Anexo 1 y libro MATRIZ_IPERC_PSST_SM107.xlsx) se actualiza: al iniciar una actividad no prevista o cambiar un método constructivo, equipo o material; después de todo accidente o incidente peligroso; cuando lo disponga el comité de SST; y al menos una vez al año. En el frente, cada cuadrilla elabora el análisis de trabajo seguro (ATS) antes de empezar la tarea, con los peligros específicos del día.

# 6. MAPA DE RIESGOS Y SEÑALIZACIÓN

Al instalar el campamento y cada frente, el responsable de SST elabora el mapa de riesgos con la ubicación de los peligros significativos, las zonas de trabajo de alto riesgo, las vías de circulación de equipos y peatones, los equipos de emergencia, las zonas seguras y las rutas de evacuación. El mapa se publica en el campamento y se actualiza con el avance de la obra.

Tabla N.° 11: Señalización de seguridad (NTP 399.010-1)

| TIPO | COLOR Y FORMA | EJEMPLOS EN LA OBRA |
| --- | --- | --- |
| Prohibición | Círculo rojo con banda diagonal, fondo blanco | Prohibido el ingreso a personal no autorizado; prohibido fumar; prohibido pasar bajo carga suspendida |
| Obligación | Círculo azul, pictograma blanco | Uso obligatorio de casco, lentes, protector auditivo, arnés, chaleco reflectivo |
| Advertencia | Triángulo amarillo con borde negro | Excavación profunda; maquinaria pesada en movimiento; riesgo eléctrico; caída a distinto nivel; material inflamable |
| Emergencia y evacuación | Rectángulo verde, pictograma blanco | Zona segura; salida; botiquín; punto de reunión; ducha y lavaojos |
| Equipos contra incendio | Rectángulo rojo, pictograma blanco | Extintor; alarma |
| Control de tránsito | Según el Manual de Dispositivos del MTC | Señales preventivas de obra, conos, barreras, tranqueras, paletas PARE/SIGA, luces intermitentes |

# 7. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

## 7.1 Procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS)

Cada actividad del IPERC cuenta con su PETS, que describe paso a paso cómo hacer la tarea, el personal, los equipos, los materiales, el EPP y las restricciones. Los PETS se elaboran con participación de los trabajadores, los aprueba el residente y se difunden antes de iniciar la actividad.

Tabla N.° 12: Procedimientos escritos de trabajo seguro

| CÓDIGO | PROCEDIMIENTO | PETAR ASOCIADO |
| --- | --- | --- |
| PETS-01 | Reglamento interno de SST y charla diaria de 5 minutos | — |
| PETS-02 | PETS - Prevención de mordeduras de ofidios y enfermedades metaxénicas | — |
| PETS-03 | PETS - Transporte de personal y manejo defensivo | — |
| PETS-04 | PETS - Instalación de campamento y almacenamiento de materiales | — |
| PETS-05 | PETS - Movilización de equipos en cama baja | — |
| PETS-06 | PETS - Trabajos de topografía en vía con tránsito | — |
| PETS-07 | Plan de desvíos y PETS - Control de tránsito en zona de trabajo | — |
| PETS-08 | PETS - Desbroce y tala de árboles | — |
| PETS-09 | PETS - Demolición de estructuras existentes | Trabajos en altura |
| PETS-10 | PETS - Movimiento de tierras con maquinaria pesada | — |
| PETS-11 | PETS - Corte en roca y voladura controlada | Uso de explosivos |
| PETS-12 | PETS - Excavación de zanjas y estructuras | Excavaciones y zanjas |
| PETS-13 | PETS - Trabajos en cauces y bajo agua | Trabajos en cauces, sobre agua o con riesgo de ahogamiento |
| PETS-14 | PETS - Relleno y compactación | — |
| PETS-15 | PETS - Instalación de geosintéticos | — |
| PETS-16 | PETS - Transporte de materiales en volquetes | — |
| PETS-17 | PETS - Habilitación y colocación de acero de refuerzo | — |
| PETS-18 | PETS - Encofrado y desencofrado | Trabajos en altura |
| PETS-19 | PETS - Vaciado y curado de concreto | — |
| PETS-20 | PETS - Armado y llenado de gaviones | — |
| PETS-21 | PETS - Instalación de alcantarillas y tuberías | Izaje de cargas con grúa o equipo de levante |
| PETS-22 | PETS - Imprimación y colocación de carpeta asfáltica | Trabajos en caliente |
| PETS-23 | PETS - Montaje de estructuras metálicas | Trabajos en caliente; Izaje de cargas con grúa o equipo de levante; Trabajos en altura |
| PETS-24 | PETS - Trabajos en puentes sobre cauces | Trabajos en altura; Trabajos en cauces, sobre agua o con riesgo de ahogamiento |
| PETS-25 | PETS - Señalización vial y pintura de tráfico | — |
| PETS-26 | PETS - Reubicación de postes con la concesionaria eléctrica | Trabajos con energía eléctrica y cerca de líneas energizadas; Izaje de cargas con grúa o equipo de levante; Trabajos en altura |
| PETS-27 | PETS - Mantenimiento y abastecimiento de combustible | — |
| PETS-28 | PETS - Manejo de residuos sólidos y peligrosos | — |

## 7.2 Permisos de trabajo de alto riesgo (PETAR)

Las siguientes tareas solo se inician con el PETAR firmado por el supervisor del frente, el responsable de SST y el residente, después de verificar en campo las condiciones y los controles. El permiso es válido para la tarea y la jornada indicadas y se archiva en obra:

Tabla N.° 13: Trabajos de alto riesgo identificados

| TRABAJO DE ALTO RIESGO | ACTIVIDADES DE LA OBRA |
| --- | --- |
| Trabajos en altura (a partir de 1.80 m) | Demolición de estructuras, escarificado y desmontaje; Encofrado y desencofrado; Fabricación, arenado, pintura y montaje de estructuras metálicas; Trabajos en puentes sobre cauces (estribos, superestructura, prueba de carga); Reubicación de postes e interferencias con redes eléctricas |
| Uso de explosivos (voladura) | Corte en roca (martillo hidráulico o voladura controlada) |
| Excavaciones y zanjas (profundidad mayor de 1.50 m) | Excavación de zanjas y para estructuras |
| Trabajos en cauces, sobre agua o con riesgo de ahogamiento | Trabajos en cauces, excavación bajo agua y encauzamiento; Trabajos en puentes sobre cauces (estribos, superestructura, prueba de carga) |
| Izaje de cargas con grúa o equipo de levante | Instalación de alcantarillas, tuberías y elementos prefabricados; Fabricación, arenado, pintura y montaje de estructuras metálicas; Reubicación de postes e interferencias con redes eléctricas |
| Trabajos en caliente (soldadura, oxicorte, esmerilado, asfalto caliente) | Imprimación, riego de liga y pavimento asfáltico en caliente; Fabricación, arenado, pintura y montaje de estructuras metálicas |
| Trabajos con energía eléctrica y cerca de líneas energizadas | Reubicación de postes e interferencias con redes eléctricas |

El uso de explosivos en el corte de roca queda condicionado al procedimiento constructivo aprobado; si se usa martillo hidráulico u otro método mecánico, no se requiere el permiso de voladura.

## 7.3 Análisis de trabajo seguro (ATS) y charla diaria

Antes de iniciar cada tarea la cuadrilla llena el ATS: pasos de la tarea, peligros, riesgos y controles, firmado por todos sus integrantes y por el capataz. Cada jornada empieza con una charla de 5 minutos sobre un peligro de las tareas del día. El formato de ATS está en el Anexo 3.

# 8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA

## 8.1 Equipos de protección personal

El ejecutor entrega el EPP sin costo para el trabajador, certificado según las normas indicadas, en tallas adecuadas, y lo repone cuando se deteriora. La entrega se registra con la firma del trabajador. La matriz de EPP por puesto está en el Anexo 2 y en la hoja EPP del libro MATRIZ_IPERC_PSST_SM107.xlsx.

Tabla N.° 14: Equipos de protección personal de la obra

| N.° | EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | PUESTOS QUE LO USAN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Casco de seguridad con barbiquejo (ANSI Z89.1) | 29 |
| 2 | Lentes de seguridad claros u oscuros (ANSI Z87.1) | 29 |
| 3 | Calzado de seguridad con puntera (ASTM F2413) | 29 |
| 4 | Botas de jebe con puntera de acero | 5 |
| 5 | Chaleco o uniforme con cintas reflectivas (ANSI/ISEA 107) | 29 |
| 6 | Guantes de cuero o badana | 29 |
| 7 | Guantes de nitrilo o neopreno (químicos, cemento, asfalto) | 4 |
| 8 | Guantes dieléctricos clase según tensión y guantes de cuero de protección | 4 |
| 9 | Protector auditivo tipo tapón u orejera (ANSI S3.19) | 14 |
| 10 | Respirador de media cara con filtros para polvo P100 (NIOSH) | 7 |
| 11 | Respirador de media cara con cartuchos para vapores orgánicos (NIOSH) | 11 |
| 12 | Arnés de cuerpo entero y línea de anclaje con absorbedor de impacto (ANSI Z359.11) | 9 |
| 13 | Careta de soldar con filtro adecuado, mandil, escarpines y guantes de caña larga de cuero | 5 |
| 14 | Careta facial de policarbonato | 4 |
| 15 | Bloqueador solar FPS 50+ y cortasol para casco | 8 |
| 16 | Polainas de protección contra mordeduras y botas de caña alta | 1 |
| 17 | Chaleco salvavidas | 5 |
| 18 | Ropa de manga larga de algodón y guantes de caña larga resistentes al calor | 5 |
| 19 | Repelente de insectos y ropa de manga larga | 1 |
| 20 | Ropa impermeable (poncho o traje de agua) | 1 |

## 8.2 Equipos de protección colectiva

•  Señalización de seguridad, cintas y mallas de delimitación de áreas de trabajo.

•  Extintores PQS en campamento, almacenes, equipos y frentes; extintor de CO₂ en tableros eléctricos.

•  Botiquines por frente, camilla rígida con inmovilizadores y lavaojos portátil.

•  Tableros eléctricos con interruptor diferencial y puesta a tierra.

•  Barandas perimetrales, líneas de vida, puntos de anclaje y redes de seguridad.

•  Entibados, escaleras de acceso y barandas al borde de las excavaciones.

•  Aros salvavidas, cuerdas de rescate y atagüías en los trabajos en cauces.

•  Dispositivos de control de tránsito: señales, conos, barreras, tranqueras, paletas y luces.

•  Alarmas de retroceso, luces estroboscópicas y estructuras ROPS/FOPS en maquinaria.

•  Mallas mosquiteras y control de vectores en campamento.

# 9. CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Todo trabajador recibe la inducción antes de ingresar a la obra y cuatro capacitaciones al año como mínimo (Ley N.° 29783), dentro de la jornada de trabajo. Las capacitaciones específicas de los trabajos de alto riesgo son requisito para firmar el PETAR. La asistencia se registra en el registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.

Tabla N.° 15: Programa de capacitación

| N.° | TEMA | DIRIGIDO A | HORAS | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inducción en SST para trabajadores nuevos (reglamento interno, IPERC del puesto, derechos y obligaciones) | Todo el personal nuevo | 4 | al ingreso |
| 2 | Identificación de peligros, evaluación de riesgos y uso del ATS | Todo el personal | 2 | trimestral |
| 3 | Uso, conservación y reposición de EPP | Todo el personal | 1 | trimestral |
| 4 | Orden y limpieza en obra | Todo el personal | 1 | semestral |
| 5 | Primeros auxilios y evacuación de heridos | Brigadistas y capataces | 4 | semestral |
| 6 | Prevención y uso de extintores | Brigadistas y almaceneros | 2 | semestral |
| 7 | Plan de respuesta ante emergencias y simulacros | Todo el personal | 2 | semestral |
| 8 | Manejo defensivo y reglamento de tránsito | Choferes y operadores | 4 | semestral |
| 9 | Ergonomía y levantamiento manual de cargas (R.M. N.° 375-2008-TR) | Todo el personal | 1 | semestral |
| 10 | Riesgos psicosociales, hostigamiento sexual y bienestar | Todo el personal | 1 | anual |
| 11 | Investigación de incidentes y accidentes | Supervisores, capataces y comité | 2 | anual |
| 12 | Trabajos en altura y uso del sistema de protección contra caídas | Personal que trabaja en altura | 4 | semestral |
| 13 | Manipulación de explosivos y voladura controlada | Perforistas y disparadores autorizados | 4 | semestral |
| 14 | Excavaciones y zanjas: taludes, entibados y PETAR | Personal de excavaciones | 2 | semestral |
| 15 | Trabajos en cauces y rescate acuático básico | Personal que trabaja sobre o junto a cauces | 2 | semestral |
| 16 | Izaje de cargas, señales al operador y aparejos | Riggers, operadores de grúa y montajistas | 4 | semestral |
| 17 | Trabajos en caliente y prevención de incendios | Soldadores, asfaltadores y vigías | 2 | semestral |
| 18 | Riesgo eléctrico, bloqueo y etiquetado (LOTO) | Electricistas y personal autorizado | 4 | semestral |
| 19 | Prevención de mordeduras de ofidios, picaduras y enfermedades metaxénicas | Todo el personal | 1 | semestral |
| 20 | Operación segura de maquinaria pesada, puntos ciegos y señales con el vigía | Operadores, choferes y vigías | 2 | semestral |
| 21 | Control de tránsito en zona de trabajo (Manual de Dispositivos de Control del Tránsito del MTC) | Controladores de tránsito y capataces | 2 | semestral |

Figura N.° 07: Cronograma de capacitaciones

Fuente: programa de capacitación (hoja CAPACITACION del libro MATRIZ_IPERC_PSST_SM107.xlsx).

# 10. INSPECCIONES, OBSERVACIONES Y AUDITORÍAS

Las inspecciones verifican que los controles del IPERC se cumplen. Cada hallazgo se registra con su responsable y plazo de corrección, y se verifica su cierre. Las condiciones de riesgo inminente se corrigen de inmediato y, si no es posible, se detiene el trabajo.

Tabla N.° 16: Programa de inspecciones

| N.° | INSPECCIÓN | RESPONSABLE | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pre-uso de maquinaria y vehículos (check-list) | Operador / chofer | Diaria |
| 2 | Frentes de trabajo: orden, señalización y cumplimiento del ATS | Supervisor de SST / capataz | Diaria |
| 3 | Herramientas manuales y eléctricas (cinta de color del mes) | Capataz | Mensual |
| 4 | Equipos de protección personal | Supervisor de SST | Mensual |
| 5 | Extintores, botiquines y camilla | Supervisor de SST / brigadas | Mensual |
| 6 | Campamento, almacenes, comedor y servicios higiénicos | Supervisor de SST / administración | Mensual |
| 7 | Instalaciones eléctricas provisionales y tableros | Electricista | Mensual |
| 8 | Inspección planeada general de la obra con el comité | Comité o supervisor de SST | Mensual |
| 9 | Almacén de combustibles y materiales peligrosos | Almacenero / supervisor de SST | Semanal |
| 10 | Andamios, escaleras, líneas de vida y arneses | Supervisor de SST | Diaria (tarjeta) / semanal |
| 11 | Excavaciones, taludes y entibados | Persona competente designada | Diaria y después de lluvias |
| 12 | Grúas, aparejos y accesorios de izaje | Rigger / operador | Antes de cada izaje |
| 13 | Equipos de rescate acuático y nivel de los cauces | Supervisor de SST | Diaria en temporada de lluvias |
| 14 | Dispositivos de control de tránsito y desvíos | Supervisor de SST / responsable de tránsito | Diaria |

Se promueve el reporte de actos y condiciones inseguras por todos los trabajadores con tarjetas de observación. El plan se audita internamente una vez al año y, si la entidad lo dispone, por auditores externos registrados.

# 11. SALUD OCUPACIONAL Y BIENESTAR

## 11.1 Exámenes médicos ocupacionales y seguros

•  Examen médico ocupacional de ingreso, periódico y de retiro según la R.M. N.° 312-2011-MINSA, con los protocolos del puesto (audiometría para expuestos a ruido, espirometría para expuestos a polvo, evaluación para trabajos en altura, entre otros). Nadie ingresa a la obra sin el certificado de aptitud.

•  Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de salud y pensión para todo el personal, incluidos subcontratistas, vigente desde el primer día.

•  Vigilancia médica de los trabajadores con exposición a agentes del IPERC y registro de exámenes médicos ocupacionales.

## 11.2 Monitoreo de agentes ocupacionales

Tabla N.° 17: Monitoreo de agentes ocupacionales

| N.° | AGENTE | MÉTODO | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ruido | Dosimetría de ruido por puesto (TLV 85 dB(A) para 8 h) | Semestral |
| 2 | Polvo inhalable y respirable | Muestreo gravimétrico personal | Semestral |
| 3 | Sílice cristalina respirable | Muestreo personal y análisis de laboratorio | Semestral |
| 4 | Vibración mano-brazo y cuerpo entero | Medición con acelerómetro (ISO 5349 / ISO 2631) | Anual |
| 5 | Estrés térmico | Índice WBGT en frentes a campo abierto | En época de mayor temperatura |
| 6 | Vapores orgánicos y humos de asfalto | Muestreo personal con tubos adsorbentes | Semestral |
| 7 | Monóxido de carbono | Detector de gases de lectura directa | Antes de cada tarea con motobombas |
| 8 | Radiación ultravioleta solar | Índice UV del SENAMHI y control de exposición | Diaria |
| 9 | Factores ergonómicos (manipulación de cargas y posturas) | Evaluación ergonómica (R.M. N.° 375-2008-TR) | Anual |

## 11.3 Bienestar y primeros auxilios

•  Agua potable o tratada en todos los frentes y en el campamento.

•  Servicios higiénicos y lavamanos en proporción al número de trabajadores; servicios portátiles en frentes alejados, con limpieza diaria.

•  Comedor techado con control sanitario de alimentos.

•  Tópico en el campamento y botiquín en cada frente y vehículo; unidad de transporte disponible para emergencias durante toda la jornada.

•  Protección contra la radiación solar (Ley N.° 30102): bloqueador, sombra, hidratación y pausas.

•  Prevención de enfermedades metaxénicas y coordinación con el establecimiento de salud sobre la disponibilidad de suero antiofídico.

# 12. SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES

•  Antes de ingresar presentan: relación del personal, SCTR, certificados de aptitud médica, EPP, PETS de sus trabajos y certificados de operatividad de sus equipos.

•  Asisten a la inducción y cumplen este plan, el IPERC y los PETAR de la obra; designan un responsable de SST cuando su personal lo requiera.

•  Reportan de inmediato todo accidente o incidente; su desempeño en SST se evalúa mensualmente y su incumplimiento puede motivar el retiro de la obra.

•  Los proveedores que solo entregan materiales cumplen las reglas de circulación, velocidad, estacionamiento y descarga en obra.

# 13. PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

## 13.1 Escenarios de emergencia

Tabla N.° 18: Escenarios de emergencia y respuesta

| ESCENARIO | ORIGEN | RESPUESTA |
| --- | --- | --- |
| Accidente con lesión grave | Caídas, golpes, atrapamientos, cortes | Primeros auxilios, inmovilización y evacuación al establecimiento de salud |
| Accidente de tránsito o volcadura | Vehículos y maquinaria en vías y taludes | Señalización del área, rescate, primeros auxilios, aviso a la PNP |
| Incendio | Combustibles, asfalto, instalaciones eléctricas, soldadura | Uso de extintores, corte de energía, evacuación, aviso a bomberos |
| Sismo | Evento natural | Alejarse de taludes y estructuras, ir a zonas seguras, conteo del personal, inspección posterior |
| Lluvias intensas, crecidas e inundaciones | Temporada de lluvias, cauces y quebradas | Alerta temprana, suspensión de trabajos, evacuación a zonas altas |
| Deslizamiento, caída de rocas o derrumbe de zanja | Taludes inestables, excavaciones, lluvias | Evacuación del área, rescate con equipo y personal entrenado, no ingresar sin evaluar |
| Mordedura de ofidio o picadura | Trabajo en vegetación | Inmovilizar la extremidad, no hacer cortes ni torniquetes, traslado inmediato para suero |
| Derrame de combustibles o asfalto | Abastecimiento y mantenimiento de equipos, imprimación | Contención con kit antiderrame, limpieza y disposición como residuo peligroso |
| Contacto eléctrico | Líneas aéreas, tableros y equipos | Cortar la energía antes de tocar a la víctima, reanimación y evacuación |
| Caída al agua | Trabajos en cauces y puentes | Lanzar aro salvavidas o cuerda, no ingresar al agua sin equipo, rescate desde la orilla |
| Trabajador suspendido en el arnés | Caída detenida en altura | Rescate en menos de 15 minutos para evitar el trauma por suspensión |

## 13.2 Brigadas y equipos de emergencia

Se forman tres brigadas con trabajadores voluntarios capacitados, con al menos un brigadista de cada tipo en cada frente y turno: primeros auxilios; lucha contra incendios; y evacuación y rescate. Cada frente cuenta con botiquín, camilla rígida, extintor, radio o teléfono con cobertura y un vehículo disponible para la evacuación.

Figura N.° 08: Secuencia de respuesta ante una emergencia

Fuente: plan de respuesta ante emergencias de la obra.

## 13.3 Directorio de emergencia

Tabla N.° 19: Directorio de emergencia

| INSTITUCIÓN | UBICACIÓN | TELÉFONO |
| --- | --- | --- |
| Central de emergencias de la Policía Nacional del Perú | Nacional | 105 |
| Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú | Nacional | 116 |
| SAMU - Sistema de Atención Móvil de Urgencias (MINSA) | Nacional | 106 |
| Establecimiento de salud de Shamboyacu (primer nivel de atención) | Shamboyacu, al final del tramo | __________ |
| Hospital de la provincia de Picota | Picota, por la SM-107 y la PE-5N | __________ |
| Hospital II-2 Tarapoto (referencia para casos graves) | Tarapoto, por la PE-5N | __________ |
| Comisaría PNP más cercana | Picota / Shamboyacu | __________ |
| Concesionaria de electricidad (corte de energía y emergencias) | Región San Martín | __________ |
| Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Shamboyacu | Shamboyacu | __________ |

El directorio se confirma y se publica en el campamento y en cada vehículo antes del inicio de la obra. Se realiza al menos un simulacro por semestre, alternando los escenarios.

# 14. NOTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

Tabla N.° 20: Plazos de notificación

| EVENTO | QUIÉN NOTIFICA | PLAZO |
| --- | --- | --- |
| Accidente de trabajo mortal | Empleador, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo | Dentro de las 24 horas |
| Incidente peligroso | Empleador, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo | Dentro de las 24 horas |
| Accidente de trabajo no mortal | Centro médico asistencial que atiende al trabajador | Hasta el último día hábil del mes siguiente |
| Todo accidente o incidente en obra | Trabajador o testigo, al supervisor y al responsable de SST | De inmediato |

Todo accidente e incidente peligroso se investiga con el método de árbol de causas o de análisis de causa raíz, con participación del comité de SST, para identificar las causas inmediatas y básicas y definir medidas correctivas, que se incorporan al IPERC. Los resultados se difunden a todo el personal.

# 15. REGISTROS, INDICADORES Y MEJORA CONTINUA

Tabla N.° 21: Registros obligatorios del sistema de gestión (D.S. N.° 005-2012-TR, art. 33; formatos de la R.M. N.° 050-2013-TR)

| N.° | REGISTRO |
| --- | --- |
| 1 | Accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, con la investigación y las medidas correctivas. |
| 2 | Exámenes médicos ocupacionales. |
| 3 | Monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. |
| 4 | Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. |
| 5 | Estadísticas de seguridad y salud. |
| 6 | Equipos de seguridad o emergencia. |
| 7 | Inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. |
| 8 | Auditorías. |

Los indicadores se calculan cada mes en la hoja INDICADORES del libro MATRIZ_IPERC_PSST_SM107.xlsx:

•  Índice de frecuencia (IF) = accidentes incapacitantes x 1,000,000 / horas hombre trabajadas.

•  Índice de gravedad (IG) = días perdidos x 1,000,000 / horas hombre trabajadas.

•  Índice de accidentabilidad (IA) = IF x IG / 1,000.

El residente y el responsable de SST revisan el plan cada trimestre con los resultados de las inspecciones, los indicadores y las investigaciones, y lo actualizan cuando cambian las condiciones de la obra.

# 16. RECURSOS DEL PLAN EN EL PRESUPUESTO DE OBRA

El presupuesto de obra incluye las siguientes partidas para implementar el plan (metrados del expediente):

Tabla N.° 22: Partidas de seguridad y salud en el trabajo del presupuesto

| ÍTEM | PARTIDA | UND. | METRADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.02.01 | EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) | glb | 6.00 |
| 1.02.02 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA (EPC) | glb | 6.00 |
| 1.02.03 | SEÑALIZACION TRANSITORIA DE SEGURIDAD EN OBRA | glb | 6.00 |
| 1.02.04 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | 12.00 |
| 1.02.05 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | glb | 12.00 |
| 1.04.02 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL | glb | 1.00 |

Los demás controles de ingeniería del IPERC (entibados, barandas, guardas, mantenimiento de equipos) forman parte de los costos de cada partida y de los gastos generales del ejecutor.

_______________________________          _______________________________
Responsable de SST de la obra                       Residente de obra
CIP: __________                                           CIP: __________

# 17. ANEXOS

## 17.1 Anexo 1: Matriz IPERC de línea base

A: personas expuestas; B: procedimientos; C: capacitación; D: exposición; IP: índice de probabilidad; S: severidad; NR: nivel de riesgo. Ing.: controles de ingeniería; Adm.: controles administrativos. La matriz completa, con las columnas de eliminación y sustitución y con fórmulas, está en el libro MATRIZ_IPERC_PSST_SM107.xlsx.

| N.° | ACTIVIDAD | PELIGRO | RIESGO Y CONSECUENCIA | TIPO | A-B-C-D | IP | S | NR | NIVEL | MEDIDAS DE CONTROL | IP | S | NR | NIVEL RESIDUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trabajos generales a campo abierto | Radiación solar y temperatura ambiente elevada | Exposición prolongada a radiación UV y a calor. Golpe de calor, deshidratación, quemaduras de piel | SO | 3-2-2-3 | 10 | 2 | 20 | Importante | Ing.: Toldos o sombras en las zonas de descanso; puntos de hidratación con agua potable en cada frente; Adm.: Pausas de hidratación; rotación del personal en las horas de mayor radiación (11:00 a 15:00); charla de estrés térmico; EPP: Bloqueador solar FPS 50+ y cortasol para casco | 8 | 1 | 8 | Tolerable |
| 2 | Trabajos generales a campo abierto | Lluvia intensa y tormenta eléctrica | Resbalones y caídas; descarga eléctrica atmosférica. Contusiones, fracturas, electrocución | S | 3-2-2-2 | 9 | 3 | 27 | Intolerable | Ing.: Refugios temporales y vehículos cerrados en el frente; Adm.: Suspensión de trabajos a campo abierto con tormenta eléctrica (regla 30-30); monitoreo del pronóstico del SENAMHI; orden y limpieza de accesos; EPP: Ropa impermeable (poncho o traje de agua) | 6 | 2 | 12 | Moderado |
| 3 | Trabajos generales a campo abierto | Sismo | Caída de objetos, colapso de estructuras provisionales o derrumbes. Contusiones, aplastamiento, muerte | S | 3-2-2-1 | 8 | 3 | 24 | Importante | Ing.: Estructuras provisionales arriostradas; almacenamiento estable de materiales; Adm.: Plan de respuesta ante emergencias; zonas seguras señalizadas; simulacros; EPP: EPP básico | 6 | 2 | 12 | Moderado |
| 4 | Trabajos generales a campo abierto | Carga de trabajo, jornadas extensas y trabajo lejos del hogar | Fatiga y estrés laboral. Trastornos psicosociales, errores y accidentes | SO | 3-2-2-3 | 10 | 2 | 20 | Importante | Ing.: Campamento con condiciones adecuadas de descanso y alimentación; Adm.: Control de jornada y horas extras; programa de bienestar; canal de atención de quejas y hostigamiento | 8 | 1 | 8 | Tolerable |
| 5 | Trabajos en zona de selva (fauna y vectores) | Ofidios, arácnidos e insectos ponzoñosos | Mordedura o picadura durante el trabajo en vegetación. Envenenamiento, reacción alérgica, muerte | S | 3-2-2-2 | 9 | 3 | 27 | Intolerable | Ing.: Desbroce y limpieza previa de las áreas de trabajo y de tránsito; Adm.: Inspección visual antes de iniciar; coordinación con el establecimiento de salud sobre suero antiofídico; plan de evacuación inmediata; EPP: Polainas de protección contra mordeduras y botas de caña alta | 7 | 2 | 14 | Moderado |
| 6 | Trabajos en zona de selva (fauna y vectores) | Mosquitos vectores (dengue, malaria, zika) | Picadura de mosquitos infectados. Enfermedad metaxénica | SO | 3-2-2-3 | 10 | 2 | 20 | Importante | Ing.: Mallas mosquiteras en campamento; eliminación de recipientes con agua estancada; Adm.: Campaña de prevención con el establecimiento de salud; vigilancia de casos febriles; EPP: Repelente de insectos y ropa de manga larga | 8 | 2 | 16 | Moderado |
| 7 | Traslado de personal y materiales en vehículos | Vehículos de transporte de personal en vías afirmadas y con pendiente | Choque, despiste o volcadura. Politraumatismo, muerte | S | 3-2-2-3 | 10 | 3 | 30 | Intolerable | Ing.: Vehículos con cinturones, barras antivuelco en camionetas, GPS con control de velocidad; mantenimiento preventivo; Adm.: Conductores con licencia y capacitación en manejo defensivo; límite de velocidad; prohibido trasladar personal en tolvas; check-list diario; EPP: Cinturón de seguridad | 8 | 2 | 16 | Moderado |
| 8 | Traslado de personal y materiales en vehículos | Conducción prolongada | Fatiga y somnolencia del conductor. Accidente de tránsito | S | 3-2-2-2 | 9 | 3 | 27 | Intolerable | Adm.: Control de horas de manejo y descanso; prueba de alcoholemia aleatoria | 7 | 2 | 14 | Moderado |
| 9 | Campamento, almacenes, comedor, servicios higiénicos y cartel de obra | Manipulación manual de cargas | Sobreesfuerzo por levantar o trasladar cargas pesadas o en mala postura. Lumbalgia, hernias, lesiones musculoesqueléticas | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Sust.: Uso de carretillas, montacargas o equipo para cargas mayores de 25 kg; Ing.: Puntos de acopio cerca del frente de trabajo; Adm.: Capacitación en levantamiento seguro (R.M. N.° 375-2008-TR); trabajo en pareja; pausas activas; EPP: EPP básico; faja lumbar solo con indicación médica | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 10 | Campamento, almacenes, comedor, servicios higiénicos y cartel de obra | Herramientas manuales | Golpes, cortes o atrapamiento al usar herramientas. Contusiones, cortes, fracturas de dedos | S | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Ing.: Herramientas con mangos y guardas en buen estado; Adm.: Inspección de herramientas con cinta de color del mes; retiro de las defectuosas; ATS diario; EPP: Guantes de cuero o badana, lentes de seguridad | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 11 | Campamento, almacenes, comedor, servicios higiénicos y cartel de obra | Combustibles y materiales inflamables | Incendio o explosión. Quemaduras, muerte, daño a instalaciones | S | 2-2-2-2 | 8 | 3 | 24 | Importante | Ing.: Almacén ventilado con bandeja antiderrame, extintores PQS y señalización; distancia a fuentes de ignición; Adm.: Prohibido fumar; hojas de datos de seguridad (SDS) en el almacén; inspección mensual de extintores; EPP: EPP básico | 5 | 3 | 15 | Moderado |
| 12 | Campamento, almacenes, comedor, servicios higiénicos y cartel de obra | Equipos eléctricos portátiles y extensiones | Contacto eléctrico directo o indirecto. Quemaduras, electrocución | S | 2-2-2-2 | 8 | 3 | 24 | Importante | Ing.: Tablero provisional con interruptor diferencial y puesta a tierra; cables y enchufes industriales; Adm.: Inspección de equipos y extensiones; bloqueo y etiquetado; solo personal autorizado manipula el tablero; EPP: Guantes de cuero o badana | 6 | 2 | 12 | Moderado |
| 13 | Campamento, almacenes, comedor, servicios higiénicos y cartel de obra | Agua y alimentos para consumo del personal | Consumo de agua o alimentos contaminados. Enfermedades diarreicas agudas, intoxicación | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Ing.: Agua potable o tratada en dispensadores; servicios higiénicos y lavamanos (1 por cada 15 trabajadores como mínimo); Adm.: Control sanitario del comedor y del concesionario de alimentos; limpieza diaria de servicios | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 14 | Movilización y desmovilización de equipos y fletes | Carga y descarga de maquinaria en cama baja | Volcadura del equipo o atrapamiento durante el embarque. Aplastamiento, muerte | S | 2-2-2-1 | 7 | 3 | 21 | Importante | Ing.: Rampas firmes y calzas; cadenas y tensores certificados; Adm.: Procedimiento de embarque con vigía; zona de exclusión; escolta en la ruta; EPP: Chaleco o uniforme con cintas reflectivas (ANSI/ISEA 107) | 5 | 2 | 10 | Moderado |
| 15 | Movilización y desmovilización de equipos y fletes | Manipulación manual de cargas | Sobreesfuerzo por levantar o trasladar cargas pesadas o en mala postura. Lumbalgia, hernias, lesiones musculoesqueléticas | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Sust.: Uso de carretillas, montacargas o equipo para cargas mayores de 25 kg; Ing.: Puntos de acopio cerca del frente de trabajo; Adm.: Capacitación en levantamiento seguro (R.M. N.° 375-2008-TR); trabajo en pareja; pausas activas; EPP: EPP básico; faja lumbar solo con indicación médica | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 16 | Topografía, trazo, nivelación y replanteo | Tránsito vehicular de terceros | Atropello o colisión con vehículos que circulan por la vía. Politraumatismo, muerte | S | 1-2-2-3 | 8 | 3 | 24 | Importante | Ing.: Dispositivos de control de tránsito (conos, barreras, tranqueras, señales) según el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito del MTC; Adm.: Plan de desvíos y control de tránsito; controladores con paletas PARE/SIGA y radio; trabajos nocturnos solo con iluminación; EPP: Chaleco o uniforme con cintas reflectivas (ANSI/ISEA 107) | 4 | 3 | 12 | Moderado |
| 17 | Topografía, trazo, nivelación y replanteo | Superficies irregulares, desniveles y desorden | Caída al mismo nivel por tropiezo o resbalón. Contusiones, esguinces, fracturas | S | 1-2-2-3 | 8 | 2 | 16 | Moderado | Ing.: Accesos y pasarelas habilitados; Adm.: Orden y limpieza diaria; señalización de desniveles; EPP: Calzado de seguridad con puntera (ASTM F2413) | 6 | 1 | 6 | Tolerable |
| 18 | Topografía, trazo, nivelación y replanteo | Herramientas manuales | Golpes, cortes o atrapamiento al usar herramientas. Contusiones, cortes, fracturas de dedos | S | 1-2-2-3 | 8 | 2 | 16 | Moderado | Ing.: Herramientas con mangos y guardas en buen estado; Adm.: Inspección de herramientas con cinta de color del mes; retiro de las defectuosas; ATS diario; EPP: Guantes de cuero o badana, lentes de seguridad | 6 | 1 | 6 | Tolerable |
| 19 | Mantenimiento del tránsito, desvíos y señalización temporal | Tránsito vehicular de terceros | Atropello o colisión con vehículos que circulan por la vía. Politraumatismo, muerte | S | 2-2-2-3 | 9 | 3 | 27 | Intolerable | Ing.: Dispositivos de control de tránsito (conos, barreras, tranqueras, señales) según el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito del MTC; Adm.: Plan de desvíos y control de tránsito; controladores con paletas PARE/SIGA y radio; trabajos nocturnos solo con iluminación; EPP: Chaleco o uniforme con cintas reflectivas (ANSI/ISEA 107) | 5 | 3 | 15 | Moderado |
| 20 | Mantenimiento del tránsito, desvíos y señalización temporal | Usuarios de la vía en espera o en desvío | Agresión verbal o física por demoras del tránsito. Estrés, lesiones | SO | 2-2-2-2 | 8 | 2 | 16 | Moderado | Ing.: Desvíos habilitados para no detener el tránsito por más de 15 minutos; Adm.: Comunicación a la población de horarios de cierre; coordinación con la PNP | 6 | 1 | 6 | Tolerable |
| 21 | Mantenimiento del tránsito, desvíos y señalización temporal | Radiación solar y temperatura ambiente elevada | Exposición prolongada a radiación UV y a calor. Golpe de calor, deshidratación, quemaduras de piel | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Ing.: Toldos o sombras en las zonas de descanso; puntos de hidratación con agua potable en cada frente; Adm.: Pausas de hidratación; rotación del personal en las horas de mayor radiación (11:00 a 15:00); charla de estrés térmico; EPP: Bloqueador solar FPS 50+ y cortasol para casco | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 22 | Desbroce, limpieza de terreno y tala de árboles | Machetes, motosierras y desbrozadoras | Cortes y proyección de partículas. Heridas cortantes, amputaciones, lesión ocular | S | 2-2-2-3 | 9 | 3 | 27 | Intolerable | Ing.: Motosierra con freno de cadena y guardas; Adm.: Operador capacitado y autorizado; distancia entre trabajadores de 3 m como mínimo; EPP: Careta de malla, pantalón anticorte, protector auditivo y guantes | 7 | 2 | 14 | Moderado |
| 23 | Desbroce, limpieza de terreno y tala de árboles | Caída de árboles y ramas durante la tala | Golpe o aplastamiento por el árbol. Fracturas, muerte | S | 2-2-2-2 | 8 | 3 | 24 | Importante | Ing.: Corte direccional con cuñas y vía de escape; Adm.: Zona de exclusión de 2 veces la altura del árbol; vigía; EPP: Casco de seguridad con barbiquejo (ANSI Z89.1) | 5 | 3 | 15 | Moderado |
| 24 | Desbroce, limpieza de terreno y tala de árboles | Herramientas manuales | Golpes, cortes o atrapamiento al usar herramientas. Contusiones, cortes, fracturas de dedos | S | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Ing.: Herramientas con mangos y guardas en buen estado; Adm.: Inspección de herramientas con cinta de color del mes; retiro de las defectuosas; ATS diario; EPP: Guantes de cuero o badana, lentes de seguridad | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 25 | Desbroce, limpieza de terreno y tala de árboles | Manipulación manual de cargas | Sobreesfuerzo por levantar o trasladar cargas pesadas o en mala postura. Lumbalgia, hernias, lesiones musculoesqueléticas | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Sust.: Uso de carretillas, montacargas o equipo para cargas mayores de 25 kg; Ing.: Puntos de acopio cerca del frente de trabajo; Adm.: Capacitación en levantamiento seguro (R.M. N.° 375-2008-TR); trabajo en pareja; pausas activas; EPP: EPP básico; faja lumbar solo con indicación médica | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 26 | Demolición de estructuras, escarificado y desmontaje | Fragmentos de concreto, asfalto y acero | Proyección de partículas y fragmentos. Lesión ocular, cortes, contusiones | S | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Ing.: Pantallas o mallas de contención; Adm.: Área delimitada; distancia segura a la zona de demolición; EPP: Lentes y careta facial | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 27 | Demolición de estructuras, escarificado y desmontaje | Estructura existente debilitada | Colapso no controlado de la estructura en demolición. Aplastamiento, muerte | S | 2-2-2-2 | 8 | 3 | 24 | Importante | Ing.: Apuntalamiento previo; demolición mecánica a distancia; Adm.: Evaluación estructural previa y secuencia escrita de demolición; PETAR; EPP: Casco de seguridad con barbiquejo (ANSI Z89.1) | 5 | 3 | 15 | Moderado |
| 28 | Demolición de estructuras, escarificado y desmontaje | Material particulado (polvo) | Inhalación de polvo y contacto con los ojos. Irritación ocular, enfermedades respiratorias | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Ing.: Riego de vías y frentes con cisterna; Adm.: Ubicación del personal a barlovento; monitoreo de polvo; EPP: Respirador de media cara con filtros para polvo P100 (NIOSH), lentes | 7 | 2 | 14 | Moderado |
| 29 | Demolición de estructuras, escarificado y desmontaje | Ruido de maquinaria y equipos | Exposición a ruido mayor de 85 dB(A). Hipoacusia inducida por ruido | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Ing.: Equipos con silenciadores y mantenimiento al día; Adm.: Monitoreo de ruido; rotación del personal; señalización de uso obligatorio de protección auditiva; EPP: Protector auditivo tipo tapón u orejera (ANSI S3.19) | 7 | 2 | 14 | Moderado |
| 30 | Demolición de estructuras, escarificado y desmontaje | Vibración mano-brazo | Exposición a vibración de equipos manuales (compactadoras, martillos, vibradores). Trastornos vasculares y osteomusculares | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Sust.: Equipos con mangos antivibratorios; Ing.: Mantenimiento de amortiguadores; Adm.: Rotación del personal y pausas; EPP: Guantes antivibración | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 31 | Movimiento de tierras con maquinaria (corte, terraplén, eliminación, canteras y DME) | Maquinaria pesada en movimiento | Atropello o golpe por maquinaria (retroceso, giro). Aplastamiento, fracturas, muerte | S | 2-2-2-3 | 9 | 3 | 27 | Intolerable | Ing.: Alarma de retroceso y luces en los equipos; zona de trabajo delimitada; Adm.: Vigía o señalero; distancia mínima al radio de giro; prohibido el ingreso de peatones al área de operación; operadores autorizados; EPP: Chaleco o uniforme con cintas reflectivas (ANSI/ISEA 107) | 5 | 3 | 15 | Moderado |
| 32 | Movimiento de tierras con maquinaria (corte, terraplén, eliminación, canteras y DME) | Equipos operando en taludes, bordes de terraplén y pendientes | Volcadura de la maquinaria. Aplastamiento del operador, muerte | S | 2-2-2-2 | 8 | 3 | 24 | Importante | Ing.: Equipos con estructura ROPS/FOPS y cinturón; bermas de seguridad en bordes; Adm.: Inspección del terreno antes de operar; operadores certificados; EPP: Cinturón de seguridad | 6 | 2 | 12 | Moderado |
| 33 | Movimiento de tierras con maquinaria (corte, terraplén, eliminación, canteras y DME) | Taludes de corte inestables | Desprendimiento de rocas o deslizamiento sobre personas y equipos. Aplastamiento, muerte | S | 2-2-2-2 | 8 | 3 | 24 | Importante | Ing.: Desquinche de taludes; banquetas; Adm.: Inspección de taludes después de lluvias; vigía; prohibido trabajar al pie de taludes sin evaluar; EPP: Casco de seguridad con barbiquejo (ANSI Z89.1) | 5 | 3 | 15 | Moderado |
| 34 | Movimiento de tierras con maquinaria (corte, terraplén, eliminación, canteras y DME) | Material particulado (polvo) | Inhalación de polvo y contacto con los ojos. Irritación ocular, enfermedades respiratorias | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Ing.: Riego de vías y frentes con cisterna; Adm.: Ubicación del personal a barlovento; monitoreo de polvo; EPP: Respirador de media cara con filtros para polvo P100 (NIOSH), lentes | 7 | 2 | 14 | Moderado |
| 35 | Movimiento de tierras con maquinaria (corte, terraplén, eliminación, canteras y DME) | Ruido de maquinaria y equipos | Exposición a ruido mayor de 85 dB(A). Hipoacusia inducida por ruido | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Ing.: Equipos con silenciadores y mantenimiento al día; Adm.: Monitoreo de ruido; rotación del personal; señalización de uso obligatorio de protección auditiva; EPP: Protector auditivo tipo tapón u orejera (ANSI S3.19) | 7 | 2 | 14 | Moderado |
| 36 | Movimiento de tierras con maquinaria (corte, terraplén, eliminación, canteras y DME) | Vibración de cuerpo entero en la cabina | Exposición del operador a vibración. Lumbalgias, trastornos de columna | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Ing.: Asientos con suspensión en buen estado; Adm.: Pausas y rotación; mantenimiento de vías de circulación | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 37 | Corte en roca (martillo hidráulico o voladura controlada) | Explosivos y accesorios de voladura (si el procedimiento lo requiere) | Detonación prematura o proyección de rocas. Politraumatismo, muerte | S | 2-2-2-1 | 7 | 3 | 21 | Importante | Sust.: Uso de martillo hidráulico o métodos sin explosivos cuando sea factible; Ing.: Polvorín autorizado; mantas de voladura; Adm.: Licencias y autorizaciones de la SUCAMEC; disparador autorizado; PETAR; evacuación y cierre de vía en un radio de 500 m; EPP: Protector auditivo tipo tapón u orejera (ANSI S3.19) | 5 | 3 | 15 | Moderado |
| 38 | Corte en roca (martillo hidráulico o voladura controlada) | Ruido de maquinaria y equipos | Exposición a ruido mayor de 85 dB(A). Hipoacusia inducida por ruido | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Ing.: Equipos con silenciadores y mantenimiento al día; Adm.: Monitoreo de ruido; rotación del personal; señalización de uso obligatorio de protección auditiva; EPP: Protector auditivo tipo tapón u orejera (ANSI S3.19) | 7 | 2 | 14 | Moderado |
| 39 | Corte en roca (martillo hidráulico o voladura controlada) | Material particulado (polvo) | Inhalación de polvo y contacto con los ojos. Irritación ocular, enfermedades respiratorias | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Ing.: Riego de vías y frentes con cisterna; Adm.: Ubicación del personal a barlovento; monitoreo de polvo; EPP: Respirador de media cara con filtros para polvo P100 (NIOSH), lentes | 7 | 2 | 14 | Moderado |
| 40 | Corte en roca (martillo hidráulico o voladura controlada) | Maquinaria pesada en movimiento | Atropello o golpe por maquinaria (retroceso, giro). Aplastamiento, fracturas, muerte | S | 2-2-2-3 | 9 | 3 | 27 | Intolerable | Ing.: Alarma de retroceso y luces en los equipos; zona de trabajo delimitada; Adm.: Vigía o señalero; distancia mínima al radio de giro; prohibido el ingreso de peatones al área de operación; operadores autorizados; EPP: Chaleco o uniforme con cintas reflectivas (ANSI/ISEA 107) | 5 | 3 | 15 | Moderado |
| 41 | Excavación de zanjas y para estructuras | Paredes de excavación sin talud ni entibado | Derrumbe y sepultamiento. Asfixia, aplastamiento, muerte | S | 2-2-2-3 | 9 | 3 | 27 | Intolerable | Ing.: Talud estable o entibado en excavaciones mayores de 1.50 m; material excavado a 0.60 m del borde como mínimo; Adm.: PETAR de excavación; inspección diaria por persona competente; evaluación después de lluvias; EPP: Casco de seguridad con barbiquejo (ANSI Z89.1) | 5 | 3 | 15 | Moderado |
| 42 | Excavación de zanjas y para estructuras | Bordes de excavación abiertos | Caída de personas o equipos a la excavación. Fracturas, contusiones | S | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Ing.: Barandas o cinta de señalización a 1.00 m del borde; escaleras de acceso cada 15 m; Adm.: Pasarelas para cruzar; iluminación nocturna; EPP: Calzado de seguridad con puntera (ASTM F2413) | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 43 | Excavación de zanjas y para estructuras | Redes enterradas de servicios (electricidad, agua, desagüe, telecomunicaciones) | Contacto con cables energizados o rotura de tuberías. Electrocución, inundación de la zanja | S | 2-2-2-1 | 7 | 3 | 21 | Importante | Ing.: Detección de redes y calicatas manuales antes de excavar; Adm.: Planos de interferencias; coordinación con las empresas de servicios; EPP: Guantes de cuero o badana | 5 | 2 | 10 | Moderado |
| 44 | Excavación de zanjas y para estructuras | Manipulación manual de cargas | Sobreesfuerzo por levantar o trasladar cargas pesadas o en mala postura. Lumbalgia, hernias, lesiones musculoesqueléticas | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Sust.: Uso de carretillas, montacargas o equipo para cargas mayores de 25 kg; Ing.: Puntos de acopio cerca del frente de trabajo; Adm.: Capacitación en levantamiento seguro (R.M. N.° 375-2008-TR); trabajo en pareja; pausas activas; EPP: EPP básico; faja lumbar solo con indicación médica | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 45 | Excavación de zanjas y para estructuras | Herramientas manuales | Golpes, cortes o atrapamiento al usar herramientas. Contusiones, cortes, fracturas de dedos | S | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Ing.: Herramientas con mangos y guardas en buen estado; Adm.: Inspección de herramientas con cinta de color del mes; retiro de las defectuosas; ATS diario; EPP: Guantes de cuero o badana, lentes de seguridad | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 46 | Trabajos en cauces, excavación bajo agua y encauzamiento | Cauces de ríos y quebradas | Caída al agua y arrastre por la corriente. Ahogamiento, muerte | S | 2-2-2-2 | 8 | 3 | 24 | Importante | Ing.: Atagüías y desvíos; cuerdas de vida y aros salvavidas en la orilla; Adm.: PETAR; trabajo en parejas; vigía en la orilla; EPP: Chaleco salvavidas | 6 | 2 | 12 | Moderado |
| 47 | Trabajos en cauces, excavación bajo agua y encauzamiento | Crecida súbita del cauce | Inundación del área de trabajo. Ahogamiento, pérdida de equipos | S | 2-2-2-2 | 8 | 3 | 24 | Importante | Ing.: Ubicación de equipos y materiales fuera del nivel de crecida; Adm.: Alerta temprana con observador aguas arriba y pronóstico del SENAMHI; evacuación | 5 | 3 | 15 | Moderado |
| 48 | Trabajos en cauces, excavación bajo agua y encauzamiento | Motobombas de combustión | Inhalación de monóxido de carbono en zanjas y pozas. Intoxicación | SO | 2-2-2-2 | 8 | 3 | 24 | Importante | Sust.: Bombas eléctricas sumergibles con diferencial; Ing.: Motobombas fuera de la excavación y a sotavento; Adm.: Monitoreo de gases | 6 | 2 | 12 | Moderado |
| 49 | Trabajos en cauces, excavación bajo agua y encauzamiento | Superficies irregulares, desniveles y desorden | Caída al mismo nivel por tropiezo o resbalón. Contusiones, esguinces, fracturas | S | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Ing.: Accesos y pasarelas habilitados; Adm.: Orden y limpieza diaria; señalización de desniveles; EPP: Calzado de seguridad con puntera (ASTM F2413) | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 50 | Rellenos, refine, nivelación y compactación | Vibración mano-brazo | Exposición a vibración de equipos manuales (compactadoras, martillos, vibradores). Trastornos vasculares y osteomusculares | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Sust.: Equipos con mangos antivibratorios; Ing.: Mantenimiento de amortiguadores; Adm.: Rotación del personal y pausas; EPP: Guantes antivibración | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 51 | Rellenos, refine, nivelación y compactación | Ruido de maquinaria y equipos | Exposición a ruido mayor de 85 dB(A). Hipoacusia inducida por ruido | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Ing.: Equipos con silenciadores y mantenimiento al día; Adm.: Monitoreo de ruido; rotación del personal; señalización de uso obligatorio de protección auditiva; EPP: Protector auditivo tipo tapón u orejera (ANSI S3.19) | 7 | 2 | 14 | Moderado |
| 52 | Rellenos, refine, nivelación y compactación | Manipulación manual de cargas | Sobreesfuerzo por levantar o trasladar cargas pesadas o en mala postura. Lumbalgia, hernias, lesiones musculoesqueléticas | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Sust.: Uso de carretillas, montacargas o equipo para cargas mayores de 25 kg; Ing.: Puntos de acopio cerca del frente de trabajo; Adm.: Capacitación en levantamiento seguro (R.M. N.° 375-2008-TR); trabajo en pareja; pausas activas; EPP: EPP básico; faja lumbar solo con indicación médica | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 53 | Rellenos, refine, nivelación y compactación | Rodillo y plancha compactadora | Atrapamiento de pies o golpe por el equipo. Fracturas | S | 2-2-2-2 | 8 | 2 | 16 | Moderado | Ing.: Equipos con guardas y parada de emergencia; Adm.: Operador capacitado; distancia al borde de taludes; EPP: Calzado de seguridad con puntera (ASTM F2413) | 6 | 1 | 6 | Tolerable |
| 54 | Geosintéticos y subdrenaje | Manipulación manual de cargas | Sobreesfuerzo por levantar o trasladar cargas pesadas o en mala postura. Lumbalgia, hernias, lesiones musculoesqueléticas | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Sust.: Uso de carretillas, montacargas o equipo para cargas mayores de 25 kg; Ing.: Puntos de acopio cerca del frente de trabajo; Adm.: Capacitación en levantamiento seguro (R.M. N.° 375-2008-TR); trabajo en pareja; pausas activas; EPP: EPP básico; faja lumbar solo con indicación médica | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 55 | Geosintéticos y subdrenaje | Herramientas manuales | Golpes, cortes o atrapamiento al usar herramientas. Contusiones, cortes, fracturas de dedos | S | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Ing.: Herramientas con mangos y guardas en buen estado; Adm.: Inspección de herramientas con cinta de color del mes; retiro de las defectuosas; ATS diario; EPP: Guantes de cuero o badana, lentes de seguridad | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 56 | Geosintéticos y subdrenaje | Superficies irregulares, desniveles y desorden | Caída al mismo nivel por tropiezo o resbalón. Contusiones, esguinces, fracturas | S | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Ing.: Accesos y pasarelas habilitados; Adm.: Orden y limpieza diaria; señalización de desniveles; EPP: Calzado de seguridad con puntera (ASTM F2413) | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 57 | Transporte de materiales con volquetes | Volquetes en vías con tránsito y pendiente | Choque, despiste o volcadura del volquete. Politraumatismo, muerte | S | 2-2-2-3 | 9 | 3 | 27 | Intolerable | Ing.: Volquetes con mantenimiento, alarma de retroceso y tolva con cubierta; Adm.: Límite de velocidad; check-list diario; choferes con licencia A-IIIb o la que corresponda; EPP: Cinturón de seguridad | 7 | 2 | 14 | Moderado |
| 58 | Transporte de materiales con volquetes | Carguío con cargador frontal o excavadora | Golpe por el cucharón o caída de material de la tolva. Contusiones, fracturas | S | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Ing.: Zona de carguío delimitada; Adm.: Chofer dentro de la cabina durante el carguío; vigía; EPP: Casco de seguridad con barbiquejo (ANSI Z89.1) | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 59 | Transporte de materiales con volquetes | Material particulado (polvo) | Inhalación de polvo y contacto con los ojos. Irritación ocular, enfermedades respiratorias | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Ing.: Riego de vías y frentes con cisterna; Adm.: Ubicación del personal a barlovento; monitoreo de polvo; EPP: Respirador de media cara con filtros para polvo P100 (NIOSH), lentes | 7 | 2 | 14 | Moderado |
| 60 | Transporte de materiales con volquetes | Maquinaria pesada en movimiento | Atropello o golpe por maquinaria (retroceso, giro). Aplastamiento, fracturas, muerte | S | 2-2-2-3 | 9 | 3 | 27 | Intolerable | Ing.: Alarma de retroceso y luces en los equipos; zona de trabajo delimitada; Adm.: Vigía o señalero; distancia mínima al radio de giro; prohibido el ingreso de peatones al área de operación; operadores autorizados; EPP: Chaleco o uniforme con cintas reflectivas (ANSI/ISEA 107) | 5 | 3 | 15 | Moderado |
| 61 | Habilitación y colocación de acero de refuerzo | Varillas de acero y extremos expuestos | Cortes, punzonamiento y golpes. Heridas, empalamiento | S | 2-2-2-3 | 9 | 3 | 27 | Intolerable | Ing.: Capuchones o protectores en los extremos de varillas; Adm.: Orden en el área de habilitado; transporte en pareja; EPP: Guantes de cuero o badana | 7 | 2 | 14 | Moderado |
| 62 | Habilitación y colocación de acero de refuerzo | Cizalla y dobladora de fierro | Atrapamiento de manos. Fracturas, amputación de dedos | S | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Ing.: Banco de habilitado con guardas; Adm.: Solo personal capacitado; inspección de equipos; EPP: Guantes de cuero o badana | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 63 | Habilitación y colocación de acero de refuerzo | Manipulación manual de cargas | Sobreesfuerzo por levantar o trasladar cargas pesadas o en mala postura. Lumbalgia, hernias, lesiones musculoesqueléticas | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Sust.: Uso de carretillas, montacargas o equipo para cargas mayores de 25 kg; Ing.: Puntos de acopio cerca del frente de trabajo; Adm.: Capacitación en levantamiento seguro (R.M. N.° 375-2008-TR); trabajo en pareja; pausas activas; EPP: EPP básico; faja lumbar solo con indicación médica | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 64 | Encofrado y desencofrado | Sierra circular de mesa y herramientas de corte | Contacto con el disco y proyección de astillas. Amputación, cortes, lesión ocular | S | 2-2-2-3 | 9 | 3 | 27 | Intolerable | Ing.: Sierra con guarda del disco, cuchillo divisor y empujador; Adm.: Solo operador autorizado; inspección diaria; EPP: Lentes, careta facial y protector auditivo | 7 | 2 | 14 | Moderado |
| 65 | Encofrado y desencofrado | Encofrados y puntales | Colapso del encofrado durante el vaciado. Aplastamiento, caída | S | 2-2-2-2 | 8 | 3 | 24 | Importante | Sust.: Encofrado metálico modular cuando sea posible; Ing.: Diseño del encofrado y apuntalamiento; puntales certificados; Adm.: Inspección y liberación antes del vaciado; EPP: Casco de seguridad con barbiquejo (ANSI Z89.1) | 5 | 3 | 15 | Moderado |
| 66 | Encofrado y desencofrado | Clavos expuestos en maderas desencofradas | Punzonamiento de pies y manos. Heridas, infección | S | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Adm.: Retiro de clavos y apilamiento ordenado de maderas; EPP: Calzado de seguridad con puntera (ASTM F2413) | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 67 | Encofrado y desencofrado | Trabajo en bordes, plataformas o estructuras a más de 1.80 m | Caída a distinto nivel. Fracturas, traumatismo encéfalo craneano, muerte | S | 2-2-2-3 | 9 | 3 | 27 | Intolerable | Ing.: Barandas perimetrales de 1.00 m con rodapié; plataformas y andamios certificados; líneas de vida y puntos de anclaje; Adm.: PETAR de trabajo en altura; inspección diaria de andamios (tarjeta verde/roja); personal capacitado y apto; EPP: Arnés de cuerpo entero y línea de anclaje con absorbedor de impacto (ANSI Z359.11) | 7 | 2 | 14 | Moderado |
| 68 | Encofrado y desencofrado | Manipulación manual de cargas | Sobreesfuerzo por levantar o trasladar cargas pesadas o en mala postura. Lumbalgia, hernias, lesiones musculoesqueléticas | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Sust.: Uso de carretillas, montacargas o equipo para cargas mayores de 25 kg; Ing.: Puntos de acopio cerca del frente de trabajo; Adm.: Capacitación en levantamiento seguro (R.M. N.° 375-2008-TR); trabajo en pareja; pausas activas; EPP: EPP básico; faja lumbar solo con indicación médica | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 69 | Preparación, vaciado y curado de concreto | Cemento y concreto fresco | Contacto dérmico y salpicaduras en los ojos. Dermatitis, quemaduras químicas, lesión ocular | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Ing.: Lavaojos portátil en el frente; Adm.: Higiene personal al terminar la tarea; charla sobre dermatitis por cemento; EPP: Guantes de nitrilo o neopreno (químicos, cemento, asfalto), botas de jebe, lentes | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 70 | Preparación, vaciado y curado de concreto | Mezcladora y vibrador de concreto | Atrapamiento con partes móviles o contacto eléctrico. Fracturas, electrocución | S | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Ing.: Guardas en transmisiones; vibrador con aislamiento y diferencial; Adm.: Operador capacitado; no limpiar el tambor en movimiento; EPP: Guantes de nitrilo o neopreno (químicos, cemento, asfalto) | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 71 | Preparación, vaciado y curado de concreto | Manipulación manual de cargas | Sobreesfuerzo por levantar o trasladar cargas pesadas o en mala postura. Lumbalgia, hernias, lesiones musculoesqueléticas | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Sust.: Uso de carretillas, montacargas o equipo para cargas mayores de 25 kg; Ing.: Puntos de acopio cerca del frente de trabajo; Adm.: Capacitación en levantamiento seguro (R.M. N.° 375-2008-TR); trabajo en pareja; pausas activas; EPP: EPP básico; faja lumbar solo con indicación médica | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 72 | Preparación, vaciado y curado de concreto | Vibración mano-brazo | Exposición a vibración de equipos manuales (compactadoras, martillos, vibradores). Trastornos vasculares y osteomusculares | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Sust.: Equipos con mangos antivibratorios; Ing.: Mantenimiento de amortiguadores; Adm.: Rotación del personal y pausas; EPP: Guantes antivibración | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 73 | Preparación, vaciado y curado de concreto | Superficies irregulares, desniveles y desorden | Caída al mismo nivel por tropiezo o resbalón. Contusiones, esguinces, fracturas | S | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Ing.: Accesos y pasarelas habilitados; Adm.: Orden y limpieza diaria; señalización de desniveles; EPP: Calzado de seguridad con puntera (ASTM F2413) | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 74 | Gaviones y mampostería de piedra | Manipulación manual de cargas | Sobreesfuerzo por levantar o trasladar cargas pesadas o en mala postura. Lumbalgia, hernias, lesiones musculoesqueléticas | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Sust.: Uso de carretillas, montacargas o equipo para cargas mayores de 25 kg; Ing.: Puntos de acopio cerca del frente de trabajo; Adm.: Capacitación en levantamiento seguro (R.M. N.° 375-2008-TR); trabajo en pareja; pausas activas; EPP: EPP básico; faja lumbar solo con indicación médica | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 75 | Gaviones y mampostería de piedra | Piedras de gran tamaño | Golpe o aplastamiento de manos y pies. Contusiones, fracturas | S | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Adm.: Selección y acarreo en pareja; uso de barretas; EPP: Guantes de cuero o badana | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 76 | Gaviones y mampostería de piedra | Alambre galvanizado de las canastas | Cortes y punzonamiento. Heridas | S | 2-2-2-3 | 9 | 1 | 9 | Moderado | Adm.: Uso de alicates y tenazas adecuadas; EPP: Guantes de cuero o badana | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 77 | Gaviones y mampostería de piedra | Radiación solar y temperatura ambiente elevada | Exposición prolongada a radiación UV y a calor. Golpe de calor, deshidratación, quemaduras de piel | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Ing.: Toldos o sombras en las zonas de descanso; puntos de hidratación con agua potable en cada frente; Adm.: Pausas de hidratación; rotación del personal en las horas de mayor radiación (11:00 a 15:00); charla de estrés térmico; EPP: Bloqueador solar FPS 50+ y cortasol para casco | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 78 | Instalación de alcantarillas, tuberías y elementos prefabricados | Izaje de cargas con grúa o equipo de levante | Caída de la carga, volteo de la grúa o contacto con la carga suspendida. Aplastamiento, muerte | S | 2-2-2-2 | 8 | 3 | 24 | Importante | Ing.: Grúa con certificado de operatividad; aparejos certificados; estabilizadores sobre terreno firme; vientos de guía; Adm.: PETAR de izaje y plan de izaje; rigger y operador certificados; zona de exclusión bajo la carga; EPP: Casco de seguridad con barbiquejo (ANSI Z89.1), Guantes de cuero o badana | 5 | 3 | 15 | Moderado |
| 79 | Instalación de alcantarillas, tuberías y elementos prefabricados | Planchas y tubos de acero corrugado | Cortes y atrapamiento de manos durante el armado. Heridas, fracturas | S | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Adm.: Armado con herramientas adecuadas; coordinación con el operador; EPP: Guantes de cuero o badana | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 80 | Instalación de alcantarillas, tuberías y elementos prefabricados | Manipulación manual de cargas | Sobreesfuerzo por levantar o trasladar cargas pesadas o en mala postura. Lumbalgia, hernias, lesiones musculoesqueléticas | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Sust.: Uso de carretillas, montacargas o equipo para cargas mayores de 25 kg; Ing.: Puntos de acopio cerca del frente de trabajo; Adm.: Capacitación en levantamiento seguro (R.M. N.° 375-2008-TR); trabajo en pareja; pausas activas; EPP: EPP básico; faja lumbar solo con indicación médica | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 81 | Imprimación, riego de liga y pavimento asfáltico en caliente | Mezcla asfáltica y cemento asfáltico a alta temperatura | Contacto con material caliente. Quemaduras de segundo y tercer grado | S | 2-2-2-3 | 9 | 3 | 27 | Intolerable | Ing.: Pavimentadora con plataforma y barandas; Adm.: Distancia a la tolva; procedimiento de descarga; EPP: Ropa de manga larga de algodón y guantes de caña larga resistentes al calor | 7 | 2 | 14 | Moderado |
| 82 | Imprimación, riego de liga y pavimento asfáltico en caliente | Asfalto diluido MC-30 y vapores de asfalto | Inhalación de vapores y contacto dérmico. Irritación respiratoria, dermatitis | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Sust.: Emulsión asfáltica en lugar de asfalto diluido cuando las especificaciones lo permitan; Adm.: Trabajo a barlovento; SDS en el frente; EPP: Respirador de media cara con cartuchos para vapores orgánicos (NIOSH) | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 83 | Imprimación, riego de liga y pavimento asfáltico en caliente | Asfalto diluido (inflamable) y calentadores | Incendio del producto o del equipo de riego. Quemaduras, muerte | S | 2-2-2-2 | 8 | 3 | 24 | Importante | Ing.: Extintores PQS en imprimadora y frente; Adm.: Prohibido fumar y llamas abiertas; PETAR de trabajo en caliente; EPP: EPP básico | 5 | 3 | 15 | Moderado |
| 84 | Imprimación, riego de liga y pavimento asfáltico en caliente | Maquinaria pesada en movimiento | Atropello o golpe por maquinaria (retroceso, giro). Aplastamiento, fracturas, muerte | S | 2-2-2-3 | 9 | 3 | 27 | Intolerable | Ing.: Alarma de retroceso y luces en los equipos; zona de trabajo delimitada; Adm.: Vigía o señalero; distancia mínima al radio de giro; prohibido el ingreso de peatones al área de operación; operadores autorizados; EPP: Chaleco o uniforme con cintas reflectivas (ANSI/ISEA 107) | 5 | 3 | 15 | Moderado |
| 85 | Imprimación, riego de liga y pavimento asfáltico en caliente | Tránsito vehicular de terceros | Atropello o colisión con vehículos que circulan por la vía. Politraumatismo, muerte | S | 2-2-2-3 | 9 | 3 | 27 | Intolerable | Ing.: Dispositivos de control de tránsito (conos, barreras, tranqueras, señales) según el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito del MTC; Adm.: Plan de desvíos y control de tránsito; controladores con paletas PARE/SIGA y radio; trabajos nocturnos solo con iluminación; EPP: Chaleco o uniforme con cintas reflectivas (ANSI/ISEA 107) | 5 | 3 | 15 | Moderado |
| 86 | Imprimación, riego de liga y pavimento asfáltico en caliente | Radiación solar y temperatura ambiente elevada | Exposición prolongada a radiación UV y a calor. Golpe de calor, deshidratación, quemaduras de piel | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Ing.: Toldos o sombras en las zonas de descanso; puntos de hidratación con agua potable en cada frente; Adm.: Pausas de hidratación; rotación del personal en las horas de mayor radiación (11:00 a 15:00); charla de estrés térmico; EPP: Bloqueador solar FPS 50+ y cortasol para casco | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 87 | Fabricación, arenado, pintura y montaje de estructuras metálicas | Soldadura eléctrica y oxicorte | Radiación UV, chispas, humos metálicos y contacto con piezas calientes. Quemaduras, conjuntivitis actínica, intoxicación por humos, incendio | S | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Ing.: Biombos o pantallas; ventilación o extracción localizada; extintor PQS a menos de 10 m; Adm.: PETAR de trabajo en caliente; retiro de material combustible; vigía contra incendio; EPP: Careta de soldar con filtro adecuado, mandil, escarpines y guantes de caña larga de cuero | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 88 | Fabricación, arenado, pintura y montaje de estructuras metálicas | Izaje de cargas con grúa o equipo de levante | Caída de la carga, volteo de la grúa o contacto con la carga suspendida. Aplastamiento, muerte | S | 2-2-2-2 | 8 | 3 | 24 | Importante | Ing.: Grúa con certificado de operatividad; aparejos certificados; estabilizadores sobre terreno firme; vientos de guía; Adm.: PETAR de izaje y plan de izaje; rigger y operador certificados; zona de exclusión bajo la carga; EPP: Casco de seguridad con barbiquejo (ANSI Z89.1), Guantes de cuero o badana | 5 | 3 | 15 | Moderado |
| 89 | Fabricación, arenado, pintura y montaje de estructuras metálicas | Trabajo en bordes, plataformas o estructuras a más de 1.80 m | Caída a distinto nivel. Fracturas, traumatismo encéfalo craneano, muerte | S | 2-2-2-3 | 9 | 3 | 27 | Intolerable | Ing.: Barandas perimetrales de 1.00 m con rodapié; plataformas y andamios certificados; líneas de vida y puntos de anclaje; Adm.: PETAR de trabajo en altura; inspección diaria de andamios (tarjeta verde/roja); personal capacitado y apto; EPP: Arnés de cuerpo entero y línea de anclaje con absorbedor de impacto (ANSI Z359.11) | 7 | 2 | 14 | Moderado |
| 90 | Fabricación, arenado, pintura y montaje de estructuras metálicas | Arenado con abrasivo | Inhalación de polvo de abrasivo y sílice. Silicosis, enfermedades respiratorias | SO | 2-2-2-2 | 8 | 3 | 24 | Importante | Sust.: Abrasivo sin sílice libre (granalla de acero o escoria); Ing.: Cabina o zona de arenado aislada; Adm.: Monitoreo de polvo respirable; EPP: Casco de arenador con suministro de aire | 6 | 2 | 12 | Moderado |
| 91 | Fabricación, arenado, pintura y montaje de estructuras metálicas | Pintura anticorrosiva y solventes | Inhalación de vapores orgánicos. Intoxicación, dermatitis | SO | 2-2-2-2 | 8 | 2 | 16 | Moderado | Sust.: Pinturas de bajo contenido de solventes; Ing.: Ventilación; Adm.: SDS; almacenamiento lejos de fuentes de ignición; EPP: Respirador de media cara con cartuchos para vapores orgánicos (NIOSH) | 6 | 1 | 6 | Tolerable |
| 92 | Fabricación, arenado, pintura y montaje de estructuras metálicas | Ruido de maquinaria y equipos | Exposición a ruido mayor de 85 dB(A). Hipoacusia inducida por ruido | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Ing.: Equipos con silenciadores y mantenimiento al día; Adm.: Monitoreo de ruido; rotación del personal; señalización de uso obligatorio de protección auditiva; EPP: Protector auditivo tipo tapón u orejera (ANSI S3.19) | 7 | 2 | 14 | Moderado |
| 93 | Trabajos en puentes sobre cauces (estribos, superestructura, prueba de carga) | Trabajo en bordes, plataformas o estructuras a más de 1.80 m | Caída a distinto nivel. Fracturas, traumatismo encéfalo craneano, muerte | S | 2-2-2-3 | 9 | 3 | 27 | Intolerable | Ing.: Barandas perimetrales de 1.00 m con rodapié; plataformas y andamios certificados; líneas de vida y puntos de anclaje; Adm.: PETAR de trabajo en altura; inspección diaria de andamios (tarjeta verde/roja); personal capacitado y apto; EPP: Arnés de cuerpo entero y línea de anclaje con absorbedor de impacto (ANSI Z359.11) | 7 | 2 | 14 | Moderado |
| 94 | Trabajos en puentes sobre cauces (estribos, superestructura, prueba de carga) | Objetos y materiales en altura | Caída de herramientas o materiales sobre personas. Contusiones, traumatismo encéfalo craneano | S | 2-2-2-2 | 8 | 3 | 24 | Importante | Ing.: Rodapiés, mallas y portaherramientas; área inferior delimitada; Adm.: Prohibido el tránsito bajo la zona de trabajo; amarre de herramientas; EPP: Casco de seguridad con barbiquejo (ANSI Z89.1) | 6 | 2 | 12 | Moderado |
| 95 | Trabajos en puentes sobre cauces (estribos, superestructura, prueba de carga) | Trabajo sobre el cauce | Caída al río desde el tablero o la obra falsa. Ahogamiento, muerte | S | 2-2-2-2 | 8 | 3 | 24 | Importante | Ing.: Redes o barandas perimetrales; aros salvavidas y cuerda en la orilla; Adm.: Bote o rescatista en la orilla durante trabajos sobre el agua; EPP: Chaleco salvavidas | 6 | 2 | 12 | Moderado |
| 96 | Trabajos en puentes sobre cauces (estribos, superestructura, prueba de carga) | Prueba de carga con camiones | Falla de la estructura o movimiento de vehículos sobre el tablero. Aplastamiento | S | 2-2-2-1 | 7 | 3 | 21 | Importante | Ing.: Instrumentación y control a distancia; Adm.: Procedimiento de prueba aprobado; personal fuera del tablero durante la carga; EPP: Chaleco o uniforme con cintas reflectivas (ANSI/ISEA 107) | 5 | 2 | 10 | Moderado |
| 97 | Señalización vial definitiva, pintura de tráfico y barreras | Tránsito vehicular de terceros | Atropello o colisión con vehículos que circulan por la vía. Politraumatismo, muerte | S | 2-2-2-3 | 9 | 3 | 27 | Intolerable | Ing.: Dispositivos de control de tránsito (conos, barreras, tranqueras, señales) según el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito del MTC; Adm.: Plan de desvíos y control de tránsito; controladores con paletas PARE/SIGA y radio; trabajos nocturnos solo con iluminación; EPP: Chaleco o uniforme con cintas reflectivas (ANSI/ISEA 107) | 5 | 3 | 15 | Moderado |
| 98 | Señalización vial definitiva, pintura de tráfico y barreras | Pintura de tráfico y solventes | Inhalación de vapores y contacto dérmico. Irritación, intoxicación leve | SO | 2-2-2-2 | 8 | 2 | 16 | Moderado | Sust.: Pintura base agua cuando las especificaciones lo permitan; Adm.: SDS en el frente; EPP: Respirador de media cara con cartuchos para vapores orgánicos (NIOSH) | 6 | 1 | 6 | Tolerable |
| 99 | Señalización vial definitiva, pintura de tráfico y barreras | Manipulación manual de cargas | Sobreesfuerzo por levantar o trasladar cargas pesadas o en mala postura. Lumbalgia, hernias, lesiones musculoesqueléticas | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Sust.: Uso de carretillas, montacargas o equipo para cargas mayores de 25 kg; Ing.: Puntos de acopio cerca del frente de trabajo; Adm.: Capacitación en levantamiento seguro (R.M. N.° 375-2008-TR); trabajo en pareja; pausas activas; EPP: EPP básico; faja lumbar solo con indicación médica | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 100 | Señalización vial definitiva, pintura de tráfico y barreras | Herramientas manuales | Golpes, cortes o atrapamiento al usar herramientas. Contusiones, cortes, fracturas de dedos | S | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Ing.: Herramientas con mangos y guardas en buen estado; Adm.: Inspección de herramientas con cinta de color del mes; retiro de las defectuosas; ATS diario; EPP: Guantes de cuero o badana, lentes de seguridad | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 101 | Reubicación de postes e interferencias con redes eléctricas | Líneas eléctricas aéreas energizadas | Contacto directo o arco eléctrico con equipos o personas. Electrocución, quemaduras, muerte | S | 2-2-2-2 | 8 | 3 | 24 | Importante | Ing.: Corte de energía y puesta a tierra temporal por la concesionaria; distancias mínimas de seguridad a líneas energizadas; Adm.: PETAR eléctrico; coordinación con la concesionaria; vigía para equipos con pluma; EPP: Guantes dieléctricos clase según tensión y guantes de cuero de protección | 5 | 3 | 15 | Moderado |
| 102 | Reubicación de postes e interferencias con redes eléctricas | Izaje de cargas con grúa o equipo de levante | Caída de la carga, volteo de la grúa o contacto con la carga suspendida. Aplastamiento, muerte | S | 2-2-2-2 | 8 | 3 | 24 | Importante | Ing.: Grúa con certificado de operatividad; aparejos certificados; estabilizadores sobre terreno firme; vientos de guía; Adm.: PETAR de izaje y plan de izaje; rigger y operador certificados; zona de exclusión bajo la carga; EPP: Casco de seguridad con barbiquejo (ANSI Z89.1), Guantes de cuero o badana | 5 | 3 | 15 | Moderado |
| 103 | Reubicación de postes e interferencias con redes eléctricas | Trabajo en bordes, plataformas o estructuras a más de 1.80 m | Caída a distinto nivel. Fracturas, traumatismo encéfalo craneano, muerte | S | 2-2-2-3 | 9 | 3 | 27 | Intolerable | Ing.: Barandas perimetrales de 1.00 m con rodapié; plataformas y andamios certificados; líneas de vida y puntos de anclaje; Adm.: PETAR de trabajo en altura; inspección diaria de andamios (tarjeta verde/roja); personal capacitado y apto; EPP: Arnés de cuerpo entero y línea de anclaje con absorbedor de impacto (ANSI Z359.11) | 7 | 2 | 14 | Moderado |
| 104 | Mantenimiento y abastecimiento de combustible de maquinaria | Combustibles y materiales inflamables | Incendio o explosión. Quemaduras, muerte, daño a instalaciones | S | 2-2-2-2 | 8 | 3 | 24 | Importante | Ing.: Almacén ventilado con bandeja antiderrame, extintores PQS y señalización; distancia a fuentes de ignición; Adm.: Prohibido fumar; hojas de datos de seguridad (SDS) en el almacén; inspección mensual de extintores; EPP: EPP básico | 5 | 3 | 15 | Moderado |
| 105 | Mantenimiento y abastecimiento de combustible de maquinaria | Partes móviles y sistemas presurizados de la maquinaria | Atrapamiento o golpe durante el mantenimiento. Fracturas, amputaciones | S | 2-2-2-2 | 8 | 3 | 24 | Importante | Ing.: Calzas y bloqueo de implementos; Adm.: Bloqueo y etiquetado (LOTO) antes de intervenir; motor apagado; EPP: Guantes de cuero o badana | 6 | 2 | 12 | Moderado |
| 106 | Mantenimiento y abastecimiento de combustible de maquinaria | Hidrocarburos y lubricantes | Derrame y contacto dérmico. Dermatitis, contaminación de suelo y agua | SO | 2-2-2-3 | 9 | 1 | 9 | Moderado | Ing.: Bandejas y kit antiderrame; Adm.: Manejo de residuos peligrosos con EO-RS; EPP: Guantes de nitrilo o neopreno (químicos, cemento, asfalto) | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 107 | Manejo de residuos, servicios higiénicos portátiles y revegetación | Residuos sólidos y peligrosos | Contacto con residuos contaminados o punzocortantes. Infecciones, dermatitis, cortes | SO | 2-2-2-2 | 8 | 2 | 16 | Moderado | Ing.: Contenedores rotulados por tipo de residuo; almacén de residuos peligrosos con losa y techo; Adm.: Segregación en la fuente; disposición con EO-RS registrada; EPP: Guantes de nitrilo o neopreno (químicos, cemento, asfalto) | 6 | 1 | 6 | Tolerable |
| 108 | Manejo de residuos, servicios higiénicos portátiles y revegetación | Servicios higiénicos portátiles | Exposición a agentes biológicos. Enfermedades infecciosas | SO | 2-2-2-2 | 8 | 2 | 16 | Moderado | Adm.: Mantenimiento y limpieza por empresa autorizada; EPP: Guantes de nitrilo o neopreno (químicos, cemento, asfalto) | 6 | 1 | 6 | Tolerable |
| 109 | Manejo de residuos, servicios higiénicos portátiles y revegetación | Manipulación manual de cargas | Sobreesfuerzo por levantar o trasladar cargas pesadas o en mala postura. Lumbalgia, hernias, lesiones musculoesqueléticas | SO | 2-2-2-3 | 9 | 2 | 18 | Importante | Sust.: Uso de carretillas, montacargas o equipo para cargas mayores de 25 kg; Ing.: Puntos de acopio cerca del frente de trabajo; Adm.: Capacitación en levantamiento seguro (R.M. N.° 375-2008-TR); trabajo en pareja; pausas activas; EPP: EPP básico; faja lumbar solo con indicación médica | 7 | 1 | 7 | Tolerable |

## 17.2 Anexo 2: Matriz de equipos de protección personal por puesto

| PUESTO | Casco | Lentes | Calzado de seguridad | Botas de jebe | Chaleco reflectivo | Guantes de cuero | Guantes de nitrilo | Guantes dieléctricos | Protector auditivo | Respirador para polvo | Respirador para vapores | Arnés y línea de anclaje | Careta y mandil de soldar | Careta facial | Bloqueador y cortasol | Polainas | Chaleco salvavidas | Ropa resistente al calor | Repelente | Ropa impermeable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Todo el personal | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X |
| Chofer | X | X | X |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  |  | X |  |  |  |
| Oficial | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Peón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |
| Almacenero | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operador de equipo | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |
| Rigger | X | X | X |  | X | X |  |  | X |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Topógrafo | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ayudante de topografía | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controlador de tránsito (vigía) | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Motosierrista | X | X | X |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Vigía de maquinaria | X | X | X |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perforista | X | X | X |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disparador autorizado | X | X | X |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operador de cargador | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operario fierrero | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operario carpintero | X | X | X |  | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operador de mezcladora | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operador de pavimentadora | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| Operador de rodillo | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| Rastrillero | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| Chofer de imprimadora | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| Operario soldador | X | X | X |  | X | X |  |  | X |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Montajista | X | X | X |  | X | X |  |  | X |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Operador de grúa | X | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Electricista | X | X | X |  | X | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mecánico | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abastecedor | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 17.3 Anexo 3: Formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

| DATO |  | DATO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Frente / sector |  | Fecha y hora |  |
| Tarea |  | Supervisor / capataz |  |
| PETAR requerido | Sí ( ) No ( ) N.° ______ | EPP verificado | Sí ( ) No ( ) |

| N.° | PASOS DE LA TAREA | PELIGROS | RIESGOS | MEDIDAS DE CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

| N.° | NOMBRE DEL TRABAJADOR | DNI | FIRMA | N.° | NOMBRE DEL TRABAJADOR | DNI | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 10 |  |  |  |

## 17.4 Anexo 4: Lista de verificación para el PETAR

| TRABAJO | VERIFICACIONES ANTES DE AUTORIZAR | CONFORME |
| --- | --- | --- |
| Trabajos en altura (a partir de 1.80 m) | Arnés y línea de anclaje inspeccionados; puntos de anclaje; barandas; andamio con tarjeta verde; personal apto y capacitado; área inferior delimitada | Sí ( ) No ( ) |
| Uso de explosivos (voladura) | Autorización SUCAMEC; disparador autorizado; plan de voladura; cierre de vía y evacuación; señales sonoras | Sí ( ) No ( ) |
| Excavaciones y zanjas (profundidad mayor de 1.50 m) | Talud o entibado; material a 0.60 m del borde; escaleras; redes ubicadas; evaluación después de lluvias; barandas y señalización | Sí ( ) No ( ) |
| Trabajos en cauces, sobre agua o con riesgo de ahogamiento | Nivel del cauce y pronóstico; chalecos salvavidas; aro y cuerda; vigía en la orilla; atagüía | Sí ( ) No ( ) |
| Izaje de cargas con grúa o equipo de levante | Plan de izaje; certificado de grúa y aparejos; terreno firme; zona de exclusión; rigger certificado; viento menor del límite | Sí ( ) No ( ) |
| Trabajos en caliente (soldadura, oxicorte, esmerilado, asfalto caliente) | Retiro de combustibles; extintor PQS; vigía contra incendio; equipo de soldadura en buen estado; biombos | Sí ( ) No ( ) |
| Trabajos con energía eléctrica y cerca de líneas energizadas | Corte, bloqueo y etiquetado; prueba de ausencia de tensión; puesta a tierra; distancias de seguridad; guantes dieléctricos | Sí ( ) No ( ) |

## 17.5 Anexo 5: Documentos que acompañan el plan

•  MATRIZ_IPERC_PSST_SM107.xlsx: datos de la obra, criterios, IPERC con fórmulas, resumen, mapa de calor, matriz de EPP, PETS y PETAR, programas de capacitación, inspecciones y monitoreo, indicadores, relación de partidas por actividad y directorio de emergencia.