ANÁLISIS DE INCOMPATIBILIDADES DE UBICACIÓN EN EL PROYECTO

| Cuadro Nº 1: Cuadro de incompatibilidades de uso de terreno, según RVM Nº 010 -2022 – Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa – Infraestructura Hogar de Refugio Temporal. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INCOMPATIBILIDAD POR CERCANÍA DE LOS HRT |  | DISPOSITIVO LEGAL QUE SUSTENTA LA INCOMPATIBILIDAD DE UBICACIÓN | ESTADO |
| 1 | En relación a los velatorios y cementerios. | D.S. N° 003-94-SA Reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios. (No Menor a 150 m.) | CUMPLE, no existe centro velatorio dentro de los 150 m. |
| 2 | En relación a los establecimientos de salud. | R.M. N° 045-2015/MINSA Norma Técnica de Salud N° 113-MINSA/DGIEM-V.01 “Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención” y sus modificaciones R.M. N° 862-2015/MINSA Norma Técnica de Salud N° 119-MINSA/DGIEM-V.01 “Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del Tercer Nivel de Atención”. (No Menor a 100 m.) | CUMPLE, el centro de salud de la localidad se encuentra a más de 100 metros de las I.E. |
| 3 | En relación a las plantas envasadoras de gas licuado de petróleo (GLP). | D.S. N° 027-94-EM Reglamento de seguridad para instalaciones y transporte de Gas Licuado de Petróleo. (No Menor a 100 m.) | CUMPLE, no existe planta de envasadora de gas licuado de petróleo. |
| 4 | En relación a las estaciones de servicio y puestos de venta de combustibles (grifos), gasocentros y establecimientos de venta al público de GNV. | D.S. N° 054-93-EM (modificado por el D.S. N° 037-2007- EM) Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustible Derivados de Hidrocarburos. (No Menor a 50 m.) | CUMPLE, no se encontró dentro del área definida para la UP. |
| 5 | En relación a los locales de comercialización y consumo de bebidas alcohólicas. | Ley N° 28681 Ley que regula la comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas D.S. N° 012- 2009-SA Reglamento de la Ley N° 28681, que regula la Comercialización Consumo y Publicidad de Bebidas Alcohólicas. (No Menor a 100 m.) | CUMPLE, no se encontró dentro del área definida para la UP. |
| 6 | En relación a las plantas de abastecimiento de combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos. | D.S. N° 045-2001-EM Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos. (No Menor a 100 m.) | CUMPLE No existe planta de abastecimiento de derivados de hidrocarburos. |
| 7 | En relación a las fajas marginales de las fuentes de agua, naturales o artificiales. | D.S. N° 001-2010-AG Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. | CUMPLE No se encuentra áreas de fuentes de agua naturales o artificiales |
| 8 | En relación al sistema de transporte de hidrocarburos por ductos | D.S. N° 081-2007-EM (modificado por D.S. N°007-2012- EM) Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos. (No Menor a 200 m.) | CUMPLE No existe sistema de ductos de transporte de hidrocarburos. |
| 9 | En relación a los pozos para la exploración y explotación de hidrocarburos. | D.S. N° 032-2004-EM Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos. | CUMPLE No existe exploración y explotación de hidrocarburos. |
| 10 | En relación a los aeródromos. | D.S. N° 050-2001-MTC Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil y sus modificaciones. | CUMPLE, no se encontró dentro del área definida para la UP. |
| 11 | En relación a la servidumbre de líneas aéreas de instalaciones eléctricas. | R.M. Nº 214-2011-MEM/DM Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011). | CUMPLE No se observa servidumbre de líneas aéreas dentro del área de estudio. |
| 12 | En relación a servidumbre de electroductos. | Decreto Ley Nº 25884 y sus modificatorias. Ley de Concesiones Eléctricas. | CUMPLE No existe electroductos. |
| 13 | En relación a restricciones radioeléctricas en áreas de uso público cuando una Institución Educativa se encuentre próximo a una estación radioeléctrica. | R.M. Nº 120-2005-MTC/03 Norma Técnica sobre Restricciones Radioeléctricas. | CUMPLE Se cumple con la R.M. Nº 120-2005-MTC/03 Norma Técnica sobre Restricciones Radioeléctricas. |
| 14 | En relación a plantas de tratamiento de aguas residuales. | Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA Norma OS.090 del RNE. Plantas de tratamiento de aguas residuales. | CUMPLE No se encontró dentro del área definida para la UP. |
| 15 | En relación a la faja de terreno lateral y colindante al derecho de vía. | D.S. Nº 034-2008-MTC: Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. | CUMPLE El área de la I.E. no se encuentra en un área restringida de construcción. |
| 16 | En relación a las zonas restringidas colindantes a las vías ferroviarias. | D.S. Nº 032-2005-MTC Reglamento Nacional de Ferrocarriles. | CUMPLE No existe vía ferroviaria |
| 17 | En relación a casinos y máquinas tragamonedas. | Ley Nº27153: Ley que regula la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas y sus modificatorias. | CUMPLE, no se encontró dentro del área definida para la UP. |
| 18 | En relación a los hostales, peñas, discotecas, video-pubs, bingos y salas de billar. | Artículo 79° de la Ley N°27972 – Ley Orgánica de Municipales, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, | CUMPLE, no se encontró dentro del área definida para la UP. |