GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”

CUI N.° 2705619

Vista del Centro de Acogida Residencial - Varones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA - EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

Distrito de Morales, provincia y departamento de San Martín

SETIEMBRE 2026

ÍNDICE

# CAPÍTULO I. GENERALIDADES

## 1.1  GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas definen las características, el suministro, la instalación, el control, la medición y el pago de los equipos, el mobiliario y los implementos del proyecto “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, con CUI N.° 2705619.

Las partidas, su numeración y sus cantidades son las del metrado de equipamiento y mobiliario; su ubicación, la de los cuadros de equipamiento de las láminas MB-01 a MB-09. La memoria descriptiva, las láminas y el metrado forman parte de este documento.

## 1.2  CONDICIONES GENERALES

- Todos los equipos y muebles serán nuevos, de primera calidad y con garantía del fabricante.

- Antes de la compra o la fabricación, el contratista presentará fichas técnicas, catálogos o muestras para la aprobación de la Supervisión; las características indicadas son mínimas y pueden ser superadas.

- Los muebles de más de 1.20 m de altura se fijarán a la pared para evitar su volteo en un sismo.

- Cantos redondeados, sin aristas ni elementos cortantes; materiales no tóxicos y lavables, resistentes a la humedad del clima cálido y húmedo de Morales.

- La entrega se hará por ambiente, con acta (código, cantidad, estado y número de serie de los equipos), manuales y garantías.

## 1.3  NORMAS APLICABLES

- Reglamento Nacional de Edificaciones: Normas A.010, A.090, A.120, A.130, EM.010 y G.050.

- Decreto Legislativo N.° 1297 y su Reglamento (D.S. N.° 001-2018-MIMP).

- NTP 900.058 (código de colores para residuos sólidos); registro sanitario DIGEMID para los implementos médicos.

## 1.4  PARTIDAS Y CANTIDADES

Partidas del metrado de equipamiento y mobiliario:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.01.01.01 | PROYECTOR INTERACTIVO | und | 1 |
| 03.01.01.02 | COMPUTADORA PORTATIL I5 | und | 1 |
| 03.01.01.03 | PRESENTADOR INALAMBRICO CON PUNTERO LASER | und | 2 |
| 03.01.01.04 | RELOJ PARA ADOSAR A PARED | und | 1 |
| 03.01.01.05 | LAVADORA DE 20KG DE CARGA SUPERIOR | und | 10 |
| 03.01.01.06 | COMPUTADORA I5 ESTACIONARIA | und | 27 |
| 03.01.01.07 | PROYECTOR MULTIMEDIA | und | 3 |
| 03.01.01.08 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | und | 4 |
| 03.01.01.09 | COCINA INDUSTRIAL DE 2 HORNILLAS | und | 2 |
| 03.01.01.10 | HORNO MICROONDAS DE 31 LITROS | und | 1 |
| 03.01.01.11 | LICUADORA DE 1.5 LITROS | und | 1 |
| 03.01.01.12 | ECRAN | und | 1 |
| 03.01.01.13 | REFRIGERADORA 315 LITROS | und | 1 |
| 03.01.01.14 | BALON DE GAS | und | 2 |
| 03.01.02.01 | SILLA REGULABLE DE ESTUDIANTE DE MADERA Y METAL 0.30 X 0.27 X 0.32 M.(PRIMARIA) | und | 88 |
| 03.01.02.02 | MESA REGULABLE DE MADERA Y METAL 0.56 X 0.50 X 0.60 M | und | 16 |
| 03.01.02.03 | SILLA DEL PROFESOR DE MADERA Y METAL 0.45 X 0.40 X 0.36 M | und | 80 |
| 03.01.02.04 | MESA PARA EL PROFESOR DE MADERA Y METAL 1.00 X 0.50 X 0.75 M | und | 1 |
| 03.01.02.05 | RACK DE SOPORTE METALICO PARA PROYECTOR EN TECHO | und | 2 |
| 03.01.02.06 | MACETERO 0.32 X 0.32 X 0.56 M | und | 2 |
| 03.01.02.07 | ATRIL DE MESA PARA DIBUJO Y PINTURA | und | 1 |
| 03.01.02.08 | MESA DE TRABAJO DE MADERA PARA ESTUDIANTES 0.90 X 1.80 X 0.56 M | und | 12 |
| 03.01.02.09 | BIOMBO METALICO DE 3 CUERPOS | und | 1 |
| 03.01.02.10 | MESA DE REUNIONES DE MADERA Y MELAMINA 2.40 X 1.00 X 0.75 M | und | 1 |
| 03.01.02.11 | MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 0.90 X 0.60 X 0.90 M | und | 3 |
| 03.01.02.12 | SILLA DE RUEDAS | und | 1 |
| 03.01.02.13 | ESCRITORIO DE MELAMINA CON DOS CAJONERAS 1.00 X 0.50 X 0.75 M | und | 32 |
| 03.01.02.14 | ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE MELAMINE 1.00 X 0.60 X 0.75 M | und | 1 |
| 03.01.02.15 | ESCRITORIO DE MELAMINA CON CREDENZA MOVIL 1.50 X 0.80 X 0.75 M | und | 16 |
| 03.01.02.16 | SILLON PARA ACOPLAR 0.44 X 0.55 X 0.60 M | und | 7 |
| 03.01.02.17 | SOFA DE 2 CUERPOS 0.55X1.00X0.44M | und | 11 |
| 03.01.02.18 | ARMARIO PARA DOCENTE DE MELAMINA CON 2 PUERTAS 4 NIVELES 0.90 X 0.45 X 1.80 M | und | 6 |
| 03.01.02.19 | ARMARIO PARA ALMACENAR MATERIAL DE MELAMINA CON 2 PUERTAS Y 5 DIVISIONES 0.90 X 0.60 X 1.80 M | und | 35 |
| 03.01.02.20 | ARCHIVADOR DE MELAMINA CON TRES GAVETAS 0.60 X 0.46 X 1.20 M | und | 4 |
| 03.01.02.21 | CASILLERO DE MELAMINE Y METAL 0.40X0.45X1.60 M. CAP 12 ESPACIOS (4 CASILLEROS POR NIVEL) | und | 4 |
| 03.01.02.22 | CREDENZA DE MELAMINA CON DOS PUERTAS, DOS DIVISIONES Y TRES GAVETAS 0.75 X 0.40 X 1.20 M | und | 10 |
| 03.01.02.23 | ESTANTE METÁLICO RANURADO CON CUATRO DIVISIONES 0.90 X 0.45 X 1.80 M | und | 35 |
| 03.01.02.24 | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE CON CUATRO DIVISIONES CON BANDEJA 0.60 X 0.60 X 1.80 M | und | 4 |
| 03.01.02.25 | EXHIBIDOR DE LIBROS DE MELAMINA CON DIVISIONES ESCALONADAS 0.85 X 0.40 X 1.20 M | und | 1 |
| 03.01.02.26 | CAMA CON CABECERA DE 0.90 X 1.90 M | und | 45 |
| 03.01.02.27 | MUEBLE BAJO DE MELAMINA PARA EL GUARDADO DE MOCHILA CON 2 DIVISIONES 0.60 X 0.40 X 1.00 M | und | 5 |
| 03.01.02.28 | MUEBLE BAJO DE MELAMINA CON 2 PUERTAS DOS DIVISIONES HORIZONTALES 0.60 X 1.20X 1.00 M | und | 1 |
| 03.01.02.29 | PAPELERA DE PLASTICO CON PEDAL | und | 27 |
| 03.01.02.30 | VELADOR DE 1 GAVETA 0.40X0.50X0.60M | und | 8 |
| 03.01.02.31 | CESTO BOTA PAPELES DE ACERO CON PEDAL | und | 22 |
| 03.01.02.32 | SOFÁ DE 3 CUERPOS 0.55 X 1.80 X 0.44 M | und | 4 |
| 03.01.02.33 | CANASTILLA MOVIL CON RUEDAS 1.00 X 0.80 X 1.00 | und | 1 |
| 03.01.02.34 | CAMILLA METALICA RECLINABLE CON RESPALDO Y RUEDAS 1.80 X 0.60 X 0.70 M | und | 2 |
| 03.01.02.35 | ESCALERA METÁLICA CON DOS PELDAÑOS 0.40 X 0.40 X 0.36 M | und | 2 |
| 03.01.02.36 | PARIHUELA DE MADERA 0.90 X 0.50 X 0.20 M | und | 10 |
| 03.01.02.37 | PIZARRA ACRILICA 4.20X1.20 INC. ACCESORIOS DE FIJACION | und | 2 |
| 03.01.02.38 | BOTIQUIN DE MADERA CON DOS DIVISIONES UNA PUERTA Y UNA MANIJA DE 0.30 X 0.15 X 0.40 M PARA PRIMEROS AUXILIOS INC. MEDICAMENTOS | und | 2 |
| 03.01.02.39 | COCHE MULTIUSOS MOVIL DE ACERO INOXIDABLE 0.80 X 0.40 X 0.90 M | und | 1 |
| 03.01.02.40 | ESTACIÓN DE SERVIDO CON TRES BANDEJAS, UNA PUERTA Y UNA CUBIERTA 1.20 X 0.70 X 0.90 M | und | 1 |
| 03.01.02.41 | CONTENEDOR CON TAPA PARA RESIDUOS SOLIDOS 0.80X1.00X1.00 M | und | 5 |
| 03.01.02.42 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO DE 0.10 X 0.14 X 0.12 M | und | 33 |
| 03.01.02.43 | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA INTERFOLIADO DE 0.26 X 0.28 X 0.10 M | und | 35 |
| 03.01.02.44 | CAMA DE DOS PLAZAS (INCLUYE TARIMA) | und | 4 |
| 03.01.03.01.01 | BIDON DE OXIGENO MEDICINAL | und | 1 |
| 03.01.03.01.02 | ESTETOSCOPIO | und | 1 |
| 03.01.03.01.03 | TENSIOMETRO | und | 1 |
| 03.01.03.01.04 | TERMOMETRO DIGITAL | und | 1 |
| 03.01.03.02.01 | AROS DE ALUMINIO | und | 30 |
| 03.01.03.02.02 | BALA DE 1KG | und | 4 |
| 03.01.03.02.03 | CODERA ESPUMA ERGONOMETRICA | und | 30 |
| 03.01.03.02.04 | COLCHONETAS SIMPLES FORRADO CON CUERO 1.50X0.50 | und | 30 |
| 03.01.03.02.05 | DISCO DE GOMA DE 1 KG | und | 4 |
| 03.01.03.02.06 | GUANTES DE ENTRENAMIENTO | und | 6 |
| 03.01.03.02.07 | GUANTES DE ESPUMA DE ALTO IMPACTO | und | 30 |
| 03.01.03.02.08 | INFLADOR DE PIE PARA PELOTAS | und | 2 |
| 03.01.03.02.09 | JABALINA DE 600 GR | und | 4 |
| 03.01.03.02.10 | JABALINA DE 700 GR | und | 4 |
| 03.01.03.02.11 | KIT DE VOLEY INC/ NET Y PARANTES TELESCOPICOS | und | 1 |
| 03.01.03.02.12 | MICA PROTECTORA EN POLICARBONATO | und | 12 |
| 03.01.03.02.13 | PELOTAS DE BASKET #6 | und | 4 |
| 03.01.03.02.14 | PELOTAS DE BASKET #7 | und | 4 |
| 03.01.03.02.15 | PELOTAS DE FUTBOL #5 | und | 4 |
| 03.01.03.02.16 | PELOTAS DE VOLEY #4 | und | 4 |
| 03.01.03.02.17 | PERA DE BOX | und | 1 |
| 03.01.03.02.18 | PISO ENCASTRABLE DE GOMA 25 MM | und | 50 |
| 03.01.03.02.19 | RIEL DE EQUILIBRIO | und | 2 |
| 03.01.03.02.20 | SACO DE BOXEO, RELLENO DE TELA PRENSADA | und | 1 |
| 03.01.03.02.21 | SOPORTE METALICO PARA PERA | und | 1 |
| 03.01.03.02.22 | TABURETE DE MADERA PARA GIMNASIA | und | 4 |
| 03.01.03.02.23 | TESTIMONIO DE RELEVO DE PVC | und | 5 |
| 03.01.03.02.24 | VALLAS DE OBSTACULO REGULABLE | und | 5 |
| 03.01.03.03.01 | COJINES | und | 4 |
| 03.01.03.03.02 | COJINES CUADRADOS | und | 10 |
| 03.01.03.03.03 | JUEGO DE COCINA | und | 1 |
| 03.01.03.03.04 | JUEGO DE LAVANDERIA | und | 1 |
| 03.01.03.03.05 | JUEGO DE TEATRO PARA NIÑOS | und | 1 |
| 03.01.03.03.06 | PISCINA DE PELOTAS 150X33CM | und | 1 |
| 03.01.03.03.07 | TOBOGAN CON ESCALADOR | und | 1 |

# CAPÍTULO II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR PARTIDA

Las partidas se presentan con la numeración, la descripción y la unidad del metrado de la especialidad. Los títulos agrupan partidas y no tienen medición ni pago propio.

## 03  ARQUITECTURA

### 03.01  MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

#### 03.01.01  EQUIPOS

##### 03.01.01.01  E1  PROYECTOR INTERACTIVO  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de proyector interactivo, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-07 Taller de arte (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Equipos nuevos, de marca reconocida, con garantía del fabricante no menor de un año y soporte técnico en el país.

- Computadoras con procesador Intel Core i5 de última generación disponible (o equivalente), memoria RAM de 16 GB, almacenamiento SSD de 512 GB, monitor de 23.8", teclado y mouse en español, sistema operativo licenciado y estabilizador o UPS.

- Proyectores con resolución mínima WXGA, 3 500 lúmenes o más, entradas HDMI, control remoto y cable de 10 m; el interactivo con lápiz o táctil y software de pizarra; ecran retráctil de tela matte blanca; impresoras multifuncionales láser con red.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Verificar con la Supervisión la marca, el modelo y las características antes de la compra.

- Entregar los equipos en su embalaje original, con manuales, licencias, cables y accesorios.

- Instalar, configurar y probar cada equipo en su ambiente (red, impresión, proyección); fijar el proyector a su rack de techo.

CONTROL DE CALIDAD

- Certificado de garantía y factura; prueba de encendido y funcionamiento de cada equipo en presencia de la Supervisión.

- Características iguales o superiores a las especificadas; números de serie anotados en el acta de entrega.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.01.02  E2  COMPUTADORA PORTATIL I5  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de computadora portatil i5, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-07 Taller de arte (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Equipos nuevos, de marca reconocida, con garantía del fabricante no menor de un año y soporte técnico en el país.

- Computadoras con procesador Intel Core i5 de última generación disponible (o equivalente), memoria RAM de 16 GB, almacenamiento SSD de 512 GB, monitor de 23.8", teclado y mouse en español, sistema operativo licenciado y estabilizador o UPS.

- Proyectores con resolución mínima WXGA, 3 500 lúmenes o más, entradas HDMI, control remoto y cable de 10 m; el interactivo con lápiz o táctil y software de pizarra; ecran retráctil de tela matte blanca; impresoras multifuncionales láser con red.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Verificar con la Supervisión la marca, el modelo y las características antes de la compra.

- Entregar los equipos en su embalaje original, con manuales, licencias, cables y accesorios.

- Instalar, configurar y probar cada equipo en su ambiente (red, impresión, proyección); fijar el proyector a su rack de techo.

CONTROL DE CALIDAD

- Certificado de garantía y factura; prueba de encendido y funcionamiento de cada equipo en presencia de la Supervisión.

- Características iguales o superiores a las especificadas; números de serie anotados en el acta de entrega.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.01.03  E3  PRESENTADOR INALAMBRICO CON PUNTERO LASER  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de presentador inalambrico con puntero laser, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 2 und.

Ubicación: E-07 Taller de arte (1); E-08 Sum/comedor - depósito (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Equipos nuevos, de marca reconocida, con garantía del fabricante no menor de un año y soporte técnico en el país.

- Computadoras con procesador Intel Core i5 de última generación disponible (o equivalente), memoria RAM de 16 GB, almacenamiento SSD de 512 GB, monitor de 23.8", teclado y mouse en español, sistema operativo licenciado y estabilizador o UPS.

- Proyectores con resolución mínima WXGA, 3 500 lúmenes o más, entradas HDMI, control remoto y cable de 10 m; el interactivo con lápiz o táctil y software de pizarra; ecran retráctil de tela matte blanca; impresoras multifuncionales láser con red.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Verificar con la Supervisión la marca, el modelo y las características antes de la compra.

- Entregar los equipos en su embalaje original, con manuales, licencias, cables y accesorios.

- Instalar, configurar y probar cada equipo en su ambiente (red, impresión, proyección); fijar el proyector a su rack de techo.

CONTROL DE CALIDAD

- Certificado de garantía y factura; prueba de encendido y funcionamiento de cada equipo en presencia de la Supervisión.

- Características iguales o superiores a las especificadas; números de serie anotados en el acta de entrega.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.01.04  E4  RELOJ PARA ADOSAR A PARED  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de reloj para adosar a pared, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-08 Sum/comedor - depósito (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Equipos nuevos, de marca reconocida, 220 V - 60 Hz, con garantía no menor de un año y servicio técnico en la región.

- Lavadoras de 20 kg de carga superior con tina de acero inoxidable; refrigeradora de 315 L no frost; horno microondas de 31 L; licuadora de 1.5 L con vaso de vidrio; cocina industrial de 2 hornillas de fierro fundido con quemadores de alta presión para gas licuado; reloj de pared de 30 cm de diámetro.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Verificar con la Supervisión la marca y el modelo antes de la compra.

- Entregar en su embalaje original; instalar en su ubicación de la lámina, con las conexiones de agua, desagüe, electricidad o gas previstas en las instalaciones del proyecto.

- Probar el funcionamiento de cada equipo; la cocina con prueba de hermeticidad de las conexiones de gas (agua jabonosa).

CONTROL DE CALIDAD

- Funcionamiento correcto en la prueba de entrega; conexiones de gas sin fugas; garantía y manuales entregados.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.01.05  E5  LAVADORA DE 20KG DE CARGA SUPERIOR  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de lavadora de 20kg de carga superior, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 10 und.

Ubicación: E-03 Lavanderia y deposito (2); E-04 Lavanderia y deposito (2); E-05 Lavanderia y deposito (2); E-06 Lavanderia y deposito (2); E-07 Lavanderia y deposito (2).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Equipos nuevos, de marca reconocida, 220 V - 60 Hz, con garantía no menor de un año y servicio técnico en la región.

- Lavadoras de 20 kg de carga superior con tina de acero inoxidable; refrigeradora de 315 L no frost; horno microondas de 31 L; licuadora de 1.5 L con vaso de vidrio; cocina industrial de 2 hornillas de fierro fundido con quemadores de alta presión para gas licuado; reloj de pared de 30 cm de diámetro.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Verificar con la Supervisión la marca y el modelo antes de la compra.

- Entregar en su embalaje original; instalar en su ubicación de la lámina, con las conexiones de agua, desagüe, electricidad o gas previstas en las instalaciones del proyecto.

- Probar el funcionamiento de cada equipo; la cocina con prueba de hermeticidad de las conexiones de gas (agua jabonosa).

CONTROL DE CALIDAD

- Funcionamiento correcto en la prueba de entrega; conexiones de gas sin fugas; garantía y manuales entregados.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.01.06  E6  COMPUTADORA I5 ESTACIONARIA  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de computadora i5 estacionaria, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 27 und.

Ubicación: E-01 Asesoria legal (1); E-01 Dirección general (1); E-01 Educador (1); E-01 Monitoreo (2); E-01 Sala de psicologia (1); E-01 Secretaria/sala de espera (1); E-01 Trabajador social (1); E-04 Dormitorio madre y ss.hh. (1); E-04 Oficina de entrevista y estar (1); E-04 Salon de estudios (5); E-05 Dormitorio madre y ss.hh. (1); E-05 Oficina de entrevista y estar (1); E-05 Salon de estudios (5); E-06 Dormitorio madre y ss.hh. (1); E-06 Oficina de entrevista y estar (1); E-07 Dormitorio madre y ss.hh. (1); E-07 Oficina de entrevista y estar (1); E-08 Sum/comedor - depósito (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Equipos nuevos, de marca reconocida, con garantía del fabricante no menor de un año y soporte técnico en el país.

- Computadoras con procesador Intel Core i5 de última generación disponible (o equivalente), memoria RAM de 16 GB, almacenamiento SSD de 512 GB, monitor de 23.8", teclado y mouse en español, sistema operativo licenciado y estabilizador o UPS.

- Proyectores con resolución mínima WXGA, 3 500 lúmenes o más, entradas HDMI, control remoto y cable de 10 m; el interactivo con lápiz o táctil y software de pizarra; ecran retráctil de tela matte blanca; impresoras multifuncionales láser con red.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Verificar con la Supervisión la marca, el modelo y las características antes de la compra.

- Entregar los equipos en su embalaje original, con manuales, licencias, cables y accesorios.

- Instalar, configurar y probar cada equipo en su ambiente (red, impresión, proyección); fijar el proyector a su rack de techo.

CONTROL DE CALIDAD

- Certificado de garantía y factura; prueba de encendido y funcionamiento de cada equipo en presencia de la Supervisión.

- Características iguales o superiores a las especificadas; números de serie anotados en el acta de entrega.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.01.07  E7  PROYECTOR MULTIMEDIA  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de proyector multimedia, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 3 und.

Ubicación: E-01 Consultorio de nutricion (1); E-01 Sala de reuniones (1); E-08 Sum/comedor - depósito (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Equipos nuevos, de marca reconocida, con garantía del fabricante no menor de un año y soporte técnico en el país.

- Computadoras con procesador Intel Core i5 de última generación disponible (o equivalente), memoria RAM de 16 GB, almacenamiento SSD de 512 GB, monitor de 23.8", teclado y mouse en español, sistema operativo licenciado y estabilizador o UPS.

- Proyectores con resolución mínima WXGA, 3 500 lúmenes o más, entradas HDMI, control remoto y cable de 10 m; el interactivo con lápiz o táctil y software de pizarra; ecran retráctil de tela matte blanca; impresoras multifuncionales láser con red.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Verificar con la Supervisión la marca, el modelo y las características antes de la compra.

- Entregar los equipos en su embalaje original, con manuales, licencias, cables y accesorios.

- Instalar, configurar y probar cada equipo en su ambiente (red, impresión, proyección); fijar el proyector a su rack de techo.

CONTROL DE CALIDAD

- Certificado de garantía y factura; prueba de encendido y funcionamiento de cada equipo en presencia de la Supervisión.

- Características iguales o superiores a las especificadas; números de serie anotados en el acta de entrega.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.01.08  E9  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de impresora multifuncional, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-01 Asesoria legal (1); E-01 Dirección general (1); E-01 Educador (1); E-01 Trabajador social (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Equipos nuevos, de marca reconocida, con garantía del fabricante no menor de un año y soporte técnico en el país.

- Computadoras con procesador Intel Core i5 de última generación disponible (o equivalente), memoria RAM de 16 GB, almacenamiento SSD de 512 GB, monitor de 23.8", teclado y mouse en español, sistema operativo licenciado y estabilizador o UPS.

- Proyectores con resolución mínima WXGA, 3 500 lúmenes o más, entradas HDMI, control remoto y cable de 10 m; el interactivo con lápiz o táctil y software de pizarra; ecran retráctil de tela matte blanca; impresoras multifuncionales láser con red.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Verificar con la Supervisión la marca, el modelo y las características antes de la compra.

- Entregar los equipos en su embalaje original, con manuales, licencias, cables y accesorios.

- Instalar, configurar y probar cada equipo en su ambiente (red, impresión, proyección); fijar el proyector a su rack de techo.

CONTROL DE CALIDAD

- Certificado de garantía y factura; prueba de encendido y funcionamiento de cada equipo en presencia de la Supervisión.

- Características iguales o superiores a las especificadas; números de serie anotados en el acta de entrega.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.01.09  E13  COCINA INDUSTRIAL DE 2 HORNILLAS  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de cocina industrial de 2 hornillas, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 2 und.

Ubicación: E-08 Lavandería de cocina y cocina (2).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Equipos nuevos, de marca reconocida, 220 V - 60 Hz, con garantía no menor de un año y servicio técnico en la región.

- Lavadoras de 20 kg de carga superior con tina de acero inoxidable; refrigeradora de 315 L no frost; horno microondas de 31 L; licuadora de 1.5 L con vaso de vidrio; cocina industrial de 2 hornillas de fierro fundido con quemadores de alta presión para gas licuado; reloj de pared de 30 cm de diámetro.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Verificar con la Supervisión la marca y el modelo antes de la compra.

- Entregar en su embalaje original; instalar en su ubicación de la lámina, con las conexiones de agua, desagüe, electricidad o gas previstas en las instalaciones del proyecto.

- Probar el funcionamiento de cada equipo; la cocina con prueba de hermeticidad de las conexiones de gas (agua jabonosa).

CONTROL DE CALIDAD

- Funcionamiento correcto en la prueba de entrega; conexiones de gas sin fugas; garantía y manuales entregados.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.01.10  E16  HORNO MICROONDAS DE 31 LITROS  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de horno microondas de 31 litros, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-08 Lavandería de cocina y cocina (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Equipos nuevos, de marca reconocida, 220 V - 60 Hz, con garantía no menor de un año y servicio técnico en la región.

- Lavadoras de 20 kg de carga superior con tina de acero inoxidable; refrigeradora de 315 L no frost; horno microondas de 31 L; licuadora de 1.5 L con vaso de vidrio; cocina industrial de 2 hornillas de fierro fundido con quemadores de alta presión para gas licuado; reloj de pared de 30 cm de diámetro.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Verificar con la Supervisión la marca y el modelo antes de la compra.

- Entregar en su embalaje original; instalar en su ubicación de la lámina, con las conexiones de agua, desagüe, electricidad o gas previstas en las instalaciones del proyecto.

- Probar el funcionamiento de cada equipo; la cocina con prueba de hermeticidad de las conexiones de gas (agua jabonosa).

CONTROL DE CALIDAD

- Funcionamiento correcto en la prueba de entrega; conexiones de gas sin fugas; garantía y manuales entregados.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.01.11  E17  LICUADORA DE 1.5 LITROS  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de licuadora de 1.5 litros, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-08 Lavandería de cocina y cocina (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Equipos nuevos, de marca reconocida, 220 V - 60 Hz, con garantía no menor de un año y servicio técnico en la región.

- Lavadoras de 20 kg de carga superior con tina de acero inoxidable; refrigeradora de 315 L no frost; horno microondas de 31 L; licuadora de 1.5 L con vaso de vidrio; cocina industrial de 2 hornillas de fierro fundido con quemadores de alta presión para gas licuado; reloj de pared de 30 cm de diámetro.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Verificar con la Supervisión la marca y el modelo antes de la compra.

- Entregar en su embalaje original; instalar en su ubicación de la lámina, con las conexiones de agua, desagüe, electricidad o gas previstas en las instalaciones del proyecto.

- Probar el funcionamiento de cada equipo; la cocina con prueba de hermeticidad de las conexiones de gas (agua jabonosa).

CONTROL DE CALIDAD

- Funcionamiento correcto en la prueba de entrega; conexiones de gas sin fugas; garantía y manuales entregados.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.01.12  E18  ECRAN  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de ecran, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-08 Sum/comedor - depósito (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Equipos nuevos, de marca reconocida, con garantía del fabricante no menor de un año y soporte técnico en el país.

- Computadoras con procesador Intel Core i5 de última generación disponible (o equivalente), memoria RAM de 16 GB, almacenamiento SSD de 512 GB, monitor de 23.8", teclado y mouse en español, sistema operativo licenciado y estabilizador o UPS.

- Proyectores con resolución mínima WXGA, 3 500 lúmenes o más, entradas HDMI, control remoto y cable de 10 m; el interactivo con lápiz o táctil y software de pizarra; ecran retráctil de tela matte blanca; impresoras multifuncionales láser con red.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Verificar con la Supervisión la marca, el modelo y las características antes de la compra.

- Entregar los equipos en su embalaje original, con manuales, licencias, cables y accesorios.

- Instalar, configurar y probar cada equipo en su ambiente (red, impresión, proyección); fijar el proyector a su rack de techo.

CONTROL DE CALIDAD

- Certificado de garantía y factura; prueba de encendido y funcionamiento de cada equipo en presencia de la Supervisión.

- Características iguales o superiores a las especificadas; números de serie anotados en el acta de entrega.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.01.13  E19  REFRIGERADORA 315 LITROS  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de refrigeradora 315 litros, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-08 Lavandería de cocina y cocina (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Equipos nuevos, de marca reconocida, 220 V - 60 Hz, con garantía no menor de un año y servicio técnico en la región.

- Lavadoras de 20 kg de carga superior con tina de acero inoxidable; refrigeradora de 315 L no frost; horno microondas de 31 L; licuadora de 1.5 L con vaso de vidrio; cocina industrial de 2 hornillas de fierro fundido con quemadores de alta presión para gas licuado; reloj de pared de 30 cm de diámetro.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Verificar con la Supervisión la marca y el modelo antes de la compra.

- Entregar en su embalaje original; instalar en su ubicación de la lámina, con las conexiones de agua, desagüe, electricidad o gas previstas en las instalaciones del proyecto.

- Probar el funcionamiento de cada equipo; la cocina con prueba de hermeticidad de las conexiones de gas (agua jabonosa).

CONTROL DE CALIDAD

- Funcionamiento correcto en la prueba de entrega; conexiones de gas sin fugas; garantía y manuales entregados.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.01.14  E20  BALON DE GAS  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de balon de gas, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 2 und.

Ubicación: E-08 Almacén de cocina y cuarto de gas (2).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Balón de gas licuado de petróleo de 45 kg (uso comercial), con válvula, regulador de presión, manguera y abrazaderas, de distribuidor autorizado por OSINERGMIN.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Ubicar los balones en el cuarto de gas, sobre piso nivelado, ventilados y sujetos a la pared con cadena.

- Conectar a la red de la cocina y probar la hermeticidad con agua jabonosa.

CONTROL DE CALIDAD

- Balón con precinto y sin abolladuras; conexión sin fugas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

#### 03.01.02  MOBILIARIO

##### 03.01.02.01  M3  SILLA REGULABLE DE ESTUDIANTE DE MADERA Y METAL 0.30 X 0.27 X 0.32 M.(PRIMARIA)  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de silla regulable de estudiante de madera y metal 0.30 x 0.27 x 0.32 m.(primaria), con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 88 und.

Ubicación: E-07 Taller de arte (16); E-08 Sum/comedor - depósito (72).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Estructura de tubo de acero LAC de 1" x 1/16" (o el indicado), soldado, con pintura en polvo electrostática horneada.

- Asiento y respaldo de madera tornillo o contraplacado de 18 mm, lijados, con cantos redondeados, sellador y barniz poliuretano.

- Tapones de polipropileno en las patas. Las piezas regulables (M03 y M04) tienen sistema de regulación de altura con pernos y perillas, para el uso de niños de distintas edades.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar según las dimensiones de la partida; ensamblar con pernos y tuercas de seguridad.

- Entregar armado, limpio y protegido; ubicar en el ambiente según la lámina MB.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; estructura sin rebabas ni filos; soldaduras continuas; estabilidad sin balanceo.

- Prueba de carga: el mueble no debe deformarse con el uso normal.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.02  M4  MESA REGULABLE DE MADERA Y METAL 0.56 X 0.50 X 0.60 M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de mesa regulable de madera y metal 0.56 x 0.50 x 0.60 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 16 und.

Ubicación: E-07 Taller de arte (16).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Estructura de tubo de acero LAC de 1" x 1/16" (o el indicado), soldado, con pintura en polvo electrostática horneada.

- Asiento y respaldo de madera tornillo o contraplacado de 18 mm, lijados, con cantos redondeados, sellador y barniz poliuretano.

- Tapones de polipropileno en las patas. Las piezas regulables (M03 y M04) tienen sistema de regulación de altura con pernos y perillas, para el uso de niños de distintas edades.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar según las dimensiones de la partida; ensamblar con pernos y tuercas de seguridad.

- Entregar armado, limpio y protegido; ubicar en el ambiente según la lámina MB.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; estructura sin rebabas ni filos; soldaduras continuas; estabilidad sin balanceo.

- Prueba de carga: el mueble no debe deformarse con el uso normal.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.03  M7  SILLA DEL PROFESOR DE MADERA Y METAL 0.45 X 0.40 X 0.36 M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de silla del profesor de madera y metal 0.45 x 0.40 x 0.36 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 80 und.

Ubicación: E-01 Asesoria legal (3); E-01 Consultorio de nutricion (3); E-01 Dirección general (3); E-01 Educador (3); E-01 Monitoreo (2); E-01 Sala de psicologia (1); E-01 Sala de reuniones (10); E-01 Secretaria/sala de espera (3); E-01 Topico (7); E-01 Trabajador social (3); E-04 Dormitorio madre y ss.hh. (1); E-04 Oficina de entrevista y estar (1); E-04 Salon de estudios (13); E-05 Dormitorio madre y ss.hh. (1); E-05 Oficina de entrevista y estar (1); E-05 Salon de estudios (13); E-06 Dormitorio madre y ss.hh. (1); E-06 Oficina de entrevista y estar (3); E-07 Dormitorio madre y ss.hh. (1); E-07 Oficina de entrevista y estar (3); E-07 Taller de arte (1); E-08 Sum/comedor - depósito (3).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Estructura de tubo de acero LAC de 1" x 1/16" (o el indicado), soldado, con pintura en polvo electrostática horneada.

- Asiento y respaldo de madera tornillo o contraplacado de 18 mm, lijados, con cantos redondeados, sellador y barniz poliuretano.

- Tapones de polipropileno en las patas. Las piezas regulables (M03 y M04) tienen sistema de regulación de altura con pernos y perillas, para el uso de niños de distintas edades.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar según las dimensiones de la partida; ensamblar con pernos y tuercas de seguridad.

- Entregar armado, limpio y protegido; ubicar en el ambiente según la lámina MB.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; estructura sin rebabas ni filos; soldaduras continuas; estabilidad sin balanceo.

- Prueba de carga: el mueble no debe deformarse con el uso normal.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.04  M8  MESA PARA EL PROFESOR DE MADERA Y METAL 1.00 X 0.50 X 0.75 M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de mesa para el profesor de madera y metal 1.00 x 0.50 x 0.75 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-07 Taller de arte (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Estructura de tubo de acero LAC de 1" x 1/16" (o el indicado), soldado, con pintura en polvo electrostática horneada.

- Asiento y respaldo de madera tornillo o contraplacado de 18 mm, lijados, con cantos redondeados, sellador y barniz poliuretano.

- Tapones de polipropileno en las patas. Las piezas regulables (M03 y M04) tienen sistema de regulación de altura con pernos y perillas, para el uso de niños de distintas edades.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar según las dimensiones de la partida; ensamblar con pernos y tuercas de seguridad.

- Entregar armado, limpio y protegido; ubicar en el ambiente según la lámina MB.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; estructura sin rebabas ni filos; soldaduras continuas; estabilidad sin balanceo.

- Prueba de carga: el mueble no debe deformarse con el uso normal.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.05  M13  RACK DE SOPORTE METALICO PARA PROYECTOR EN TECHO  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de rack de soporte metalico para proyector en techo, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 2 und.

Ubicación: E-01 Sala de reuniones (1); E-08 Sum/comedor - depósito (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Plancha y perfiles de acero LAF o LAC de los espesores del fabricante, con pintura en polvo electrostática horneada.

- Estantes ranurados con parantes perforados, bandejas de plancha de 1/32" y pernos; ruedas con freno donde la partida indique ruedas.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Armar en obra según el fabricante; nivelar; fijar a la pared los estantes de 1.80 m.

- Rack de proyector: fijar al techo con pernos de expansión y regular la inclinación.

CONTROL DE CALIDAD

- Pintura uniforme sin óxido ni rayas; armado firme; estantes nivelados y fijados.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.06  M14  MACETERO 0.32 X 0.32 X 0.56 M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de macetero 0.32 x 0.32 x 0.56 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 2 und.

Ubicación: E-01 Secretaria/sala de espera (2).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Macetero de concreto o fibra de vidrio con drenaje; atril de mesa de madera para dibujo; parihuelas de madera tornillo de 0.90 x 0.50 x 0.20 m para el almacenaje sobre el piso.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar y ubicar según la lámina.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones y acabados conformes.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.07  M15  ATRIL DE MESA PARA DIBUJO Y PINTURA  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de atril de mesa para dibujo y pintura, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-06 Salon de psicomotricidad (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Macetero de concreto o fibra de vidrio con drenaje; atril de mesa de madera para dibujo; parihuelas de madera tornillo de 0.90 x 0.50 x 0.20 m para el almacenaje sobre el piso.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar y ubicar según la lámina.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones y acabados conformes.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.08  M16  MESA DE TRABAJO DE MADERA PARA ESTUDIANTES 0.90 X 1.80 X 0.56 M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de mesa de trabajo de madera para estudiantes 0.90 x 1.80 x 0.56 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 12 und.

Ubicación: E-08 Sum/comedor - depósito (12).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Estructura de tubo de acero LAC de 1" x 1/16" (o el indicado), soldado, con pintura en polvo electrostática horneada.

- Asiento y respaldo de madera tornillo o contraplacado de 18 mm, lijados, con cantos redondeados, sellador y barniz poliuretano.

- Tapones de polipropileno en las patas. Las piezas regulables (M03 y M04) tienen sistema de regulación de altura con pernos y perillas, para el uso de niños de distintas edades.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar según las dimensiones de la partida; ensamblar con pernos y tuercas de seguridad.

- Entregar armado, limpio y protegido; ubicar en el ambiente según la lámina MB.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; estructura sin rebabas ni filos; soldaduras continuas; estabilidad sin balanceo.

- Prueba de carga: el mueble no debe deformarse con el uso normal.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.09  M20  BIOMBO METALICO DE 3 CUERPOS  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de biombo metalico de 3 cuerpos, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-01 Topico (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Camillas de estructura de acero inoxidable o pintado al horno, colchoneta tapizada en vinil, respaldo reclinable y ruedas con freno; escalera de dos peldaños con antideslizante; biombo de 3 cuerpos con tela lavable; silla de ruedas plegable estándar; botiquín de madera con medicamentos básicos; coche multiusos de acero inoxidable.

- Bidón de oxígeno medicinal con manómetro y regulador, tensiómetro aneroide con estetoscopio, termómetro digital, con registro sanitario (DIGEMID) cuando corresponda.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar con certificados y registros sanitarios; armar y probar camillas, silla de ruedas y equipos.

CONTROL DE CALIDAD

- Registro sanitario y garantía; funcionamiento de frenos, reclinación y regulación.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.10  M21  MESA DE REUNIONES DE MADERA Y MELAMINA 2.40 X 1.00 X 0.75 M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de mesa de reuniones de madera y melamina 2.40 x 1.00 x 0.75 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-01 Sala de reuniones (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Tableros de melamina de 18 mm (fondos de 5.5 mm), de primera calidad y resistentes a la humedad, color a definir con la Supervisión.

- Cantos de PVC de 2 mm pegados con adhesivo termofusible en todo borde visto.

- Bisagras cangrejo de cierre suave, correderas telescópicas en cajones, tiradores metálicos, chapas en puertas y cajones cuando lo indique la partida, regatones regulables.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar con cortes de máquina escuadradora y canteado mecánico; uniones con minifix y tarugos.

- Armar en obra; fijar a la pared con escuadras y tarugos todo mueble de más de 1.20 m de altura (armarios, estantes, archivadores, casilleros), para evitar su volteo en un sismo.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; puertas y cajones alineados y de cierre suave; cantos sin despegues.

- Mueble alto fijado a la pared.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.11  M26  MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 0.90 X 0.60 X 0.90 M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de mesa de trabajo de acero inoxidable 0.90 x 0.60 x 0.90 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 3 und.

Ubicación: E-08 Lavandería de cocina y cocina (3).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable AISI 304 calidad alimentaria, plancha de 1.2 mm en superficies de trabajo y tubo de 1 1/2" en la estructura, acabado satinado, con regatones regulables o ruedas con freno.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar con soldadura TIG pulida; armar y nivelar en su ubicación.

CONTROL DE CALIDAD

- Superficies lisas, sin soldaduras porosas ni bordes cortantes; estabilidad y nivelación.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.12  M27  SILLA DE RUEDAS  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de silla de ruedas, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-01 Topico (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Camillas de estructura de acero inoxidable o pintado al horno, colchoneta tapizada en vinil, respaldo reclinable y ruedas con freno; escalera de dos peldaños con antideslizante; biombo de 3 cuerpos con tela lavable; silla de ruedas plegable estándar; botiquín de madera con medicamentos básicos; coche multiusos de acero inoxidable.

- Bidón de oxígeno medicinal con manómetro y regulador, tensiómetro aneroide con estetoscopio, termómetro digital, con registro sanitario (DIGEMID) cuando corresponda.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar con certificados y registros sanitarios; armar y probar camillas, silla de ruedas y equipos.

CONTROL DE CALIDAD

- Registro sanitario y garantía; funcionamiento de frenos, reclinación y regulación.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.13  M28  ESCRITORIO DE MELAMINA CON DOS CAJONERAS 1.00 X 0.50 X 0.75 M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de escritorio de melamina con dos cajoneras 1.00 x 0.50 x 0.75 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 32 und.

Ubicación: E-01 Consultorio de nutricion (1); E-01 Topico (1); E-04 Salon de estudios (13); E-05 Salon de estudios (13); E-06 Oficina de entrevista y estar (2); E-07 Oficina de entrevista y estar (2).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Tableros de melamina de 18 mm (fondos de 5.5 mm), de primera calidad y resistentes a la humedad, color a definir con la Supervisión.

- Cantos de PVC de 2 mm pegados con adhesivo termofusible en todo borde visto.

- Bisagras cangrejo de cierre suave, correderas telescópicas en cajones, tiradores metálicos, chapas en puertas y cajones cuando lo indique la partida, regatones regulables.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar con cortes de máquina escuadradora y canteado mecánico; uniones con minifix y tarugos.

- Armar en obra; fijar a la pared con escuadras y tarugos todo mueble de más de 1.20 m de altura (armarios, estantes, archivadores, casilleros), para evitar su volteo en un sismo.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; puertas y cajones alineados y de cierre suave; cantos sin despegues.

- Mueble alto fijado a la pared.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.14  M30  ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE MELAMINE 1.00 X 0.60 X 0.75 M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de escritorio para computadora de melamine 1.00 x 0.60 x 0.75 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-08 Sum/comedor - depósito (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Tableros de melamina de 18 mm (fondos de 5.5 mm), de primera calidad y resistentes a la humedad, color a definir con la Supervisión.

- Cantos de PVC de 2 mm pegados con adhesivo termofusible en todo borde visto.

- Bisagras cangrejo de cierre suave, correderas telescópicas en cajones, tiradores metálicos, chapas en puertas y cajones cuando lo indique la partida, regatones regulables.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar con cortes de máquina escuadradora y canteado mecánico; uniones con minifix y tarugos.

- Armar en obra; fijar a la pared con escuadras y tarugos todo mueble de más de 1.20 m de altura (armarios, estantes, archivadores, casilleros), para evitar su volteo en un sismo.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; puertas y cajones alineados y de cierre suave; cantos sin despegues.

- Mueble alto fijado a la pared.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.15  M31  ESCRITORIO DE MELAMINA CON CREDENZA MOVIL 1.50 X 0.80 X 0.75 M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de escritorio de melamina con credenza movil 1.50 x 0.80 x 0.75 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 16 und.

Ubicación: E-01 Asesoria legal (1); E-01 Dirección general (1); E-01 Educador (1); E-01 Monitoreo (2); E-01 Sala de psicologia (1); E-01 Secretaria/sala de espera (1); E-01 Trabajador social (1); E-04 Dormitorio madre y ss.hh. (1); E-04 Oficina de entrevista y estar (1); E-05 Dormitorio madre y ss.hh. (1); E-05 Oficina de entrevista y estar (1); E-06 Dormitorio madre y ss.hh. (1); E-06 Oficina de entrevista y estar (1); E-07 Dormitorio madre y ss.hh. (1); E-07 Oficina de entrevista y estar (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Tableros de melamina de 18 mm (fondos de 5.5 mm), de primera calidad y resistentes a la humedad, color a definir con la Supervisión.

- Cantos de PVC de 2 mm pegados con adhesivo termofusible en todo borde visto.

- Bisagras cangrejo de cierre suave, correderas telescópicas en cajones, tiradores metálicos, chapas en puertas y cajones cuando lo indique la partida, regatones regulables.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar con cortes de máquina escuadradora y canteado mecánico; uniones con minifix y tarugos.

- Armar en obra; fijar a la pared con escuadras y tarugos todo mueble de más de 1.20 m de altura (armarios, estantes, archivadores, casilleros), para evitar su volteo en un sismo.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; puertas y cajones alineados y de cierre suave; cantos sin despegues.

- Mueble alto fijado a la pared.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.16  M32  SILLON PARA ACOPLAR 0.44 X 0.55 X 0.60 M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de sillon para acoplar 0.44 x 0.55 x 0.60 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 7 und.

Ubicación: E-01 Secretaria/sala de espera (3); E-04 Oficina de entrevista y estar (1); E-05 Oficina de entrevista y estar (1); E-06 Oficina de entrevista y estar (1); E-07 Oficina de entrevista y estar (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Estructura de madera tornillo, espuma de alta densidad, tapiz de tela antimanchas o cuero sintético lavable, patas de madera o metálicas.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar armado y protegido; ubicar en la oficina de entrevista y estar o en la sala de espera.

CONTROL DE CALIDAD

- Tapiz sin arrugas ni costuras abiertas; estructura firme.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.17  M34  SOFA DE 2 CUERPOS 0.55X1.00X0.44M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de sofa de 2 cuerpos 0.55x1.00x0.44m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 11 und.

Ubicación: E-01 Asesoria legal (1); E-01 Dirección general (1); E-01 Trabajador social (1); E-04 Oficina de entrevista y estar (2); E-05 Oficina de entrevista y estar (2); E-06 Oficina de entrevista y estar (2); E-07 Oficina de entrevista y estar (2).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Estructura de madera tornillo, espuma de alta densidad, tapiz de tela antimanchas o cuero sintético lavable, patas de madera o metálicas.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar armado y protegido; ubicar en la oficina de entrevista y estar o en la sala de espera.

CONTROL DE CALIDAD

- Tapiz sin arrugas ni costuras abiertas; estructura firme.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.18  M36  ARMARIO PARA DOCENTE DE MELAMINA CON 2 PUERTAS 4 NIVELES 0.90 X 0.45 X 1.80 M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de armario para docente de melamina con 2 puertas 4 niveles 0.90 x 0.45 x 1.80 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 6 und.

Ubicación: E-01 Educador (1); E-01 Monitoreo (1); E-01 Sala de psicologia (1); E-07 Taller de arte (1); E-08 Sum/comedor - depósito (2).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Tableros de melamina de 18 mm (fondos de 5.5 mm), de primera calidad y resistentes a la humedad, color a definir con la Supervisión.

- Cantos de PVC de 2 mm pegados con adhesivo termofusible en todo borde visto.

- Bisagras cangrejo de cierre suave, correderas telescópicas en cajones, tiradores metálicos, chapas en puertas y cajones cuando lo indique la partida, regatones regulables.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar con cortes de máquina escuadradora y canteado mecánico; uniones con minifix y tarugos.

- Armar en obra; fijar a la pared con escuadras y tarugos todo mueble de más de 1.20 m de altura (armarios, estantes, archivadores, casilleros), para evitar su volteo en un sismo.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; puertas y cajones alineados y de cierre suave; cantos sin despegues.

- Mueble alto fijado a la pared.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.19  M37  ARMARIO PARA ALMACENAR MATERIAL DE MELAMINA CON 2 PUERTAS Y 5 DIVISIONES 0.90 X 0.60 X 1.80 M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de armario para almacenar material de melamina con 2 puertas y 5 divisiones 0.90 x 0.60 x 1.80 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 35 und.

Ubicación: E-03 Dormitorio (5); E-04 Dormitorio (10); E-05 Dormitorio (10); E-06 Dormitorio (10).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Tableros de melamina de 18 mm (fondos de 5.5 mm), de primera calidad y resistentes a la humedad, color a definir con la Supervisión.

- Cantos de PVC de 2 mm pegados con adhesivo termofusible en todo borde visto.

- Bisagras cangrejo de cierre suave, correderas telescópicas en cajones, tiradores metálicos, chapas en puertas y cajones cuando lo indique la partida, regatones regulables.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar con cortes de máquina escuadradora y canteado mecánico; uniones con minifix y tarugos.

- Armar en obra; fijar a la pared con escuadras y tarugos todo mueble de más de 1.20 m de altura (armarios, estantes, archivadores, casilleros), para evitar su volteo en un sismo.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; puertas y cajones alineados y de cierre suave; cantos sin despegues.

- Mueble alto fijado a la pared.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.20  M39  ARCHIVADOR DE MELAMINA CON TRES GAVETAS 0.60 X 0.46 X 1.20 M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de archivador de melamina con tres gavetas 0.60 x 0.46 x 1.20 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-01 Asesoria legal (1); E-01 Dirección general (1); E-01 Educador (1); E-01 Trabajador social (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Tableros de melamina de 18 mm (fondos de 5.5 mm), de primera calidad y resistentes a la humedad, color a definir con la Supervisión.

- Cantos de PVC de 2 mm pegados con adhesivo termofusible en todo borde visto.

- Bisagras cangrejo de cierre suave, correderas telescópicas en cajones, tiradores metálicos, chapas en puertas y cajones cuando lo indique la partida, regatones regulables.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar con cortes de máquina escuadradora y canteado mecánico; uniones con minifix y tarugos.

- Armar en obra; fijar a la pared con escuadras y tarugos todo mueble de más de 1.20 m de altura (armarios, estantes, archivadores, casilleros), para evitar su volteo en un sismo.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; puertas y cajones alineados y de cierre suave; cantos sin despegues.

- Mueble alto fijado a la pared.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.21  M42  CASILLERO DE MELAMINE Y METAL 0.40X0.45X1.60 M. CAP 12 ESPACIOS (4 CASILLEROS POR NIVEL)  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de casillero de melamine y metal 0.40x0.45x1.60 m. cap 12 espacios (4 casilleros por nivel), con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-08 Lavandería de cocina y cocina (4).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Tableros de melamina de 18 mm (fondos de 5.5 mm), de primera calidad y resistentes a la humedad, color a definir con la Supervisión.

- Cantos de PVC de 2 mm pegados con adhesivo termofusible en todo borde visto.

- Bisagras cangrejo de cierre suave, correderas telescópicas en cajones, tiradores metálicos, chapas en puertas y cajones cuando lo indique la partida, regatones regulables.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar con cortes de máquina escuadradora y canteado mecánico; uniones con minifix y tarugos.

- Armar en obra; fijar a la pared con escuadras y tarugos todo mueble de más de 1.20 m de altura (armarios, estantes, archivadores, casilleros), para evitar su volteo en un sismo.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; puertas y cajones alineados y de cierre suave; cantos sin despegues.

- Mueble alto fijado a la pared.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.22  M44  CREDENZA DE MELAMINA CON DOS PUERTAS, DOS DIVISIONES Y TRES GAVETAS 0.75 X 0.40 X 1.20 M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de credenza de melamina con dos puertas, dos divisiones y tres gavetas 0.75 x 0.40 x 1.20 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 10 und.

Ubicación: E-07 Dormitorio (10).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Tableros de melamina de 18 mm (fondos de 5.5 mm), de primera calidad y resistentes a la humedad, color a definir con la Supervisión.

- Cantos de PVC de 2 mm pegados con adhesivo termofusible en todo borde visto.

- Bisagras cangrejo de cierre suave, correderas telescópicas en cajones, tiradores metálicos, chapas en puertas y cajones cuando lo indique la partida, regatones regulables.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar con cortes de máquina escuadradora y canteado mecánico; uniones con minifix y tarugos.

- Armar en obra; fijar a la pared con escuadras y tarugos todo mueble de más de 1.20 m de altura (armarios, estantes, archivadores, casilleros), para evitar su volteo en un sismo.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; puertas y cajones alineados y de cierre suave; cantos sin despegues.

- Mueble alto fijado a la pared.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.23  M51  ESTANTE METÁLICO RANURADO CON CUATRO DIVISIONES 0.90 X 0.45 X 1.80 M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de estante metálico ranurado con cuatro divisiones 0.90 x 0.45 x 1.80 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 35 und.

Ubicación: E-02 Almacén de implementos deportivos (3); E-03 Lavanderia y deposito (5); E-04 Lavanderia y deposito (5); E-05 Lavanderia y deposito (5); E-06 Lavanderia y deposito (5); E-07 Lavanderia y deposito (5); E-08 Depósito y almacen general (4); E-08 Sum/comedor - depósito (3).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Plancha y perfiles de acero LAF o LAC de los espesores del fabricante, con pintura en polvo electrostática horneada.

- Estantes ranurados con parantes perforados, bandejas de plancha de 1/32" y pernos; ruedas con freno donde la partida indique ruedas.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Armar en obra según el fabricante; nivelar; fijar a la pared los estantes de 1.80 m.

- Rack de proyector: fijar al techo con pernos de expansión y regular la inclinación.

CONTROL DE CALIDAD

- Pintura uniforme sin óxido ni rayas; armado firme; estantes nivelados y fijados.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.24  M52  ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE CON CUATRO DIVISIONES CON BANDEJA 0.60 X 0.60 X 1.80 M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de estante de acero inoxidable con cuatro divisiones con bandeja 0.60 x 0.60 x 1.80 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-08 Lavandería de cocina y cocina (4).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable AISI 304 calidad alimentaria, plancha de 1.2 mm en superficies de trabajo y tubo de 1 1/2" en la estructura, acabado satinado, con regatones regulables o ruedas con freno.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar con soldadura TIG pulida; armar y nivelar en su ubicación.

CONTROL DE CALIDAD

- Superficies lisas, sin soldaduras porosas ni bordes cortantes; estabilidad y nivelación.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.25  M54  EXHIBIDOR DE LIBROS DE MELAMINA CON DIVISIONES ESCALONADAS 0.85 X 0.40 X 1.20 M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de exhibidor de libros de melamina con divisiones escalonadas 0.85 x 0.40 x 1.20 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-06 Salon de psicomotricidad (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Tableros de melamina de 18 mm (fondos de 5.5 mm), de primera calidad y resistentes a la humedad, color a definir con la Supervisión.

- Cantos de PVC de 2 mm pegados con adhesivo termofusible en todo borde visto.

- Bisagras cangrejo de cierre suave, correderas telescópicas en cajones, tiradores metálicos, chapas en puertas y cajones cuando lo indique la partida, regatones regulables.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar con cortes de máquina escuadradora y canteado mecánico; uniones con minifix y tarugos.

- Armar en obra; fijar a la pared con escuadras y tarugos todo mueble de más de 1.20 m de altura (armarios, estantes, archivadores, casilleros), para evitar su volteo en un sismo.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; puertas y cajones alineados y de cierre suave; cantos sin despegues.

- Mueble alto fijado a la pared.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.26  M55  CAMA CON CABECERA DE 0.90 X 1.90 M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de cama con cabecera de 0.90 x 1.90 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 45 und.

Ubicación: E-03 Dormitorio (5); E-04 Dormitorio (10); E-05 Dormitorio (10); E-06 Dormitorio (10); E-07 Dormitorio (10).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Cama de una plaza de 0.90 x 1.90 m con cabecera, de madera tornillo cepillada o estructura metálica con pintura electrostática, tarima de listones de madera; cama de dos plazas con tarima incluida.

- Colchón de espuma de alta densidad con forro lavable (si lo considera el presupuesto del equipamiento).

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Armar en el dormitorio según la lámina; verificar que no queden aristas ni tornillos salientes.

CONTROL DE CALIDAD

- Estructura firme, sin balanceo; madera sin rajaduras; acabados lisos.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.27  M56  MUEBLE BAJO DE MELAMINA PARA EL GUARDADO DE MOCHILA CON 2 DIVISIONES 0.60 X 0.40 X 1.00 M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de mueble bajo de melamina para el guardado de mochila con 2 divisiones 0.60 x 0.40 x 1.00 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 5 und.

Ubicación: E-07 Taller de arte (5).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Tableros de melamina de 18 mm (fondos de 5.5 mm), de primera calidad y resistentes a la humedad, color a definir con la Supervisión.

- Cantos de PVC de 2 mm pegados con adhesivo termofusible en todo borde visto.

- Bisagras cangrejo de cierre suave, correderas telescópicas en cajones, tiradores metálicos, chapas en puertas y cajones cuando lo indique la partida, regatones regulables.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar con cortes de máquina escuadradora y canteado mecánico; uniones con minifix y tarugos.

- Armar en obra; fijar a la pared con escuadras y tarugos todo mueble de más de 1.20 m de altura (armarios, estantes, archivadores, casilleros), para evitar su volteo en un sismo.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; puertas y cajones alineados y de cierre suave; cantos sin despegues.

- Mueble alto fijado a la pared.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.28  M57  MUEBLE BAJO DE MELAMINA CON 2 PUERTAS DOS DIVISIONES HORIZONTALES 0.60 X 1.20X 1.00 M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de mueble bajo de melamina con 2 puertas dos divisiones horizontales 0.60 x 1.20x 1.00 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-06 Salon de psicomotricidad (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Tableros de melamina de 18 mm (fondos de 5.5 mm), de primera calidad y resistentes a la humedad, color a definir con la Supervisión.

- Cantos de PVC de 2 mm pegados con adhesivo termofusible en todo borde visto.

- Bisagras cangrejo de cierre suave, correderas telescópicas en cajones, tiradores metálicos, chapas en puertas y cajones cuando lo indique la partida, regatones regulables.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar con cortes de máquina escuadradora y canteado mecánico; uniones con minifix y tarugos.

- Armar en obra; fijar a la pared con escuadras y tarugos todo mueble de más de 1.20 m de altura (armarios, estantes, archivadores, casilleros), para evitar su volteo en un sismo.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; puertas y cajones alineados y de cierre suave; cantos sin despegues.

- Mueble alto fijado a la pared.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.29  M60  PAPELERA DE PLASTICO CON PEDAL  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de papelera de plastico con pedal, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 27 und.

Ubicación: E-01 Ss.hh. varones y ss.hh. mujeres (2); E-02 Vestidores varones y mujeres (2); E-03 Ss.hh. (2); E-04 Dormitorio madre y ss.hh. (1); E-04 Ss.hh. (4); E-05 Dormitorio madre y ss.hh. (1); E-05 Ss.hh. (4); E-06 Dormitorio madre y ss.hh. (1); E-06 Ss.hh. (4); E-07 Dormitorio madre y ss.hh. (1); E-07 Ss.hh. (4); E-08 Ss.hh. personal (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Papeleras de plástico de alta densidad con pedal y tapa; cestos de acero inoxidable con pedal y balde interior; contenedores de polietileno con tapa y ruedas para residuos sólidos (colores de la NTP 900.058).

- Dispensadores de papel higiénico y de papel toalla interfoliado de plástico ABS o acero inoxidable, con llave.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fijar los dispensadores a la pared con tarugos y tornillos a la altura del aparato sanitario (papel higiénico a 0.60 m, papel toalla a 1.20 m); ubicar papeleras y contenedores según la lámina.

CONTROL DE CALIDAD

- Dispensadores firmes y operativos; tapas y pedales funcionando.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.30  M61  VELADOR DE 1 GAVETA 0.40X0.50X0.60M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de velador de 1 gaveta 0.40x0.50x0.60m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 8 und.

Ubicación: E-04 Dormitorio madre y ss.hh. (2); E-05 Dormitorio madre y ss.hh. (2); E-06 Dormitorio madre y ss.hh. (2); E-07 Dormitorio madre y ss.hh. (2).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Tableros de melamina de 18 mm (fondos de 5.5 mm), de primera calidad y resistentes a la humedad, color a definir con la Supervisión.

- Cantos de PVC de 2 mm pegados con adhesivo termofusible en todo borde visto.

- Bisagras cangrejo de cierre suave, correderas telescópicas en cajones, tiradores metálicos, chapas en puertas y cajones cuando lo indique la partida, regatones regulables.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar con cortes de máquina escuadradora y canteado mecánico; uniones con minifix y tarugos.

- Armar en obra; fijar a la pared con escuadras y tarugos todo mueble de más de 1.20 m de altura (armarios, estantes, archivadores, casilleros), para evitar su volteo en un sismo.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; puertas y cajones alineados y de cierre suave; cantos sin despegues.

- Mueble alto fijado a la pared.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.31  M62  CESTO BOTA PAPELES DE ACERO CON PEDAL  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de cesto bota papeles de acero con pedal, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 22 und.

Ubicación: E-01 Asesoria legal (1); E-01 Consultorio de nutricion (1); E-01 Dirección general (1); E-01 Educador (1); E-01 Monitoreo (2); E-01 Sala de psicologia (1); E-01 Sala de reuniones (1); E-01 Secretaria/sala de espera (1); E-01 Topico (1); E-01 Trabajador social (1); E-07 Taller de arte (1); E-08 Sum/comedor - depósito (2); E-09 Ss.hh. publicos (8).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Papeleras de plástico de alta densidad con pedal y tapa; cestos de acero inoxidable con pedal y balde interior; contenedores de polietileno con tapa y ruedas para residuos sólidos (colores de la NTP 900.058).

- Dispensadores de papel higiénico y de papel toalla interfoliado de plástico ABS o acero inoxidable, con llave.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fijar los dispensadores a la pared con tarugos y tornillos a la altura del aparato sanitario (papel higiénico a 0.60 m, papel toalla a 1.20 m); ubicar papeleras y contenedores según la lámina.

CONTROL DE CALIDAD

- Dispensadores firmes y operativos; tapas y pedales funcionando.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.32  M63  SOFÁ DE 3 CUERPOS 0.55 X 1.80 X 0.44 M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de sofá de 3 cuerpos 0.55 x 1.80 x 0.44 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-04 Oficina de entrevista y estar (1); E-05 Oficina de entrevista y estar (1); E-06 Oficina de entrevista y estar (1); E-07 Oficina de entrevista y estar (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Estructura de madera tornillo, espuma de alta densidad, tapiz de tela antimanchas o cuero sintético lavable, patas de madera o metálicas.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar armado y protegido; ubicar en la oficina de entrevista y estar o en la sala de espera.

CONTROL DE CALIDAD

- Tapiz sin arrugas ni costuras abiertas; estructura firme.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.33  M64  CANASTILLA MOVIL CON RUEDAS 1.00 X 0.80 X 1.00  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de canastilla movil con ruedas 1.00 x 0.80 x 1.00, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-02 Almacén de implementos deportivos (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Plancha y perfiles de acero LAF o LAC de los espesores del fabricante, con pintura en polvo electrostática horneada.

- Estantes ranurados con parantes perforados, bandejas de plancha de 1/32" y pernos; ruedas con freno donde la partida indique ruedas.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Armar en obra según el fabricante; nivelar; fijar a la pared los estantes de 1.80 m.

- Rack de proyector: fijar al techo con pernos de expansión y regular la inclinación.

CONTROL DE CALIDAD

- Pintura uniforme sin óxido ni rayas; armado firme; estantes nivelados y fijados.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.34  M65  CAMILLA METALICA RECLINABLE CON RESPALDO Y RUEDAS 1.80 X 0.60 X 0.70 M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de camilla metalica reclinable con respaldo y ruedas 1.80 x 0.60 x 0.70 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 2 und.

Ubicación: E-01 Consultorio de nutricion (1); E-01 Topico (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Camillas de estructura de acero inoxidable o pintado al horno, colchoneta tapizada en vinil, respaldo reclinable y ruedas con freno; escalera de dos peldaños con antideslizante; biombo de 3 cuerpos con tela lavable; silla de ruedas plegable estándar; botiquín de madera con medicamentos básicos; coche multiusos de acero inoxidable.

- Bidón de oxígeno medicinal con manómetro y regulador, tensiómetro aneroide con estetoscopio, termómetro digital, con registro sanitario (DIGEMID) cuando corresponda.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar con certificados y registros sanitarios; armar y probar camillas, silla de ruedas y equipos.

CONTROL DE CALIDAD

- Registro sanitario y garantía; funcionamiento de frenos, reclinación y regulación.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.35  M67  ESCALERA METÁLICA CON DOS PELDAÑOS 0.40 X 0.40 X 0.36 M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de escalera metálica con dos peldaños 0.40 x 0.40 x 0.36 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 2 und.

Ubicación: E-01 Consultorio de nutricion (1); E-01 Topico (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Camillas de estructura de acero inoxidable o pintado al horno, colchoneta tapizada en vinil, respaldo reclinable y ruedas con freno; escalera de dos peldaños con antideslizante; biombo de 3 cuerpos con tela lavable; silla de ruedas plegable estándar; botiquín de madera con medicamentos básicos; coche multiusos de acero inoxidable.

- Bidón de oxígeno medicinal con manómetro y regulador, tensiómetro aneroide con estetoscopio, termómetro digital, con registro sanitario (DIGEMID) cuando corresponda.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar con certificados y registros sanitarios; armar y probar camillas, silla de ruedas y equipos.

CONTROL DE CALIDAD

- Registro sanitario y garantía; funcionamiento de frenos, reclinación y regulación.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.36  M68  PARIHUELA DE MADERA 0.90 X 0.50 X 0.20 M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de parihuela de madera 0.90 x 0.50 x 0.20 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 10 und.

Ubicación: E-01 Topico (1); E-08 Almacén de cocina y cuarto de gas (9).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Macetero de concreto o fibra de vidrio con drenaje; atril de mesa de madera para dibujo; parihuelas de madera tornillo de 0.90 x 0.50 x 0.20 m para el almacenaje sobre el piso.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar y ubicar según la lámina.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones y acabados conformes.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.37  M69  PIZARRA ACRILICA 4.20X1.20 INC. ACCESORIOS DE FIJACION  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de pizarra acrilica 4.20x1.20 inc. accesorios de fijacion, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 2 und.

Ubicación: E-01 Sala de reuniones (1); E-07 Taller de arte (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Pizarra acrílica blanca de 4.20 x 1.20 m con marco de aluminio, porta plumones y accesorios de fijación.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fijar a la pared con tarugos y tornillos, con el borde inferior a 0.90 m del piso.

CONTROL DE CALIDAD

- Superficie sin rayas; nivelada y firme.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.38  M70  BOTIQUIN DE MADERA CON DOS DIVISIONES UNA PUERTA Y UNA MANIJA DE 0.30 X 0.15 X 0.40 M PARA PRIMEROS AUXILIOS INC. MEDICAMENTOS  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de botiquin de madera con dos divisiones una puerta y una manija de 0.30 x 0.15 x 0.40 m para primeros auxilios inc. medicamentos, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 2 und.

Ubicación: E-01 Topico (1); E-08 Sum/comedor - depósito (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Camillas de estructura de acero inoxidable o pintado al horno, colchoneta tapizada en vinil, respaldo reclinable y ruedas con freno; escalera de dos peldaños con antideslizante; biombo de 3 cuerpos con tela lavable; silla de ruedas plegable estándar; botiquín de madera con medicamentos básicos; coche multiusos de acero inoxidable.

- Bidón de oxígeno medicinal con manómetro y regulador, tensiómetro aneroide con estetoscopio, termómetro digital, con registro sanitario (DIGEMID) cuando corresponda.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar con certificados y registros sanitarios; armar y probar camillas, silla de ruedas y equipos.

CONTROL DE CALIDAD

- Registro sanitario y garantía; funcionamiento de frenos, reclinación y regulación.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.39  M71  COCHE MULTIUSOS MOVIL DE ACERO INOXIDABLE 0.80 X 0.40 X 0.90 M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de coche multiusos movil de acero inoxidable 0.80 x 0.40 x 0.90 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-01 Topico (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Camillas de estructura de acero inoxidable o pintado al horno, colchoneta tapizada en vinil, respaldo reclinable y ruedas con freno; escalera de dos peldaños con antideslizante; biombo de 3 cuerpos con tela lavable; silla de ruedas plegable estándar; botiquín de madera con medicamentos básicos; coche multiusos de acero inoxidable.

- Bidón de oxígeno medicinal con manómetro y regulador, tensiómetro aneroide con estetoscopio, termómetro digital, con registro sanitario (DIGEMID) cuando corresponda.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar con certificados y registros sanitarios; armar y probar camillas, silla de ruedas y equipos.

CONTROL DE CALIDAD

- Registro sanitario y garantía; funcionamiento de frenos, reclinación y regulación.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.40  M73  ESTACIÓN DE SERVIDO CON TRES BANDEJAS, UNA PUERTA Y UNA CUBIERTA 1.20 X 0.70 X 0.90 M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de estación de servido con tres bandejas, una puerta y una cubierta 1.20 x 0.70 x 0.90 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-08 Sum/comedor - depósito (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable AISI 304 calidad alimentaria, plancha de 1.2 mm en superficies de trabajo y tubo de 1 1/2" en la estructura, acabado satinado, con regatones regulables o ruedas con freno.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar con soldadura TIG pulida; armar y nivelar en su ubicación.

CONTROL DE CALIDAD

- Superficies lisas, sin soldaduras porosas ni bordes cortantes; estabilidad y nivelación.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.41  M75  CONTENEDOR CON TAPA PARA RESIDUOS SOLIDOS 0.80X1.00X1.00 M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de contenedor con tapa para residuos solidos 0.80x1.00x1.00 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 5 und.

Ubicación: E-08 Residuos solidos (3); E-10 Maestranza (2).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Papeleras de plástico de alta densidad con pedal y tapa; cestos de acero inoxidable con pedal y balde interior; contenedores de polietileno con tapa y ruedas para residuos sólidos (colores de la NTP 900.058).

- Dispensadores de papel higiénico y de papel toalla interfoliado de plástico ABS o acero inoxidable, con llave.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fijar los dispensadores a la pared con tarugos y tornillos a la altura del aparato sanitario (papel higiénico a 0.60 m, papel toalla a 1.20 m); ubicar papeleras y contenedores según la lámina.

CONTROL DE CALIDAD

- Dispensadores firmes y operativos; tapas y pedales funcionando.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.42  M76  DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO DE 0.10 X 0.14 X 0.12 M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de dispensador de papel higiénico de 0.10 x 0.14 x 0.12 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 33 und.

Ubicación: E-01 Ss.hh. varones y ss.hh. mujeres (2); E-02 Vestidores varones y mujeres (2); E-03 Ss.hh. (2); E-04 Dormitorio madre y ss.hh. (1); E-04 Ss.hh. (4); E-05 Dormitorio madre y ss.hh. (1); E-05 Ss.hh. (4); E-06 Dormitorio madre y ss.hh. (1); E-06 Ss.hh. (4); E-07 Dormitorio madre y ss.hh. (1); E-07 Ss.hh. (4); E-08 Ss.hh. personal (1); E-09 Ss.hh. publicos (6).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Papeleras de plástico de alta densidad con pedal y tapa; cestos de acero inoxidable con pedal y balde interior; contenedores de polietileno con tapa y ruedas para residuos sólidos (colores de la NTP 900.058).

- Dispensadores de papel higiénico y de papel toalla interfoliado de plástico ABS o acero inoxidable, con llave.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fijar los dispensadores a la pared con tarugos y tornillos a la altura del aparato sanitario (papel higiénico a 0.60 m, papel toalla a 1.20 m); ubicar papeleras y contenedores según la lámina.

CONTROL DE CALIDAD

- Dispensadores firmes y operativos; tapas y pedales funcionando.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.43  M77  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA INTERFOLIADO DE 0.26 X 0.28 X 0.10 M  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de dispensador de papel toalla interfoliado de 0.26 x 0.28 x 0.10 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 35 und.

Ubicación: E-01 Ss.hh. varones y ss.hh. mujeres (2); E-02 Vestidores varones y mujeres (6); E-03 Ss.hh. (2); E-04 Dormitorio madre y ss.hh. (1); E-04 Ss.hh. (4); E-05 Dormitorio madre y ss.hh. (1); E-05 Ss.hh. (4); E-06 Dormitorio madre y ss.hh. (1); E-06 Ss.hh. (4); E-07 Dormitorio madre y ss.hh. (1); E-07 Ss.hh. (4); E-08 Ss.hh. personal (1); E-09 Ss.hh. publicos (4).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Papeleras de plástico de alta densidad con pedal y tapa; cestos de acero inoxidable con pedal y balde interior; contenedores de polietileno con tapa y ruedas para residuos sólidos (colores de la NTP 900.058).

- Dispensadores de papel higiénico y de papel toalla interfoliado de plástico ABS o acero inoxidable, con llave.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fijar los dispensadores a la pared con tarugos y tornillos a la altura del aparato sanitario (papel higiénico a 0.60 m, papel toalla a 1.20 m); ubicar papeleras y contenedores según la lámina.

CONTROL DE CALIDAD

- Dispensadores firmes y operativos; tapas y pedales funcionando.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.44  M78  CAMA DE DOS PLAZAS (INCLUYE TARIMA)  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de cama de dos plazas (incluye tarima), con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-04 Dormitorio madre y ss.hh. (1); E-05 Dormitorio madre y ss.hh. (1); E-06 Dormitorio madre y ss.hh. (1); E-07 Dormitorio madre y ss.hh. (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Cama de una plaza de 0.90 x 1.90 m con cabecera, de madera tornillo cepillada o estructura metálica con pintura electrostática, tarima de listones de madera; cama de dos plazas con tarima incluida.

- Colchón de espuma de alta densidad con forro lavable (si lo considera el presupuesto del equipamiento).

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Armar en el dormitorio según la lámina; verificar que no queden aristas ni tornillos salientes.

CONTROL DE CALIDAD

- Estructura firme, sin balanceo; madera sin rajaduras; acabados lisos.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

#### 03.01.03  IMPLEMENTOS

##### 03.01.03.01  TOPICO - E-01

##### 03.01.03.01.01  BIDON DE OXIGENO MEDICINAL  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de bidon de oxigeno medicinal, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-01 Topico (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Camillas de estructura de acero inoxidable o pintado al horno, colchoneta tapizada en vinil, respaldo reclinable y ruedas con freno; escalera de dos peldaños con antideslizante; biombo de 3 cuerpos con tela lavable; silla de ruedas plegable estándar; botiquín de madera con medicamentos básicos; coche multiusos de acero inoxidable.

- Bidón de oxígeno medicinal con manómetro y regulador, tensiómetro aneroide con estetoscopio, termómetro digital, con registro sanitario (DIGEMID) cuando corresponda.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar con certificados y registros sanitarios; armar y probar camillas, silla de ruedas y equipos.

CONTROL DE CALIDAD

- Registro sanitario y garantía; funcionamiento de frenos, reclinación y regulación.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.01.02  ESTETOSCOPIO  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de estetoscopio, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-01 Topico (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Camillas de estructura de acero inoxidable o pintado al horno, colchoneta tapizada en vinil, respaldo reclinable y ruedas con freno; escalera de dos peldaños con antideslizante; biombo de 3 cuerpos con tela lavable; silla de ruedas plegable estándar; botiquín de madera con medicamentos básicos; coche multiusos de acero inoxidable.

- Bidón de oxígeno medicinal con manómetro y regulador, tensiómetro aneroide con estetoscopio, termómetro digital, con registro sanitario (DIGEMID) cuando corresponda.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar con certificados y registros sanitarios; armar y probar camillas, silla de ruedas y equipos.

CONTROL DE CALIDAD

- Registro sanitario y garantía; funcionamiento de frenos, reclinación y regulación.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.01.03  TENSIOMETRO  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de tensiometro, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-01 Topico (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Camillas de estructura de acero inoxidable o pintado al horno, colchoneta tapizada en vinil, respaldo reclinable y ruedas con freno; escalera de dos peldaños con antideslizante; biombo de 3 cuerpos con tela lavable; silla de ruedas plegable estándar; botiquín de madera con medicamentos básicos; coche multiusos de acero inoxidable.

- Bidón de oxígeno medicinal con manómetro y regulador, tensiómetro aneroide con estetoscopio, termómetro digital, con registro sanitario (DIGEMID) cuando corresponda.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar con certificados y registros sanitarios; armar y probar camillas, silla de ruedas y equipos.

CONTROL DE CALIDAD

- Registro sanitario y garantía; funcionamiento de frenos, reclinación y regulación.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.01.04  TERMOMETRO DIGITAL  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de termometro digital, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-01 Topico (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Camillas de estructura de acero inoxidable o pintado al horno, colchoneta tapizada en vinil, respaldo reclinable y ruedas con freno; escalera de dos peldaños con antideslizante; biombo de 3 cuerpos con tela lavable; silla de ruedas plegable estándar; botiquín de madera con medicamentos básicos; coche multiusos de acero inoxidable.

- Bidón de oxígeno medicinal con manómetro y regulador, tensiómetro aneroide con estetoscopio, termómetro digital, con registro sanitario (DIGEMID) cuando corresponda.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar con certificados y registros sanitarios; armar y probar camillas, silla de ruedas y equipos.

CONTROL DE CALIDAD

- Registro sanitario y garantía; funcionamiento de frenos, reclinación y regulación.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.02  ALMACÉN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS - E-02

##### 03.01.03.02.01  AROS DE ALUMINIO  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de aros de aluminio, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 30 und.

Ubicación: E-02 Almacén de implementos deportivos (30).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchonetas forradas, piso encastrable de goma EVA de 25 mm).

- Juegos de psicomotricidad (tobogán, piscina de pelotas, juegos de cocina, lavandería y teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niños de 3 a 5 años.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.02.02  BALA DE 1KG  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de bala de 1kg, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-02 Almacén de implementos deportivos (4).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchonetas forradas, piso encastrable de goma EVA de 25 mm).

- Juegos de psicomotricidad (tobogán, piscina de pelotas, juegos de cocina, lavandería y teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niños de 3 a 5 años.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.02.03  CODERA ESPUMA ERGONOMETRICA  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de codera espuma ergonometrica, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 30 und.

Ubicación: E-02 Almacén de implementos deportivos (30).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchonetas forradas, piso encastrable de goma EVA de 25 mm).

- Juegos de psicomotricidad (tobogán, piscina de pelotas, juegos de cocina, lavandería y teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niños de 3 a 5 años.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.02.04  COLCHONETAS SIMPLES FORRADO CON CUERO 1.50X0.50  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de colchonetas simples forrado con cuero 1.50x0.50, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 30 und.

Ubicación: E-02 Almacén de implementos deportivos (30).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchonetas forradas, piso encastrable de goma EVA de 25 mm).

- Juegos de psicomotricidad (tobogán, piscina de pelotas, juegos de cocina, lavandería y teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niños de 3 a 5 años.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.02.05  DISCO DE GOMA DE 1 KG  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de disco de goma de 1 kg, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-02 Almacén de implementos deportivos (4).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchonetas forradas, piso encastrable de goma EVA de 25 mm).

- Juegos de psicomotricidad (tobogán, piscina de pelotas, juegos de cocina, lavandería y teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niños de 3 a 5 años.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.02.06  GUANTES DE ENTRENAMIENTO  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de guantes de entrenamiento, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 6 und.

Ubicación: E-02 Almacén de implementos deportivos (6).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchonetas forradas, piso encastrable de goma EVA de 25 mm).

- Juegos de psicomotricidad (tobogán, piscina de pelotas, juegos de cocina, lavandería y teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niños de 3 a 5 años.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.02.07  GUANTES DE ESPUMA DE ALTO IMPACTO  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de guantes de espuma de alto impacto, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 30 und.

Ubicación: E-02 Almacén de implementos deportivos (30).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchonetas forradas, piso encastrable de goma EVA de 25 mm).

- Juegos de psicomotricidad (tobogán, piscina de pelotas, juegos de cocina, lavandería y teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niños de 3 a 5 años.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.02.08  INFLADOR DE PIE PARA PELOTAS  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de inflador de pie para pelotas, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 2 und.

Ubicación: E-02 Almacén de implementos deportivos (2).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchonetas forradas, piso encastrable de goma EVA de 25 mm).

- Juegos de psicomotricidad (tobogán, piscina de pelotas, juegos de cocina, lavandería y teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niños de 3 a 5 años.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.02.09  JABALINA DE 600 GR  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de jabalina de 600 gr, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-02 Almacén de implementos deportivos (4).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchonetas forradas, piso encastrable de goma EVA de 25 mm).

- Juegos de psicomotricidad (tobogán, piscina de pelotas, juegos de cocina, lavandería y teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niños de 3 a 5 años.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.02.10  JABALINA DE 700 GR  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de jabalina de 700 gr, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-02 Almacén de implementos deportivos (4).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchonetas forradas, piso encastrable de goma EVA de 25 mm).

- Juegos de psicomotricidad (tobogán, piscina de pelotas, juegos de cocina, lavandería y teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niños de 3 a 5 años.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.02.11  KIT DE VOLEY INC/ NET Y PARANTES TELESCOPICOS  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de kit de voley inc/ net y parantes telescopicos, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-02 Almacén de implementos deportivos (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchonetas forradas, piso encastrable de goma EVA de 25 mm).

- Juegos de psicomotricidad (tobogán, piscina de pelotas, juegos de cocina, lavandería y teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niños de 3 a 5 años.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.02.12  MICA PROTECTORA EN POLICARBONATO  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de mica protectora en policarbonato, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 12 und.

Ubicación: E-02 Almacén de implementos deportivos (12).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchonetas forradas, piso encastrable de goma EVA de 25 mm).

- Juegos de psicomotricidad (tobogán, piscina de pelotas, juegos de cocina, lavandería y teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niños de 3 a 5 años.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.02.13  PELOTAS DE BASKET #6  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de pelotas de basket #6, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-02 Almacén de implementos deportivos (4).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchonetas forradas, piso encastrable de goma EVA de 25 mm).

- Juegos de psicomotricidad (tobogán, piscina de pelotas, juegos de cocina, lavandería y teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niños de 3 a 5 años.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.02.14  PELOTAS DE BASKET #7  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de pelotas de basket #7, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-02 Almacén de implementos deportivos (4).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchonetas forradas, piso encastrable de goma EVA de 25 mm).

- Juegos de psicomotricidad (tobogán, piscina de pelotas, juegos de cocina, lavandería y teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niños de 3 a 5 años.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.02.15  PELOTAS DE FUTBOL #5  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de pelotas de futbol #5, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-02 Almacén de implementos deportivos (4).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchonetas forradas, piso encastrable de goma EVA de 25 mm).

- Juegos de psicomotricidad (tobogán, piscina de pelotas, juegos de cocina, lavandería y teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niños de 3 a 5 años.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.02.16  PELOTAS DE VOLEY #4  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de pelotas de voley #4, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-02 Almacén de implementos deportivos (4).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchonetas forradas, piso encastrable de goma EVA de 25 mm).

- Juegos de psicomotricidad (tobogán, piscina de pelotas, juegos de cocina, lavandería y teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niños de 3 a 5 años.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.02.17  PERA DE BOX  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de pera de box, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-02 Almacén de implementos deportivos (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchonetas forradas, piso encastrable de goma EVA de 25 mm).

- Juegos de psicomotricidad (tobogán, piscina de pelotas, juegos de cocina, lavandería y teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niños de 3 a 5 años.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.02.18  PISO ENCASTRABLE DE GOMA 25 MM  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de piso encastrable de goma 25 mm, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 50 und.

Ubicación: E-02 Almacén de implementos deportivos (50).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchonetas forradas, piso encastrable de goma EVA de 25 mm).

- Juegos de psicomotricidad (tobogán, piscina de pelotas, juegos de cocina, lavandería y teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niños de 3 a 5 años.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.02.19  RIEL DE EQUILIBRIO  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de riel de equilibrio, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 2 und.

Ubicación: E-02 Almacén de implementos deportivos (2).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchonetas forradas, piso encastrable de goma EVA de 25 mm).

- Juegos de psicomotricidad (tobogán, piscina de pelotas, juegos de cocina, lavandería y teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niños de 3 a 5 años.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.02.20  SACO DE BOXEO, RELLENO DE TELA PRENSADA  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de saco de boxeo, relleno de tela prensada, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-02 Almacén de implementos deportivos (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchonetas forradas, piso encastrable de goma EVA de 25 mm).

- Juegos de psicomotricidad (tobogán, piscina de pelotas, juegos de cocina, lavandería y teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niños de 3 a 5 años.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.02.21  SOPORTE METALICO PARA PERA  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de soporte metalico para pera, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-02 Almacén de implementos deportivos (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchonetas forradas, piso encastrable de goma EVA de 25 mm).

- Juegos de psicomotricidad (tobogán, piscina de pelotas, juegos de cocina, lavandería y teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niños de 3 a 5 años.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.02.22  TABURETE DE MADERA PARA GIMNASIA  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de taburete de madera para gimnasia, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-02 Almacén de implementos deportivos (4).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchonetas forradas, piso encastrable de goma EVA de 25 mm).

- Juegos de psicomotricidad (tobogán, piscina de pelotas, juegos de cocina, lavandería y teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niños de 3 a 5 años.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.02.23  TESTIMONIO DE RELEVO DE PVC  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de testimonio de relevo de pvc, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 5 und.

Ubicación: E-02 Almacén de implementos deportivos (5).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchonetas forradas, piso encastrable de goma EVA de 25 mm).

- Juegos de psicomotricidad (tobogán, piscina de pelotas, juegos de cocina, lavandería y teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niños de 3 a 5 años.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.02.24  VALLAS DE OBSTACULO REGULABLE  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de vallas de obstaculo regulable, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 5 und.

Ubicación: E-02 Almacén de implementos deportivos (5).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchonetas forradas, piso encastrable de goma EVA de 25 mm).

- Juegos de psicomotricidad (tobogán, piscina de pelotas, juegos de cocina, lavandería y teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niños de 3 a 5 años.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.03  SALON DE PSICOMOTRICIDAD - E-06

##### 03.01.03.03.01  COJINES  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de cojines, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-06 Salon de psicomotricidad (4).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchonetas forradas, piso encastrable de goma EVA de 25 mm).

- Juegos de psicomotricidad (tobogán, piscina de pelotas, juegos de cocina, lavandería y teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niños de 3 a 5 años.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.03.02  COJINES CUADRADOS  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de cojines cuadrados, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 10 und.

Ubicación: E-06 Salon de psicomotricidad (10).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchonetas forradas, piso encastrable de goma EVA de 25 mm).

- Juegos de psicomotricidad (tobogán, piscina de pelotas, juegos de cocina, lavandería y teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niños de 3 a 5 años.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.03.03  JUEGO DE COCINA  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de juego de cocina, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-06 Salon de psicomotricidad (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchonetas forradas, piso encastrable de goma EVA de 25 mm).

- Juegos de psicomotricidad (tobogán, piscina de pelotas, juegos de cocina, lavandería y teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niños de 3 a 5 años.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.03.04  JUEGO DE LAVANDERIA  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de juego de lavanderia, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-06 Salon de psicomotricidad (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchonetas forradas, piso encastrable de goma EVA de 25 mm).

- Juegos de psicomotricidad (tobogán, piscina de pelotas, juegos de cocina, lavandería y teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niños de 3 a 5 años.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.03.05  JUEGO DE TEATRO PARA NIÑOS  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de juego de teatro para niños, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-06 Salon de psicomotricidad (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchonetas forradas, piso encastrable de goma EVA de 25 mm).

- Juegos de psicomotricidad (tobogán, piscina de pelotas, juegos de cocina, lavandería y teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niños de 3 a 5 años.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.03.06  PISCINA DE PELOTAS 150X33CM  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de piscina de pelotas 150x33cm, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-06 Salon de psicomotricidad (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchonetas forradas, piso encastrable de goma EVA de 25 mm).

- Juegos de psicomotricidad (tobogán, piscina de pelotas, juegos de cocina, lavandería y teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niños de 3 a 5 años.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.03.07  TOBOGAN CON ESCALADOR  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de tobogan con escalador, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas MB-01 a MB-09. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-06 Salon de psicomotricidad (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchonetas forradas, piso encastrable de goma EVA de 25 mm).

- Juegos de psicomotricidad (tobogán, piscina de pelotas, juegos de cocina, lavandería y teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niños de 3 a 5 años.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el cuadro de equipamiento de cada ambiente.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.