GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”

CUI N.° 2675514

Vista del Hogar de Refugio Temporal

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

Distrito de Morales, provincia y departamento de San Martín

OCTUBRE 2026

ÍNDICE

# CAPÍTULO I. GENERALIDADES

## 1.1  GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas definen la calidad de los materiales, el procedimiento de instalación, los controles, la seguridad, la unidad de medida, el método de medición y la forma de pago de cada partida de señalización y seguridad del proyecto “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, con CUI N.° 2675514.

Comprenden las señales de evacuación y emergencia, de equipos contra incendio, de advertencia e informativas, los extintores portátiles, las unidades de luces de emergencia y los detectores de humo de las nueve edificaciones y de los exteriores, según la lámina SE-S-02 (planta general de señalización).

La numeración, la descripción, la unidad y la cantidad de cada partida son las del metrado de señalización y seguridad (hoja RESUMEN, ítem 01). La memoria descriptiva, las láminas y el metrado forman parte de este documento.

## 1.2  UBICACIÓN

Entidad: Gobierno Regional San Martín - Gerencia Territorial Bajo Mayo - Tarapoto. Ubicación: Distrito de Morales, provincia y departamento de San Martín.

Clima cálido y lluvioso: las señales exteriores serán resistentes a la humedad y a los rayos ultravioleta.

## 1.3  NORMAS APLICABLES

En todo lo no previsto en estas especificaciones rigen, en su versión vigente:

- Reglamento Nacional de Edificaciones: Normas A.010, A.090 Servicios Comunales, A.120 Accesibilidad Universal en Edificaciones, A.130 Requisitos de Seguridad, EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores y G.050 Seguridad durante la Construcción.

- NTP 399.010-1 Señales de seguridad. Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad. Parte 1: Reglas para el diseño de las señales de seguridad y franjas de seguridad.

- NTP 350.043-1 Extintores portátiles. Selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática.

- D.S. N.° 002-2018-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones; D.S. N.° 011-2019-TR.

- NFPA 10, NFPA 72 y NFPA 101 como referencia.

Si hubiera discrepancia entre documentos, prevalecen en este orden: láminas, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y metrado; las discrepancias se anotarán en el cuaderno de obra y las resolverá la Supervisión.

## 1.4  MATERIALES Y CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales y equipos serán nuevos, de primera calidad y con certificado del fabricante. La Supervisión aprobará una muestra de cada tipo de señal antes de su fabricación en serie.

- Señales de evacuación, de emergencia y de equipos contra incendio: fotoluminiscentes, para verse sin energía eléctrica.

- Las señales indicadas "con braille" llevan su texto en braille en una placa de acrílico (Norma A.120).

- Alturas de instalación (borde inferior de la señal sobre el piso terminado): las de la tabla de partidas; la señal de extintor va encima del equipo, a 1.80 m.

- Las señales se instalan sobre superficies terminadas y no deben quedar tapadas por puertas abiertas, muebles ni equipos.

## 1.5  PARTIDAS Y CANTIDADES

Partidas del metrado de señalización y seguridad:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.01.01 | SEÑAL DE SALIDA CON BRAILLE | und | 49 |
| 01.01.02 | SEÑAL DE DIRECCIÓN DE EVACUACIÓN | und | 63 |
| 01.01.03 | SEÑAL DE ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO CON BRAILLE | und | 209 |
| 01.01.04 | LETRERO DE AFORO CON BRAILLE | und | 55 |
| 01.02.01 | SEÑAL DE UBICACIÓN DE EXTINTOR PQS CON BRAILLE | und | 33 |
| 01.03.01 | SEÑAL DE ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO CON BRAILLE | und | 39 |
| 01.04.01 | SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON BRAILLE | und | 3 |
| 01.04.02 | SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS MIXTO CON BRAILLE | und | 20 |
| 01.04.03 | SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS MUJER CON BRAILLE | und | 3 |
| 01.04.04 | SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS VARÓN CON BRAILLE | und | 3 |
| 01.04.05 | SEÑAL DE PUNTO ECOLÓGICO CON BRAILLE | und | 4 |
| 01.05.01 | EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO (PQS) TIPO ABC DE 9 kg | und | 33 |
| 01.05.02 | UNIDAD DE LUCES DE EMERGENCIA | und | 115 |
| 01.05.03 | DETECTOR DE HUMO | und | 67 |

## 1.6  RECEPCIÓN Y MANTENIMIENTO

- La Supervisión recibirá las partidas con la verificación de cantidad, ubicación, altura, fijación y funcionamiento (luces de emergencia, detectores y extintores).

- El contratista entregará los certificados de los equipos, las tarjetas de control de los extintores y las instrucciones de mantenimiento del fabricante.

# CAPÍTULO II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR PARTIDA

Las partidas se presentan con la numeración, la descripción y la unidad del metrado de la especialidad. Los títulos agrupan partidas y no tienen medición ni pago propio.

## 01  SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

### 01.01  SEÑALES DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA

#### 01.01.01  SEÑAL DE SALIDA CON BRAILLE  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de la señal de salida con braille, de 0.30 x 0.20 m, con el pictograma, los colores y la forma de la NTP 399.010-1 y el texto en braille (Norma A.120). Indica la puerta de salida de cada ambiente y de cada edificación hacia la circulación exterior; sobre el dintel. Se instala según la planta de la lámina SE-S-02 (E-01 (3), E-02 (3), E-03 (5), E-04 (7), E-05 (6), E-06 (6), E-07 (12), E-08 (6), E-09 (1)), a 2.10 m del piso terminado (borde inferior de la señal), visible desde la ruta de evacuación y sin obstáculos delante.

MATERIALES

- Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil fotoluminiscente impreso y placa de acrílico con texto en braille.

- Vinil fotoluminiscente con luminancia que permita leer la señal en la oscuridad después de un corte de energía de alta calidad, resistente a la humedad y a los rayos ultravioleta; colores de seguridad según la NTP 399.010-1.

- Placa de acrílico de 2 mm con la leyenda de la señal en braille grado 1 en relieve, pegada en la parte inferior de la señal.

- Fijación: tarugos de PVC de 1/4" y tornillos autorroscantes de acero inoxidable en muros de albañilería o concreto; en superficies de vidrio, drywall o metal, cinta doble contacto de alta adherencia o pegamento de contacto.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro percutor con broca para concreto de 1/4", destornillador, nivel de mano, wincha, lápiz y escalera de tijera.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Verificar en la lámina SE-S-02 la ubicación de cada señal y marcarla en obra con la Supervisión.

- Limpiar y secar la superficie de apoyo; debe estar terminada (tarrajeada y pintada).

- Presentar la señal con el nivel a la altura indicada (2.10 m al borde inferior) y marcar las perforaciones.

- Perforar, colocar los tarugos y fijar la señal con los tornillos sin deformar la lámina; colocar la placa de braille.

- Retirar la película protectora y limpiar la superficie de la señal.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Señales sin fisuras, burbujas ni decoloraciones, con colores, pictograma y dimensiones según la NTP 399.010-1.

- Tolerancia de altura: ± 2 cm; señal nivelada y firme.

- Lectura de la placa de braille completa y legible. Comprobar con la luz apagada que la señal se vea.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes y calzado de seguridad (D.S. N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Para instalar a más de 1.80 m usar escalera de tijera en buen estado o andamio estable; no trabajar sobre muebles.

- Taladro con cable y enchufe en buen estado, conectado a tablero con interruptor diferencial; protección auditiva al perforar concreto.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de señales suministradas e instaladas a satisfacción de la Supervisión, según la planta de la lámina SE-S-02 y la hoja METRADO.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte, la instalación y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y la lámina SE-S-02. Cantidad del metrado: 49 und.

#### 01.01.02  SEÑAL DE DIRECCIÓN DE EVACUACIÓN  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de la señal de dirección de evacuación, de 0.20 x 0.30 m, con el pictograma, los colores y la forma de la NTP 399.010-1. Indica con una flecha el sentido de la ruta de evacuación en pasadizos y circulaciones, hasta la salida. Se instala según la planta de la lámina SE-S-02 (E-01 (12), E-02 (4), E-04 (20), E-05 (10), E-06 (5), E-07 (7), E-08 (5)), a 2.10 m del piso terminado (borde inferior de la señal), visible desde la ruta de evacuación y sin obstáculos delante.

MATERIALES

- Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil fotoluminiscente impreso.

- Vinil fotoluminiscente con luminancia que permita leer la señal en la oscuridad después de un corte de energía de alta calidad, resistente a la humedad y a los rayos ultravioleta; colores de seguridad según la NTP 399.010-1.

- Fijación: tarugos de PVC de 1/4" y tornillos autorroscantes de acero inoxidable en muros de albañilería o concreto; en superficies de vidrio, drywall o metal, cinta doble contacto de alta adherencia o pegamento de contacto.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro percutor con broca para concreto de 1/4", destornillador, nivel de mano, wincha, lápiz y escalera de tijera.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Verificar en la lámina SE-S-02 la ubicación de cada señal y marcarla en obra con la Supervisión.

- Limpiar y secar la superficie de apoyo; debe estar terminada (tarrajeada y pintada).

- Presentar la señal con el nivel a la altura indicada (2.10 m al borde inferior) y marcar las perforaciones.

- Perforar, colocar los tarugos y fijar la señal con los tornillos sin deformar la lámina.

- Retirar la película protectora y limpiar la superficie de la señal.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Señales sin fisuras, burbujas ni decoloraciones, con colores, pictograma y dimensiones según la NTP 399.010-1.

- Tolerancia de altura: ± 2 cm; señal nivelada y firme.

- Flecha orientada en el sentido de la evacuación. Comprobar con la luz apagada que la señal se vea.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes y calzado de seguridad (D.S. N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Para instalar a más de 1.80 m usar escalera de tijera en buen estado o andamio estable; no trabajar sobre muebles.

- Taladro con cable y enchufe en buen estado, conectado a tablero con interruptor diferencial; protección auditiva al perforar concreto.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de señales suministradas e instaladas a satisfacción de la Supervisión, según la planta de la lámina SE-S-02 y la hoja METRADO.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte, la instalación y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y la lámina SE-S-02. Cantidad del metrado: 63 und.

#### 01.01.03  SEÑAL DE ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO CON BRAILLE  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de la señal de zona segura en caso de sismo con braille, de 0.20 x 0.30 m, con el pictograma, los colores y la forma de la NTP 399.010-1 y el texto en braille (Norma A.120). Identifica los lugares de protección dentro de los ambientes (columnas y muros estructurales) durante un sismo. Se instala según la planta de la lámina SE-S-02 (E-01 (28), E-02 (12), E-03 (14), E-04 (37), E-05 (22), E-06 (20), E-07 (45), E-08 (20), E-09 (11)), a 1.80 m del piso terminado (borde inferior de la señal), visible desde la ruta de evacuación y sin obstáculos delante.

MATERIALES

- Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil fotoluminiscente impreso y placa de acrílico con texto en braille.

- Vinil fotoluminiscente con luminancia que permita leer la señal en la oscuridad después de un corte de energía de alta calidad, resistente a la humedad y a los rayos ultravioleta; colores de seguridad según la NTP 399.010-1.

- Placa de acrílico de 2 mm con la leyenda de la señal en braille grado 1 en relieve, pegada en la parte inferior de la señal.

- Fijación: tarugos de PVC de 1/4" y tornillos autorroscantes de acero inoxidable en muros de albañilería o concreto; en superficies de vidrio, drywall o metal, cinta doble contacto de alta adherencia o pegamento de contacto.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro percutor con broca para concreto de 1/4", destornillador, nivel de mano, wincha, lápiz y escalera de tijera.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Verificar en la lámina SE-S-02 la ubicación de cada señal y marcarla en obra con la Supervisión.

- Limpiar y secar la superficie de apoyo; debe estar terminada (tarrajeada y pintada).

- Presentar la señal con el nivel a la altura indicada (1.80 m al borde inferior) y marcar las perforaciones.

- Perforar, colocar los tarugos y fijar la señal con los tornillos sin deformar la lámina; colocar la placa de braille.

- Retirar la película protectora y limpiar la superficie de la señal.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Señales sin fisuras, burbujas ni decoloraciones, con colores, pictograma y dimensiones según la NTP 399.010-1.

- Tolerancia de altura: ± 2 cm; señal nivelada y firme.

- Lectura de la placa de braille completa y legible. Comprobar con la luz apagada que la señal se vea.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes y calzado de seguridad (D.S. N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Para instalar a más de 1.80 m usar escalera de tijera en buen estado o andamio estable; no trabajar sobre muebles.

- Taladro con cable y enchufe en buen estado, conectado a tablero con interruptor diferencial; protección auditiva al perforar concreto.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de señales suministradas e instaladas a satisfacción de la Supervisión, según la planta de la lámina SE-S-02 y la hoja METRADO.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte, la instalación y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y la lámina SE-S-02. Cantidad del metrado: 209 und.

#### 01.01.04  LETRERO DE AFORO CON BRAILLE  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de la letrero de aforo con braille, de 0.30 x 0.20 m, con el pictograma, los colores y la forma de la NTP 399.010-1 y el texto en braille (Norma A.120). Indica la capacidad máxima de personas del ambiente; junto al ingreso, en el lado de la cerradura. Se instala según la planta de la lámina SE-S-02 (E-01 (10), E-02 (3), E-03 (5), E-04 (7), E-05 (5), E-06 (6), E-07 (12), E-08 (6), E-09 (1)), a 2.10 m del piso terminado (borde inferior de la señal), en un lugar visible.

MATERIALES

- Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil adhesivo impreso y placa de acrílico con texto en braille.

- Vinil adhesivo impreso de alta calidad, resistente a la humedad y a los rayos ultravioleta; colores de seguridad según la NTP 399.010-1.

- Placa de acrílico de 2 mm con la leyenda de la señal en braille grado 1 en relieve, pegada en la parte inferior de la señal.

- El número de personas de cada letrero es el aforo de su ambiente según el cálculo de aforo de arquitectura; el contratista lo confirmará con la Supervisión antes de la impresión.

- Fijación: tarugos de PVC de 1/4" y tornillos autorroscantes de acero inoxidable en muros de albañilería o concreto; en superficies de vidrio, drywall o metal, cinta doble contacto de alta adherencia o pegamento de contacto.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro percutor con broca para concreto de 1/4", destornillador, nivel de mano, wincha, lápiz y escalera de tijera.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Verificar en la lámina SE-S-02 la ubicación de cada señal y marcarla en obra con la Supervisión.

- Limpiar y secar la superficie de apoyo; debe estar terminada (tarrajeada y pintada).

- Presentar la señal con el nivel a la altura indicada (2.10 m al borde inferior) y marcar las perforaciones.

- Perforar, colocar los tarugos y fijar la señal con los tornillos sin deformar la lámina; colocar la placa de braille.

- Retirar la película protectora y limpiar la superficie de la señal.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Señales sin fisuras, burbujas ni decoloraciones, con colores, pictograma y dimensiones según la NTP 399.010-1.

- Tolerancia de altura: ± 2 cm; señal nivelada y firme.

- Lectura de la placa de braille completa y legible.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes y calzado de seguridad (D.S. N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Para instalar a más de 1.80 m usar escalera de tijera en buen estado o andamio estable; no trabajar sobre muebles.

- Taladro con cable y enchufe en buen estado, conectado a tablero con interruptor diferencial; protección auditiva al perforar concreto.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de señales suministradas e instaladas a satisfacción de la Supervisión, según la planta de la lámina SE-S-02 y la hoja METRADO.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte, la instalación y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y la lámina SE-S-02. Cantidad del metrado: 55 und.

### 01.02  SEÑALES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO

#### 01.02.01  SEÑAL DE UBICACIÓN DE EXTINTOR PQS CON BRAILLE  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de la señal de ubicación de extintor PQS con braille, de 0.20 x 0.30 m, con el pictograma, los colores y la forma de la NTP 399.010-1 y el texto en braille (Norma A.120). Identifica la ubicación del extintor de polvo químico seco; sobre el equipo. Se instala según la planta de la lámina SE-S-02 (E-01 (3), E-02 (4), E-03 (3), E-04 (2), E-05 (4), E-06 (4), E-07 (8), E-08 (4), E-09 (1)), a 1.80 m del piso terminado (borde inferior de la señal), visible desde la ruta de evacuación y sin obstáculos delante.

MATERIALES

- Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil fotoluminiscente impreso y placa de acrílico con texto en braille.

- Vinil fotoluminiscente con luminancia que permita leer la señal en la oscuridad después de un corte de energía de alta calidad, resistente a la humedad y a los rayos ultravioleta; colores de seguridad según la NTP 399.010-1.

- Placa de acrílico de 2 mm con la leyenda de la señal en braille grado 1 en relieve, pegada en la parte inferior de la señal.

- Fijación: tarugos de PVC de 1/4" y tornillos autorroscantes de acero inoxidable en muros de albañilería o concreto; en superficies de vidrio, drywall o metal, cinta doble contacto de alta adherencia o pegamento de contacto.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro percutor con broca para concreto de 1/4", destornillador, nivel de mano, wincha, lápiz y escalera de tijera.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Verificar en la lámina SE-S-02 la ubicación de cada señal y marcarla en obra con la Supervisión.

- Limpiar y secar la superficie de apoyo; debe estar terminada (tarrajeada y pintada).

- Presentar la señal con el nivel a la altura indicada (1.80 m al borde inferior) y marcar las perforaciones.

- Perforar, colocar los tarugos y fijar la señal con los tornillos sin deformar la lámina; colocar la placa de braille.

- Retirar la película protectora y limpiar la superficie de la señal.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Señales sin fisuras, burbujas ni decoloraciones, con colores, pictograma y dimensiones según la NTP 399.010-1.

- Tolerancia de altura: ± 2 cm; señal nivelada y firme.

- Lectura de la placa de braille completa y legible. Comprobar con la luz apagada que la señal se vea.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes y calzado de seguridad (D.S. N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Para instalar a más de 1.80 m usar escalera de tijera en buen estado o andamio estable; no trabajar sobre muebles.

- Taladro con cable y enchufe en buen estado, conectado a tablero con interruptor diferencial; protección auditiva al perforar concreto.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de señales suministradas e instaladas a satisfacción de la Supervisión, según la planta de la lámina SE-S-02 y la hoja METRADO.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte, la instalación y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y la lámina SE-S-02. Cantidad del metrado: 33 und.

### 01.03  SEÑALES DE ADVERTENCIA

#### 01.03.01  SEÑAL DE ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO CON BRAILLE  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de la señal de atención riesgo eléctrico con braille, de 0.20 x 0.30 m, con el pictograma, los colores y la forma de la NTP 399.010-1 y el texto en braille (Norma A.120). Advierte la presencia de tableros y equipos eléctricos; en la puerta o el frente del tablero. Se instala según la planta de la lámina SE-S-02 (E-01 (8), E-02 (2), E-03 (2), E-04 (5), E-05 (3), E-06 (6), E-07 (6), E-08 (6), E-09 (1)), a 1.10 m del piso terminado (borde inferior de la señal), en un lugar visible.

MATERIALES

- Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil adhesivo impreso y placa de acrílico con texto en braille.

- Vinil adhesivo impreso de alta calidad, resistente a la humedad y a los rayos ultravioleta; colores de seguridad según la NTP 399.010-1.

- Placa de acrílico de 2 mm con la leyenda de la señal en braille grado 1 en relieve, pegada en la parte inferior de la señal.

- Fijación: tarugos de PVC de 1/4" y tornillos autorroscantes de acero inoxidable en muros de albañilería o concreto; en superficies de vidrio, drywall o metal, cinta doble contacto de alta adherencia o pegamento de contacto.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro percutor con broca para concreto de 1/4", destornillador, nivel de mano, wincha, lápiz y escalera de tijera.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Verificar en la lámina SE-S-02 la ubicación de cada señal y marcarla en obra con la Supervisión.

- Limpiar y secar la superficie de apoyo; debe estar terminada (tarrajeada y pintada).

- Presentar la señal con el nivel a la altura indicada (1.10 m al borde inferior) y marcar las perforaciones.

- Perforar, colocar los tarugos y fijar la señal con los tornillos sin deformar la lámina; colocar la placa de braille.

- Retirar la película protectora y limpiar la superficie de la señal.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Señales sin fisuras, burbujas ni decoloraciones, con colores, pictograma y dimensiones según la NTP 399.010-1.

- Tolerancia de altura: ± 2 cm; señal nivelada y firme.

- Lectura de la placa de braille completa y legible.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes y calzado de seguridad (D.S. N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Para instalar a más de 1.80 m usar escalera de tijera en buen estado o andamio estable; no trabajar sobre muebles.

- Taladro con cable y enchufe en buen estado, conectado a tablero con interruptor diferencial; protección auditiva al perforar concreto.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de señales suministradas e instaladas a satisfacción de la Supervisión, según la planta de la lámina SE-S-02 y la hoja METRADO.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte, la instalación y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y la lámina SE-S-02. Cantidad del metrado: 39 und.

### 01.04  SEÑALES INFORMATIVAS

#### 01.04.01  SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON BRAILLE  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de la señal de servicios higiénicos para personas con discapacidad con braille, de 0.20 x 0.30 m, con el pictograma, los colores y la forma de la NTP 399.010-1 y el texto en braille (Norma A.120). Identifica el servicio higiénico accesible. Se instala según la planta de la lámina SE-S-02 (E-01 (1), E-04 (1), E-06 (1)), a 1.80 m del piso terminado (borde inferior de la señal), en un lugar visible.

MATERIALES

- Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil adhesivo impreso y placa de acrílico con texto en braille.

- Vinil adhesivo impreso de alta calidad, resistente a la humedad y a los rayos ultravioleta; colores de seguridad según la NTP 399.010-1.

- Placa de acrílico de 2 mm con la leyenda de la señal en braille grado 1 en relieve, pegada en la parte inferior de la señal.

- Fijación: tarugos de PVC de 1/4" y tornillos autorroscantes de acero inoxidable en muros de albañilería o concreto; en superficies de vidrio, drywall o metal, cinta doble contacto de alta adherencia o pegamento de contacto.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro percutor con broca para concreto de 1/4", destornillador, nivel de mano, wincha, lápiz y escalera de tijera.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Verificar en la lámina SE-S-02 la ubicación de cada señal y marcarla en obra con la Supervisión.

- Limpiar y secar la superficie de apoyo; debe estar terminada (tarrajeada y pintada).

- Presentar la señal con el nivel a la altura indicada (1.80 m al borde inferior) y marcar las perforaciones.

- Perforar, colocar los tarugos y fijar la señal con los tornillos sin deformar la lámina; colocar la placa de braille.

- Retirar la película protectora y limpiar la superficie de la señal.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Señales sin fisuras, burbujas ni decoloraciones, con colores, pictograma y dimensiones según la NTP 399.010-1.

- Tolerancia de altura: ± 2 cm; señal nivelada y firme.

- Lectura de la placa de braille completa y legible.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes y calzado de seguridad (D.S. N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Para instalar a más de 1.80 m usar escalera de tijera en buen estado o andamio estable; no trabajar sobre muebles.

- Taladro con cable y enchufe en buen estado, conectado a tablero con interruptor diferencial; protección auditiva al perforar concreto.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de señales suministradas e instaladas a satisfacción de la Supervisión, según la planta de la lámina SE-S-02 y la hoja METRADO.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte, la instalación y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y la lámina SE-S-02. Cantidad del metrado: 3 und.

#### 01.04.02  SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS MIXTO CON BRAILLE  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de la señal de servicios higiénicos mixto con braille, de 0.20 x 0.30 m, con el pictograma, los colores y la forma de la NTP 399.010-1 y el texto en braille (Norma A.120). Identifica el servicio higiénico de uso mixto (habitaciones, tópico y vestidores). Se instala según la planta de la lámina SE-S-02 (E-01 (1), E-06 (3), E-07 (11), E-08 (4), EXT (1)), a 1.80 m del piso terminado (borde inferior de la señal), en un lugar visible.

MATERIALES

- Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil adhesivo impreso y placa de acrílico con texto en braille.

- Vinil adhesivo impreso de alta calidad, resistente a la humedad y a los rayos ultravioleta; colores de seguridad según la NTP 399.010-1.

- Placa de acrílico de 2 mm con la leyenda de la señal en braille grado 1 en relieve, pegada en la parte inferior de la señal.

- Fijación: tarugos de PVC de 1/4" y tornillos autorroscantes de acero inoxidable en muros de albañilería o concreto; en superficies de vidrio, drywall o metal, cinta doble contacto de alta adherencia o pegamento de contacto.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro percutor con broca para concreto de 1/4", destornillador, nivel de mano, wincha, lápiz y escalera de tijera.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Verificar en la lámina SE-S-02 la ubicación de cada señal y marcarla en obra con la Supervisión.

- Limpiar y secar la superficie de apoyo; debe estar terminada (tarrajeada y pintada).

- Presentar la señal con el nivel a la altura indicada (1.80 m al borde inferior) y marcar las perforaciones.

- Perforar, colocar los tarugos y fijar la señal con los tornillos sin deformar la lámina; colocar la placa de braille.

- Retirar la película protectora y limpiar la superficie de la señal.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Señales sin fisuras, burbujas ni decoloraciones, con colores, pictograma y dimensiones según la NTP 399.010-1.

- Tolerancia de altura: ± 2 cm; señal nivelada y firme.

- Lectura de la placa de braille completa y legible.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes y calzado de seguridad (D.S. N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Para instalar a más de 1.80 m usar escalera de tijera en buen estado o andamio estable; no trabajar sobre muebles.

- Taladro con cable y enchufe en buen estado, conectado a tablero con interruptor diferencial; protección auditiva al perforar concreto.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de señales suministradas e instaladas a satisfacción de la Supervisión, según la planta de la lámina SE-S-02 y la hoja METRADO.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte, la instalación y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y la lámina SE-S-02. Cantidad del metrado: 20 und.

#### 01.04.03  SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS MUJER CON BRAILLE  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de la señal de servicios higiénicos mujer con braille, de 0.20 x 0.30 m, con el pictograma, los colores y la forma de la NTP 399.010-1 y el texto en braille (Norma A.120). Identifica el servicio higiénico de mujeres. Se instala según la planta de la lámina SE-S-02 (E-01 (1), E-04 (1), E-09 (1)), a 1.80 m del piso terminado (borde inferior de la señal), en un lugar visible.

MATERIALES

- Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil adhesivo impreso y placa de acrílico con texto en braille.

- Vinil adhesivo impreso de alta calidad, resistente a la humedad y a los rayos ultravioleta; colores de seguridad según la NTP 399.010-1.

- Placa de acrílico de 2 mm con la leyenda de la señal en braille grado 1 en relieve, pegada en la parte inferior de la señal.

- Fijación: tarugos de PVC de 1/4" y tornillos autorroscantes de acero inoxidable en muros de albañilería o concreto; en superficies de vidrio, drywall o metal, cinta doble contacto de alta adherencia o pegamento de contacto.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro percutor con broca para concreto de 1/4", destornillador, nivel de mano, wincha, lápiz y escalera de tijera.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Verificar en la lámina SE-S-02 la ubicación de cada señal y marcarla en obra con la Supervisión.

- Limpiar y secar la superficie de apoyo; debe estar terminada (tarrajeada y pintada).

- Presentar la señal con el nivel a la altura indicada (1.80 m al borde inferior) y marcar las perforaciones.

- Perforar, colocar los tarugos y fijar la señal con los tornillos sin deformar la lámina; colocar la placa de braille.

- Retirar la película protectora y limpiar la superficie de la señal.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Señales sin fisuras, burbujas ni decoloraciones, con colores, pictograma y dimensiones según la NTP 399.010-1.

- Tolerancia de altura: ± 2 cm; señal nivelada y firme.

- Lectura de la placa de braille completa y legible.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes y calzado de seguridad (D.S. N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Para instalar a más de 1.80 m usar escalera de tijera en buen estado o andamio estable; no trabajar sobre muebles.

- Taladro con cable y enchufe en buen estado, conectado a tablero con interruptor diferencial; protección auditiva al perforar concreto.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de señales suministradas e instaladas a satisfacción de la Supervisión, según la planta de la lámina SE-S-02 y la hoja METRADO.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte, la instalación y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y la lámina SE-S-02. Cantidad del metrado: 3 und.

#### 01.04.04  SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS VARÓN CON BRAILLE  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de la señal de servicios higiénicos varón con braille, de 0.20 x 0.30 m, con el pictograma, los colores y la forma de la NTP 399.010-1 y el texto en braille (Norma A.120). Identifica el servicio higiénico de varones. Se instala según la planta de la lámina SE-S-02 (E-01 (1), E-04 (1), E-09 (1)), a 1.80 m del piso terminado (borde inferior de la señal), en un lugar visible.

MATERIALES

- Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil adhesivo impreso y placa de acrílico con texto en braille.

- Vinil adhesivo impreso de alta calidad, resistente a la humedad y a los rayos ultravioleta; colores de seguridad según la NTP 399.010-1.

- Placa de acrílico de 2 mm con la leyenda de la señal en braille grado 1 en relieve, pegada en la parte inferior de la señal.

- Fijación: tarugos de PVC de 1/4" y tornillos autorroscantes de acero inoxidable en muros de albañilería o concreto; en superficies de vidrio, drywall o metal, cinta doble contacto de alta adherencia o pegamento de contacto.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro percutor con broca para concreto de 1/4", destornillador, nivel de mano, wincha, lápiz y escalera de tijera.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Verificar en la lámina SE-S-02 la ubicación de cada señal y marcarla en obra con la Supervisión.

- Limpiar y secar la superficie de apoyo; debe estar terminada (tarrajeada y pintada).

- Presentar la señal con el nivel a la altura indicada (1.80 m al borde inferior) y marcar las perforaciones.

- Perforar, colocar los tarugos y fijar la señal con los tornillos sin deformar la lámina; colocar la placa de braille.

- Retirar la película protectora y limpiar la superficie de la señal.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Señales sin fisuras, burbujas ni decoloraciones, con colores, pictograma y dimensiones según la NTP 399.010-1.

- Tolerancia de altura: ± 2 cm; señal nivelada y firme.

- Lectura de la placa de braille completa y legible.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes y calzado de seguridad (D.S. N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Para instalar a más de 1.80 m usar escalera de tijera en buen estado o andamio estable; no trabajar sobre muebles.

- Taladro con cable y enchufe en buen estado, conectado a tablero con interruptor diferencial; protección auditiva al perforar concreto.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de señales suministradas e instaladas a satisfacción de la Supervisión, según la planta de la lámina SE-S-02 y la hoja METRADO.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte, la instalación y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y la lámina SE-S-02. Cantidad del metrado: 3 und.

#### 01.04.05  SEÑAL DE PUNTO ECOLÓGICO CON BRAILLE  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de la señal de punto ecológico con braille, de 0.30 x 0.20 m, con el pictograma, los colores y la forma de la NTP 399.010-1 y el texto en braille (Norma A.120). Identifica el punto de acopio selectivo de residuos sólidos (cuatro contenedores de colores). Se instala según la planta de la lámina SE-S-02 (EXT (4)), a 1.80 m del piso terminado (borde inferior de la señal), en un lugar visible.

MATERIALES

- Lámina de PVC celtex de 3 mm con vinil adhesivo impreso y placa de acrílico con texto en braille.

- Vinil adhesivo impreso de alta calidad, resistente a la humedad y a los rayos ultravioleta; colores de seguridad según la NTP 399.010-1.

- Placa de acrílico de 2 mm con la leyenda de la señal en braille grado 1 en relieve, pegada en la parte inferior de la señal.

- Fijación: tarugos de PVC de 1/4" y tornillos autorroscantes de acero inoxidable en muros de albañilería o concreto; en superficies de vidrio, drywall o metal, cinta doble contacto de alta adherencia o pegamento de contacto.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro percutor con broca para concreto de 1/4", destornillador, nivel de mano, wincha, lápiz y escalera de tijera.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Verificar en la lámina SE-S-02 la ubicación de cada señal y marcarla en obra con la Supervisión.

- Limpiar y secar la superficie de apoyo; debe estar terminada (tarrajeada y pintada).

- Presentar la señal con el nivel a la altura indicada (1.80 m al borde inferior) y marcar las perforaciones.

- Perforar, colocar los tarugos y fijar la señal con los tornillos sin deformar la lámina; colocar la placa de braille.

- Retirar la película protectora y limpiar la superficie de la señal.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Señales sin fisuras, burbujas ni decoloraciones, con colores, pictograma y dimensiones según la NTP 399.010-1.

- Tolerancia de altura: ± 2 cm; señal nivelada y firme.

- Lectura de la placa de braille completa y legible.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes y calzado de seguridad (D.S. N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Para instalar a más de 1.80 m usar escalera de tijera en buen estado o andamio estable; no trabajar sobre muebles.

- Taladro con cable y enchufe en buen estado, conectado a tablero con interruptor diferencial; protección auditiva al perforar concreto.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de señales suministradas e instaladas a satisfacción de la Supervisión, según la planta de la lámina SE-S-02 y la hoja METRADO.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte, la instalación y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y la lámina SE-S-02. Cantidad del metrado: 4 und.

### 01.05  EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIA

#### 01.05.01  EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO (PQS) TIPO ABC DE 9 kg  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación del extintor de polvo químico seco (PQS) tipo ABC de 9 kg, nuevo, con certificación de calidad, en las edificaciones E-01 (3), E-02 (4), E-03 (3), E-04 (2), E-05 (4), E-06 (4), E-07 (8), E-08 (4), E-09 (1), junto a su señal de ubicación. Combate fuegos de clase A, B y C en las nueve edificaciones.

MATERIALES

- Extintor portátil de polvo químico seco multipropósito (fosfato monoamónico al 75 % como mínimo), 9 kg, clasificación ABC, cilindro de acero pintado de rojo, válvula de bronce o aluminio con manómetro, manguera, pasador de seguridad y precinto.

- Soporte metálico de pared con tarugos y pernos; tarjeta de control de inspección y recarga.

- Selección, distribución, inspección, mantenimiento y recarga según la NTP 350.043-1 (versión vigente).

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro percutor, nivel, wincha y destornillador.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Ubicar el extintor en el lugar de su señal en la lámina SE-S-02, en un sitio visible, de libre acceso y cerca de la salida.

- Fijar el soporte de pared de modo que la parte superior del extintor quede a no más de 1.50 m del piso y su base a no menos de 0.10 m.

- Colgar el extintor con la etiqueta de instrucciones hacia afuera y colocar la tarjeta de control.

- Instalar la señal de ubicación de extintor encima del equipo (partida 01.02.01).

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Verificar el certificado del fabricante y la fecha de carga; manómetro en la zona verde.

- Precinto y pasador de seguridad intactos; soporte firme.

- Altura de colgado según la NTP 350.043-1.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes y calzado de seguridad (D.S. N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Manipular el extintor con el pasador puesto; no golpear el cilindro.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de extintores suministrados e instalados a satisfacción de la Supervisión, uno por cada señal de ubicación de extintor de la planta de la lámina SE-S-02.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte, la instalación y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y la lámina SE-S-02. Cantidad del metrado: 33 und.

#### 01.05.02  UNIDAD DE LUCES DE EMERGENCIA  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de las unidades de luces de emergencia autónomas en salidas, circulaciones, habitaciones y ambientes, a 2.10 m del piso, según la planta de la lámina SE-S-02 (E-01 (16), E-02 (2), E-03 (9), E-04 (20), E-05 (18), E-06 (12), E-07 (21), E-08 (12), E-09 (5)). Se encienden automáticamente al cortarse la energía y dan iluminación a las rutas de evacuación durante al menos 90 minutos (Norma A.130).

MATERIALES

- Unidad de luces de emergencia de dos faros LED orientables, batería recargable libre de mantenimiento, autonomía mínima de 90 minutos, alimentación 220 V - 60 Hz, cargador automático, indicador de carga y botón de prueba, con certificación.

- Soporte, tarugos y tornillos; tomacorriente o conexión al circuito de alumbrado según el proyecto de instalaciones eléctricas.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro percutor, destornilladores, alicates, multímetro, nivel y escalera de tijera.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Ubicar cada unidad según la lámina SE-S-02.

- Fijar el soporte a 2.10 m del piso y montar el equipo nivelado.

- Conectar el equipo al circuito previsto en el proyecto de instalaciones eléctricas.

- Cargar la batería 24 horas antes de la prueba de funcionamiento.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Prueba de corte de energía: encendido automático y autonomía de 90 minutos.

- Faros orientados hacia la ruta y la salida.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes y calzado de seguridad (D.S. N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Usar escalera de tijera en buen estado o andamio estable para trabajar sobre 1.80 m.

- Trabajos eléctricos sin tensión, con bloqueo y etiquetado del circuito, por personal calificado.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y probadas, según la planta de la lámina SE-S-02.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte, la instalación y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y la lámina SE-S-02. Cantidad del metrado: 115 und.

#### 01.05.03  DETECTOR DE HUMO  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de los detectores de humo en el techo de los ambientes, según la planta de la lámina SE-S-02 (E-01 (13), E-02 (2), E-03 (5), E-04 (9), E-05 (12), E-06 (6), E-07 (12), E-08 (6), E-09 (1), EXT (1)), para detectar el humo en su etapa inicial y dar aviso sonoro. Su alimentación y, de ser el caso, su conexión a un panel de alarma corresponden a las instalaciones eléctricas del proyecto.

MATERIALES

- Detector de humo fotoeléctrico con base de montaje, alarma sonora incorporada, LED indicador y certificación (UL o equivalente); compatible con el sistema de alarma del proyecto de instalaciones eléctricas, si lo hubiera.

- Tarugos, tornillos y caja octogonal donde lo indique el proyecto eléctrico.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro percutor, destornilladores, escalera de tijera, aerosol de prueba de humo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Ubicar cada detector según la lámina SE-S-02, en el techo, a no menos de 0.10 m de muros y lejos de las salidas de aire.

- Fijar la base, conectar y montar el detector.

- Probar cada detector con aerosol de prueba y verificar su alarma.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Respuesta de cada detector en la prueba de humo; LED de funcionamiento activo.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes y calzado de seguridad (D.S. N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Para instalar a más de 1.80 m usar escalera de tijera en buen estado o andamio estable; no trabajar sobre muebles.

- Taladro con cable y enchufe en buen estado, conectado a tablero con interruptor diferencial; protección auditiva al perforar concreto.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de detectores suministrados, instalados y probados, según la planta de la lámina SE-S-02.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte, la instalación y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y la lámina SE-S-02. Cantidad del metrado: 67 und.