MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA: REVISIÓN, CORRECCIONES Y PUNTOS PARA CONFIRMAR

Hogar de Refugio Temporal - Mujeres Violentadas - CUI N.° 2675514  |  Documento de trabajo, no forma parte del expediente

Se revisó la memoria descriptiva "culminada" párrafo por párrafo, con sus cuadros, imágenes, programa arquitectónico y listado de planos, y se cotejó con el índice de láminas de arquitectura, el análisis de incompatibilidades y el sustento normativo del programa. La copia corregida conserva el formato, las 32 imágenes y todas las áreas del programa; solo se corrigió lo que estaba errado o incompleto. Lo que necesita un dato o una decisión de la arquitecta queda en el punto 3.

1. LO QUE ESTÁ BIEN

Tabla N.° 01: Comprobaciones sin observación

| TEMA | COMPROBACIÓN |
| --- | --- |
| Saneamiento | Partida registral N.° 05003469 a favor del Gobierno Regional de San Martín (aclaración de dominio, asiento C00006, 2025); terreno matriz de 35,547.00 m² y 914.06 m. |
| Poligonal del proyecto | 8,556.24 m² y 391.50 m, iguales en el texto y en el cuadro de datos técnicos. |
| Programa: sumas por zona | Obras exteriores 1,235.45; administrativa 365.00; especializados 330.50; residencial 541.00; complementarios 1,843.40; generales 125.60: suman 4,440.95 m², igual al total del cuadro. |
| Área del proyecto | 4,440.95 + 2,803.64 + 728.80 = 7,973.39 m², menor que la poligonal de 8,556.24 m². |
| Índices del programa | Cada área de proyecto cumple o supera el mínimo que resulta de su índice y capacidad. |
| Demanda | 55 víctimas como demanda efectiva, con el cuadro de casos por año y región. |
| Terreno tipo II | La clasificación es correcta para el programa propuesto (solo estaba mal citada la fuente). |
| Bioclimática | Zona climática, asoleamiento, radiación, iluminación, control solar y pluvial desarrollados con gráficos. |

Fuente: Elaboración propia.

2. CORREGIDO EN LA COPIA

Tabla N.° 02: Correcciones

| TEMA | EN LA MEMORIA CULMINADA | EN LA COPIA CORREGIDA |
| --- | --- | --- |
| Texto de un colegio | "Institución Educativa", "aulas", "aprendizaje y productividad", "infraestructura educativa" | Hogar de Refugio Temporal, habitaciones, descanso y recuperación de las residentes |
| Normas derogadas o ajenas | NTIE 001-2017 (arts. 23.3 y 27) y R.V.M. N.° 307-2019-MINEDU (racionalización magisterial) | R.V.M. N.° 010-2022-MINEDU y guía de arquitectura bioclimática; se retira la R.V.M. 307-2019 |
| Normativa incompleta | Faltaban las normas del propio servicio | Ley N.° 30364 y D.S. 009-2016-MIMP, R.M. N.° 150-2016-MIMP, R.V.M. 104 y 208-2019, Ley N.° 30102, guía bioclimática |
| Titular del terreno | Dos párrafos decían que el predio pertenece a la Aldea Infantil Virgen del Pilar | Gobierno Regional de San Martín (partida 05003469), como en el saneamiento |
| Área en hectáreas | 0.085562 ha | 0.85562 ha (8,556.24 m²) |
| Unidades y erratas de datos | "8,556.24" sin unidad; "8,556.24. m²"; "1. %" | 8,556.24 m²; 1 % y 0.20 % |
| Leyendas | Imágenes con número repetido (dos 4 y dos 6); Cuadro N°3 "Superposición de polígonos" sobre los datos de la poligonal | Imágenes 1 a 9 en orden; Cuadro N°3 "Datos técnicos de la poligonal resultante" |
| Usos a menos de 100 m | Incluía "uso hogar de refugio temporal" (el propio proyecto) | CAR Varones y CAR Mujeres colindantes, servicios de protección compatibles |
| Análisis de ubicación | Solo el título del cuadro, sin contenido | 2.3.1 método y Cuadro N° 4 (18 incompatibilidades, CUMPLE); 2.3.2 Cuadro N° 5 (8 condiciones del hogar); conclusión |
| Fuente del terreno tipo II | Los lineamientos para refugios | R.V.M. N.° 208-2019-MINEDU, Cuadro N° 2 |
| Drenaje pluvial | "cunetas existentes en el exterior" | Cunetas y colector pluvial frontal del proyecto |
| Control térmico | A.030 (hospedaje) como norma de confort | EM.110 y lineamientos para refugios |
| Demanda | Cita al "Cuadro N°04" (número de otro cuadro) | Cuadro N°06 |
| Sustento normativo pegado | Título "GENERALIDADES" repetido; numerales 1 a 7 y Tabla N.° 01 repetida | Numerales 3.2.1 a 3.2.11 dentro de 3.2; Tablas N.° 02 a 12 |
| Programa arquitectónico | Citas distintas a las del sustento del mismo documento (p. ej. sala de reuniones con A.080, comedor/SUM con 3.00 m²/pers., "SS.HH HAB.TRIPLE-TIPO III") | Citas iguales al sustento (A.090 art. 11, R.V.M. 208 cuadro 22, etc.) y "TIPO II"; áreas sin cambio |
| Listado de planos | U-01, PZ-01 rotulado "PLANO TOPOGRÁFICO" (repetido con PT-01), A1 a A9 y DT sin el índice | Las 116 láminas del índice de arquitectura, con sus códigos y títulos |
| Índice | No tenía | Índice automático de Word con número de página (se actualiza al abrir) |
| Redacción | protege, relaciones, MATRÍZ, CATAS, INCOMPATILIDAD, ESTRATÉGIAS, SEMAMHI, ambientes públicas, Ss.hh, Almacen, maquinas, R.V.N | proteger, relacionadas, MATRIZ, CATASTRALES, INCOMPATIBILIDAD, ESTRATEGIAS, SENAMHI, ambientes públicos, SS.HH., Almacén, máquinas, R.V.M. |

Fuente: Elaboración propia.

3. PARA CONFIRMAR CON LA ARQUITECTA

Tabla N.° 03: Puntos para confirmar

| TEMA | QUÉ CONFIRMAR | POR QUÉ |
| --- | --- | --- |
| Garita + SS.HH. | Figura en obras exteriores y en servicios generales (10.00 m² cada una). ¿Son dos garitas o una repetida? | Si es una sola, el total baja en 10.00 m² y debe corregirse en el programa y en el Excel. |
| Estacionamientos y patio de descarga | Autos 6 × 12.50 = 75.00 pero total 244.00; motos 12 × 2.52 = 30.24 pero total 94.60; patio 3 × 16.00 = 48.00 pero total 256.00. | Si el total incluye pasillos y maniobra, conviene decirlo en la fila (p. ej. "incluye circulación vehicular"); así no parece un error de multiplicación. |
| Circulación + 15 % muros | 2,267.80 × 1.15 = 2,607.97, pero el cuadro dice 2,803.64 (valor escrito, sin fórmula). | Indicar cómo se obtuvo o reemplazar por la fórmula; cambia el área del proyecto (7,973.39 m²). |
| "Área construida (interior)" | El valor 4,440.95 incluye la zona de obras exteriores (estacionamientos, PTAR, cunetas, cerco). | Cambiar el rótulo a "áreas por zonas" o separar las obras exteriores. |
| SS.HH. de habitaciones dobles | Hay 10 habitaciones dobles (3 tipo I + 7 tipo II) y 7 SS.HH. "compartidos". | Confirmar cuáles comparten el baño; los lineamientos admiten un baño completo compartido por no más de tres habitaciones. |
| Norma MINEDU vigente | Se citó la R.V.M. N.° 010-2022-MINEDU; la memoria del CAR Varones cita la R.V.M. N.° 068-2025-MINEDU. | Usar la misma en los tres proyectos del predio Los Mangos. |
| Nombre de la vía | "Carretera Polvoraico" en el saneamiento. | La memoria del CAR Varones dice "Polvorico"; usar el mismo nombre en los tres proyectos. |
| Zonificación | Certificado de zonificación y vías o de parámetros urbanísticos de la Municipalidad Distrital de Morales. | Acredita la compatibilidad de uso del Cuadro N° 5 (A.090 art. 3). |
| Servicios de apoyo | Nombre y distancia de la comisaría, el Centro Emergencia Mujer, la fiscalía y el centro de salud más cercanos. | Con nombres y distancias el CUMPLE del Cuadro N° 5 queda mejor sustentado. |
| Fecha de imágenes | Las imágenes satelitales dicen "septiembre, 2026". | Confirmar la fecha real de la captura. |

Fuente: Elaboración propia.