NOTA DE REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE ÁREAS

Hogar de Refugio Temporal - CUI N.° 2675514  |  Documento de trabajo, no forma parte del expediente

Al preparar el sustento normativo se revisó la programación de áreas del 27-10-2026 ambiente por ambiente. El programa cumple las áreas mínimas de las normas; los puntos siguientes son ajustes de forma y sugerencias para que la programación y el sustento digan exactamente lo mismo.

1. Citas normativas que conviene ajustar (el sustento ya usa la cita indicada)

•  Sala de reuniones (fila 17): el índice de 1.00 m²/persona es el de "ambientes de reunión" de la A.090 art. 11, no de la A.080 art. 6 (que es 9.5 m²/persona).

•  Cuarto de limpieza (fila 24): la A.090 art. 15 trata de servicios higiénicos; el cuarto de limpieza está en la R.V.M. 104-2019 num. 13.3.5.

•  Área de descanso, banca + pérgola (fila 67): la A.030 art. 5 no trata este ambiente (su índice es de 4.0 m²/persona para albergues); se sugiere citar los lineamientos 3.9 y la A.090 art. 11 (ambientes de reunión, 1.0 m²/persona).

•  Almacén general y de limpieza (fila 73): los 8.80 m²/persona de la R.V.M. 104-2019 son del dormitorio del alojamiento temporal docente (num. 13.2.2); para almacén la norma pide 1.50 m² por aula y no menos de 10.00 m² (17.60 m² cumple).

•  Habitaciones triple tipo II (fila 54): citan la A.030 Anexo 1 (hoteles) y las demás habitaciones el art. 5; se sugiere unificar en el art. 5 (albergue, 4.0 m²/persona).

•  Módulo de enseñanza (fila 40): el índice del aula de la R.V.M. 104-2019 es 2.40 m²/niño(a) (cuadro 16); el área de 39.00 m² lo cumple (15 x 2.40 = 36.00 m²).

•  Índices de la R.V.M. 208-2019-MINEDU: cocina, despensa, comedor/SUM, lavandería, garita, cuarto de cámaras, maestranza y otros servicios citan esta norma; conviene confirmar cada índice con su texto, que no se tuvo a la vista.

2. Ajustes en la tabla de la programación

•  GARITA + SS.HH. (filas 9 y 78): figura en la zona de obras exteriores y en la de servicios generales; si es una sola caseta, dejarla en una zona (10.00 m² contados dos veces).

•  Estacionamiento de autos (fila 6): el total (244.00 m²) no es cantidad x área (75.00 m²); indicar si incluye circulación o maniobras.

•  Patio de descarga (fila 7): el total (256.00 m²) no es cantidad x área (48.00 m²); indicar si incluye circulación o maniobras.

•  Estacionamiento de motos (fila 8): el total (94.60 m²) no es cantidad x área (30.24 m²); indicar si incluye circulación o maniobras.

•  Oficina de administración (fila 19): 2 x 9.50 = 19.00 m²; la programación pone 19.50 m² (cumple).

•  Habitaciones doble tipo I (fila 49): no tienen SS.HH. propio en la programación; indicar qué baño compartido las sirve.

•  SS.HH. hab. triple tipo III (fila 55): sirve a las habitaciones triple tipo II: corregir el nombre.

•  Comedor/SUM (fila 62): capacidad 80; el área (240.00 m²) alcanza para las 113 residentes en un solo turno: se puede declarar esa capacidad.

•  Terapia grupal (fila 38): capacidad 5 con el índice de oficinas; con 50.00 m² se puede declarar 10 participantes (lineamientos: grupos de hasta 10).

•  Totales: el "ÁREA CONSTRUIDA (INTERIOR)" (4440.95 m²) incluye obras exteriores, patios, biohuerto y losa, que no son área techada; y "CIRCULACIÓN + 15 % MUROS" (2803.64 m²) está digitado sin fórmula: conviene indicar su base.

3. Sugerencias de los lineamientos internacionales (referenciales, no obligatorias)

•  Habitación especial (fila 56): 12.00 m²; los lineamientos sugieren 28 m² más baño de 6 m² (cama de hospital y dos camas para acompañantes, puertas de 1.00 m, 1.50 m libres entre muebles).

•  Despensa (fila 60): 6.00 m² frente a 9/12 m² sugeridos; con la alacena suma 15.00 m², y así se presenta en el sustento.

•  Cocina (fila 59): con 0.40 m² por residente, para las 113 residentes a la vez serían 45.20 m² (36.00 m² cubren 80 comensales).

•  Baños compartidos de las habitaciones dobles (fila 51): cumplen la A.030 art. 6 y los lineamientos; si se aplicara el criterio de albergue de la A.030 Anexo 4 (1 juego por cada 4 personas), las 50 plazas pedirían 13 juegos frente a 7 baños: se puede resolver con dos inodoros y dos duchas en cubículos por baño.

•  Escala del hogar: 113 plazas en 23 habitaciones; los lineamientos recomiendan unos 10 núcleos familiares (≈35 residentes) por refugio, por lo que conviene que la operación se organice por edificación o pabellón con su personal de guardia.

4. Ambientes que proponen los lineamientos y no figuran en la programación (evaluar si se incluyen)

Tabla N.° 01: Ambientes sugeridos

| AMBIENTE | SUPERFICIE | LINEAMIENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuarto de descanso para el personal en guardia nocturna | 4 m² | 3.3.4 | Junto a las habitaciones, con timbre de alarma desde la habitación especial si está alejada. |
| Sala de juntas / comedor del personal | 12 m² / 20 m² | 3.6.1 | Separada de las áreas de las usuarias, con cocineta. |
| Sala para adolescentes | 6 m² / 10 m² | 3.2.3 | Estudio y recreación de las hijas adolescentes, cerca del patio. |
| Taller de cómputo | 10.5 m² / 14 m² | 3.2.6 | Siempre supervisado (evita que se publique la ubicación del refugio). |
| Sala multiuso | 15 m² / 23 m² | 3.5.4 | Puede integrarse con la terapia grupal mediante puertas corredizas. |
| Bodega de artículos para las familias | según demanda | 3.4 | Blancos, ropa interior, ropa y calzado, higiene personal; puede integrarse al almacén de donaciones. |
| Zaguanes de entrada y de servicio; salida de emergencia | — | 2.6 | Cuatro accesos: peatonal, vehículos oficiales, proveedores y puerta trasera de emergencia. |

Fuente: Elaboración propia.