MEMORIA DESCRIPTIVA DE EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA DEL PROYECTO:

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FISICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO-TARAPOTO

OCTUBRE – 2026

- GENERALIDADES

La presente Memoria Descriptiva corresponde al desarrollo de la especialidad de Arquitectura, Seguridad y Evacuación del Expediente Técnico a nivel de Ejecución de Obra para el proyecto: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FISICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, CON CUI 2675514

El proyecto se formula bajo los criterios rectores de la arquitectura bioclimática tropical, la accesibilidad universal, el acondicionamiento ambiental pasivo y la máxima seguridad integral, garantizando la protección y el bienestar de las residentes del HRT - MUJERES, ubicada en el Distrito de Morales, Provincia de San Martin.

  - Antecedentes y Justificación Técnica

El Hogar de Refugio Temporal (HRT – MUJERES), ubicada en el Distrito de Morales, cumple un rol fundamental al brindar protección y seguridad a las mujeres víctimas de violencia y/o en peligro de feminicidio. Sin embargo, la provincia de San Martin no cuenta con un HRT donde se acojan a estas residentes.

En respuesta a esta problemática, el Gobierno Regional de San Martín, mediante la Gerencia Territorial Bajo Mayo – Tarapoto, ha impulsado la elaboración del presente Expediente Técnico para la creación de un Hogar de Refugio Temporal para Mujeres víctimas de violencia, orientado a brindar protección, seguridad y atención integral a mujeres en situación de riesgo, así como a sus hijos e hijas, de corresponder. La propuesta arquitectónica y de seguridad busca atender la demanda de espacios adecuados para la acogida temporal, mediante un planteamiento funcional, normativo y formal que garantice la privacidad, confidencialidad, accesibilidad, habitabilidad y bienestar físico y emocional de las personas usuarias. Asimismo, contempla ambientes destinados al alojamiento, atención psicológica, orientación legal, asistencia social, actividades de recuperación personal y servicios complementarios, favoreciendo un entorno seguro y propicio para el restablecimiento de sus derechos y el desarrollo de su autonomía. El diseño se desarrolla en concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), la normativa vigente en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, así como los lineamientos y disposiciones técnicas aplicables a los Hogares de Refugio Temporal.

  - Nombre del Proyecto y CUI:

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FISICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”

Código Único de Inversiones (CUI): N° 2675514

  - Ubicación:

El predio rural Los Mangos, destinado a la infraestructura del HRT – MUJERES (Hogar de Refugio Temporal), se ubica frente a la carretera Oasis y se emplaza en la siguiente localización política y geográfica:

| Componente Político / Geográfico | Ubicación / Denominación Oficial |
| --- | --- |
| Departamento / Región: | San Martín |
| Provincia: | San Martín |
| Distrito: | Morales |
| HRT: | Hogar de Refugio Temporal |
| Sector: | Predio rural Los Mangos, frente a la carretera Oasis |
| Coordenadas UTM (WGS 84, zona 18 S): | E 345 690, N 9 282 804 (referenciales, frente del predio) |
| Altitud: | 260.60 m s. n. m. (piso terminado del frente del predio) |

| REGIÓN: SAN MARTÍN | PROVINCIA: SAN MARTÍN | DISTRITO: MORALES |
| --- | --- | --- |

IMAGEN N°01

IMAGEN N°02

IMAGEN N°03

  - Accesibilidad y Vías de Conexión:

El acceso al terreno del Hogar de Refugio Temporal, en el distrito de Morales, se realiza desde el núcleo urbano de Tarapoto a través de vías asfaltadas y afirmadas hasta la carretera Oasis, frente a la cual se ubica el ingreso al predio.

De acuerdo a lo descrito anteriormente podemos decir lo siguiente:

| Tramo / Ruta | Tipo de Vía / Estado | Distancia | Tiempo Est. | Modo de Transporte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lima – Tarapoto | Vía Aérea Comercial | 620 km aprox. | 1 h 15 min | Avión Comercial |
| Tarapoto – Morales | Vía Terrestre Asfaltada / Afirmada | 5.0 km aprox. | 15 min | Vehículo Motorizado / Moto-taxi |

.

  - Objetivos del Proyecto.

- Objetivo General: Definir el planteamiento arquitectónico y volumétrico integral que 	garantice la óptima habitabilidad, funcionalidad, accesibilidad universal y confort 	ambiental de las edificaciones del HRT - MUJERES.

- Objetivos Específicos (Arquitectura): Diseñar las condiciones de habitabilidad pasiva 	(iluminación natural uniforme, ventilación cruzada continua, aleros de protección solar y 	aislamiento térmico) adaptadas a la zona bioclimática Cálido-Húmeda de la Amazonía 	peruana.

- Objetivos Específicos (Seguridad): Establecer el diseño técnico riguroso de los 	sistemas de evacuación, señalización de seguridad y protección pasiva contra 	incendios en estricto cumplimiento de las Normas Técnicas RNE A.130, RNE A.090, 	NTP 399.010 y lineamientos del INDECI.

- Objetivos Específicos (Capacidad): Garantizar la atención del programa arquitectónico 	y cuadro de necesidades para la demanda de las residentes del Hogar de Refugio Temporal.

  - Normatividad y Registro Técnico.

El desarrollo del Expediente Técnico de Arquitectura y Seguridad se sujeta estrictamente a la normativa legal y técnica vigente en el Perú:

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE): Norma A.010 (Condiciones Generales de Diseño), Norma A.090 (Servicios Comunales), Norma A.120 (Accesibilidad Universal) y Norma A.130 (Requisitos de Seguridad).

- Normas Técnicas Peruanas (NTP): NTP 399.010-1 (Señales de seguridad. Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad) y NTP 350.043-1 (Extintores portátiles. Selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática).

- Inspecciones Técnicas de Seguridad: D.S. N.° 002-2018-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

- COMPONENTES DEL PLAN

La presente Memoria Descriptiva de la Especialidad de Arquitectura define los criterios de diseño, zonificación, accesibilidad y parámetros de seguridad para la infraestructura del Hogar de Refugio Temporal - Mujeres, garantizando el cumplimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), específicamente la Norma Técnica A.010 (Condiciones Generales de Diseño) y A.130 (Requisitos de Seguridad).

A. Métodos y Procedimientos de Mitigación de Riesgos

Los métodos y procedimientos operacionales y espaciales implementados en el Hogar de Refugio Temporal para Mujeres están orientados a prevenir, reducir y mitigar los riesgos que puedan afectar la integridad física, emocional y psicológica de las mujeres residentes, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, privacidad, habitabilidad y protección. Para ello, se regulan las condiciones de ocupación y funcionamiento del establecimiento mediante los siguientes criterios:

- Organización y uso de los espacios: Distribución funcional de los ambientes de alojamiento, atención psicológica, social y legal, alimentación, recreación y servicios complementarios, garantizando la privacidad de las residentes, la circulación segura y el control de accesos según las necesidades de protección del hogar.

- Horarios y organización de actividades: Planificación de los horarios de alimentación, atención profesional, talleres, actividades recreativas y descanso, evitando aglomeraciones en los espacios comunes y manteniendo libres las rutas de evacuación, pasillos y salidas de emergencia.

- Condiciones físico-ambientales: Adecuación de los ambientes a las condiciones climáticas de la localidad donde se ubique el proyecto, priorizando la ventilación e iluminación natural, la protección frente a la humedad y la disponibilidad de espacios saludables que contribuyan al bienestar físico y emocional de las residentes.

- Equipamiento y mobiliario: Implementación de mobiliario estable, ergonómico, de fácil limpieza, evitando elementos que puedan ocasionar lesiones. Los materiales y acabados deberán cumplir los requisitos de seguridad y comportamiento frente al fuego que resulten aplicables.

- Seguridad y control de accesos: Incorporación de mecanismos de control de ingreso y salida, iluminación adecuada y medidas que protejan la confidencialidad de la ubicación y la identidad de las residentes, evitando exponerlas a personas ajenas al servicio o a posibles situaciones de violencia.

- Prevención y respuesta ante emergencias: Implementación de señalización de seguridad, equipos de protección contra incendios, iluminación de emergencia y rutas de evacuación accesibles y despejadas, complementadas con protocolos de actuación y simulacros para sismos, incendios y otras situaciones de riesgo.

- Protección y bienestar de las residentes: Organización de los ambientes para favorecer la intimidad, la convivencia segura y la atención integral, considerando las necesidades particulares de mujeres con discapacidad, mujeres embarazadas y madres con niños, niñas o adolescentes.

B. Planos de Distribución y Sistema de Seguridad

El proyecto arquitectónico cuenta con láminas normativas que detallan:

- Distribución arquitectónica por edificaciones, todas de un solo nivel.

- Sistema de señalización de seguridad (salidas de emergencia, zonas seguras internas/externas, luces de emergencia, extintores tipo PQS).

- Rutas de evacuación directas y horizontales, libres de obstáculos, dimensionadas según el cálculo del ancho de evacuación.

C. Anexos Técnicos

Forman parte del expediente el cálculo de aforo, el cálculo del ancho de puertas y pasadizos, los planos de evacuación (lámina SE-S-01) y de señalización (lámina SE-E-02) y las especificaciones técnicas de evacuación y señalización.

  - Zonificación y Criterios de Diseño Arquitectónico.

La zonificación se diseñó tomando en cuenta las diversas actividades dentro del Hogar de Refugio Temporal, como las áreas de servicios generales con la que debe contar, siguiendo los criterios de diseño para Hogares de Refugio Temporal, es así que el proyecto cuenta con 9 edificaciones, 7 ambientes de obras exteriores, 10 ambientes administrativos, 13 ambientes de asistencia técnica especializada, 4 ambientes de preparación y entrega de alimentos, 4 ambientes de almacén y 8 ambientes de mantenimiento y vigilancia, que se describen a continuación:

| Zona | Descripción y Componentes Ambientes | Usuario Directo |
| --- | --- | --- |
| Zona Administrativa | Comprende las áreas de bienvenida, oficina de gerencia, sala de reuniones, secretaría general, oficina de administración, sala de espera, SS. HH mujeres, SS. HH varones, SS. HH discapacitados, sala de visitas. | Director(a), administrador(a), secretario(a), gerente, personal administrativo, personal de recepción y atención al público, y personal de asistencia social. |
| Zona de exteriores | Contempla los ambientes de 6 estacionamientos de Autos, 3 Patio de descarga, 12 Estacionamientos de Motos, 6 Biohuertos, Áreas verdes, Área de juegos, Área de descanso. | Residentes (mujeres y sus hijos de corresponder), personal de vigilancia, visitantes y personal de mantenimiento y jardinería. |
| Zona de asistencia técnica especializada | Contempla los ambientes de psicología, asesoría legal, terapia grupal, asistencia social, tópico, taller de bisutería, taller de repostería, taller de costura, módulo infantil, módulo de enseñanza, SS. HH mujeres, SS. HH varones, SS. HH discapacitados. | Psicólogo(a), trabajador(a) social, abogado(a), terapeuta, instructor(a) de talleres, y personal especializado en atención a mujeres víctimas de violencia. |
| Zona residencial | Conformada por 3 habitaciones simples- tipo I, 3 SS. HH hab. simple, 3 habitaciones simples- tipo II, 3 SS. HH hab. simple-tipo II, 3 habitaciones doble-tipo I, 5 habitaciones doble-tipo II, 4 SS. HH hab. doble - compartido, 3 habitaciones triple-tipo I, 3 SS. HH hab. triple-tipo I, 2 habitaciones triple-tipo II, 2 SS. HH hab. triple-tipo II, 1 habitación especial, 1 SS. HH habitación especial, 1 patio. | Mujeres residentes víctimas de violencia, madres con sus hijos menores. |
| Zona de preparación y entrega de alimentos | Contempla ambientes de cocina, despensa, alacena, comedor/sum. | Cocinero(a), ayudante de cocina, personal de nutrición y personal encargado de distribuir los alimentos; residentes que participen en actividades supervisadas de cocina. |
| Zona de almacén o depósito | Cuenta con almacén de donaciones, archivo, depósito, almacén de limpieza. | Encargado(a) de almacén, personal de logística, administrador(a), personal de limpieza y personal autorizado para recibir y distribuir donaciones e insumos. |
| Zona de mantenimiento y vigilancia | Contempla cuarto de personal de servicio + SS. HH, cuarto de cámaras de vigilancia, lavandería general, data center, cuarto de máquinas, garita + SS. HH, sub estación, grupo electrógeno. | Personal de mantenimiento, técnicos de instalaciones eléctricas y sanitarias, personal de limpieza, vigilantes y personal de seguridad. |
| Zona de cercos y portadas | Conformada por el cerco perimétrico y portada de ingreso principal. | Personal de vigilancia y seguridad, personal de recepción y control de ingresos, residentes, visitantes autorizados y proveedores. |
| Zona de servicios básicos | Cuenta con cisterna y tanque elevado, PTAR y cunetas de drenaje pluvial. | Personal de mantenimiento, técnicos sanitarios y eléctricos, operadores de los sistemas de agua y desagüe, y personal autorizado para el mantenimiento de cisternas, tanque elevado y PTAR. |

- DENSIDAD DE OCUPACIÓN Y CÁLCULO DE AFORO.

La densidad de ocupación máxima ha sido determinada rigurosamente a partir del programa arquitectónico normativo del HRT - MUJERES garantizando la seguridad en la evacuación en situaciones de emergencia.

- Usuarios Permanentes Residentes: 41 residentes (mujeres/niños)

- Usuarios Permanentes - Personal: 62 personas (incluye personal de áreas administrativas, asistencia técnica, mantenimiento y vigilancia)

- Usuarios temporales: 130 personas (incluye sala de reuniones, talleres, etc.)

- Capacidad Máxima Total del Recinto: 233 personas (41 residentes, 62 de personal y 130 usuarios temporales).

  - PERSONAL

Son todas aquellas personas que en un determinado lapso de tiempo se encuentran dentro de las instalaciones del HRT - MUJERES dentro de esta categoría se considera a las residentes, hijos e hijas de las residentes (de ser el caso), personal administrativo y de servicio.

Todas estas personas, realizan sus actividades dentro de los ambientes destinados a sus labores (habitaciones, oficinas, talleres y exteriores).

  - PERSONAS AJENAS AL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL.

Son todas aquellas personas que por alguna razón visitan el HRT – MUJERES, por un periodo corto de tiempo; por lo general, se trata de familiares autorizados de las residentes, profesionales de instituciones vinculadas, invitados especiales y otros que no precisamente están informados de las condiciones y sistemas de seguridad y evacuación.

- ESTRUCTURA FUNCIONAL ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA.

  - ALCANCES:

La administración y el personal del Hogar de Refugio Temporal para Mujeres están organizados para prevenir, responder y actuar de manera oportuna frente a situaciones de emergencia que puedan poner en peligro la vida, la integridad física y la salud de las mujeres residentes, cuando corresponda, del personal administrativo, profesional y de servicio, y de las demás personas que se encuentren dentro del establecimiento. Asimismo, se busca proteger la infraestructura, los bienes materiales y el entorno ambiental del hogar.

Para hacer frente a posibles situaciones de emergencia, se establece un Comité de Seguridad y se organizan brigadas de emergencia, responsables de ejecutar las acciones preventivas y de respuesta contempladas en el Plan de Contingencia. El Comité de Seguridad constituye el órgano encargado de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las medidas de prevención y respuesta ante emergencias, mientras que las brigadas tienen la responsabilidad de intervenir antes, durante y después de un evento adverso, de acuerdo con sus funciones y los protocolos establecidos.

Tanto el Comité de Seguridad como las brigadas estarán conformados por personal debidamente capacitado, con conocimientos en prevención de riesgos, evacuación, primeros auxilios y manejo de equipos de seguridad, según las responsabilidades asignadas. Sus integrantes deberán conocer las características de los ambientes del hogar, las rutas de evacuación, las zonas seguras y los procedimientos de actuación ante situaciones críticas, priorizando en todo momento la protección de las residentes y la confidencialidad de la información relacionada con su seguridad.

Debido a la naturaleza del servicio de protección, las acciones de emergencia deberán desarrollarse con un enfoque de derechos humanos, género y atención sensible al trauma, evitando cualquier actuación que exponga a las mujeres residentes a situaciones de riesgo, revictimización o vulneración de su privacidad.

Las emergencias que podrían presentarse en el Hogar de Refugio Temporal se clasificarán según su origen, entre ellas:

- Naturales: sismos, lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos u otros fenómenos naturales que puedan afectar la seguridad del establecimiento.

- Tecnológicas o antrópicas: incendios, cortocircuitos, fugas de gas, fallas en las instalaciones sanitarias y eléctricas, accidentes u otros incidentes derivados de la actividad humana.

- Sociales y de seguridad: amenazas externas, intentos de ingreso no autorizado, situaciones de violencia o cualquier evento que comprometa la integridad y la protección de las residentes.

- COMITÉ DE SEGURIDAD

El Comité de Seguridad es responsable de formular, implementar, supervisar y actualizar el Plan de Contingencia del Hogar de Refugio Temporal para Mujeres. Sus funciones principales comprenden la planificación, organización, coordinación, ejecución y evaluación de las medidas de prevención y respuesta ante emergencias, así como la conformación, capacitación y supervisión de las brigadas.

El Comité de Seguridad estará integrado, de acuerdo con la organización y disponibilidad de personal del establecimiento, por los siguientes responsables:

- Director o responsable de la emergencia: encargado de dirigir y coordinar las acciones de respuesta, activar los protocolos correspondientes y articular la intervención con los servicios externos de emergencia cuando sea necesario.

- Responsable de mantenimiento y seguridad: encargado de verificar las condiciones de seguridad de la infraestructura, las instalaciones y los equipos de emergencia, así como de coordinar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo.

- Responsable de atención y protección de las residentes: encargado de coordinar las medidas de protección durante una emergencia, considerando las necesidades particulares de las mujeres acogidas y de sus hijos e hijas, cuando corresponda.

- Responsable de las brigadas de emergencia: encargado de organizar, coordinar y supervisar las acciones del personal designado para evacuación, primeros auxilios y prevención y control inicial de incendios, según su capacitación.

La designación de los integrantes deberá responder a sus competencias y responsabilidades, sin depender exclusivamente de su jerarquía administrativa.

B. FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD

- Asesorar en la elaboración, implementación, difusión y actualización permanente del Plan de Contingencia del Hogar de Refugio Temporal para Mujeres.

- Identificar y evaluar los peligros y riesgos que puedan afectar a las residentes, al personal, a la infraestructura y al entorno del establecimiento.

- Programar actividades de capacitación y sensibilización del personal en prevención de riesgos, seguridad, evacuación, primeros auxilios y actuación ante emergencias.

- Organizar y ejecutar simulacros de evacuación y otros ejercicios de respuesta, evaluando sus resultados e implementando las medidas correctivas necesarias.

- Supervisar la señalización de seguridad, las rutas de evacuación, las salidas de emergencia, las zonas seguras y las condiciones de accesibilidad.

- Coordinar las inspecciones y el mantenimiento preventivo de los sistemas de seguridad contra incendios, incluidos los pulsadores, las alarmas, los detectores de humo y temperatura, cuando corresponda, y los demás dispositivos instalados.

- Verificar la disponibilidad, ubicación, operatividad y mantenimiento de los extintores, gabinetes contra incendios y otros equipos de protección, según las características y exigencias técnicas del establecimiento.

- Organizar y supervisar las brigadas de emergencia, estableciendo funciones, responsabilidades y procedimientos de actuación.

- Establecer mecanismos de coordinación con los bomberos, los servicios de salud, la Policía Nacional del Perú, los servicios de gestión del riesgo de desastres y otras instituciones competentes, según el tipo de emergencia.

- Garantizar que los procedimientos de evacuación y respuesta prioricen la integridad física y emocional de las residentes, la protección de sus hijos e hijas cuando corresponda y la confidencialidad de su ubicación e información personal.

- Evaluar las acciones ejecutadas después de cada emergencia o simulacro, elaborar los informes correspondientes y actualizar los procedimientos para mejorar la capacidad de respuesta del establecimiento.

- Verificar que las medidas de seguridad se mantengan operativas y sean compatibles con la normativa vigente aplicable al establecimiento, incluyendo el Reglamento Nacional de Edificaciones, las Normas Técnicas Peruanas pertinentes y las disposiciones de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

  - MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SISMOS

Objetivo: Difundir y aplicar los procedimientos operativos de seguridad para la mitigación de riesgos y la respuesta oportuna antes, durante y después de un evento sísmico en el Hogar de Refugio Temporal (HRT – MUJERES).

  - FASE PREVENTIVA (ANTES)

- Planificación espacial: Revisar y dominar la planimetría general del HRT – MUJERES, identificando las zonas de menor riesgo, el flujo de las rutas de evacuación y las salidas de emergencia debidamente señalizadas.

- Mitigación de riesgos físicos: Inspeccionar la seguridad de elementos no estructurales (luminarias, estanterías, archiveros y anaqueles), asegurando su fijación a paramentos verticales y evitando la sobrecarga de documentos o equipos que puedan comprometer su estabilidad.

- Control de acristalamientos: Evaluar el espesor y estado de los elementos vidriados, implementando películas de seguridad de control solar o anti-estallido si las condiciones lo ameritan.

- Identificación de suministros críticos: Ubicar estratégicamente las válvulas de paso de agua, los tableros generales de distribución eléctrica (llaves térmicas y diferenciales) y los sistemas de corte de gas.

- Gestión de espacios: Garantizar de forma permanente la libre circulación en pasillos, corredores y áreas comunes, manteniéndolos libres de mobiliario o cualquier elemento que obstruya el tránsito.

- Preparación operativa: Frecuentar la ejecución de simulacros multipeligro y prácticas de evacuación conforme al cronograma del plan de contingencia institucional.

- Sistemas de comunicación e identificación: Exhibir en lugares visibles los directorios telefónicos de emergencia (Bomberos, Policía, Centro de Salud) y asegurar que todo el personal porte su credencial o identificación institucional visible.

II. FASE DE RESPUESTA (DURANTE)

- Control emocional y temporalización: Mantener el autocontrol y transmitir serenidad al personal circundante, considerando que la fase de mayor intensidad sísmica tiene una duración promedio de 20 a 40 segundos.

- Repliegue interno: Indicar y guiar hacia las zonas de repliegue o áreas seguras predeterminadas (columnas estructurales, marcos de concreto o bajo mobiliario estructuralmente resistente) en caso de que la evacuación inmediata no sea viable.

- Actuación en espacios exteriores: Mantener una distancia prudencial respecto a fachadas, muros perimetrales, postes y ventanales para evitar lesiones por caída de elementos constructivos o fragmentos de vidrio.

- Optimización de brigadas: Despejar las vías de tránsito para garantizar la operatividad exclusiva de las Brigadas de Emergencia y los equipos de primera respuesta.

- Gestión de rescate: Priorizar la autoprotección; ejecutar acciones de auxilio solo si las condiciones de seguridad lo permiten, caso contrario, replegarse y dejar la intervención en manos de los brigadistas capacitados.

III. FASE DE REHABILITACIÓN Y EVALUACIÓN (DESPUÉS)

- Monitoreo de réplicas: Asumir la presencia de movimientos telúricos subsecuentes (especialmente tras sismos de magnitud considerable) y permanecer en estado de alerta constante.

- Ejecución de la evacuación: Iniciar el desalojo de las instalaciones exclusivamente bajo la dirección del Comité de Seguridad y del director de emergencias, aplicando los principios de desplazamiento seguro: No correr, no empujar, no gritar.

- Concentración segura: Conducir a las residentes, sus hijos e hijas, el personal y los visitantes hacia los puntos de reunión o zonas seguras externas establecidas, aguardando las evaluaciones oficiales de los brigadistas y autoridades competentes.

- Evaluación de daños (Post-sismo): Los coordinadores de área, brigadistas o personal técnico designado deben realizar una inspección visual preliminar de daños estructurales y verificar la integridad de las instalaciones (servicios sanitarios, redes hidráulicas, tendido eléctrico y sistemas de gas).

- Control de riesgos secundarios: Reportar de inmediato fugas de fluidos, cortocircuitos o amagos de incendio al equipo de respuesta interna.

- Optimización de telecomunicaciones: Restringir el uso de la red telefónica celular exclusivamente para llamadas críticas de emergencia, priorizando canales de mensajería digital para descongestionar las líneas.

- Atribución de primeros auxilios: Verificar la existencia de personas lesionadas y derivarlas de inmediato al puesto de atención médica o bajo supervisión de los brigadistas de primeros auxilios.

  - MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE INCENDIOS

Objetivo: Establecer las pautas técnicas y operativas de prevención, control y respuesta ante conato o fuego activo en las instalaciones del HRT- MUJERES salvaguardando la integridad de las residentes.

I. FASE PREVENTIVA (ANTES)

- Monitoreo térmico e infrarrojo: Vigilar anomalías térmicas en paramentos (paredes) o pavimentos (pisos), especialmente en trazados de canalizaciones eléctricas, para detectar tempranamente indicios de cortocircuito o sobrecarga.

- Gestión y almacenamiento de sustancias inflamables: Almacenar líquidos de limpieza, combustibles y reactivos en contenedores herméticos certificados, ubicándolos en áreas ventiladas y completamente aisladas de fuentes de ignición o radiación térmica.

- Seguridad en talleres: Garantizar que los materiales inflamables e insumos químicos se mantengan bajo llave o en gabinetes de seguridad, restringiendo el acceso y la manipulación directa de las residentes sin supervisión.

- Dotación y señalización de equipos contra incendio: Implementar extintores portátiles multipropósito (tipo PQS o CO2) en puntos estratégicos, debidamente señalizados según la NTP 399.010-1 y libres de obstrucciones.

- Mantenimiento de instalaciones eléctricas: Programar revisiones periódicas del tendido eléctrico; prohibir terminantemente el uso de conductores empalmados, deteriorados, cables mellizos precarios o sobrecarga de tomacorrientes mediante múltiples adaptadores.

- Control de fuentes de calor: Prohibir la utilización de mecheros, velas o la disposición de dispositivos de combustión o cigarrillos en superficies inestables o sin la autorización del responsable de área.

  - FASE DE RESPUESTA (DURANTE)

- Evacuación de zonas confinadas: Abandonar de inmediato los recintos cerrados ante la presencia de fuego activo, humo denso o gases tóxicos.

- Evaluación de capacidades de intervención: No enfrentar incendios desproporcionados o fuera de control; activar inmediatamente el protocolo de comunicación con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

- Prohibición de métodos ineficientes: Evitar el uso de mantas, textiles convencionales o escobas para la extinción, ya que pueden avivar la llama o generar asfixia por gases de combustión.

- Aislamiento de suministros críticos: Interrumpir de forma prioritaria el flujo eléctrico general en los tableros de distribución y cerrar las válvulas de suministro de agua y gas.

- Uso táctico de extintores: Emplear los extintores portátiles únicamente si se cuenta con la capacitación técnica previa y el fuego se encuentra en su fase inicial (conato), garantizando una ruta de escape a favor del viento.

- Técnicas de desplazamiento en atmósfera contaminada: Desplazarse gateando o lo más cerca posible del suelo ante la presencia de humo denso, protegiendo las vías respiratorias con un paño húmedo y manteniendo respiraciones cortas a través de la nariz.

- Control de pánico: Suprimir movimientos de desesperación (como saltar desde niveles elevados); mantener la calma y aguardar la llegada de los equipos de rescate especializados.

- Activación de alarmas y alerta vecina: Dar la voz de alarma de manera inmediata a los ambientes colindantes si la edificación carece de un sistema automatizado de detección acústica.

- Metodología de apertura de puertas: Palpar el paramento de las puertas con el dorso de la mano antes de abrirlas; si se perciben altas temperaturas o filtración de humo por las rendijas, mantenerlas cerradas.

- Restricción de retorno: Prohibir el ingreso de cualquier persona a la edificación afectada con fines de combate o recuperación de bienes personales.

- Confinamiento temporal: En caso de quedar atrapado sin rutas de escape viables, cerrar herméticamente el recinto, sellar las rendijas inferiores con trapos húmedos y señalizar la ubicación desde la ventana mediante elementos visibles.

  - FASE DE REHABILITACIÓN Y EVALUACIÓN (DESPUÉS)

- Control de reingreso: Restringir el acceso a la zona afectada hasta que la autoridad competente (Bomberos, Defensa Civil o peritos de siniestros) emita un dictamen formal de seguridad estructural, debido al riesgo inminente de colapso de losas, techos o estructuras debilitadas.

- Coordinación de evaluación de daños: Colaborar activamente con las unidades técnicas del CGBVP y autoridades locales en la inspección post-incendio y en el perímetro de seguridad del área siniestrada.

- Atención y soporte a afectados: Brindar apoyo logístico y de primera asistencia a las residentes y al personal afectados en coordinación con las oficinas de gestión del riesgo institucional.

  - DIRECTOR DE EMERGENCIAS.

Es el responsable de planificar las acciones necesarias para hacer frente a situaciones de emergencia, interviniendo de manera directa antes, durante y después de un probable siniestro.

Su labor fundamental es prevenir riesgos y garantizar una preparación óptima ante cualquier eventualidad, velando por los siguientes aspectos:

- Contar con el equipamiento operativo necesario.

- Asegurar que las instalaciones se encuentren debidamente acondicionadas.

Conformar brigadas con personal seleccionado y capacitado para responder eficazmente ante situaciones críticas.

Asimismo, se encarga de capacitar al personal que labora en las instalaciones —pudiendo apoyarse en asesores externos— para asegurar que sepan cómo actuar ante cualquier eventualidad. También supervisa de forma permanente que:

- Todo el equipo contra incendios se encuentre operativo.

- El botiquín de primeros auxilios esté debidamente implementado.

- Se disponga de radios portátiles, linternas y luces de emergencia funcionales.

Entre sus responsabilidades operativas también se incluye:

- Vigilar que los pasadizos de entrada y salida permanezcan en todo momento libres de obstáculos que puedan retrasar o entorpecer la evacuación hacia las zonas de seguridad.

- Mantener a la mano un directorio actualizado con los números de emergencia para solicitar apoyo oportuno al Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, hospitales, ambulancias y la Policía Nacional.

  - ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD.

Su principal labor es de carácter preventivo; para ello, deberá asegurar que todo el sistema de prevención y control de incendios se encuentre plenamente operativo para hacer frente a cualquier situación de riesgo.

- Al activarse una alarma, deberá adoptar, entre otras, las siguientes medidas:

- Ordenar el corte de energía eléctrica en el área siniestrada y en las zonas colindantes.

- Dar aviso inmediato a todo el personal que se encuentre en el inmueble.

- Movilizar a las brigadas hacia el perímetro del evento para asegurar la zona y evitar la intervención de personas no autorizadas.

- Facilitar el acceso a las tomas de las redes de agua en caso de que el Cuerpo de Bomberos lo requiera.

- Velar por que los equipos, la señalización y las condiciones del inmueble se mantengan estrictamente de acuerdo con los planos aprobados para la obtención del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

- Advertir a la administración que cualquier cambio o modificación no autorizada invalida el Certificado de ITSE, dejando constancia por escrito de cualquier ocurrencia ante la Gerencia Administrativa.

  - BRIGADAS.

Están conformadas por personal técnico y administrativo seleccionado para asumir responsabilidades y funciones operativas orientadas a mantener y garantizar la seguridad dentro del Hogar de Refugio. Sus integrantes reúnen las condiciones físicas y psicológicas adecuadas para la responsabilidad asumida y han sido capacitados para actuar frente a siniestros y situaciones críticas de emergencia.

Las brigadas se estructuran de la siguiente manera:

- Brigada contra Incendios y de Emergencias

- Brigada de Logística y Primeros Auxilios

- Brigada de Evacuación

Cada brigada estará integrada por un jefe de brigada, un subjefe y un cuerpo de brigadistas operativos.

    - JEFE DE BRIGADA:

Estará al mando de las operaciones para hacer frente a la emergencia, cumpliendo estrictamente con las directivas encomendadas por el comité.

Entre sus principales funciones se encuentran:

- Comunicar de manera inmediata la ocurrencia de cualquier situación de emergencia.

- Verificar que los integrantes de las brigadas se encuentren suficientemente capacitados y entrenados para una respuesta eficaz.

- Dirigir las acciones operativas en el lugar de los hechos, garantizando la coordinación oportuna durante el desarrollo de la emergencia.

    - SUB JEFE DE BRIGADA (ALTERNO).

Reemplazará al jefe de brigada en caso de ausencia temporal o impedimento, asumiendo exactamente las mismas funciones y responsabilidades establecidas. Asimismo, cualquier integrante del cuerpo de brigadistas cuenta con la preparación necesaria para actuar como alterno en caso de que la situación lo requiera.

    - BRIGADA CONTRA INCENDIOS Y DE EMERGENCIA.

Sus integrantes se encargan de enfrentar el foco o motivo del evento (incendio), con pleno conocimiento y manejo del sistema de seguridad preventiva, mitigación y control instalado en el inmueble. Asimismo, están preparados para actuar de manera oportuna frente a situaciones de emergencia derivadas de sismos u otros eventos similares.

Entre sus principales funciones destacan:

- Conocer con precisión la ubicación de los tableros eléctricos, llaves de paso de agua, extintores y demás dispositivos de seguridad.

- Contar con las condiciones físicas y psicológicas adecuadas para combatir amagos y focos de incendio, utilizando en primera instancia extintores portátiles o gabinetes contra incendios según corresponda.

- Activar las alarmas contra incendios ante cualquier anomalía; al recibir el aviso, el personal de la brigada se constituirá de forma inmediata en el área afectada.

- Evaluar la situación y, si resulta crítica, ordenar la evacuación inmediata, adoptando las medidas de control necesarias para contener el fuego.

- Utilizar obligatoriamente el equipo de protección personal (EPP) adecuado para salvaguardar su integridad durante las labores de extinción.

- Coordinar con la Compañía de Bomberos a su arribo, informando sobre las medidas adoptadas y las acciones en curso, para luego transferirles el mando de la situación y brindar el apoyo necesario.

    - BRIGADA DE LOGÍSTICA Y DE PRIMEROS AUXILIOS.

Es la encargada de brindar apoyo logístico a la brigada contra incendios y de emergencia, así como a la brigada de evacuación, velando permanentemente por la integridad física de las mujeres protegidas, el personal y terceros. Sus integrantes se encuentran capacitados y entrenados para afrontar situaciones de emergencia de manera eficiente.

- Entre sus principales funciones se encuentran:

- Prestar primeros auxilios en caso de accidentes dentro del inmueble y, de ser necesario, solicitar de forma simultánea atención médica externa y el apoyo de los bomberos.

- Manejar adecuadamente los implementos y medicamentos del botiquín de primeros auxilios, supervisando de manera constante su correcto abastecimiento.

- Brindar asistencia inicial a los heridos leves conforme a la capacitación recibida.

- Gestionar la evacuación oportuna de los heridos de gravedad hacia los establecimientos de salud o clínicas más cercanas.

- Utilizar eficientemente el directorio telefónico para solicitar el apoyo de instituciones locales, distritales y provinciales necesarias para mitigar la emergencia, garantizando una comunicación rápida y precisa.

    - BRIGADA DE EVACUACIÓN.

Conformada por personal líder, con voz de mando para conducir a las mujeres y en general a los visitantes y usuarios a las zonas de seguridad internas y externas, y de evacuar el local si el caso así lo amerita

- Conocen la distribución de los ambientes, las rutas de evacuación, la ubicación de las zonas seguras internas y externas, las zonas de riesgo y las rutas de evacuación, de acuerdo con el plano de evacuación del proyecto (lámina SE-S-01), a fin de conducir al personal y visitantes sin dificultad en situaciones adversas hacia las zonas de seguridad.

- Comunicaran y/o coordinaran de manera inmediata al jefe de las brigadas sobre el inicio del proceso de evacuación.

- Abrirán las puertas que forman parte de las rutas de evacuación de forma inmediata si estas se encontraran cerradas

- Verificarán que totalidad de las mujeres, del personal, de los visitantes hayan evacuado hacia las zonas de seguridad externas que les corresponda de acuerdo a la ruta de evacuación según el área y el ambiente donde se encuentren.

  - PERSONAL.

Responsabilidades del personal en General

El personal en general cumplirá y hará cumplir sin excepción las disposiciones de seguridad que contiene el plan de seguridad y de contingencia y los que emanen de la Administración del Hogar de Refugio Temporal – Mujeres.

- Velaran por la integridad física, de las mujeres, de sus compañeros de trabajo, de personas eventuales que hubiera durante una situación de emergencia, así como del inmueble, del equipamiento, del mobiliario y del patrimonio en general.

- Los que conforman las brigadas, en especial los que la comandan deberán organizar, dirigir, coordinar, controlar y ejecutar lo que se indica en el numeral 4.6 (BRIGADAS), de acuerdo a la brigada a la cual pertenecen.

- Estarán siempre predispuestos para actuar con eficiencia y con cautela en situaciones adversas o criticas tales como incendios, sismos, delincuencia común, sabotaje, etc.

- Darán cumplimiento al reglamento interno de funcionamiento y de seguridad del Hogar de Refugio, de acuerdo a las actividades que se realizan. La administración, el personal y los visitantes estarán sujetos a control directo o indirecto en los ingresos y salidas del Hogar de Refugio Temporal.

- Cada quien no permitirá la presencia de personal y/o terceros en su área de trabajo si es que detecta actividades sospechosas y/o no pertenecen al personal.

Personal en Situaciones Rutinarias

Las siguientes indicaciones tienen por objeto lograr la plena participación del personal en general, en adición a las funciones que les puedan haber asignado como miembros del comité de seguridad y/o de las brigadas.

- En todo momento deben comportarse como “Observadores de Seguridad”, detectando e informando los actos o situaciones peligrosas que deben ser subsanadas de inmediato, adoptando las medidas correctivas necesarias, tanto en el interior del Hogar de Refugio Temporal como en áreas libres colindantes.

El personal deberá acatar las siguientes disposiciones:

- No fumar en los ambientes de trabajo, en general no deben de fumar en el local del Hogar de Refugio Temporal – Mujeres.

- No dejaran abiertas las llaves de los grifos y/o prendidos los equipos cuando no se requiere su funcionamiento o en horas no laborables.

- No bloquearan las tapas de los tableros de electricidad, las tapas de los medidores, de las instalaciones especiales y similares, no ocultaran los extintores, en general las señalizaciones y los componentes del sistema de seguridad: CACI (Central de Alarmas Contra Incendios), pulsadores, alarmas ya que todo ello obstaculizaría su empleo en situaciones de emergencias

- No bloquearan o trancaran las puertas de salida, de emergencia o de uso frecuente en horas de trabajo y/o de atención a terceros.

- No dejarán bultos, maceteros, armarios, mercadería, etc. en los pasadizos y rutas que dificulten la libre evacuación, los armarios deberán estar adosados, sujetos a pared y/o anclados en piso.

- No improvisaran conexiones eléctricas de ningún tipo

- No acumularan residuos o desperdicios fuera de los recipientes para papeles, para basura, o de los espacios designados para tal fin.

- Al concluir la jornada de trabajo deberán de dejar todo el material, de trabajo, equipo, mobiliario, papelería, etc. en orden y en el lugar que corresponda almacenarlos.

- Deberán conocer el plan de contingencias y de evacuación en su integridad en particular lo que corresponda para su área de trabajo y de las zonas donde puedan ocurrir situaciones de emergencia por el tipo de riesgo identificado.

- Deberán conocer el manejo del equipo del sistema de seguridad preventiva contra incendios, pulsadores, alarmas centrales de alarmas contra incendios (CACI), de acuerdo a la brigada a la que pertenecen, de ser el caso, ello facilitara la labor de cada una de ellas, ya que aun sin actuar directamente como brigadistas, al seguir las indicaciones que se den, sabrán que está pasando y el porqué de las medidas que en su momento están adoptando.

- Observaran permanentemente las actividades que se den en el Refugio y en el entorno e informaran sobre deficiencias o actos inseguros que pongan en peligro la integridad física de las mujeres protegidas, de sus compañeros de trabajo y de terceros, así como de las instalaciones del inmueble, para que se tomen las acciones correctivas en forma inmediata.

- Todo el personal deberá tener en cuenta que “en seguridad no existe ninguna situación ni condición que amerite actos violentos” y que en estas circunstancias es donde se muestra la calidad y profesionalismo personal y el respeto e identificación con el Hogar de Refugio.

  - EVACUACIÓN.

Durante una emergencia Fase de detección:

Al descubrir o detectar una situación de emergencia, los responsables del Plan de Seguridad en Defensa Civil valorarán la situación y según las circunstancias, optarán por disponer:

- La evacuación inmediata, si se considera la posibilidad de peligro para la población residente y personal administrativo, de servicios del Hogar de Refugio Temporal – Mujeres.

- La llamada inmediata a los Bomberos y/o demás teléfonos de emergencia.

- Si la emergencia ha provocado heridos o atrapados, la prioridad será en todo caso salvar a los demás ocupantes asegurando su evacuación si fuera necesario. Una vez garantizado ese objetivo, y hasta la llegada de los Equipos de Ayuda Externa (Instituciones Públicas y Privadas, que puedan responder ante una determinada emergencia), se intentarán los rescates, salvamentos y asistencia a las víctimas que sean posibles y no impliquen riesgos mayores.

- Las acciones necesarias para la neutralización de la emergencia con el personal y los medios disponibles del HRT – MUJERES si puede hacerse sin correr riesgos innecesarios.

- Se actuará con la máxima rapidez y orden manteniendo la calma en todo momento, sin gritar ni provocar el pánico.

Para el desarrollo de la evacuación:

- La evacuación se desarrollará con la máxima rapidez y orden manteniendo la calma en todo momento, sin correr, ni gritar ni provocar el pánico entre las demás personas.

- Los trayectos de evacuación desde cada zona hasta el punto de concentración exterior será el establecido en los planos del Plan de Seguridad en Defensa Civil y sólo podrá modificarse si queda bloqueado o se supone riesgo grave.

- Si el humo invade los trayectos de evacuación, se indicará a los ocupantes la forma como deben de salir del lugar, ya sea agachados.

- Si el fuego o el humo impiden la salida por la puerta se hará por las ventanas, en donde sea posible y de forma segura para evitar accidentes por caída.

- Los responsables del Plan de Seguridad en Defensa Civil serán los últimos en salir, después de comprobar que no queda ninguna persona en el interior (en las habitaciones, talleres, oficinas, baños, pasadizos, otros).

- Al salir, los responsables del plan de emergencias cerrarán todas las puertas y ventanas, además de no permitir el ingreso al Hogar de Refugio Temporal – Mujeres, hasta recibir las indicaciones correspondientes.

- Si los trayectos de evacuación hasta el punto de concentración exterior pasan por vías abiertas al tráfico, se organizará el control del tráfico de vehículos para que no obstaculicen la rapidez en la evacuación.

- En el punto de concentración, se procederá al recuento de los evacuados comprobando que no hay ausencias o, si las hubiera, informando rápidamente de ello a los Socorristas o a los Equipos de Ayuda Externa.

- Si la cantidad de humo o la propagación del fuego impiden la evacuación, los responsables del Plan de Seguridad en Defensa Civil se mantendrán con los ocupantes dentro del recinto donde hayan quedado atrapados hasta que puedan ser rescatados, tomando las siguientes precauciones:

- Cerrar puertas y ventanas para disminuir la propagación del humo y evitar las corrientes de aire.

- Tapar las rendijas de las puertas con trapos húmedos para disminuir el paso del humo por ellas o si en la habitación hay rejillas de aire acondicionado, taponarlas con trapos húmedos.

- Alejar todo material combustible de las puertas.

- Sólo cuando se esté seguro de que es imprescindible, abrir una ventana para advertir de su presencia hasta que alguien lo vea. Cerrar la ventana enseguida.

- Esperar a ser rescatados y, si hay humo, hacer tenderse en el suelo a todos los ocupantes.

Llamadas a teléfonos de emergencia:

- Cuando la evacuación esté asegurada o mientras se esté desarrollando si es posible, se efectuará la llamada inmediata a los Equipos de Ayuda Externa (cuerpo de bomberos, policía nacional, ambulancias, etc.). Al efectuar estas llamadas, se hablará con tranquilidad y brevemente, dando la ubicación y dirección exacta del Hogar de Refugio Temporal – Mujeres, así como las vías o avenidas de referencia para su fácil acceso y todos los datos posibles sobre la situación de emergencia.

- A la llegada de los Equipos de Ayuda Externa, se les informará de la situación y se mantendrá en contacto permanente con sus responsables para colaborar con ellos.

Asistencia a heridos

- Se asistirá a las víctimas, prestando los primeros auxilios con los medios disponibles en el local, hasta la llegada de los Equipos de Ayuda Externa, para el traslado de los heridos de ser necesario al Centro Médico más cercano, debiendo de comunicar posteriormente a los familiares de las victimas sobre dicho traslado.

Neutralización de la emergencia

Una vez evacuados los ocupantes y controlada su seguridad, se efectuarán las operaciones que procedan de rescate, salvamento y ataque al siniestro utilizando los medios disponibles en el local, adoptando las medidas preventivas que requieran las circunstancias hasta la llegada de los Equipos de Ayuda Externa y sin correr riesgos innecesarios, tales como:

- Desconectar la alimentación de energía eléctrica.

- Retirar a un lugar seguro las materias combustibles que pudieran propagar el incendio.

- Recoger la documentación o material de gran valor que pudiera dañarse.

- Cualquier otra actuación que se considere necesaria y que no implique riesgo.

- No se entrará en un recinto donde haya fuego.

- Antes de abrir una puerta cerrada se tocará para comprobar su temperatura. Si está caliente no se abrirá para evitar una posible explosión.

- Se actuará siempre teniendo en cuenta que el humo y los gases tóxicos invisibles son más peligrosos que las llamas.

- Para el uso de un extinguidor se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Se atacará el fuego con un extintor manteniéndose siempre entre éste y la salida y con el viento o la corriente de aire a la espalda.

- Después de quitar el seguro, se dirigirá el chorro del extinguidor a la base de las llamas.

- No se utilizará extinguidor de agua sobre elementos conectados a la tensión eléctrica.

- Si arden cortinas o faldas de las mesas, se arrancarán inmediatamente, tirándolas al suelo y, después, se apagarán con extintor, agua o incluso pisándolas.

- Si arden materias sólidas, una vez apagado el fuego, se removerán las brasas para impedir una reignición posterior.

- Si no se puede controlar el fuego inmediatamente, se abandonará la zona cerrando ventanas y puertas, para aislar el fuego.

- Si se prenden las ropas de una persona, se le impedirá que corra, se le tirará al suelo, a la fuerza si es necesario, y se le cubrirá con una prenda de ropa apretándola sobre el cuerpo o se le hará rodar sobre sí misma. Una vez apagadas las llamas se le cubrirá con una sábana o tela limpia, sin intentar quitarle las ropas quemadas y se le trasladará rápidamente al Centro Médico más cercano.

- En caso de hundimientos o desprendimientos de la construcción, se impedirá el acceso a la zona afectada hasta la llegada de los Equipos de Ayuda Externa.

- En caso de electrocución se cortará la corriente antes de tocar a los afectados. Si el electrocutado no respira, se iniciará de inmediato la reanimación cardio - pulmonar.

Fin de la emergencia:

- Neutralizada la emergencia, se comprobarán y evaluarán los daños, gestionando la realización de los trabajos de rehabilitación necesarios. Una vez finalizada la emergencia y con previa autorización de los Equipos de Ayuda Externa, se deberán restablecer normalidad de ser posible, las actividades dentro del local.

- Finalmente, se investigarán las causas de origen y propagación de la emergencia, así como sus consecuencias y se propondrán las medidas correctoras necesaria.

- CALCULO DEL AFORO

El cálculo de aforo del Hogar de Refugio Temporal se ha establecido en base a la Norma A.130 y A.090, del RNE; que establece el número de ocupantes por ambiente, de donde obtenemos los siguientes valores:

| Ambiente | Norma de referencia | Índice de ocupación |
| --- | --- | --- |
| Oficinas administrativas | RNE A.090, art. 11 | 10.0 m²/persona |
| Dormitorios y alojamiento de residentes | RNE A.090, art. 11, por analogía con asilos y orfanatos | 6.0 m²/persona* |
| Sala de reuniones | RNE A.090, art. 11 | 1.0 m²/persona |
| Sala de talleres y actividades grupales | RNE A.090, art. 11, según uso semejante | 1.0 m²/persona* |
| Sala de espera y recepción | RNE A.090, art. 11, según uso semejante | 1.0 m²/persona* |
| Cocina y áreas de servicio | RNE A.070, por analogía con la cocina de restaurante | 9.3 m²/persona* |
| Almacén o depósito | RNE A.070, por analogía con depósitos y almacenes | 40.0 m²/persona* |
| Estacionamientos | RNE A.090, art. 11 | 16.0 m²/persona |

(*) Índice adoptado por analogía con un uso semejante, al no figurar el ambiente en forma expresa en la norma citada.

- PUERTAS DE ACCESO Y EVACUACION

Las puertas de acceso a los ambientes son de 1.20 m de ancho, que cumple con el RNE para el aforo de cada ambiente.

- CÁLCULO DE CAPACIDAD DE MEDIOS DE EVACUACIÓN

Los accesos y medios de evacuación (Pasadizos y anchos de puertas), para personas con o sin algún impedimento físico, se han calculado en base a lo establecido en las Normas A.120 y A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones y en la Norma A.090 (Servicios Comunales). El proyecto contempla la construcción de un solo nivel.

- Ancho Libre de Puertas. La Norma A.120 indica que el ancho mínimo del vano de las puertas principales será de 1.20 m; para las puertas de una hoja de los ambientes se adopta un ancho mínimo de 1.00 m. El proyecto no contempla rampas.

Por lo tanto, el proyecto contempla:

- En las habitaciones de las residentes - Una puerta de acceso y salida con un ancho de 1.20m, puerta en zona de servicios higiénicos 1.00m.

- Zona Administrativa. - Puertas de acceso 1.00m, puerta zona de servicios higiénicos 1.00m y puerta de SS. HH, para personas con algún impedimento físico 1.00m.

- Ancho libre de pasajes de circulación. - Para determinar el ancho libre de los pasadizos se comprobó dos condiciones: el ancho mínimo arquitectónico de la norma A.010 y el ancho calculado para la evacuación según la Norma A.130. Según su artículo 22, el ancho libre de los pasajes de circulación debe tener un mínimo de 1.20 m. Para ciertos pasajes de oficinas que reciben menos de 50 personas se permite 0.90m.

- CÁLCULO DE TIEMPOS DE EVACUACIÓN.

Conforme lo establece el artículo 25 de la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones, el cálculo del tiempo de evacuación es referencial, no constituyendo patrón o indicadores de evacuación dentro de la edificación.

- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN.

Conforme a lo establecido en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones, la edificación cuenta con las siguientes características de Protección contra incendio:

- El proyecto contempla sistema de luces de emergencia ubicados en zonas y áreas estratégicas, las que se presentan detalladas y desarrolladas en el plano de instalaciones eléctricas y en el plano de señalización (lámina SE-E-02).

- El proyecto cuenta con 33 extintores PQS de 9 kg para fuegos clase A, B y C, distribuidos en las nueve edificaciones. El plano de señalización (lámina SE-E-02) indica la ubicación de los extintores a considerar en el proyecto.

- SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

Señal que por la combinación de una forma geométrica y un color proporciona una indicación general relativa a la seguridad y que, si se añade un símbolo gráfico o un texto, proporciona una indicación particular relativa a la seguridad. Se dividen en:

- Señal de Emergencia: Es la señal de seguridad que indica la ubicación de materiales y equipos de emergencia.

- Señal de evacuación: Es la señal de seguridad que indica la vía segura hacia la salida de emergencia a las zonas de seguridad. La señalización de seguridad y evacuación es de COLOR VERDE, y su forma geométrica es cuadrada y rectangular. Estas señales indican desde zonas de seguridad hasta zonas de salidas, etcétera.

- Señal de protección contra incendios: Es la señal de seguridad que sirve para ubicar e identificar equipos, materiales o sustancias para la protección contra incendios. La señalización de emergencia contra incendios es de COLOR ROJO, y su forma geométrica es cuadrada o rectangular. Estas señales indican donde se encuentran las alarmas, los extintores, las mangueras, etcétera.

- Señal de advertencia: Es la señal de seguridad que advierte de un peligro. La señalización de advertencia es de COLOR AMARILLO, y su forma geométrica es triangular. Estas señales advierten el peligro debido a un riesgo eléctrico, sustancias tóxicas, etcétera

- Señal de prohibición: Es la señal de seguridad que prohíbe aquella acción que puede provocar un accidente. La señalización de prohibición es de COLOR ROJO, y su forma geométrica es un círculo tachado. Estas señales prohíben desde el uso de ascensores durante sismos hasta el uso de armas de fuego.

- DESCRIPCION DE LA SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN EL PROYECTO

| SEÑALIZACION | DESCRIPCION | MATERIAL |
| --- | --- | --- |
| Zona segura en caso de sismo | Indica zona segura en caso de sismo. | PVC autoadhesivo |
| Ruta de evacuación derecha | Indica sentido y ruta de Evacuación (derecha). | PVC autoadhesivo |

| Salida de emergencia | Indica ubicación de salida de emergencia. Dimensiones 0.30mx0.40m | Plástico de 500 micras |
| --- | --- | --- |
| Botiquín | Botiquín de primeros auxilios | PVC autoadhesivo |
| Ubicación de extintor | Indicación de extintor | PVC autoadhesivo |
| Detector de humo | Detector de humo con alarma sonora | Equipo |
| Zona de evacuación | Indica punto de evacuación. Diámetro exterior de 4.30 m. Línea de 0.15 m. | Círculo pintado de color amarillo en piso |
| Ubicación de luces de emergencia | Luz de emergencia de señalización para adosar a la pared, con batería tipo NiCd para operar más de 1 hora | PVC autoadhesivo |
| Aforo | Indica la capacidad máxima de personas | PVC autoadhesivo |
| Tablero general | Indica peligro: alto voltaje | Plásticos de 500 micras |
|  | Indica: Servicios Higiénicos de Hombres y Mujeres | PVC autoadhesivo |
|  | Indica: Servicios Higiénicos Mixto | PVC autoadhesivo |
|  | Indica: Servicios Higiénicos Mixto para discapacitados | PVC autoadhesivo |