GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”

CUI N.° 2675514

Vista del Hogar de Refugio Temporal

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA - EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

Distrito de Morales, provincia y departamento de San Martín

SETIEMBRE 2026

ÍNDICE

# CAPÍTULO I. GENERALIDADES

## 1.1  GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas definen las características, el suministro, la instalación, el control, la medición y el pago de los equipos, el mobiliario y los implementos del proyecto “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, con CUI N.° 2675514.

Las partidas, su numeración y sus cantidades son las del metrado de equipamiento y mobiliario; su ubicación, la de las láminas EM-01 a EM-07. La memoria descriptiva, las láminas y el metrado forman parte de este documento.

## 1.2  CONDICIONES GENERALES

- Todos los equipos y muebles serán nuevos, de primera calidad y con garantía del fabricante.

- Antes de la compra o la fabricación, el contratista presentará fichas técnicas, catálogos o muestras para la aprobación de la Supervisión; las características indicadas son mínimas y pueden ser superadas.

- Los muebles de más de 1.20 m de altura (armarios, estantes, archivadores) y los camarotes se fijarán a la pared para evitar su volteo en un sismo.

- Cantos redondeados, sin aristas ni elementos cortantes; materiales no tóxicos y lavables, resistentes a la humedad del clima cálido y húmedo de Morales.

- La entrega se hará por ambiente, con acta (código, cantidad, estado y número de serie de los equipos), manuales y garantías.

## 1.3  NORMAS APLICABLES

- Ley N.° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y su Reglamento (D.S. N.° 009-2016-MIMP).

- R.M. N.° 150-2016-MIMP, Lineamientos para la atención y funcionamiento de los Hogares de Refugio Temporal.

- Reglamento Nacional de Edificaciones: Normas A.010, A.090, A.120, A.130, EM.010 y G.050.

- NTP 900.058 (código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos); registro sanitario DIGEMID para los implementos médicos del tópico.

## 1.4  PARTIDAS Y CANTIDADES

Partidas del metrado de equipamiento y mobiliario:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.01.01.01 | E1 PROYECTOR INTERACTIVO | und | 1 |
| 03.01.01.02 | E2 COMPUTADORA PORTÁTIL i5 | und | 3 |
| 03.01.01.03 | E3 PRESENTADOR INALÁMBRICO CON PUNTERO LÁSER | und | 2 |
| 03.01.01.04 | E4 RELOJ PARA ADOSAR A PARED | und | 12 |
| 03.01.01.05 | E5 LAVADORA DE 20 kg DE CARGA SUPERIOR | und | 4 |
| 03.01.01.06 | E6 COMPUTADORA i5 ESTACIONARIA | und | 10 |
| 03.01.01.07 | E7 PROYECTOR MULTIMEDIA | und | 1 |
| 03.01.01.08 | E9 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | und | 7 |
| 03.01.01.09 | E10 MÁQUINA DE CORTE TEXTIL | und | 10 |
| 03.01.01.10 | E13 COCINA INDUSTRIAL DE 2 HORNILLAS | und | 4 |
| 03.01.01.11 | E16 HORNO MICROONDAS DE 31 LITROS | und | 4 |
| 03.01.01.12 | E17 LICUADORA DE 1.5 LITROS | und | 2 |
| 03.01.01.13 | E18 ECRAN | und | 1 |
| 03.01.01.14 | E19 REFRIGERADORA DE 315 LITROS | und | 3 |
| 03.01.02.01 | M3 SILLA REGULABLE DE ESTUDIANTE DE MADERA Y METAL 0.30 x 0.27 x 0.32 m | und | 204 |
| 03.01.02.02 | M4 MESA REGULABLE DE MADERA Y METAL 0.56 x 0.50 x 0.60 m | und | 12 |
| 03.01.02.03 | M7 SILLA DEL PROFESOR DE MADERA, MELAMINA Y METAL 0.45 x 0.40 x 0.36 m | und | 179 |
| 03.01.02.04 | M8 MESA PARA EL PROFESOR DE MADERA Y METAL 1.00 x 0.50 x 0.75 m | und | 1 |
| 03.01.02.05 | M9 MANIQUÍ DE COSTURA PARA CONFECCIÓN TEXTIL | und | 5 |
| 03.01.02.06 | M13 RACK DE SOPORTE METÁLICO PARA PROYECTOR EN TECHO | und | 2 |
| 03.01.02.07 | M15 ATRIL DE MESA PARA DIBUJO Y PINTURA | und | 3 |
| 03.01.02.08 | M16 MESA DE TRABAJO DE MADERA PARA ESTUDIANTES 0.90 x 1.80 x 0.56 m | und | 24 |
| 03.01.02.09 | M16 MESA DE CORTE TEXTIL 0.80 x 1.50 x 0.75 m | und | 10 |
| 03.01.02.10 | M19 MESA DE MADERA 1.00 x 1.80 x 0.75 m | und | 2 |
| 03.01.02.11 | M20 BIOMBO METÁLICO DE 3 CUERPOS | und | 1 |
| 03.01.02.12 | M21 MESA DE REUNIONES DE MADERA Y MELAMINA 2.40 x 1.00 x 0.75 m | und | 1 |
| 03.01.02.13 | M22 MESA DE MADERA 1.00 x 1.80 x 0.75 m | und | 8 |
| 03.01.02.14 | M23 MESA DE MADERA 1.00 x 2.00 x 0.75 m | und | 8 |
| 03.01.02.15 | M26 MESA DE ACERO INOXIDABLE 0.90 x 0.60 x 0.90 m | und | 1 |
| 03.01.02.16 | M27 SILLA DE RUEDAS | und | 1 |
| 03.01.02.17 | M28 ESCRITORIO DE MELAMINA CON DOS CAJONERAS 1.00 x 0.50 x 0.75 m | und | 53 |
| 03.01.02.18 | M31 ESCRITORIO DE MELAMINA CON CREDENZA MÓVIL 1.50 x 0.80 x 0.75 m | und | 10 |
| 03.01.02.19 | M32 SILLÓN PARA ACOPLAR 0.44 x 0.55 x 0.60 m | und | 8 |
| 03.01.02.20 | M34 SOFÁ DE MADERA DE 2 CUERPOS 0.44 x 0.55 x 1.00 m | und | 3 |
| 03.01.02.21 | M35 SILLA TIPO TABURETE REGULABLE DE MADERA Y METAL 0.15 x 0.30 x 0.60 x 0.75 m | und | 2 |
| 03.01.02.22 | M36 ARMARIO DE MELAMINA CON 2 PUERTAS Y 4 NIVELES 0.90 x 0.45 x 1.80 m | und | 46 |
| 03.01.02.23 | M37 ARMARIO PARA ALMACENAR MATERIAL DE MELAMINA CON 2 PUERTAS Y 5 DIVISIONES 0.90 x 0.60 x 1.80 m | und | 57 |
| 03.01.02.24 | M39 ARCHIVADOR DE MELAMINA CON TRES GAVETAS 0.60 x 0.46 x 1.20 m | und | 21 |
| 03.01.02.25 | M51 ESTANTE METÁLICO RANURADO CON CUATRO DIVISIONES 0.90 x 0.45 x 1.80 m | und | 35 |
| 03.01.02.26 | M52 ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE CON CUATRO DIVISIONES Y BANDEJA 0.60 x 0.60 x 1.80 m | und | 3 |
| 03.01.02.27 | M54 EXHIBIDOR DE LIBROS DE MELAMINA CON DIVISIONES ESCALONADAS 1.20 x 0.40 x 0.85 m | und | 3 |
| 03.01.02.28 | M56 MUEBLE BAJO DE MELAMINA PARA GUARDAR MOCHILAS CON DOS DIVISIONES 0.60 x 0.40 x 1.00 m | und | 5 |
| 03.01.02.29 | M57 MUEBLE BAJO DE MELAMINA CON DOS PUERTAS Y DOS DIVISIONES HORIZONTALES 0.60 x 1.20 x 1.00 m | und | 3 |
| 03.01.02.30 | M60 PAPELERA DE PLÁSTICO CON PEDAL | und | 34 |
| 03.01.02.31 | M61 VELADOR DE MADERA 0.45 x 0.50 m | und | 37 |
| 03.01.02.32 | M62 CESTO BOTA PAPELES DE ACERO CON PEDAL | und | 25 |
| 03.01.02.33 | M63 SOFÁ DE 3 CUERPOS 0.55 x 1.50 x 0.44 m | und | 10 |
| 03.01.02.34 | M64 CAMAROTE DE UNA PLAZA Y MEDIA, INCLUYE COLCHÓN | und | 36 |
| 03.01.02.35 | M64 CANASTILLA MÓVIL CON RUEDAS PARA PELOTAS 1.00 x 0.80 x 1.00 m | und | 1 |
| 03.01.02.36 | M65 CAMILLA METÁLICA RECLINABLE CON RESPALDO Y RUEDAS 1.80 x 0.60 x 0.70 m | und | 1 |
| 03.01.02.37 | M67 ESCALERA METÁLICA DE DOS PELDAÑOS 0.40 x 0.40 x 0.36 m | und | 1 |
| 03.01.02.38 | M68 PARIHUELA DE MADERA 0.90 x 0.50 x 0.20 m | und | 4 |
| 03.01.02.39 | M69 PIZARRA ACRÍLICA 4.20 x 1.20 m, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN | und | 2 |
| 03.01.02.40 | M70 BOTIQUÍN DE MADERA DE PRIMEROS AUXILIOS CON DOS DIVISIONES Y UNA PUERTA 0.30 x 0.15 x 0.40 m, INCLUYE MEDICAMENTOS | und | 1 |
| 03.01.02.41 | M71 COCHE MULTIUSOS MÓVIL DE ACERO INOXIDABLE 0.80 x 0.40 x 0.90 m | und | 1 |
| 03.01.02.42 | M73 ESTACIÓN DE SERVIDO CON TRES BANDEJAS, UNA PUERTA Y UNA CUBIERTA 1.20 x 0.70 x 0.90 m | und | 1 |
| 03.01.02.43 | M75 CONTENEDOR CON TAPA PARA RESIDUOS SÓLIDOS 0.80 x 1.00 x 1.00 m | und | 3 |
| 03.01.02.44 | M76 PORTAPAPEL HIGIÉNICO | und | 32 |
| 03.01.02.45 | M77 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA | und | 28 |
| 03.01.02.46 | M78 CAMA DE DOS PLAZAS, INCLUYE COLCHÓN | und | 11 |
| 03.01.02.47 | M79 CAMA CUNA DE UNA PLAZA, INCLUYE COLCHÓN | und | 3 |
| 03.01.03.01.01 | K20 COJINES | und | 4 |
| 03.01.03.01.02 | K78 PISO ENCASTRABLE DE GOMA 25 mm | und | 3 |
| 03.01.03.02.01 | K20 COJINES | und | 4 |
| 03.01.03.02.02 | K78 PISO ENCASTRABLE DE GOMA 25 mm | und | 3 |
| 03.01.03.03.01 | K32 BIDÓN DE OXÍGENO MEDICINAL | und | 1 |
| 03.01.03.03.02 | K33 TENSIÓMETRO | und | 1 |
| 03.01.03.03.03 | K34 TERMÓMETRO DIGITAL | und | 1 |
| 03.01.03.03.04 | K35 ESTETOSCOPIO | und | 1 |
| 03.01.03.04.01 | K78 PISO ENCASTRABLE DE GOMA 25 mm | und | 15 |
| 03.01.03.05.01 | K20 COJINES | und | 4 |
| 03.01.03.05.02 | K31 PISCINA DE PELOTAS 1.50 m x 0.33 m | und | 1 |
| 03.01.03.05.03 | K32 TOBOGÁN CON ESCALADOR | und | 1 |
| 03.01.03.05.04 | K33 JUEGO DE TEATRO PARA NIÑOS | und | 1 |
| 03.01.03.05.05 | K78 PISO ENCASTRABLE DE GOMA 25 mm | und | 8 |
| 03.01.03.06.01 | K37 PELOTAS DE BÁSQUET N.° 6 | und | 4 |
| 03.01.03.06.02 | K38 PELOTAS DE BÁSQUET N.° 7 | und | 4 |
| 03.01.03.06.03 | K40 PELOTAS DE FÚTBOL N.° 5 | und | 4 |
| 03.01.03.06.04 | K41 PELOTAS DE VÓLEY N.° 4 | und | 4 |
| 03.01.03.06.05 | K43 TABURETE DE MADERA PARA GIMNASIA | und | 4 |
| 03.01.03.06.06 | K44 INFLADOR DE PIE PARA PELOTAS | und | 2 |
| 03.01.03.06.07 | K45 RIEL DE EQUILIBRIO | und | 2 |
| 03.01.03.06.08 | K46 AROS DE ALUMINIO | und | 30 |
| 03.01.03.06.09 | K47 DISCO DE GOMA DE 1 kg | und | 4 |
| 03.01.03.06.10 | K48 BALA DE 1 kg | und | 4 |
| 03.01.03.06.11 | K49 JABALINA DE 600 g | und | 4 |
| 03.01.03.06.12 | K50 JABALINA DE 700 g | und | 4 |
| 03.01.03.06.13 | K51 VALLAS DE OBSTÁCULO REGULABLE | und | 5 |
| 03.01.03.06.14 | K52 TESTIMONIO DE RELEVO DE PVC | und | 5 |
| 03.01.03.06.15 | K53 COLCHONETA SIMPLE FORRADA CON CUERO 1.50 x 0.50 m | und | 1 |
| 03.01.03.06.16 | K73 KIT DE VÓLEY: RED Y PARANTES TELESCÓPICOS | und | 1 |
| 03.01.03.06.17 | K74 GUANTES DE ENTRENAMIENTO | und | 1 |
| 03.01.03.06.18 | K75 SACO DE BOXEO, RELLENO DE TELA PRENSADA | und | 1 |
| 03.01.03.06.19 | K76 PERA DE BOX | und | 1 |
| 03.01.03.06.20 | K77 SOPORTE METÁLICO PARA PERA | und | 1 |
| 03.01.03.06.21 | K78 PISO ENCASTRABLE DE GOMA 25 mm | und | 50 |
| 03.01.03.06.22 | K79 MICA PROTECTORA DE POLICARBONATO | und | 1 |
| 03.01.03.06.23 | K81 CODERA ESPUMA ERGONÓMICA | und | 30 |
| 03.01.03.06.24 | K82 GUANTES DE ESPUMA DE ALTO IMPACTO | und | 30 |

# CAPÍTULO II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR PARTIDA

Las partidas se presentan con la numeración, la descripción y la unidad del metrado de la especialidad. Los títulos agrupan partidas y no tienen medición ni pago propio.

## 03  ARQUITECTURA

### 03.01  MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

#### 03.01.01  EQUIPOS

##### 03.01.01.01  E1  PROYECTOR INTERACTIVO  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de proyector interactivo, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-05 Módulo de enseñanza (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Equipos nuevos, de marca reconocida, con garantía del fabricante no menor de un año y soporte técnico en el país.

- Computadoras con procesador Intel Core i5 de última generación disponible (o equivalente), memoria RAM de 16 GB, almacenamiento SSD de 512 GB, monitor de 23.8", teclado y mouse en español, sistema operativo licenciado y estabilizador o UPS.

- Proyectores con resolución mínima WXGA, 3 500 lúmenes o más, entradas HDMI, control remoto y cable de 10 m; el interactivo con lápiz o táctil y software de pizarra; ecran retráctil de tela matte blanca; impresoras multifuncionales láser con red.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Verificar con la Supervisión la marca, el modelo y las características antes de la compra.

- Entregar los equipos en su embalaje original, con manuales, licencias, cables y accesorios.

- Instalar, configurar y probar cada equipo en su ambiente (red, impresión, proyección); fijar el proyector a su rack de techo.

CONTROL DE CALIDAD

- Certificado de garantía y factura; prueba de encendido y funcionamiento de cada equipo en presencia de la Supervisión.

- Características iguales o superiores a las especificadas; números de serie anotados en el acta de entrega.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.01.02  E2  COMPUTADORA PORTÁTIL i5  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de computadora portátil i5, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 3 und.

Ubicación: E-01 Sala de reuniones (1); E-02 Almacén de donaciones, tópico y SS.HH. (1); E-05 Módulo de enseñanza (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Equipos nuevos, de marca reconocida, con garantía del fabricante no menor de un año y soporte técnico en el país.

- Computadoras con procesador Intel Core i5 de última generación disponible (o equivalente), memoria RAM de 16 GB, almacenamiento SSD de 512 GB, monitor de 23.8", teclado y mouse en español, sistema operativo licenciado y estabilizador o UPS.

- Proyectores con resolución mínima WXGA, 3 500 lúmenes o más, entradas HDMI, control remoto y cable de 10 m; el interactivo con lápiz o táctil y software de pizarra; ecran retráctil de tela matte blanca; impresoras multifuncionales láser con red.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Verificar con la Supervisión la marca, el modelo y las características antes de la compra.

- Entregar los equipos en su embalaje original, con manuales, licencias, cables y accesorios.

- Instalar, configurar y probar cada equipo en su ambiente (red, impresión, proyección); fijar el proyector a su rack de techo.

CONTROL DE CALIDAD

- Certificado de garantía y factura; prueba de encendido y funcionamiento de cada equipo en presencia de la Supervisión.

- Características iguales o superiores a las especificadas; números de serie anotados en el acta de entrega.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.01.03  E3  PRESENTADOR INALÁMBRICO CON PUNTERO LÁSER  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de presentador inalámbrico con puntero láser, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 2 und.

Ubicación: E-01 Sala de reuniones (1); E-05 Módulo de enseñanza (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Equipos nuevos, de marca reconocida, con garantía del fabricante no menor de un año y soporte técnico en el país.

- Computadoras con procesador Intel Core i5 de última generación disponible (o equivalente), memoria RAM de 16 GB, almacenamiento SSD de 512 GB, monitor de 23.8", teclado y mouse en español, sistema operativo licenciado y estabilizador o UPS.

- Proyectores con resolución mínima WXGA, 3 500 lúmenes o más, entradas HDMI, control remoto y cable de 10 m; el interactivo con lápiz o táctil y software de pizarra; ecran retráctil de tela matte blanca; impresoras multifuncionales láser con red.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Verificar con la Supervisión la marca, el modelo y las características antes de la compra.

- Entregar los equipos en su embalaje original, con manuales, licencias, cables y accesorios.

- Instalar, configurar y probar cada equipo en su ambiente (red, impresión, proyección); fijar el proyector a su rack de techo.

CONTROL DE CALIDAD

- Certificado de garantía y factura; prueba de encendido y funcionamiento de cada equipo en presencia de la Supervisión.

- Características iguales o superiores a las especificadas; números de serie anotados en el acta de entrega.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.01.04  E4  RELOJ PARA ADOSAR A PARED  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de reloj para adosar a pared, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 12 und.

Ubicación: E-01 Sala de espera y sala de visita (2); E-01 Asistencia social (1); E-01 Psicología, área legal, oficina de monitoreo y administración (4); E-01 Secretaría y área de bienvenida (1); E-01 Dirección general y SS.HH. (1); E-02 Almacén de donaciones, tópico y SS.HH. (1); E-04 Terapia grupal (1); E-04 Cuarto de cámaras de videovigilancia, archivo y depósito (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Equipos nuevos, de marca reconocida, 220 V - 60 Hz, con garantía no menor de un año y servicio técnico en la región.

- Lavadoras de 20 kg de carga superior con tina de acero inoxidable; refrigeradoras de 315 L no frost; hornos microondas de 31 L; licuadoras de 1.5 L con vaso de vidrio; cocinas industriales de 2 hornillas de fierro fundido con quemadores de alta presión para gas licuado; relojes de pared de 30 cm de diámetro.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Verificar con la Supervisión la marca y el modelo antes de la compra.

- Entregar en su embalaje original; instalar en su ubicación de la lámina, con las conexiones de agua, desagüe, electricidad o gas previstas en las instalaciones del proyecto.

- Probar el funcionamiento de cada equipo; la cocina con prueba de hermeticidad de las conexiones de gas (agua jabonosa).

CONTROL DE CALIDAD

- Funcionamiento correcto en la prueba de entrega; conexiones de gas sin fugas; garantía y manuales entregados.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.01.05  E5  LAVADORA DE 20 kg DE CARGA SUPERIOR  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de lavadora de 20 kg de carga superior, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-05 Lavandería (4).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Equipos nuevos, de marca reconocida, 220 V - 60 Hz, con garantía no menor de un año y servicio técnico en la región.

- Lavadoras de 20 kg de carga superior con tina de acero inoxidable; refrigeradoras de 315 L no frost; hornos microondas de 31 L; licuadoras de 1.5 L con vaso de vidrio; cocinas industriales de 2 hornillas de fierro fundido con quemadores de alta presión para gas licuado; relojes de pared de 30 cm de diámetro.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Verificar con la Supervisión la marca y el modelo antes de la compra.

- Entregar en su embalaje original; instalar en su ubicación de la lámina, con las conexiones de agua, desagüe, electricidad o gas previstas en las instalaciones del proyecto.

- Probar el funcionamiento de cada equipo; la cocina con prueba de hermeticidad de las conexiones de gas (agua jabonosa).

CONTROL DE CALIDAD

- Funcionamiento correcto en la prueba de entrega; conexiones de gas sin fugas; garantía y manuales entregados.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.01.06  E6  COMPUTADORA i5 ESTACIONARIA  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de computadora i5 estacionaria, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 10 und.

Ubicación: E-01 Asistencia social (3); E-01 Psicología, área legal, oficina de monitoreo y administración (5); E-01 Secretaría y área de bienvenida (1); E-01 Dirección general y SS.HH. (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Equipos nuevos, de marca reconocida, con garantía del fabricante no menor de un año y soporte técnico en el país.

- Computadoras con procesador Intel Core i5 de última generación disponible (o equivalente), memoria RAM de 16 GB, almacenamiento SSD de 512 GB, monitor de 23.8", teclado y mouse en español, sistema operativo licenciado y estabilizador o UPS.

- Proyectores con resolución mínima WXGA, 3 500 lúmenes o más, entradas HDMI, control remoto y cable de 10 m; el interactivo con lápiz o táctil y software de pizarra; ecran retráctil de tela matte blanca; impresoras multifuncionales láser con red.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Verificar con la Supervisión la marca, el modelo y las características antes de la compra.

- Entregar los equipos en su embalaje original, con manuales, licencias, cables y accesorios.

- Instalar, configurar y probar cada equipo en su ambiente (red, impresión, proyección); fijar el proyector a su rack de techo.

CONTROL DE CALIDAD

- Certificado de garantía y factura; prueba de encendido y funcionamiento de cada equipo en presencia de la Supervisión.

- Características iguales o superiores a las especificadas; números de serie anotados en el acta de entrega.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.01.07  E7  PROYECTOR MULTIMEDIA  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de proyector multimedia, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-01 Sala de reuniones (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Equipos nuevos, de marca reconocida, con garantía del fabricante no menor de un año y soporte técnico en el país.

- Computadoras con procesador Intel Core i5 de última generación disponible (o equivalente), memoria RAM de 16 GB, almacenamiento SSD de 512 GB, monitor de 23.8", teclado y mouse en español, sistema operativo licenciado y estabilizador o UPS.

- Proyectores con resolución mínima WXGA, 3 500 lúmenes o más, entradas HDMI, control remoto y cable de 10 m; el interactivo con lápiz o táctil y software de pizarra; ecran retráctil de tela matte blanca; impresoras multifuncionales láser con red.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Verificar con la Supervisión la marca, el modelo y las características antes de la compra.

- Entregar los equipos en su embalaje original, con manuales, licencias, cables y accesorios.

- Instalar, configurar y probar cada equipo en su ambiente (red, impresión, proyección); fijar el proyector a su rack de techo.

CONTROL DE CALIDAD

- Certificado de garantía y factura; prueba de encendido y funcionamiento de cada equipo en presencia de la Supervisión.

- Características iguales o superiores a las especificadas; números de serie anotados en el acta de entrega.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.01.08  E9  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de impresora multifuncional, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 7 und.

Ubicación: E-01 Asistencia social (1); E-01 Psicología, área legal, oficina de monitoreo y administración (3); E-01 Sala de reuniones (1); E-01 Secretaría y área de bienvenida (1); E-01 Dirección general y SS.HH. (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Equipos nuevos, de marca reconocida, con garantía del fabricante no menor de un año y soporte técnico en el país.

- Computadoras con procesador Intel Core i5 de última generación disponible (o equivalente), memoria RAM de 16 GB, almacenamiento SSD de 512 GB, monitor de 23.8", teclado y mouse en español, sistema operativo licenciado y estabilizador o UPS.

- Proyectores con resolución mínima WXGA, 3 500 lúmenes o más, entradas HDMI, control remoto y cable de 10 m; el interactivo con lápiz o táctil y software de pizarra; ecran retráctil de tela matte blanca; impresoras multifuncionales láser con red.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Verificar con la Supervisión la marca, el modelo y las características antes de la compra.

- Entregar los equipos en su embalaje original, con manuales, licencias, cables y accesorios.

- Instalar, configurar y probar cada equipo en su ambiente (red, impresión, proyección); fijar el proyector a su rack de techo.

CONTROL DE CALIDAD

- Certificado de garantía y factura; prueba de encendido y funcionamiento de cada equipo en presencia de la Supervisión.

- Características iguales o superiores a las especificadas; números de serie anotados en el acta de entrega.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.01.09  E10  MÁQUINA DE CORTE TEXTIL  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de máquina de corte textil, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 10 und.

Ubicación: E-04 Taller de costura (10).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Máquina de corte textil eléctrica, 220 V - 60 Hz, con cuchilla y guarda de protección, base para mesa de corte, garantía no menor de un año y servicio técnico en la región.

- Maniquí de costura de busto ajustable, de fibra o espuma forrada, con pedestal metálico regulable.

- Mesa de corte textil de 0.80 x 1.50 x 0.75 m con tablero de melamina de 25 mm y estructura metálica con pintura electrostática.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Verificar con la Supervisión la marca y el modelo de la máquina antes de la compra.

- Instalar cada máquina sobre su mesa M16 del taller de costura, conectarla a un tomacorriente con línea a tierra y probarla.

CONTROL DE CALIDAD

- Funcionamiento de la máquina en la prueba de entrega; guarda de protección instalada; mesas niveladas y firmes.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.01.10  E13  COCINA INDUSTRIAL DE 2 HORNILLAS  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de cocina industrial de 2 hornillas, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-04 Taller de repostería (2); E-05 Cocina, alacena y despensa (2).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Equipos nuevos, de marca reconocida, 220 V - 60 Hz, con garantía no menor de un año y servicio técnico en la región.

- Lavadoras de 20 kg de carga superior con tina de acero inoxidable; refrigeradoras de 315 L no frost; hornos microondas de 31 L; licuadoras de 1.5 L con vaso de vidrio; cocinas industriales de 2 hornillas de fierro fundido con quemadores de alta presión para gas licuado; relojes de pared de 30 cm de diámetro.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Verificar con la Supervisión la marca y el modelo antes de la compra.

- Entregar en su embalaje original; instalar en su ubicación de la lámina, con las conexiones de agua, desagüe, electricidad o gas previstas en las instalaciones del proyecto.

- Probar el funcionamiento de cada equipo; la cocina con prueba de hermeticidad de las conexiones de gas (agua jabonosa).

CONTROL DE CALIDAD

- Funcionamiento correcto en la prueba de entrega; conexiones de gas sin fugas; garantía y manuales entregados.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.01.11  E16  HORNO MICROONDAS DE 31 LITROS  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de horno microondas de 31 litros, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-01 Sala de reuniones (1); E-04 Taller de repostería (2); E-05 Cocina, alacena y despensa (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Equipos nuevos, de marca reconocida, 220 V - 60 Hz, con garantía no menor de un año y servicio técnico en la región.

- Lavadoras de 20 kg de carga superior con tina de acero inoxidable; refrigeradoras de 315 L no frost; hornos microondas de 31 L; licuadoras de 1.5 L con vaso de vidrio; cocinas industriales de 2 hornillas de fierro fundido con quemadores de alta presión para gas licuado; relojes de pared de 30 cm de diámetro.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Verificar con la Supervisión la marca y el modelo antes de la compra.

- Entregar en su embalaje original; instalar en su ubicación de la lámina, con las conexiones de agua, desagüe, electricidad o gas previstas en las instalaciones del proyecto.

- Probar el funcionamiento de cada equipo; la cocina con prueba de hermeticidad de las conexiones de gas (agua jabonosa).

CONTROL DE CALIDAD

- Funcionamiento correcto en la prueba de entrega; conexiones de gas sin fugas; garantía y manuales entregados.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.01.12  E17  LICUADORA DE 1.5 LITROS  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de licuadora de 1.5 litros, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 2 und.

Ubicación: E-04 Taller de repostería (1); E-05 Cocina, alacena y despensa (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Equipos nuevos, de marca reconocida, 220 V - 60 Hz, con garantía no menor de un año y servicio técnico en la región.

- Lavadoras de 20 kg de carga superior con tina de acero inoxidable; refrigeradoras de 315 L no frost; hornos microondas de 31 L; licuadoras de 1.5 L con vaso de vidrio; cocinas industriales de 2 hornillas de fierro fundido con quemadores de alta presión para gas licuado; relojes de pared de 30 cm de diámetro.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Verificar con la Supervisión la marca y el modelo antes de la compra.

- Entregar en su embalaje original; instalar en su ubicación de la lámina, con las conexiones de agua, desagüe, electricidad o gas previstas en las instalaciones del proyecto.

- Probar el funcionamiento de cada equipo; la cocina con prueba de hermeticidad de las conexiones de gas (agua jabonosa).

CONTROL DE CALIDAD

- Funcionamiento correcto en la prueba de entrega; conexiones de gas sin fugas; garantía y manuales entregados.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.01.13  E18  ECRAN  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de ecran, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-01 Sala de reuniones (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Equipos nuevos, de marca reconocida, con garantía del fabricante no menor de un año y soporte técnico en el país.

- Computadoras con procesador Intel Core i5 de última generación disponible (o equivalente), memoria RAM de 16 GB, almacenamiento SSD de 512 GB, monitor de 23.8", teclado y mouse en español, sistema operativo licenciado y estabilizador o UPS.

- Proyectores con resolución mínima WXGA, 3 500 lúmenes o más, entradas HDMI, control remoto y cable de 10 m; el interactivo con lápiz o táctil y software de pizarra; ecran retráctil de tela matte blanca; impresoras multifuncionales láser con red.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Verificar con la Supervisión la marca, el modelo y las características antes de la compra.

- Entregar los equipos en su embalaje original, con manuales, licencias, cables y accesorios.

- Instalar, configurar y probar cada equipo en su ambiente (red, impresión, proyección); fijar el proyector a su rack de techo.

CONTROL DE CALIDAD

- Certificado de garantía y factura; prueba de encendido y funcionamiento de cada equipo en presencia de la Supervisión.

- Características iguales o superiores a las especificadas; números de serie anotados en el acta de entrega.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.01.14  E19  REFRIGERADORA DE 315 LITROS  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de refrigeradora de 315 litros, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 3 und.

Ubicación: E-01 Sala de reuniones (1); E-04 Taller de repostería (1); E-05 Cocina, alacena y despensa (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Equipos nuevos, de marca reconocida, 220 V - 60 Hz, con garantía no menor de un año y servicio técnico en la región.

- Lavadoras de 20 kg de carga superior con tina de acero inoxidable; refrigeradoras de 315 L no frost; hornos microondas de 31 L; licuadoras de 1.5 L con vaso de vidrio; cocinas industriales de 2 hornillas de fierro fundido con quemadores de alta presión para gas licuado; relojes de pared de 30 cm de diámetro.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Verificar con la Supervisión la marca y el modelo antes de la compra.

- Entregar en su embalaje original; instalar en su ubicación de la lámina, con las conexiones de agua, desagüe, electricidad o gas previstas en las instalaciones del proyecto.

- Probar el funcionamiento de cada equipo; la cocina con prueba de hermeticidad de las conexiones de gas (agua jabonosa).

CONTROL DE CALIDAD

- Funcionamiento correcto en la prueba de entrega; conexiones de gas sin fugas; garantía y manuales entregados.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

#### 03.01.02  MOBILIARIO

##### 03.01.02.01  M3  SILLA REGULABLE DE ESTUDIANTE DE MADERA Y METAL 0.30 x 0.27 x 0.32 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de silla regulable de estudiante de madera y metal 0.30 x 0.27 x 0.32 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 204 und.

Ubicación: E-05 Módulo de enseñanza (12); E-05 SUM-comedor (192).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Estructura de tubo de acero LAC de 1" x 1/16" (o el indicado), soldado, con pintura en polvo electrostática horneada.

- Asiento, respaldo y tableros de madera tornillo o contraplacado de 18 mm, lijados, con cantos redondeados, sellador y barniz poliuretano; mesas de madera con tablero de 25 mm y faldón de refuerzo.

- Tapones de polipropileno en las patas. Las piezas regulables (M3, M4 y el taburete M35) tienen regulación de altura con pernos y perillas.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar según las dimensiones de la partida; ensamblar con pernos y tuercas de seguridad.

- Entregar armado, limpio y protegido; ubicar en el ambiente según la lámina MB.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; estructura sin rebabas ni filos; soldaduras continuas; estabilidad sin balanceo.

- Prueba de carga: el mueble no debe deformarse con el uso normal.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.02  M4  MESA REGULABLE DE MADERA Y METAL 0.56 x 0.50 x 0.60 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de mesa regulable de madera y metal 0.56 x 0.50 x 0.60 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 12 und.

Ubicación: E-05 Módulo de enseñanza (12).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Estructura de tubo de acero LAC de 1" x 1/16" (o el indicado), soldado, con pintura en polvo electrostática horneada.

- Asiento, respaldo y tableros de madera tornillo o contraplacado de 18 mm, lijados, con cantos redondeados, sellador y barniz poliuretano; mesas de madera con tablero de 25 mm y faldón de refuerzo.

- Tapones de polipropileno en las patas. Las piezas regulables (M3, M4 y el taburete M35) tienen regulación de altura con pernos y perillas.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar según las dimensiones de la partida; ensamblar con pernos y tuercas de seguridad.

- Entregar armado, limpio y protegido; ubicar en el ambiente según la lámina MB.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; estructura sin rebabas ni filos; soldaduras continuas; estabilidad sin balanceo.

- Prueba de carga: el mueble no debe deformarse con el uso normal.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.03  M7  SILLA DEL PROFESOR DE MADERA, MELAMINA Y METAL 0.45 x 0.40 x 0.36 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de silla del profesor de madera, melamina y metal 0.45 x 0.40 x 0.36 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 179 und.

Ubicación: E-01 Sala de espera y sala de visita (9); E-01 Asistencia social (6); E-01 Psicología, área legal, oficina de monitoreo y administración (15); E-01 Sala de reuniones (14); E-01 Secretaría y área de bienvenida (10); E-01 Dirección general y SS.HH. (3); E-01 Pasadizo (8); E-02 Almacén de donaciones, tópico y SS.HH. (3); E-04 Taller de costura (10); E-04 Taller de bisutería (24); E-04 Taller de repostería (12); E-04 Terapia grupal (12); E-04 Cuarto de cámaras de videovigilancia, archivo y depósito (6); E-05 Módulo de enseñanza (1); E-06 Habitaciones especial, dobles y simples (11); E-07 Habitaciones especial, dobles y simples (23); E-08 Habitaciones especial, dobles y simples (12).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Estructura de tubo de acero LAC de 1" x 1/16" (o el indicado), soldado, con pintura en polvo electrostática horneada.

- Asiento, respaldo y tableros de madera tornillo o contraplacado de 18 mm, lijados, con cantos redondeados, sellador y barniz poliuretano; mesas de madera con tablero de 25 mm y faldón de refuerzo.

- Tapones de polipropileno en las patas. Las piezas regulables (M3, M4 y el taburete M35) tienen regulación de altura con pernos y perillas.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar según las dimensiones de la partida; ensamblar con pernos y tuercas de seguridad.

- Entregar armado, limpio y protegido; ubicar en el ambiente según la lámina MB.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; estructura sin rebabas ni filos; soldaduras continuas; estabilidad sin balanceo.

- Prueba de carga: el mueble no debe deformarse con el uso normal.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.04  M8  MESA PARA EL PROFESOR DE MADERA Y METAL 1.00 x 0.50 x 0.75 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de mesa para el profesor de madera y metal 1.00 x 0.50 x 0.75 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-05 Módulo de enseñanza (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Estructura de tubo de acero LAC de 1" x 1/16" (o el indicado), soldado, con pintura en polvo electrostática horneada.

- Asiento, respaldo y tableros de madera tornillo o contraplacado de 18 mm, lijados, con cantos redondeados, sellador y barniz poliuretano; mesas de madera con tablero de 25 mm y faldón de refuerzo.

- Tapones de polipropileno en las patas. Las piezas regulables (M3, M4 y el taburete M35) tienen regulación de altura con pernos y perillas.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar según las dimensiones de la partida; ensamblar con pernos y tuercas de seguridad.

- Entregar armado, limpio y protegido; ubicar en el ambiente según la lámina MB.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; estructura sin rebabas ni filos; soldaduras continuas; estabilidad sin balanceo.

- Prueba de carga: el mueble no debe deformarse con el uso normal.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.05  M9  MANIQUÍ DE COSTURA PARA CONFECCIÓN TEXTIL  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de maniquí de costura para confección textil, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 5 und.

Ubicación: E-04 Taller de costura (5).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Máquina de corte textil eléctrica, 220 V - 60 Hz, con cuchilla y guarda de protección, base para mesa de corte, garantía no menor de un año y servicio técnico en la región.

- Maniquí de costura de busto ajustable, de fibra o espuma forrada, con pedestal metálico regulable.

- Mesa de corte textil de 0.80 x 1.50 x 0.75 m con tablero de melamina de 25 mm y estructura metálica con pintura electrostática.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Verificar con la Supervisión la marca y el modelo de la máquina antes de la compra.

- Instalar cada máquina sobre su mesa M16 del taller de costura, conectarla a un tomacorriente con línea a tierra y probarla.

CONTROL DE CALIDAD

- Funcionamiento de la máquina en la prueba de entrega; guarda de protección instalada; mesas niveladas y firmes.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.06  M13  RACK DE SOPORTE METÁLICO PARA PROYECTOR EN TECHO  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de rack de soporte metálico para proyector en techo, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 2 und.

Ubicación: E-01 Sala de reuniones (1); E-05 Módulo de enseñanza (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Plancha y perfiles de acero LAF o LAC de los espesores del fabricante, con pintura en polvo electrostática horneada.

- Estantes ranurados con parantes perforados, bandejas de plancha de 1/32" y pernos; ruedas con freno donde la partida indique ruedas.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Armar en obra según el fabricante; nivelar; fijar a la pared los estantes de 1.80 m.

- Rack de proyector: fijar al techo con pernos de expansión y regular la inclinación.

CONTROL DE CALIDAD

- Pintura uniforme sin óxido ni rayas; armado firme; estantes nivelados y fijados.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.07  M15  ATRIL DE MESA PARA DIBUJO Y PINTURA  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de atril de mesa para dibujo y pintura, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 3 und.

Ubicación: E-01 Sala de espera y sala de visita (1); E-01 Secretaría y área de bienvenida (1); E-05 Módulo infantil (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Atril de mesa de madera para dibujo y pintura, con inclinación regulable; parihuelas de madera tornillo de 0.90 x 0.50 x 0.20 m para el almacenaje sobre el piso.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar y ubicar según la lámina.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones y acabados conformes.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.08  M16  MESA DE TRABAJO DE MADERA PARA ESTUDIANTES 0.90 x 1.80 x 0.56 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de mesa de trabajo de madera para estudiantes 0.90 x 1.80 x 0.56 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 24 und.

Ubicación: E-05 SUM-comedor (24).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Estructura de tubo de acero LAC de 1" x 1/16" (o el indicado), soldado, con pintura en polvo electrostática horneada.

- Asiento, respaldo y tableros de madera tornillo o contraplacado de 18 mm, lijados, con cantos redondeados, sellador y barniz poliuretano; mesas de madera con tablero de 25 mm y faldón de refuerzo.

- Tapones de polipropileno en las patas. Las piezas regulables (M3, M4 y el taburete M35) tienen regulación de altura con pernos y perillas.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar según las dimensiones de la partida; ensamblar con pernos y tuercas de seguridad.

- Entregar armado, limpio y protegido; ubicar en el ambiente según la lámina MB.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; estructura sin rebabas ni filos; soldaduras continuas; estabilidad sin balanceo.

- Prueba de carga: el mueble no debe deformarse con el uso normal.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.09  M16  MESA DE CORTE TEXTIL 0.80 x 1.50 x 0.75 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de mesa de corte textil 0.80 x 1.50 x 0.75 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 10 und.

Ubicación: E-04 Taller de costura (10).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Máquina de corte textil eléctrica, 220 V - 60 Hz, con cuchilla y guarda de protección, base para mesa de corte, garantía no menor de un año y servicio técnico en la región.

- Maniquí de costura de busto ajustable, de fibra o espuma forrada, con pedestal metálico regulable.

- Mesa de corte textil de 0.80 x 1.50 x 0.75 m con tablero de melamina de 25 mm y estructura metálica con pintura electrostática.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Verificar con la Supervisión la marca y el modelo de la máquina antes de la compra.

- Instalar cada máquina sobre su mesa M16 del taller de costura, conectarla a un tomacorriente con línea a tierra y probarla.

CONTROL DE CALIDAD

- Funcionamiento de la máquina en la prueba de entrega; guarda de protección instalada; mesas niveladas y firmes.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.10  M19  MESA DE MADERA 1.00 x 1.80 x 0.75 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de mesa de madera 1.00 x 1.80 x 0.75 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 2 und.

Ubicación: E-04 Terapia grupal (2).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Estructura de tubo de acero LAC de 1" x 1/16" (o el indicado), soldado, con pintura en polvo electrostática horneada.

- Asiento, respaldo y tableros de madera tornillo o contraplacado de 18 mm, lijados, con cantos redondeados, sellador y barniz poliuretano; mesas de madera con tablero de 25 mm y faldón de refuerzo.

- Tapones de polipropileno en las patas. Las piezas regulables (M3, M4 y el taburete M35) tienen regulación de altura con pernos y perillas.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar según las dimensiones de la partida; ensamblar con pernos y tuercas de seguridad.

- Entregar armado, limpio y protegido; ubicar en el ambiente según la lámina MB.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; estructura sin rebabas ni filos; soldaduras continuas; estabilidad sin balanceo.

- Prueba de carga: el mueble no debe deformarse con el uso normal.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.11  M20  BIOMBO METÁLICO DE 3 CUERPOS  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de biombo metálico de 3 cuerpos, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-02 Almacén de donaciones, tópico y SS.HH. (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Camillas de estructura de acero inoxidable o pintado al horno, colchoneta tapizada en vinil, respaldo reclinable y ruedas con freno; escalera de dos peldaños con antideslizante; biombo de 3 cuerpos con tela lavable; silla de ruedas plegable estándar; botiquín de madera con medicamentos básicos; coche multiusos de acero inoxidable.

- Bidón de oxígeno medicinal con manómetro y regulador, tensiómetro aneroide con estetoscopio, termómetro digital, con registro sanitario (DIGEMID) cuando corresponda.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar con certificados y registros sanitarios; armar y probar camillas, silla de ruedas y equipos.

CONTROL DE CALIDAD

- Registro sanitario y garantía; funcionamiento de frenos, reclinación y regulación.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.12  M21  MESA DE REUNIONES DE MADERA Y MELAMINA 2.40 x 1.00 x 0.75 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de mesa de reuniones de madera y melamina 2.40 x 1.00 x 0.75 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-01 Sala de reuniones (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Tableros de melamina de 18 mm (fondos de 5.5 mm), de primera calidad y resistentes a la humedad, color a definir con la Supervisión.

- Cantos de PVC de 2 mm pegados con adhesivo termofusible en todo borde visto.

- Bisagras cangrejo de cierre suave, correderas telescópicas en cajones, tiradores metálicos, chapas en puertas y cajones cuando lo indique la partida, regatones regulables.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar con cortes de máquina escuadradora y canteado mecánico; uniones con minifix y tarugos.

- Armar en obra; fijar a la pared con escuadras y tarugos todo mueble de más de 1.20 m de altura (armarios, estantes, archivadores, casilleros), para evitar su volteo en un sismo.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; puertas y cajones alineados y de cierre suave; cantos sin despegues.

- Mueble alto fijado a la pared.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.13  M22  MESA DE MADERA 1.00 x 1.80 x 0.75 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de mesa de madera 1.00 x 1.80 x 0.75 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 8 und.

Ubicación: E-04 Taller de repostería (8).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Estructura de tubo de acero LAC de 1" x 1/16" (o el indicado), soldado, con pintura en polvo electrostática horneada.

- Asiento, respaldo y tableros de madera tornillo o contraplacado de 18 mm, lijados, con cantos redondeados, sellador y barniz poliuretano; mesas de madera con tablero de 25 mm y faldón de refuerzo.

- Tapones de polipropileno en las patas. Las piezas regulables (M3, M4 y el taburete M35) tienen regulación de altura con pernos y perillas.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar según las dimensiones de la partida; ensamblar con pernos y tuercas de seguridad.

- Entregar armado, limpio y protegido; ubicar en el ambiente según la lámina MB.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; estructura sin rebabas ni filos; soldaduras continuas; estabilidad sin balanceo.

- Prueba de carga: el mueble no debe deformarse con el uso normal.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.14  M23  MESA DE MADERA 1.00 x 2.00 x 0.75 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de mesa de madera 1.00 x 2.00 x 0.75 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 8 und.

Ubicación: E-04 Taller de bisutería (8).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Estructura de tubo de acero LAC de 1" x 1/16" (o el indicado), soldado, con pintura en polvo electrostática horneada.

- Asiento, respaldo y tableros de madera tornillo o contraplacado de 18 mm, lijados, con cantos redondeados, sellador y barniz poliuretano; mesas de madera con tablero de 25 mm y faldón de refuerzo.

- Tapones de polipropileno en las patas. Las piezas regulables (M3, M4 y el taburete M35) tienen regulación de altura con pernos y perillas.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar según las dimensiones de la partida; ensamblar con pernos y tuercas de seguridad.

- Entregar armado, limpio y protegido; ubicar en el ambiente según la lámina MB.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; estructura sin rebabas ni filos; soldaduras continuas; estabilidad sin balanceo.

- Prueba de carga: el mueble no debe deformarse con el uso normal.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.15  M26  MESA DE ACERO INOXIDABLE 0.90 x 0.60 x 0.90 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de mesa de acero inoxidable 0.90 x 0.60 x 0.90 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-04 Taller de repostería (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable AISI 304 calidad alimentaria, plancha de 1.2 mm en superficies de trabajo y tubo de 1 1/2" en la estructura, acabado satinado, con regatones regulables o ruedas con freno.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar con soldadura TIG pulida; armar y nivelar en su ubicación.

CONTROL DE CALIDAD

- Superficies lisas, sin soldaduras porosas ni bordes cortantes; estabilidad y nivelación.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.16  M27  SILLA DE RUEDAS  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de silla de ruedas, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-02 Almacén de donaciones, tópico y SS.HH. (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Camillas de estructura de acero inoxidable o pintado al horno, colchoneta tapizada en vinil, respaldo reclinable y ruedas con freno; escalera de dos peldaños con antideslizante; biombo de 3 cuerpos con tela lavable; silla de ruedas plegable estándar; botiquín de madera con medicamentos básicos; coche multiusos de acero inoxidable.

- Bidón de oxígeno medicinal con manómetro y regulador, tensiómetro aneroide con estetoscopio, termómetro digital, con registro sanitario (DIGEMID) cuando corresponda.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar con certificados y registros sanitarios; armar y probar camillas, silla de ruedas y equipos.

CONTROL DE CALIDAD

- Registro sanitario y garantía; funcionamiento de frenos, reclinación y regulación.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.17  M28  ESCRITORIO DE MELAMINA CON DOS CAJONERAS 1.00 x 0.50 x 0.75 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de escritorio de melamina con dos cajoneras 1.00 x 0.50 x 0.75 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 53 und.

Ubicación: E-02 Almacén de donaciones, tópico y SS.HH. (1); E-04 Cuarto de cámaras de videovigilancia, archivo y depósito (6); E-06 Habitaciones especial, dobles y simples (11); E-07 Habitaciones especial, dobles y simples (23); E-08 Habitaciones especial, dobles y simples (12).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Tableros de melamina de 18 mm (fondos de 5.5 mm), de primera calidad y resistentes a la humedad, color a definir con la Supervisión.

- Cantos de PVC de 2 mm pegados con adhesivo termofusible en todo borde visto.

- Bisagras cangrejo de cierre suave, correderas telescópicas en cajones, tiradores metálicos, chapas en puertas y cajones cuando lo indique la partida, regatones regulables.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar con cortes de máquina escuadradora y canteado mecánico; uniones con minifix y tarugos.

- Armar en obra; fijar a la pared con escuadras y tarugos todo mueble de más de 1.20 m de altura (armarios, estantes, archivadores, casilleros), para evitar su volteo en un sismo.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; puertas y cajones alineados y de cierre suave; cantos sin despegues.

- Mueble alto fijado a la pared.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.18  M31  ESCRITORIO DE MELAMINA CON CREDENZA MÓVIL 1.50 x 0.80 x 0.75 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de escritorio de melamina con credenza móvil 1.50 x 0.80 x 0.75 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 10 und.

Ubicación: E-01 Asistencia social (3); E-01 Psicología, área legal, oficina de monitoreo y administración (5); E-01 Secretaría y área de bienvenida (1); E-01 Dirección general y SS.HH. (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Tableros de melamina de 18 mm (fondos de 5.5 mm), de primera calidad y resistentes a la humedad, color a definir con la Supervisión.

- Cantos de PVC de 2 mm pegados con adhesivo termofusible en todo borde visto.

- Bisagras cangrejo de cierre suave, correderas telescópicas en cajones, tiradores metálicos, chapas en puertas y cajones cuando lo indique la partida, regatones regulables.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar con cortes de máquina escuadradora y canteado mecánico; uniones con minifix y tarugos.

- Armar en obra; fijar a la pared con escuadras y tarugos todo mueble de más de 1.20 m de altura (armarios, estantes, archivadores, casilleros), para evitar su volteo en un sismo.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; puertas y cajones alineados y de cierre suave; cantos sin despegues.

- Mueble alto fijado a la pared.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.19  M32  SILLÓN PARA ACOPLAR 0.44 x 0.55 x 0.60 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de sillón para acoplar 0.44 x 0.55 x 0.60 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 8 und.

Ubicación: E-01 Sala de espera y sala de visita (3); E-01 Psicología, área legal, oficina de monitoreo y administración (1); E-01 Secretaría y área de bienvenida (1); E-01 Dirección general y SS.HH. (2); E-02 Almacén de donaciones, tópico y SS.HH. (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Estructura de madera tornillo, espuma de alta densidad, tapiz de tela antimanchas o cuero sintético lavable, patas de madera o metálicas.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar armado y protegido; ubicar en la oficina de entrevista y estar o en la sala de espera.

CONTROL DE CALIDAD

- Tapiz sin arrugas ni costuras abiertas; estructura firme.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.20  M34  SOFÁ DE MADERA DE 2 CUERPOS 0.44 x 0.55 x 1.00 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de sofá de madera de 2 cuerpos 0.44 x 0.55 x 1.00 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 3 und.

Ubicación: E-01 Sala de espera y sala de visita (2); E-01 Secretaría y área de bienvenida (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Estructura de madera tornillo, espuma de alta densidad, tapiz de tela antimanchas o cuero sintético lavable, patas de madera o metálicas.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar armado y protegido; ubicar en la oficina de entrevista y estar o en la sala de espera.

CONTROL DE CALIDAD

- Tapiz sin arrugas ni costuras abiertas; estructura firme.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.21  M35  SILLA TIPO TABURETE REGULABLE DE MADERA Y METAL 0.15 x 0.30 x 0.60 x 0.75 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de silla tipo taburete regulable de madera y metal 0.15 x 0.30 x 0.60 x 0.75 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 2 und.

Ubicación: E-04 Terapia grupal (2).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Estructura de tubo de acero LAC de 1" x 1/16" (o el indicado), soldado, con pintura en polvo electrostática horneada.

- Asiento, respaldo y tableros de madera tornillo o contraplacado de 18 mm, lijados, con cantos redondeados, sellador y barniz poliuretano; mesas de madera con tablero de 25 mm y faldón de refuerzo.

- Tapones de polipropileno en las patas. Las piezas regulables (M3, M4 y el taburete M35) tienen regulación de altura con pernos y perillas.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar según las dimensiones de la partida; ensamblar con pernos y tuercas de seguridad.

- Entregar armado, limpio y protegido; ubicar en el ambiente según la lámina MB.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; estructura sin rebabas ni filos; soldaduras continuas; estabilidad sin balanceo.

- Prueba de carga: el mueble no debe deformarse con el uso normal.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.22  M36  ARMARIO DE MELAMINA CON 2 PUERTAS Y 4 NIVELES 0.90 x 0.45 x 1.80 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de armario de melamina con 2 puertas y 4 niveles 0.90 x 0.45 x 1.80 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 46 und.

Ubicación: E-01 Asistencia social (6); E-01 Psicología, área legal, oficina de monitoreo y administración (10); E-01 Sala de reuniones (2); E-01 Secretaría y área de bienvenida (3); E-01 Dirección general y SS.HH. (5); E-02 Almacén de donaciones, tópico y SS.HH. (6); E-04 Taller de costura (5); E-04 Taller de bisutería (5); E-05 Módulo de enseñanza (4).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Tableros de melamina de 18 mm (fondos de 5.5 mm), de primera calidad y resistentes a la humedad, color a definir con la Supervisión.

- Cantos de PVC de 2 mm pegados con adhesivo termofusible en todo borde visto.

- Bisagras cangrejo de cierre suave, correderas telescópicas en cajones, tiradores metálicos, chapas en puertas y cajones cuando lo indique la partida, regatones regulables.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar con cortes de máquina escuadradora y canteado mecánico; uniones con minifix y tarugos.

- Armar en obra; fijar a la pared con escuadras y tarugos todo mueble de más de 1.20 m de altura (armarios, estantes, archivadores, casilleros), para evitar su volteo en un sismo.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; puertas y cajones alineados y de cierre suave; cantos sin despegues.

- Mueble alto fijado a la pared.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.23  M37  ARMARIO PARA ALMACENAR MATERIAL DE MELAMINA CON 2 PUERTAS Y 5 DIVISIONES 0.90 x 0.60 x 1.80 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de armario para almacenar material de melamina con 2 puertas y 5 divisiones 0.90 x 0.60 x 1.80 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 57 und.

Ubicación: E-04 Taller de bisutería (5); E-06 Habitaciones especial, dobles y simples (11); E-07 Habitaciones especial, dobles y simples (28); E-08 Habitaciones especial, dobles y simples (13).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Tableros de melamina de 18 mm (fondos de 5.5 mm), de primera calidad y resistentes a la humedad, color a definir con la Supervisión.

- Cantos de PVC de 2 mm pegados con adhesivo termofusible en todo borde visto.

- Bisagras cangrejo de cierre suave, correderas telescópicas en cajones, tiradores metálicos, chapas en puertas y cajones cuando lo indique la partida, regatones regulables.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar con cortes de máquina escuadradora y canteado mecánico; uniones con minifix y tarugos.

- Armar en obra; fijar a la pared con escuadras y tarugos todo mueble de más de 1.20 m de altura (armarios, estantes, archivadores, casilleros), para evitar su volteo en un sismo.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; puertas y cajones alineados y de cierre suave; cantos sin despegues.

- Mueble alto fijado a la pared.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.24  M39  ARCHIVADOR DE MELAMINA CON TRES GAVETAS 0.60 x 0.46 x 1.20 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de archivador de melamina con tres gavetas 0.60 x 0.46 x 1.20 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 21 und.

Ubicación: E-01 Asistencia social (1); E-01 Psicología, área legal, oficina de monitoreo y administración (3); E-01 Sala de reuniones (1); E-01 Secretaría y área de bienvenida (1); E-01 Dirección general y SS.HH. (1); E-04 Cuarto de cámaras de videovigilancia, archivo y depósito (14).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Tableros de melamina de 18 mm (fondos de 5.5 mm), de primera calidad y resistentes a la humedad, color a definir con la Supervisión.

- Cantos de PVC de 2 mm pegados con adhesivo termofusible en todo borde visto.

- Bisagras cangrejo de cierre suave, correderas telescópicas en cajones, tiradores metálicos, chapas en puertas y cajones cuando lo indique la partida, regatones regulables.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar con cortes de máquina escuadradora y canteado mecánico; uniones con minifix y tarugos.

- Armar en obra; fijar a la pared con escuadras y tarugos todo mueble de más de 1.20 m de altura (armarios, estantes, archivadores, casilleros), para evitar su volteo en un sismo.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; puertas y cajones alineados y de cierre suave; cantos sin despegues.

- Mueble alto fijado a la pared.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.25  M51  ESTANTE METÁLICO RANURADO CON CUATRO DIVISIONES 0.90 x 0.45 x 1.80 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de estante metálico ranurado con cuatro divisiones 0.90 x 0.45 x 1.80 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 35 und.

Ubicación: E-02 Almacén de donaciones, tópico y SS.HH. (9); E-03 Almacén general y de limpieza, y almacenamiento de residuos sólidos (6); E-04 Cuarto de cámaras de videovigilancia, archivo y depósito (12); E-05 Cocina, alacena y despensa (5); E-09 Almacén de implementos deportivos (3).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Plancha y perfiles de acero LAF o LAC de los espesores del fabricante, con pintura en polvo electrostática horneada.

- Estantes ranurados con parantes perforados, bandejas de plancha de 1/32" y pernos; ruedas con freno donde la partida indique ruedas.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Armar en obra según el fabricante; nivelar; fijar a la pared los estantes de 1.80 m.

- Rack de proyector: fijar al techo con pernos de expansión y regular la inclinación.

CONTROL DE CALIDAD

- Pintura uniforme sin óxido ni rayas; armado firme; estantes nivelados y fijados.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.26  M52  ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE CON CUATRO DIVISIONES Y BANDEJA 0.60 x 0.60 x 1.80 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de estante de acero inoxidable con cuatro divisiones y bandeja 0.60 x 0.60 x 1.80 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 3 und.

Ubicación: E-04 Taller de repostería (1); E-05 Cocina, alacena y despensa (2).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable AISI 304 calidad alimentaria, plancha de 1.2 mm en superficies de trabajo y tubo de 1 1/2" en la estructura, acabado satinado, con regatones regulables o ruedas con freno.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar con soldadura TIG pulida; armar y nivelar en su ubicación.

CONTROL DE CALIDAD

- Superficies lisas, sin soldaduras porosas ni bordes cortantes; estabilidad y nivelación.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.27  M54  EXHIBIDOR DE LIBROS DE MELAMINA CON DIVISIONES ESCALONADAS 1.20 x 0.40 x 0.85 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de exhibidor de libros de melamina con divisiones escalonadas 1.20 x 0.40 x 0.85 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 3 und.

Ubicación: E-01 Sala de espera y sala de visita (1); E-01 Secretaría y área de bienvenida (1); E-05 Módulo infantil (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Tableros de melamina de 18 mm (fondos de 5.5 mm), de primera calidad y resistentes a la humedad, color a definir con la Supervisión.

- Cantos de PVC de 2 mm pegados con adhesivo termofusible en todo borde visto.

- Bisagras cangrejo de cierre suave, correderas telescópicas en cajones, tiradores metálicos, chapas en puertas y cajones cuando lo indique la partida, regatones regulables.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar con cortes de máquina escuadradora y canteado mecánico; uniones con minifix y tarugos.

- Armar en obra; fijar a la pared con escuadras y tarugos todo mueble de más de 1.20 m de altura (armarios, estantes, archivadores, casilleros), para evitar su volteo en un sismo.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; puertas y cajones alineados y de cierre suave; cantos sin despegues.

- Mueble alto fijado a la pared.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.28  M56  MUEBLE BAJO DE MELAMINA PARA GUARDAR MOCHILAS CON DOS DIVISIONES 0.60 x 0.40 x 1.00 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de mueble bajo de melamina para guardar mochilas con dos divisiones 0.60 x 0.40 x 1.00 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 5 und.

Ubicación: E-05 Módulo de enseñanza (5).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Tableros de melamina de 18 mm (fondos de 5.5 mm), de primera calidad y resistentes a la humedad, color a definir con la Supervisión.

- Cantos de PVC de 2 mm pegados con adhesivo termofusible en todo borde visto.

- Bisagras cangrejo de cierre suave, correderas telescópicas en cajones, tiradores metálicos, chapas en puertas y cajones cuando lo indique la partida, regatones regulables.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar con cortes de máquina escuadradora y canteado mecánico; uniones con minifix y tarugos.

- Armar en obra; fijar a la pared con escuadras y tarugos todo mueble de más de 1.20 m de altura (armarios, estantes, archivadores, casilleros), para evitar su volteo en un sismo.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; puertas y cajones alineados y de cierre suave; cantos sin despegues.

- Mueble alto fijado a la pared.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.29  M57  MUEBLE BAJO DE MELAMINA CON DOS PUERTAS Y DOS DIVISIONES HORIZONTALES 0.60 x 1.20 x 1.00 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de mueble bajo de melamina con dos puertas y dos divisiones horizontales 0.60 x 1.20 x 1.00 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 3 und.

Ubicación: E-01 Sala de espera y sala de visita (1); E-01 Secretaría y área de bienvenida (1); E-05 Módulo infantil (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Tableros de melamina de 18 mm (fondos de 5.5 mm), de primera calidad y resistentes a la humedad, color a definir con la Supervisión.

- Cantos de PVC de 2 mm pegados con adhesivo termofusible en todo borde visto.

- Bisagras cangrejo de cierre suave, correderas telescópicas en cajones, tiradores metálicos, chapas en puertas y cajones cuando lo indique la partida, regatones regulables.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar con cortes de máquina escuadradora y canteado mecánico; uniones con minifix y tarugos.

- Armar en obra; fijar a la pared con escuadras y tarugos todo mueble de más de 1.20 m de altura (armarios, estantes, archivadores, casilleros), para evitar su volteo en un sismo.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones con tolerancia de ± 1 cm; puertas y cajones alineados y de cierre suave; cantos sin despegues.

- Mueble alto fijado a la pared.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.30  M60  PAPELERA DE PLÁSTICO CON PEDAL  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de papelera de plástico con pedal, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 34 und.

Ubicación: E-01 Dirección general y SS.HH. (1); E-01 SS.HH. de personal y SS.HH. para personas con discapacidad (3); E-02 Almacén de donaciones, tópico y SS.HH. (1); E-04 SS.HH. varones, SS.HH. mujeres, SS.HH. para personas con discapacidad y cuarto de limpieza (8); E-06 SS.HH. de las habitaciones (4); E-07 SS.HH. de las habitaciones (11); E-08 SS.HH. de las habitaciones (4); E-09 Vestidores y SS.HH. (2).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Papeleras de plástico de alta densidad con pedal y tapa; cestos de acero inoxidable con pedal y balde interior; contenedores de polietileno con tapa y ruedas para residuos sólidos (colores de la NTP 900.058).

- Dispensadores de papel higiénico y de papel toalla interfoliado de plástico ABS o acero inoxidable, con llave.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fijar los dispensadores a la pared con tarugos y tornillos a la altura del aparato sanitario (papel higiénico a 0.60 m, papel toalla a 1.20 m); ubicar papeleras y contenedores según la lámina.

CONTROL DE CALIDAD

- Dispensadores firmes y operativos; tapas y pedales funcionando.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.31  M61  VELADOR DE MADERA 0.45 x 0.50 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de velador de madera 0.45 x 0.50 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 37 und.

Ubicación: E-06 Habitaciones especial, dobles y simples (10); E-07 Habitaciones especial, dobles y simples (17); E-08 Habitaciones especial, dobles y simples (10).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Camarote de una plaza y media (dos camas superpuestas) de madera tornillo cepillada o estructura metálica con pintura electrostática, con baranda de protección en la cama superior, escalera fija y tarima de listones; cama de dos plazas y cama cuna de una plaza con tarima incluida.

- Colchón de espuma de alta densidad con forro lavable para cada plaza, incluido en la partida.

- Velador de madera tornillo de 0.45 x 0.50 m con cajón, cantos redondeados y acabado en barniz poliuretano.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Armar en la habitación según la lámina; fijar el camarote a la pared y verificar que no queden aristas ni tornillos salientes.

CONTROL DE CALIDAD

- Estructura firme, sin balanceo; baranda y escalera fijas; madera sin rajaduras; colchones de la medida de la tarima.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.32  M62  CESTO BOTA PAPELES DE ACERO CON PEDAL  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de cesto bota papeles de acero con pedal, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 25 und.

Ubicación: E-01 Sala de espera y sala de visita (2); E-01 Asistencia social (1); E-01 Psicología, área legal, oficina de monitoreo y administración (5); E-01 Sala de reuniones (1); E-01 Secretaría y área de bienvenida (2); E-01 Dirección general y SS.HH. (1); E-02 Almacén de donaciones, tópico y SS.HH. (1); E-04 Taller de costura (1); E-04 Taller de bisutería (1); E-04 Taller de repostería (1); E-04 Terapia grupal (1); E-04 Cuarto de cámaras de videovigilancia, archivo y depósito (1); E-05 Módulo de enseñanza (2); E-05 Lavandería (1); E-05 SUM-comedor (4).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Papeleras de plástico de alta densidad con pedal y tapa; cestos de acero inoxidable con pedal y balde interior; contenedores de polietileno con tapa y ruedas para residuos sólidos (colores de la NTP 900.058).

- Dispensadores de papel higiénico y de papel toalla interfoliado de plástico ABS o acero inoxidable, con llave.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fijar los dispensadores a la pared con tarugos y tornillos a la altura del aparato sanitario (papel higiénico a 0.60 m, papel toalla a 1.20 m); ubicar papeleras y contenedores según la lámina.

CONTROL DE CALIDAD

- Dispensadores firmes y operativos; tapas y pedales funcionando.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.33  M63  SOFÁ DE 3 CUERPOS 0.55 x 1.50 x 0.44 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de sofá de 3 cuerpos 0.55 x 1.50 x 0.44 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 10 und.

Ubicación: E-01 Sala de espera y sala de visita (2); E-01 Asistencia social (2); E-01 Psicología, área legal, oficina de monitoreo y administración (3); E-01 Secretaría y área de bienvenida (1); E-01 Dirección general y SS.HH. (1); E-02 Almacén de donaciones, tópico y SS.HH. (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Estructura de madera tornillo, espuma de alta densidad, tapiz de tela antimanchas o cuero sintético lavable, patas de madera o metálicas.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar armado y protegido; ubicar en la oficina de entrevista y estar o en la sala de espera.

CONTROL DE CALIDAD

- Tapiz sin arrugas ni costuras abiertas; estructura firme.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.34  M64  CAMAROTE DE UNA PLAZA Y MEDIA, INCLUYE COLCHÓN  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de camarote de una plaza y media, incluye colchón, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 36 und.

Ubicación: E-06 Habitaciones especial, dobles y simples (8); E-07 Habitaciones especial, dobles y simples (19); E-08 Habitaciones especial, dobles y simples (9).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Camarote de una plaza y media (dos camas superpuestas) de madera tornillo cepillada o estructura metálica con pintura electrostática, con baranda de protección en la cama superior, escalera fija y tarima de listones; cama de dos plazas y cama cuna de una plaza con tarima incluida.

- Colchón de espuma de alta densidad con forro lavable para cada plaza, incluido en la partida.

- Velador de madera tornillo de 0.45 x 0.50 m con cajón, cantos redondeados y acabado en barniz poliuretano.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Armar en la habitación según la lámina; fijar el camarote a la pared y verificar que no queden aristas ni tornillos salientes.

CONTROL DE CALIDAD

- Estructura firme, sin balanceo; baranda y escalera fijas; madera sin rajaduras; colchones de la medida de la tarima.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.35  M64  CANASTILLA MÓVIL CON RUEDAS PARA PELOTAS 1.00 x 0.80 x 1.00 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de canastilla móvil con ruedas para pelotas 1.00 x 0.80 x 1.00 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-09 Almacén de implementos deportivos (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Plancha y perfiles de acero LAF o LAC de los espesores del fabricante, con pintura en polvo electrostática horneada.

- Estantes ranurados con parantes perforados, bandejas de plancha de 1/32" y pernos; ruedas con freno donde la partida indique ruedas.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Armar en obra según el fabricante; nivelar; fijar a la pared los estantes de 1.80 m.

- Rack de proyector: fijar al techo con pernos de expansión y regular la inclinación.

CONTROL DE CALIDAD

- Pintura uniforme sin óxido ni rayas; armado firme; estantes nivelados y fijados.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.36  M65  CAMILLA METÁLICA RECLINABLE CON RESPALDO Y RUEDAS 1.80 x 0.60 x 0.70 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de camilla metálica reclinable con respaldo y ruedas 1.80 x 0.60 x 0.70 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-02 Almacén de donaciones, tópico y SS.HH. (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Camillas de estructura de acero inoxidable o pintado al horno, colchoneta tapizada en vinil, respaldo reclinable y ruedas con freno; escalera de dos peldaños con antideslizante; biombo de 3 cuerpos con tela lavable; silla de ruedas plegable estándar; botiquín de madera con medicamentos básicos; coche multiusos de acero inoxidable.

- Bidón de oxígeno medicinal con manómetro y regulador, tensiómetro aneroide con estetoscopio, termómetro digital, con registro sanitario (DIGEMID) cuando corresponda.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar con certificados y registros sanitarios; armar y probar camillas, silla de ruedas y equipos.

CONTROL DE CALIDAD

- Registro sanitario y garantía; funcionamiento de frenos, reclinación y regulación.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.37  M67  ESCALERA METÁLICA DE DOS PELDAÑOS 0.40 x 0.40 x 0.36 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de escalera metálica de dos peldaños 0.40 x 0.40 x 0.36 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-02 Almacén de donaciones, tópico y SS.HH. (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Camillas de estructura de acero inoxidable o pintado al horno, colchoneta tapizada en vinil, respaldo reclinable y ruedas con freno; escalera de dos peldaños con antideslizante; biombo de 3 cuerpos con tela lavable; silla de ruedas plegable estándar; botiquín de madera con medicamentos básicos; coche multiusos de acero inoxidable.

- Bidón de oxígeno medicinal con manómetro y regulador, tensiómetro aneroide con estetoscopio, termómetro digital, con registro sanitario (DIGEMID) cuando corresponda.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar con certificados y registros sanitarios; armar y probar camillas, silla de ruedas y equipos.

CONTROL DE CALIDAD

- Registro sanitario y garantía; funcionamiento de frenos, reclinación y regulación.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.38  M68  PARIHUELA DE MADERA 0.90 x 0.50 x 0.20 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de parihuela de madera 0.90 x 0.50 x 0.20 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-05 Cocina, alacena y despensa (4).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Atril de mesa de madera para dibujo y pintura, con inclinación regulable; parihuelas de madera tornillo de 0.90 x 0.50 x 0.20 m para el almacenaje sobre el piso.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar y ubicar según la lámina.

CONTROL DE CALIDAD

- Dimensiones y acabados conformes.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.39  M69  PIZARRA ACRÍLICA 4.20 x 1.20 m, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de pizarra acrílica 4.20 x 1.20 m, incluye accesorios de fijación, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 2 und.

Ubicación: E-01 Sala de reuniones (1); E-05 Módulo de enseñanza (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Pizarra acrílica blanca de 4.20 x 1.20 m con marco de aluminio, porta plumones y accesorios de fijación.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fijar a la pared con tarugos y tornillos, con el borde inferior a 0.90 m del piso.

CONTROL DE CALIDAD

- Superficie sin rayas; nivelada y firme.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.40  M70  BOTIQUÍN DE MADERA DE PRIMEROS AUXILIOS CON DOS DIVISIONES Y UNA PUERTA 0.30 x 0.15 x 0.40 m, INCLUYE MEDICAMENTOS  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de botiquín de madera de primeros auxilios con dos divisiones y una puerta 0.30 x 0.15 x 0.40 m, incluye medicamentos, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-02 Almacén de donaciones, tópico y SS.HH. (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Camillas de estructura de acero inoxidable o pintado al horno, colchoneta tapizada en vinil, respaldo reclinable y ruedas con freno; escalera de dos peldaños con antideslizante; biombo de 3 cuerpos con tela lavable; silla de ruedas plegable estándar; botiquín de madera con medicamentos básicos; coche multiusos de acero inoxidable.

- Bidón de oxígeno medicinal con manómetro y regulador, tensiómetro aneroide con estetoscopio, termómetro digital, con registro sanitario (DIGEMID) cuando corresponda.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar con certificados y registros sanitarios; armar y probar camillas, silla de ruedas y equipos.

CONTROL DE CALIDAD

- Registro sanitario y garantía; funcionamiento de frenos, reclinación y regulación.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.41  M71  COCHE MULTIUSOS MÓVIL DE ACERO INOXIDABLE 0.80 x 0.40 x 0.90 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de coche multiusos móvil de acero inoxidable 0.80 x 0.40 x 0.90 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-02 Almacén de donaciones, tópico y SS.HH. (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Camillas de estructura de acero inoxidable o pintado al horno, colchoneta tapizada en vinil, respaldo reclinable y ruedas con freno; escalera de dos peldaños con antideslizante; biombo de 3 cuerpos con tela lavable; silla de ruedas plegable estándar; botiquín de madera con medicamentos básicos; coche multiusos de acero inoxidable.

- Bidón de oxígeno medicinal con manómetro y regulador, tensiómetro aneroide con estetoscopio, termómetro digital, con registro sanitario (DIGEMID) cuando corresponda.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar con certificados y registros sanitarios; armar y probar camillas, silla de ruedas y equipos.

CONTROL DE CALIDAD

- Registro sanitario y garantía; funcionamiento de frenos, reclinación y regulación.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.42  M73  ESTACIÓN DE SERVIDO CON TRES BANDEJAS, UNA PUERTA Y UNA CUBIERTA 1.20 x 0.70 x 0.90 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de estación de servido con tres bandejas, una puerta y una cubierta 1.20 x 0.70 x 0.90 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-05 Cocina, alacena y despensa (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable AISI 304 calidad alimentaria, plancha de 1.2 mm en superficies de trabajo y tubo de 1 1/2" en la estructura, acabado satinado, con regatones regulables o ruedas con freno.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fabricar con soldadura TIG pulida; armar y nivelar en su ubicación.

CONTROL DE CALIDAD

- Superficies lisas, sin soldaduras porosas ni bordes cortantes; estabilidad y nivelación.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.43  M75  CONTENEDOR CON TAPA PARA RESIDUOS SÓLIDOS 0.80 x 1.00 x 1.00 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de contenedor con tapa para residuos sólidos 0.80 x 1.00 x 1.00 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 3 und.

Ubicación: E-03 Almacén general y de limpieza, y almacenamiento de residuos sólidos (3).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Papeleras de plástico de alta densidad con pedal y tapa; cestos de acero inoxidable con pedal y balde interior; contenedores de polietileno con tapa y ruedas para residuos sólidos (colores de la NTP 900.058).

- Dispensadores de papel higiénico y de papel toalla interfoliado de plástico ABS o acero inoxidable, con llave.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fijar los dispensadores a la pared con tarugos y tornillos a la altura del aparato sanitario (papel higiénico a 0.60 m, papel toalla a 1.20 m); ubicar papeleras y contenedores según la lámina.

CONTROL DE CALIDAD

- Dispensadores firmes y operativos; tapas y pedales funcionando.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.44  M76  PORTAPAPEL HIGIÉNICO  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de portapapel higiénico, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 32 und.

Ubicación: E-01 Dirección general y SS.HH. (1); E-01 SS.HH. de personal y SS.HH. para personas con discapacidad (3); E-02 Almacén de donaciones, tópico y SS.HH. (1); E-04 SS.HH. varones, SS.HH. mujeres, SS.HH. para personas con discapacidad y cuarto de limpieza (6); E-06 SS.HH. de las habitaciones (4); E-07 SS.HH. de las habitaciones (11); E-08 SS.HH. de las habitaciones (4); E-09 Vestidores y SS.HH. (2).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Papeleras de plástico de alta densidad con pedal y tapa; cestos de acero inoxidable con pedal y balde interior; contenedores de polietileno con tapa y ruedas para residuos sólidos (colores de la NTP 900.058).

- Dispensadores de papel higiénico y de papel toalla interfoliado de plástico ABS o acero inoxidable, con llave.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fijar los dispensadores a la pared con tarugos y tornillos a la altura del aparato sanitario (papel higiénico a 0.60 m, papel toalla a 1.20 m); ubicar papeleras y contenedores según la lámina.

CONTROL DE CALIDAD

- Dispensadores firmes y operativos; tapas y pedales funcionando.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.45  M77  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de dispensador de papel toalla, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 28 und.

Ubicación: E-04 SS.HH. varones, SS.HH. mujeres, SS.HH. para personas con discapacidad y cuarto de limpieza (3); E-06 SS.HH. de las habitaciones (4); E-07 SS.HH. de las habitaciones (11); E-08 SS.HH. de las habitaciones (4); E-09 Vestidores y SS.HH. (6).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Papeleras de plástico de alta densidad con pedal y tapa; cestos de acero inoxidable con pedal y balde interior; contenedores de polietileno con tapa y ruedas para residuos sólidos (colores de la NTP 900.058).

- Dispensadores de papel higiénico y de papel toalla interfoliado de plástico ABS o acero inoxidable, con llave.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Fijar los dispensadores a la pared con tarugos y tornillos a la altura del aparato sanitario (papel higiénico a 0.60 m, papel toalla a 1.20 m); ubicar papeleras y contenedores según la lámina.

CONTROL DE CALIDAD

- Dispensadores firmes y operativos; tapas y pedales funcionando.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.46  M78  CAMA DE DOS PLAZAS, INCLUYE COLCHÓN  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de cama de dos plazas, incluye colchón, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 11 und.

Ubicación: E-06 Habitaciones especial, dobles y simples (3); E-07 Habitaciones especial, dobles y simples (5); E-08 Habitaciones especial, dobles y simples (3).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Camarote de una plaza y media (dos camas superpuestas) de madera tornillo cepillada o estructura metálica con pintura electrostática, con baranda de protección en la cama superior, escalera fija y tarima de listones; cama de dos plazas y cama cuna de una plaza con tarima incluida.

- Colchón de espuma de alta densidad con forro lavable para cada plaza, incluido en la partida.

- Velador de madera tornillo de 0.45 x 0.50 m con cajón, cantos redondeados y acabado en barniz poliuretano.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Armar en la habitación según la lámina; fijar el camarote a la pared y verificar que no queden aristas ni tornillos salientes.

CONTROL DE CALIDAD

- Estructura firme, sin balanceo; baranda y escalera fijas; madera sin rajaduras; colchones de la medida de la tarima.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.02.47  M79  CAMA CUNA DE UNA PLAZA, INCLUYE COLCHÓN  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de cama cuna de una plaza, incluye colchón, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 3 und.

Ubicación: E-07 Habitaciones especial, dobles y simples (3).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Camarote de una plaza y media (dos camas superpuestas) de madera tornillo cepillada o estructura metálica con pintura electrostática, con baranda de protección en la cama superior, escalera fija y tarima de listones; cama de dos plazas y cama cuna de una plaza con tarima incluida.

- Colchón de espuma de alta densidad con forro lavable para cada plaza, incluido en la partida.

- Velador de madera tornillo de 0.45 x 0.50 m con cajón, cantos redondeados y acabado en barniz poliuretano.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Armar en la habitación según la lámina; fijar el camarote a la pared y verificar que no queden aristas ni tornillos salientes.

CONTROL DE CALIDAD

- Estructura firme, sin balanceo; baranda y escalera fijas; madera sin rajaduras; colchones de la medida de la tarima.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

#### 03.01.03  IMPLEMENTOS

##### 03.01.03.01  SALA DE ESPERA Y SALA DE VISITA - E-01

##### 03.01.03.01.01  K20  COJINES  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de cojines, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-01 Sala de espera y sala de visita (4).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.01.02  K78  PISO ENCASTRABLE DE GOMA 25 mm  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de piso encastrable de goma 25 mm, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 3 und.

Ubicación: E-01 Sala de espera y sala de visita (3).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.02  SECRETARÍA Y ÁREA DE BIENVENIDA - E-01

##### 03.01.03.02.01  K20  COJINES  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de cojines, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-01 Secretaría y área de bienvenida (4).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.02.02  K78  PISO ENCASTRABLE DE GOMA 25 mm  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de piso encastrable de goma 25 mm, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 3 und.

Ubicación: E-01 Secretaría y área de bienvenida (3).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.03  ALMACÉN DE DONACIONES, TÓPICO Y SS.HH. - E-02

##### 03.01.03.03.01  K32  BIDÓN DE OXÍGENO MEDICINAL  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de bidón de oxígeno medicinal, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-02 Almacén de donaciones, tópico y SS.HH. (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Camillas de estructura de acero inoxidable o pintado al horno, colchoneta tapizada en vinil, respaldo reclinable y ruedas con freno; escalera de dos peldaños con antideslizante; biombo de 3 cuerpos con tela lavable; silla de ruedas plegable estándar; botiquín de madera con medicamentos básicos; coche multiusos de acero inoxidable.

- Bidón de oxígeno medicinal con manómetro y regulador, tensiómetro aneroide con estetoscopio, termómetro digital, con registro sanitario (DIGEMID) cuando corresponda.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar con certificados y registros sanitarios; armar y probar camillas, silla de ruedas y equipos.

CONTROL DE CALIDAD

- Registro sanitario y garantía; funcionamiento de frenos, reclinación y regulación.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.03.02  K33  TENSIÓMETRO  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de tensiómetro, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-02 Almacén de donaciones, tópico y SS.HH. (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Camillas de estructura de acero inoxidable o pintado al horno, colchoneta tapizada en vinil, respaldo reclinable y ruedas con freno; escalera de dos peldaños con antideslizante; biombo de 3 cuerpos con tela lavable; silla de ruedas plegable estándar; botiquín de madera con medicamentos básicos; coche multiusos de acero inoxidable.

- Bidón de oxígeno medicinal con manómetro y regulador, tensiómetro aneroide con estetoscopio, termómetro digital, con registro sanitario (DIGEMID) cuando corresponda.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar con certificados y registros sanitarios; armar y probar camillas, silla de ruedas y equipos.

CONTROL DE CALIDAD

- Registro sanitario y garantía; funcionamiento de frenos, reclinación y regulación.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.03.03  K34  TERMÓMETRO DIGITAL  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de termómetro digital, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-02 Almacén de donaciones, tópico y SS.HH. (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Camillas de estructura de acero inoxidable o pintado al horno, colchoneta tapizada en vinil, respaldo reclinable y ruedas con freno; escalera de dos peldaños con antideslizante; biombo de 3 cuerpos con tela lavable; silla de ruedas plegable estándar; botiquín de madera con medicamentos básicos; coche multiusos de acero inoxidable.

- Bidón de oxígeno medicinal con manómetro y regulador, tensiómetro aneroide con estetoscopio, termómetro digital, con registro sanitario (DIGEMID) cuando corresponda.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar con certificados y registros sanitarios; armar y probar camillas, silla de ruedas y equipos.

CONTROL DE CALIDAD

- Registro sanitario y garantía; funcionamiento de frenos, reclinación y regulación.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.03.04  K35  ESTETOSCOPIO  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, el transporte, el armado y la instalación de estetoscopio, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-02 Almacén de donaciones, tópico y SS.HH. (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Camillas de estructura de acero inoxidable o pintado al horno, colchoneta tapizada en vinil, respaldo reclinable y ruedas con freno; escalera de dos peldaños con antideslizante; biombo de 3 cuerpos con tela lavable; silla de ruedas plegable estándar; botiquín de madera con medicamentos básicos; coche multiusos de acero inoxidable.

- Bidón de oxígeno medicinal con manómetro y regulador, tensiómetro aneroide con estetoscopio, termómetro digital, con registro sanitario (DIGEMID) cuando corresponda.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar con certificados y registros sanitarios; armar y probar camillas, silla de ruedas y equipos.

CONTROL DE CALIDAD

- Registro sanitario y garantía; funcionamiento de frenos, reclinación y regulación.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.04  TERAPIA GRUPAL - E-04

##### 03.01.03.04.01  K78  PISO ENCASTRABLE DE GOMA 25 mm  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de piso encastrable de goma 25 mm, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 15 und.

Ubicación: E-04 Terapia grupal (15).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.05  MÓDULO INFANTIL - E-05

##### 03.01.03.05.01  K20  COJINES  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de cojines, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-05 Módulo infantil (4).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.05.02  K31  PISCINA DE PELOTAS 1.50 m x 0.33 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de piscina de pelotas 1.50 m x 0.33 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-05 Módulo infantil (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.05.03  K32  TOBOGÁN CON ESCALADOR  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de tobogán con escalador, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-05 Módulo infantil (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.05.04  K33  JUEGO DE TEATRO PARA NIÑOS  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de juego de teatro para niños, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-05 Módulo infantil (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.05.05  K78  PISO ENCASTRABLE DE GOMA 25 mm  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de piso encastrable de goma 25 mm, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 8 und.

Ubicación: E-05 Módulo infantil (8).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.06  ALMACÉN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS - E-09

##### 03.01.03.06.01  K37  PELOTAS DE BÁSQUET N.° 6  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de pelotas de básquet n.° 6, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-09 Almacén de implementos deportivos (4).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.06.02  K38  PELOTAS DE BÁSQUET N.° 7  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de pelotas de básquet n.° 7, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-09 Almacén de implementos deportivos (4).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.06.03  K40  PELOTAS DE FÚTBOL N.° 5  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de pelotas de fútbol n.° 5, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-09 Almacén de implementos deportivos (4).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.06.04  K41  PELOTAS DE VÓLEY N.° 4  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de pelotas de vóley n.° 4, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-09 Almacén de implementos deportivos (4).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.06.05  K43  TABURETE DE MADERA PARA GIMNASIA  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de taburete de madera para gimnasia, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-09 Almacén de implementos deportivos (4).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.06.06  K44  INFLADOR DE PIE PARA PELOTAS  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de inflador de pie para pelotas, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 2 und.

Ubicación: E-09 Almacén de implementos deportivos (2).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.06.07  K45  RIEL DE EQUILIBRIO  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de riel de equilibrio, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 2 und.

Ubicación: E-09 Almacén de implementos deportivos (2).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.06.08  K46  AROS DE ALUMINIO  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de aros de aluminio, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 30 und.

Ubicación: E-09 Almacén de implementos deportivos (30).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.06.09  K47  DISCO DE GOMA DE 1 kg  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de disco de goma de 1 kg, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-09 Almacén de implementos deportivos (4).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.06.10  K48  BALA DE 1 kg  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de bala de 1 kg, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-09 Almacén de implementos deportivos (4).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.06.11  K49  JABALINA DE 600 g  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de jabalina de 600 g, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-09 Almacén de implementos deportivos (4).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.06.12  K50  JABALINA DE 700 g  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de jabalina de 700 g, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 4 und.

Ubicación: E-09 Almacén de implementos deportivos (4).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.06.13  K51  VALLAS DE OBSTÁCULO REGULABLE  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de vallas de obstáculo regulable, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 5 und.

Ubicación: E-09 Almacén de implementos deportivos (5).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.06.14  K52  TESTIMONIO DE RELEVO DE PVC  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de testimonio de relevo de pvc, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 5 und.

Ubicación: E-09 Almacén de implementos deportivos (5).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.06.15  K53  COLCHONETA SIMPLE FORRADA CON CUERO 1.50 x 0.50 m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de colchoneta simple forrada con cuero 1.50 x 0.50 m, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-09 Almacén de implementos deportivos (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.06.16  K73  KIT DE VÓLEY: RED Y PARANTES TELESCÓPICOS  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de kit de vóley: red y parantes telescópicos, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-09 Almacén de implementos deportivos (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.06.17  K74  GUANTES DE ENTRENAMIENTO  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de guantes de entrenamiento, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-09 Almacén de implementos deportivos (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.06.18  K75  SACO DE BOXEO, RELLENO DE TELA PRENSADA  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de saco de boxeo, relleno de tela prensada, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-09 Almacén de implementos deportivos (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.06.19  K76  PERA DE BOX  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de pera de box, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-09 Almacén de implementos deportivos (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.06.20  K77  SOPORTE METÁLICO PARA PERA  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de soporte metálico para pera, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-09 Almacén de implementos deportivos (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.06.21  K78  PISO ENCASTRABLE DE GOMA 25 mm  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de piso encastrable de goma 25 mm, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 50 und.

Ubicación: E-09 Almacén de implementos deportivos (50).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.06.22  K79  MICA PROTECTORA DE POLICARBONATO  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de mica protectora de policarbonato, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 1 und.

Ubicación: E-09 Almacén de implementos deportivos (1).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.06.23  K81  CODERA ESPUMA ERGONÓMICA  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de codera espuma ergonómica, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 30 und.

Ubicación: E-09 Almacén de implementos deportivos (30).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.

##### 03.01.03.06.24  K82  GUANTES DE ESPUMA DE ALTO IMPACTO  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de guantes de espuma de alto impacto, con las características de esta especificación, en los ambientes indicados en las láminas EM-01 a EM-07. Cantidad del metrado: 30 und.

Ubicación: E-09 Almacén de implementos deportivos (30).

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Implementos nuevos, de material no tóxico y resistente al uso intensivo, de las medidas y pesos indicados (pelotas oficiales por número, jabalinas, bala y disco de las masas indicadas, colchoneta forrada, piso encastrable de goma de 25 mm).

- Juegos del módulo infantil (tobogán con escalador, piscina de pelotas, juego de teatro, cojines) de plástico o espuma de alta densidad con forro lavable, sin piezas pequeñas desprendibles, aptos para niñas y niños pequeños.

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- Entregar en su embalaje con la ficha del fabricante; armar los juegos y fijar el soporte de la pera de box.

CONTROL DE CALIDAD

- Conformidad con las cantidades y características; ausencia de bordes cortantes y de piezas sueltas.

- El contratista presentará la ficha técnica o una muestra para la aprobación de la Supervisión antes de la compra o la fabricación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso de equipo de protección personal durante el armado y la instalación: casco, guantes y calzado de seguridad (Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es la unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de unidades suministradas, instaladas y recibidas a satisfacción de la Supervisión, según el equipamiento de cada ambiente de las láminas EM-01 a EM-07.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio constituye compensación total por el suministro, el transporte, el armado, la instalación, las pruebas y todo imprevisto necesario para entregar la partida en funcionamiento.